TSD-608, VPP-6329

Belaidžio linijinio ultragarso daviklio techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos (parametrų reikšmės) | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Belaidis linijinis daviklis (orientacinis kiekis 1 vnt.) | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 4 iki 13 MHz; 2. Skenavimo režimai: B režimas, M režimas, jėgos dopleris, spalvinis dopleris; 3. Duomenys ir vaizdai perduodami belaidžiu ryšiu į išmanųjį telefoną arbą planštinį kompiuterį; 4. Daviklis suderinamas su „iOS“ ir „Android“ sistemomis; 5. Apžiūros laukas ne mažiau kaip 38 mm; 6. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 11 cm; 7. Svoris ne daugiau kaip 300 g; 8. Skenavimo laikas su pilnai įkrauta baterija ne mažiau kaip 60 min.; 9. Elementų skaičius ne mažiau kaip 192; 10. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracjos) kopiją; 11. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai 12. Kartu pateikiama dokumentacija: Naudotojo instrukcija lietuvių kalba | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 13 MHz; Clarius HD3.pdf 1 psl. 2. Skenavimo režimai: B režimas, M režimas, jėgos dopleris, spalvinis dopleris; Clarius HD3.pdf 1 psl. 3. Duomenys ir vaizdai perduodami belaidžiu ryšiu į išmanųjį telefoną arbą planšetinį kompiuterį; User Manual.pdf 13 psl. 4. Daviklis suderinamas su „iOS“ ir „Android“ sistemomis; User Manual.pdf 27 psl. 5. Apžiūros laukas 38 mm; Clarius HD3.pdf 1 psl. 6. Maksimalus skenavimo gylis 11 cm; Clarius HD3.pdf 1 psl. 7. Svoris 288 g; Clarius HD3.pdf 3 psl. 8. Skenavimo laikas su pilnai įkrauta baterija 60 min.; Clarius HD3.pdf 2 psl. 9. Elementų skaičius 192; Clarius HD3.pdf 1 psl. 10. Atitikties deklaracija pridedama. 11. Garantinis terminas 36 mėnesiai, 12. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su pristatomomis prekėmis. |
| 2. | Belaidis linijinis daviklis (orientacinis kiekis 1 vnt.) | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 5 iki 15 MHz; 2. Skenavimo režimai: B režimas, M režimas, jėgos dopleris, spalvinis dopleris; 3. Duomenys ir vaizdai perduodami belaidžiu ryšiu į išmanųjį telefoną arbą planštinį kompiuterį; 4. Daviklis suderinamas su „iOS“ ir „Android“ sistemomis; 5. Apžiūros laukas ne mažiau kaip 50 mm; 6. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 7 cm; 7. Svoris ne daugiau kaip 300 g; 8. Skenavimo laikas su pilnai įkrauta baterija ne mažiau kaip 60 min.; 9. Elementų skaičius ne mažiau kaip 192; 10. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracjos) kopiją; 11. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai 12. Kartu pateikiama dokumentacija: Naudotojo instrukcija lietuvių kalba | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 5 iki 15 MHz; Clarius HD3.pdf 1 psl. 2. Skenavimo režimai: B režimas, M režimas, jėgos dopleris, spalvinis dopleris; Clarius HD3.pdf 1 psl. 3. Duomenys ir vaizdai perduodami belaidžiu ryšiu į išmanųjį telefoną arbą planšetinį kompiuterį; User Manual.pdf 13 psl. 4. Daviklis suderinamas su „iOS“ ir „Android“ sistemomis; User Manual.pdf 27 psl. 5. Apžiūros laukas 50 mm; Clarius HD3.pdf 1 psl. 6. Maksimalus skenavimo gylis 7 cm; Clarius HD3.pdf 1 psl. 7. Svoris 290 g; Clarius HD3.pdf 3 psl. 8. Skenavimo laikas su pilnai įkrauta baterija 60 min.; Clarius HD3.pdf 2 psl. 9. Elementų skaičius 192; Clarius HD3.pdf 1 psl. 10. Atitikties deklaracija pridedama. 11. Garantinis terminas 36 mėnesiai, 12. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su pristatomomis prekėmis. |

Papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.

- Pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos