## 2 priedas

# SKRYDŽIŲ BANDYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Paslaugų teikėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – Valstybės įmonė „Oro navigacija“.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma Paslaugų teikimo sutartis.

Paslaugos – Skrydžių bandymų paslaugos.

Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas rašytinis Paslaugų užsakymas dėl Paslaugų teikimo.

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS

- Pirkėjas perka skrydžių bandymų paslaugas navigacijos įrangai (1 lentelė) Lietuvoje 36 mėnesių laikotarpiui, kurias sudaro:

- Periodiniai skrydžių bandymai;

- Įvadiniai skrydžių bandymai;

- Artėjimo tūpti pagal prietaisus LPV/APV SBAS procedūrų tikrinimo paslaugos (antžeminiai patvirtinimai ir skrydžio patvirtinimai) Palangos aerodrome;

- Esant būtinybei, artėjimo tūpti pagal prietaisus LPV/APV SBAS procedūrų tikrinimo paslaugos (antžeminiai patvirtinimai ir skrydžio patvirtinimai) Kauno aerodrome;

- Esant būtinybei, papildomi parametrų reguliavimai periodinių skrydžių bandymų metu*;

- Esant būtinybei, specialieji skrydžių bandymai*;

- Esant būtinybei, artėjimo tūpti pagal prietaisus LPV/APV SBAS procedūrų tikrinimo paslaugos (antžeminiai patvirtinimai ir skrydžio patvirtinimai), ir kitų procedūrų tikrinimo paslaugos (tradicinių, RNP,P-RNAV(DME-DME, GNSS))*.

*Bendra paslaugų apimtis:

1) papildomi skrydžiai – ne daugiau kaip 15 valandų;

2) papildomi perskridimai į Paslaugų teikimo vietą – ne daugiau kaip 3 kartai.

- PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIS

- Paslaugų teikimo apimtys pateiktos šios techninės specifikacijos 1–7 lentelėse, taip pat tolimesniuose punktuose.

- Pirkėjas neturi turėti jokių papildomų išlaidų, tik tas kurios nurodytos pasiūlyme. Paslaugų teikėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti skrydžių bandymų kaštus ir papildomas išlaidas reikalingas darbams atlikti t. y. Paslaugų teikėjas pats atsiskaito už orlaivio kurą, tūpimo, palydos, parkavimo, keleivių, saugumo rinkliavas, kitas paslaugas, kurios Paslaugų teikėjui gali būti reikalingos, taip pat ekipažo narių apgyvendinimą, atvykimą iš/nuvykimą į gyvenamą vietą ir kt.

1 lentelė. Naudojama navigacinė įranga

| Oro uostas | ILS/DME | DVOR/DME | NDB | DME | VDF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EYVI (Vilniaus oro uostas | IAV 01 (CAT II) | VNO | AVN | PBZ | Vilnius |
|  | IBK 19 (CAT I) |  |  | SML |  |
|  |  |  |  | VLK |  |
| EYKA (Kauno oro uostas) | IKM 08 (CAT I) | KNA | KUS |  | Kaunas |
|  | ISE 26 (CAT II) |  |  |  |  |
| EYPA (Palangos oro uostas) | IAN 19 (CAT I) | KLP | PN | PLG | Palanga |

2 lentelė. Skrydžių bandymų periodiškumas

| Įranga | Patikrinimas | Intervalas (mėnesiai) | Kontrolės sistema | Atsarginis siųstuvas | Nuokrypis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILS/DME Cat I&II | Periodiniai | 6 | Taip | Taip | +30 dienų |
|  | Periodiniai | 6 | Ne | Taip | +30 dienų |
|  | Įvadiniai | Pageidaujant | Taip | Taip | - |
| DVOR/DME | Orbitos | 12 | - | Taip | +35 dienų |
|  | Radialai | 12 | - | Ne | +35 dienų |
|  | Artėjimas tūpti | 12 | - | Ne | +35 dienų |
|  | Įvadiniai | Pageidaujant | Taip | Taip | - |
| NDB | Periodiniai | 12 | - | Ne | +35 dienų |
|  | Artėjimas tūpti | 12 | - | Taip | +35 dienų |
| DME | Orbitos | 12 | - | Taip | +35 dienų |
|  | Radialai | 12 | - | Taip | +35 dienų |
|  | Įvadiniai | Pageidaujant | - | Taip | - |
| VDF | Įvadiniai | Pageidaujant | - | - | - |

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

- Bendri reikalavimai Paslaugoms:

- Paslaugų teikėjas visus darbus turi atlikti savo jėgomis ir resursais;

- Konkrečios periodinių ir įvadinių skrydžių bandymų datos, bei artėjimo tūpti pagal prietaisus LPV/APV SBAS procedūrų antžeminių patvirtinimų ir skrydžio patvirtinimų Palangos ir Kauno aerodromuose datos nustatomos pagal šalių suderintą grafiką, atsižvelgiant į nominalias skrydžių bandymų datas, nurodytas 1 priede. Paslaugų teikėjas turi turėti galimybę atlikti specialiuosius skrydžių bandymus, jei Pirkėjas apie tai praneša prieš 30 kalendorinių dienų;

- Prieš pradėdamas darbus, paslaugų teikėjas turi supažindinti atsakingus Pirkėjo darbuotojus (skrydžių vadovus, bei tikrinamą įrangą prižiūrintį techninį personalą) su darbų atlikimo procedūromis ir darbų atlikimo eiga. Po įrangos patikrinimo šalys aptaria ir išanalizuoja skrydžių bandymų rezultatus;

- Paslaugų teikėjas, esant galimybei, skrydžio metu po kiekvienos skrydžių bandymų procedūros praneša įrangą aptarnaujančiam Pirkėjo personalui matavimo rezultatus. Jei išmatuoti parametrai yra nukrypę nuo nominalių reikšmių ar yra už leistinų ribų, Pirkėjo atsakingi darbuotojai turi teisę reguliuoti priemones ir reikalauti pakartoti procedūrą;

- Visų tipų skrydžių bandymai (įvadiniai, periodiniai, jei reikalinga- specialieji) turi būti atliekami vadovaujantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Radionavigacinių priemonių patikrinimo vadovu (Manual on testing of radio navigation aids), Dok. 8071, 1 tomas ir 2 tomas. Tikrinamos priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus, bei Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) 10 priedo, Dok. 8071 reikalavimus ir tolerancijas tikrinamai įrangai. Turi būti taikomos šių dokumentų vėliausios redakcijos;

- Paslaugų teikėjas turi kokybės vadybos sistemą, atitinkančią naujausią standarto ISO9001 (arba lygiaverčio) versiją (nėra privalomas reikalavimas);

- Paslaugų teikėjas, Pirkėjui pareikalavus, turi įrodyti, kad skrydžių bandymų įranga yra kalibruojama pagal ISO/IEC arba nacionalinį atitikmenį;

- ILS tikrinimo metu vietos nustatymui ir skrydžio sekimui turi būti naudojama pasaulinė palydovinė navigacijos sistema (GNSS).

- ILS/DME skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka:

3 lentelė. Reikalavimai krypties radijo švyturio skrydžių bandymams

| Parametras | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai (lapkritis) | Periodiniai skrydžių bandymai (gegužė) |
| --- | --- | --- | --- |
| Krypties linijos nustatymo tikslumas | Taip | Taip | Taip |
| Krypties linijos struktūra | Taip | Taip | Taip |
| Atpažinimo signalas | Taip | Taip | Taip |
| Moduliacija | Taip | Taip | Taip |
| Jautrumas poslinkiui | Taip | Taip | Taip |
| Klirensas | Taip | Taip | Taip |
| Aukšto kampo klirensas | Taip | Ne | Ne |
| Veikimo zona | Taip | Taip | Taip |
| Poliarizacija | Taip | Ne | Ne |
| Krypties linijos nustatymo kontrolės sistema (avarija) 90Hz | Taip | Ne | Taip |
| Krypties linijos nustatymo kontrolės sistema (avarija) 150Hz | Taip | Ne | Taip |
| Jautrumo poslinkiui kontrolės sistema (avarija) platus | Taip | Ne | Taip |
| Jautrumo poslinkiui kontrolės sistema (avarija) siauras | Taip | Ne | Taip |
| Galingumo kontrolės sitema (avarija) | Taip | Ne | Ne |
| Fazavimas | Taip | Ne | Ne |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip | Taip | Taip |

4 lentelė. Reikalavimai tūptinės radijo švyturio skrydžių bandymams

| Parametras | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai (lapkritis) | Periodiniai skrydžių bandymai (gegužė) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kampo nustatymo tikslumas | Taip | Taip | Taip |
| Atraminio taško aukštis | Taip | Ne | Ne |
| Tūptinės linijos struktūra | Taip | Taip | Taip |
| Moduliacija | Taip | Taip | Taip |
| Kliūčių klyrensas | Taip | Taip | Taip |
| Veikimo zona | Taip | Taip | Taip |
| Jautrumas poslinkiui | Taip | Taip | Taip |
| Klirensas | Taip | Taip | Taip |
| Kampo linijos nustatymo kontrolės sistema (avarija) 90Hz | Taip | Ne | Taip |
| Kampo linijos nustatymo kontrolės sistema (avarija) 150Hz | Taip | Ne | Taip |
| Jautrumo poslinkiui kontrolės sistema (avarija) platus | Taip | Ne | Taip |
| Jautrumo poslinkiui kontrolės sistema (avarija) siauras | Taip | Ne | Taip |
| Galingumo kontrolės sitema (avarija) | Taip | Ne | Ne |
| Fazavimas | Pareikalavus | Pareikalavus | Pareikalavus |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip | Taip | Taip |

- Skrydžių bandymų paslaugų teikėjas sprendžia kiek artėjimų tūpti reikalinga tinkamai išmatuoti parametrus, taip pat jis gali reikalauti patikrinti papildomus parametrus kitomis darbo sąlygomis, jei tai būtina priemonės atitikimui standartams nustatyti ir skrydžių bandymų sertifikato išdavimui;

- Tiek įvadinių, tiek periodinių skrydžių bandymų metu tikrinamos artėjimo tūpti pagal ILS/DME procedūros, veikiant vienam iš siųstuvų (pageidautina kiekvieną kartą skirtingu);

- Krypties linijos struktūra turi būti pateikiama iki ILS D taško;

- Įvadinių ir periodinių skrydžių bandymų metu tikrinami du krypties radijo švyturių siųstuvai ir kontrolės sistemos, du tūptinės radijo švyturių siųstuvai ir kontrolės sistemos;

- Kontrolės sistemos tikrinimo metu, jei leidžia galimybės vieno artėjimo tūpti metu gali būti tikrinami du siųstuvai.

- DVOR/DME skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka:

5 lentelė. Reikalavimai Doplerio visakrypčio radijo švyturio su toliamačio įranga (DVOR/DME) skrydžių bandymams.

| Parametras | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai |
| --- | --- | --- |
| Skrydžio krypties indikacija | Taip | Taip |
| Sukimosi kryptis | Taip | Taip |
| Poliarizacijos įtaka | Taip | Taip |
| Krypties struktūros tikslumas | Taip | Taip |
| Veikimo zona | Taip | Ne |
| Moduliacijos | Taip | Taip |
| Atpažinimo signalas | Taip | Taip |
| Azimuto kontrolė | Taip | Ne |
| Atraminis taškas | Taip | Ne |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip | Taip |

- Visų DVOR orbitiniai skrydžiai atliekami 10 NM spinduliu 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- Periodinių skrydžių bandymų metu DVOR/DME artėjimo tūpti procedūra viena KTT kryptimi tikrinama veikiant vienam siųstuvui, o kitos KTT krypties artėjimo tūpti procedūra tikrinama veikiant antram siųstuvui. Kitų periodinių skrydžių bandymų metu turi veikti kitas siųstuvas;

- Vilniaus DVOR turi būti tikrinami tokie radialai: 070° - 10 NM, 124° - 9 NM, 241° - 50 NM (tik nuo švyturio), 288° - 40 NM, 341° - 50 NM, 358° - 50 NM. Visi radialai skrendami 4500 pėdų aukštyje virš jūros lygio (MSL);

- Kauno DVOR turi būti tikrinmai tokie radialai: 099° - 50 NM, 216° - 44 NM, 282° - 50 NM, 347° - 50 NM. Visi radialai skrendami 4500 pėdų aukštyje virš jūros lygio (MSL);

- Klaipėdos DVOR turi būti tikrinmai tokie radialai: 072° - 50 NM, 162° - 20 NM, 258° - 40 NM, 342° - 12 NM. Visi radialai skrendami 4500 pėdų aukštyje virš jūros lygio (MSL).

- DME skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka:

6 lentelė. Reikalavimai toliamačio įrangos (DME) skrydžių bandymams.

| Parametras | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai |
| --- | --- | --- |
| Veikimo zona/signalo stiprumas | Taip | Ne |
| Tikslumas | Taip | Taip |
| Impulso forma | Taip | Taip |
| Laiko tarpas tarp impulsų | Taip | Taip |
| Atpažinimo signalas | Taip | Taip |
| Atsakymų efektyvumas | Taip | Taip |
| Išsijungimai | Taip | Taip |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip | Taip |

- DME veikiantys kartu su ILS arba DVOR turi būti tikrinami tuo pačiu metu kaip ir suporuota priemonė;

- Įvadinių ir periodinių skrydžių bandymų metu tikrinami du toliamačio įrangos siųstuvai;

- Palangos DME turi būti tikrinamas tuo pačiu metu kaip ir NDB;

- Tikrinant atskirai įrengtus DME turi būti atliekamas orbitinis skrydis 10 NM atstumu ir 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- SML DME turi būti tikrinami tokie radialai: 118° ir 349° - nuo 10 NM iki švyturio ir nuo švyturio 10 NM; Radialai skrendami 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- PBZ DME turi būti tikrinami tokie radialai: 26°, 160° - nuo 10 NM iki švyturio ir nuo švyturio 10 NM; Radialai skrendami 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- VLK DME turi būti tikrinami tokie radialai: 140°, 215° - nuo 10 NM iki švyturio ir nuo švyturio 10 NM; Radialai skrendami 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- Palangos DME periodinių skrydžių bandymų metu taip pat turi būti tikrinamos NDB DME artėjimo tūpti procedūros veikiant vienam iš siųstuvų (pageidautina kiekvieną kartą skirtingu);

- NDB skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka:

7 lentelė. Reikalavimai bekrypčio radijo švyturio (NDB) skrydžių bandymams.

| Parametras | Periodiniai skrydžių bandymai |
| --- | --- |
| Atpažinimo signalas | Taip |
| Nominali veikimo zona | Ne |
| Švyturio praskridimas | Taip |
| Rezervinė įranga | Taip |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip |

- Įvadinių skrydžių bandymų metu tikrinamos abiejų KTT krypčių artėjimo tūpti procedūros veikiant abiem siųstuvams. Periodinių skrydžių bandymų metu artėjimo tūpti procedūra viena KTT kryptimi tikrinama veikiant vienam siųstuvui, o kitos KTT krypties artėjimo tūpti procedūra tikrinama veikiant antram siųstuvui. Kitų periodinių skrydžių bandymų metu turi veikti kitas siųstuvas.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- Paslaugos turi būti suteikiamos šiais adresais:

Vilniaus oro uostas, Rodūnios kel. 2., Vilnius;

Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.;

Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga;

Dirvupiai, Klaipėdos raj.;

Paberžė, Paberžės sen., Vilniaus raj.;

Lajus, Semeliškių sen., Elektrėnų sav.;

Paklėštarė, Valkininkų sen., Varėnos raj.

- Skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis, Pirkėjo darbo valandomis: I-IV nuo 7:30 iki 16:15 val., V 7:30 – 15:15 val. (vietos laiku) (Pirkimo metu gali būti deramasi).

- Nesant galimybės atlikti skrydžių bandymus šiuo laiku, laikas turi būti derinamas iš anksto (ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki skrydžių bandymų).

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

- Atlikus skrydžių bandymus ir aptarus rezultatus Paslaugos teikėjas turi pateikti Pirkėjui užpildytus ir pasirašytus skrydžių bandymų sertifikatus ir ataskaitas.

- Sertifikatuose Paslaugų teikėjas nurodo, kad patikrinta priemonė atitinka ICAO 10 priedo ir ICAO Radionavigacinių priemonių patikrinimo vadovo (Manual on testing of radio navigation aids), Dok. 8071, naujausių versijų reikalavimus.

- Jei iškart po skrydžių bandymų Paslaugų teikėjas negali pateikti galutinių ataskaitų ir sertifikato, turi pateikti preliminarų sertifikatą per 24 valandas. Preliminariame sertifikate turi būti nurodyta ar įranga atitinka nustatytus reikalavimus.

- Galutinės ataskaitos turi būti pateiktos per 2 savaites po skrydžių bandymų. Galutinių ataskaitų ir sertifikatų išvados  negali prieštarauti anksčiau išduotų preliminarių sertifikatų išvadoms.

- Galutinę ataskaitą turi sudaryti Paslaugų teikėjo atliktų skrydžių bandymų sertifikatai kiekvienai tikrintai priemonei ir susiję su atlikta užduotimi įrašyti duomenys. Matavimų rezultatai turi būti pateikiami rašytine forma, pridedant grafinę medžiagą (struktūrą (ILS sistemoms nurodoma iki kurio taško struktūra atitinka reikalavimus), signalo stiprumą, moduliacijų gylių skirtumų grafikus, paklaidų kreives ir kt.) Taip pat ataskaitoje turi būti pateikiamos rekomendacijos ir siūlymai, susiję su korekciniais veiksmais ir galimu navigacinių priemonių charakteristikų tobulinimu.

- Paslaugos teikėjas yra atsakingas už kiekvienos navigacijos priemonės matavimų įrašymą pagal patvirtintas procedūras, įskaitant visus susijusius parametrus, būtinus testuojamų navigacijos priemonių eksploatacinėms savybėms įvertinti. Paslaugos teikėjas atsako už pateikiamų rezultatų teisingumą.

- Neapdoroti parametrų duomenys turi būti pateikiami, jei Pirkėjas pareikalautų.

Skrydžių bandymų paslaugų pirkimo

Techninės specifikacijos

1 priedas

Navigacijos priemonių

skrydžių bandymų atlikimo nominalios (preliminarios) datos ir tipai

| Įranga | Periodiniai skrydžių bandymai be kontrolės sistemos tikrinimo | Periodiniai skrydžių bandymai su kontrolės sistemos tikrinimu | Įvadiniai skrydžių bandymai |
| --- | --- | --- | --- |
| Vilniaus ILS/DME KTT01 | 2020 m. lapkričio 23 d.; 2021 m. lapkričio 22 d.; 2022 m. lapkričio 21 d. | 2021 m. gegužės 17 d.; 2022 m. gegužės 16 d. 2023 m. gegužės 22 d. | 2022 m. lapkričio 21 d. arba vėliau |
| Vilniaus ILS/DME KTT19 | 2020 m. lapkričio 23 d.; 2021 m. lapkričio 23 d. 2022 m. lapkričio 21 d. | 2021 m. gegužės 17 d.; 2022 m. gegužės 16 d.; 2023 m. gegužės 22 d. | 2022 m. gegužės 16 d. arba vėliau |
| Kauno ILS/DME KTT08 | 2020 m. lapkričio 25 d.; 2021 m. lapkričio 24 d.; 2022 m. lapkričio 23 d. | 2021 m. gegužės 19 d.; 2022 m. gegužės 18 d.; 2023 m. gegužės 24 d. |  |
| Kauno ILS/DME KTT26 | 2020 m. lapkričio 25 d.; 2021 m. lapkričio 24 d.; 2022 m. lapkričio 23 d. | 2021 m. gegužės 19 d.; 2022 m. gegužės 18 d.; 2023 m. gegužės 24 d. |  |
| Palangos ILS/DME KTT 19 | 2020 m. lapkričio 27 d.; 2021 m. lapkričio 26 d. 2022 m. lapkričio 25 d. | 2021 m. gegužės 21 d. 2022 m. gegužės 20 d.; 2023 m. gegužės 26 d. | 2021 m. lapkričio 26 d. arba vėliau |

| Įranga | Periodiniai skrydžių bandymai | Įvadiniai skrydžių bandymai |
| --- | --- | --- |
| Vilniaus DVOR/DME | 2020 m. lapkričio 24 d.; 2021 m. lapkričio 22 d.; 2022 m. lapkričio 22 d. |  |
| Vilniaus NDB | 2021 m. gegužės 17 d.; 2022 m. gegužės 16 d.; 2023 m. gegužės 22 d. |  |
| Valkininkų DME | 2020 m. lapkričio 24 d.; 2021 m. lapkričio 22 d.; 2022 m. lapkričio 22 d. |  |
| Semeliškių DME | 2020 m. lapkričio 24 d.; 2021 m. lapkričio 22 d.; 2022 m. lapkričio 22 d. |  |
| Paberžės DME | 2020 m. lapkričio 24 d.; 2021 m. lapkričio 22 d.; 2022 m. lapkričio 22 d. |  |
| Vilniaus ARP |  | 2022 m. |
| Kauno DVOR/DME | 2021 m. gegužės 20 d.; 2022 m. gegužės 19 d.; 2023 m. gegužės 25 d. |  |
| Kauno NDB | 2021 m. gegužės 20 d.; 2022 m. gegužės 19 d.; 2023 m. gegužės 25 d. |  |
| Kauno ARP |  | 2022 m. |
| Palangos NDB | 2020 m. lapkričio 27 d.; 2021 m. lapkričio 26 d.; 2022 m. lapkričio 25 d. |  |
| Palangos DME | 2020 m. lapkričio 27 d.; 2021 m. lapkričio 26 d.; 2022 m. lapkričio 25 d. | 2023 m. gegužės 26 d. |
| Klaipėdos DVOR/DME | 2021 m. gegužės 21 d.; 2022 m. gegužės 20 d.; 2023 m. gegužės 26 d. |  |
| Palangos ARP |  | 2022 m. |
| Artėjimo tūpti pagal prietaisus LPV SBAS procedūrų antžeminiai patvirtinimai ir skrydžio patvirtinimai Palangos ir Kauno aerodromuose |  | 2020 m. lapkričio 27 d. |