TSD-36, VPP-5313

Instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. |  | Pavadinimas | Orientacinis kiekis | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Skalpelio rankenėlė | 15 vnt. | 1. Rankenėlės ilgis 120 ± 5 mm; 2. Dydis Nr.3; 3. Rankenėlė tinkanti 10-15 ašmenims. | Rankenėlės ilgis 125 mm Dydis Nr.3; Tinkantis nuo 10 ašmenims |
| 2. |  | Nosies spekulė | 5 vnt. | 1. „Killian“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies ilgis 75 ± 1 mm; 3. Bendras ilgis 160 ± 2 mm. | „Killian“ tipo Darbinės dalies diametras 1,5 mm Bendras ilgis 165 mm. |
| 3. |  | Nosies spekulė | 5 vnt. | 1. „Killian“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies ilgis 50 ± 1 mm; 3. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | „Killian“ tipo Darbinės dalies diametras 2,0 mm Bendras ilgis 145 mm. |
| 4. |  | Nosies siurblio antgalis | 40 vnt. | 1. „Frazier“ tipo arba lygiavertis; 2. Darbinė dalis 130 ± 2 mm ilgio; 3. Diametras 3,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 195 ± 2 mm. | Fukushima tipo Darbinė dalis 140 mm Diametras 3,0 mm Bendras ilgis 205 mm |
| 5. |  | Nosies siurblio antgalis | 10 vnt. | 1. „Frazier“ tipo arba lygiavertis; 2. Darbinė dalis 130 ± 2 mm ilgio; 3. Diametras 5,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 180 - 195 mm. | Fazier tipo Bendras ilgis 180 mm Diametras 5,0 mm, Bendras ilgis 180 mm |
| 6. |  | Nosies siurblio antgalis | 20 vnt. | 1. „Frazier“ tipo arba lygiavertis; 2. Darbinė dalis 130 ± 2 mm ilgio; 3. Diametras 3,3 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 195 ± 2 mm. | Fukushima tipo Darbinė dalis 140 mm Diametras 3,0 mm Bendras ilgis 205 mm |
| 7. |  | Nosies siurblio antgalis | 10 vnt. | 1. „Frazier“ tipo arba lygiavertis; 2. Darbinė dalis 130 ± 2 mm ilgio; 3. Diametras 4,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 195 ± 2 mm. | Fukushima tipo Darbinė dalis 140 mm Diametras 4,0 mm Bendras ilgis 205 mm |
| 8. |  | Nosies siurblio antgalis | 20 vnt. | 1. „Fergusson“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas; 3. Darbinės dalies ilgis 110 ± 1 mm; 4. Diametras 3,0 ± 0,1 mm; 5. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Fergusson, lenktas, darbinės dalies ilgis 110 mm. Diametras 3,0 mm |
| 9. |  | Nosies siurblio antgalis | 10 vnt. | 1. „Fergusson“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas; 3. Darbinės dalies ilgis 110 ± 1mm; 4. Diametras 4,0 ± 0,1 mm; 5. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Fergusson, lenktas, darbinės dalies ilgis 110 mm. Diametras 4,0 mm |
| 10. |  | Chirurginės žirklės | 2 vnt. | 1. „Mayo-Stille“ tipo arba lygiavertės; 2. Aštrios; 3. Tiesios; 4. Žirklių ilgis 145 ± 5 mm. | Mayo- Stille Aštrios Tiesios Bendras ilgis 140 mm |
| 11. |  | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. „Mayo“ tipo arba lygiavertės; 2. Aštrios; 3. Lenktos; 4. Žirklių ilgis 170 ± 2 mm. | Mayo- Stille Aštrios Lenktos Bendras ilgis 170 mm |
| 12. |  | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Bendras ilgis 145 ± 2 mm; 4. Galiukai a/a. | Metzenbaum Lenktos Bendras ilgis 145 mm Galiukai a/a |
| 13. |  | Žirklės | 10 vnt. | 1. „Iris“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Plokščiais ašmenimis; 4. Bendras ilgis 105 ± 5 mm; 5. Galiukai a/a. | Iris Tiesios Plošti ašmenys Bendras ilgis 110 mm Galiukai a/a |
| 14. |  | Disekcinės žirklės | 10 vnt. | 1. Tiesios; 2. Aštriu trumpu darbiniu galu; 3. Bendras ilgis 200 ± 5 mm. | Metzenbaum tipo disekcinės žirklės Aštrių ašmenš trumpas darbinis ilgis – super cut Bendras ilgis 200 mm. |
| 15. |  | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. Delikataus modelio; 2. Tiesios; 3. Bendras ilgis 115 ± 2 mm; 4. Galiukai a/a. | Delikataus modelio Tiesios Bendras ilgis 115 mm Galiukai a/a |
| 16. |  | Nosies žirklės (sąaugoms) | 5 vnt. | 1. „Fomon“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos 40 kampu; 3. Darbinis galas tiesus, bukas; 4. Bendras ilgis 140 ± 5 mm. | Fomon Lenktos kampu Darbinis galas tiesus, bukas Bendras ilgis 145 mm |
| 17. |  | Chirurginės žirklės | 20 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 165 ± 2 mm. | Standard Tiesios Vienas galas aštrus kitas bukas Bendras ilgis 165 mm |
| 18. |  | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | Standard Tiesios Vienas galas aštrus kitas bukas Bendras ilgis 145 mm |
| 19. |  | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 130 ± 2 mm. | Standard Tiesios Vienas galas aštrus kitas bukas Bendras ilgis 130 mm |
| 20. |  | Chirurginės žirklės | 3 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 120 ± 5 mm. | Standard Tiesios Vienas galas aštrus kitas bukas Bendras ilgis 115 mm |
| 21. |  | Tvarsliavos žirklės | 6 vnt. | 1. „Lister“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Vienas galas bukas; 4. Bendras ilgis 200 ± 2 mm. | Lister Lenktos. Vienas galas bukas Bendras ilgis 200 mm |
| 22. |  | Tvarsliavos žirklės | 4 vnt. | 1. „Lister“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Vienas galas bukas; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | Lister Lenktos. Vienas galas bukas Bendras ilgis 145 mm |
| 23. |  | Chirurginės žirklės | 3 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Galiukai a/a; 4. Bendras ilgis 120 ± 5 mm. | Standard Tiesios Galiukai a/a Bendras ilgis 115 mm |
| 24. |  | Chirurginės žirklės | 3 vnt. | 1. „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; 2. Su volframo karbidu; 3. Rankenos spalviškai pažymėtos; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | Metzenbaum Su volframo karbidu Rankenos spalviškai pažymėtos Bendras ilgis 145 mm |
| 25. |  | Chirurginis pincetas | 3 vnt. | 1. Standartinis; 2. Tiesus; 3. Su 1×2 dantukais; 4. Bendras ilgis 120 ± 5 mm. | Standartinis Tiesus Su 1x2 dantukais Bendras ilgis 115 mm |
| 26. |  | Chirurginis pincetas | 10vnt. | 1. Standartinis; 2. Tiesus; 3. Su 1×2 dantukais; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | Standartinis Tiesus Su 1x2 dantukais Bendras ilgis 145 mm |
| 27. |  | Chirurginis pincetas | 10vnt. | 1. Standartinis; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | Standartinis Tiesus Be dantukų Bendras ilgis 145 mm |
| 28. |  | Anatominis pincetas | 3 vnt. | 1. Delikataus modelio; 2. Be dantukų; 3. Bendras ilgis 100 ± 2 mm. | Delikataus modelio Be dantukų Bendras ilgis 100 mm |
| 29. |  | Disekcinis pincetas | 2 vnt. | 1. „Potts-Smith“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Su volframo karbidu; 4. Bendras ilgis 160 ± 2 mm; 5. Rankenos su nelygumais; 6. Apatinė dalis pažymėta spalviškai; 7. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | Potts-Smith Tiesus Su volframo karbidu Bendras ilgis 160 mm Rankenos su nelygumais Apatinė dalis pažymėta spalviškai Pagamintas iš nerūdijančio plieno |
| 30. |  | Keturdantis retraktorius | 4 vnt. | 1. Aštrus; 2. Bendras ilgis 165 ± 5 mm. | Aštrus Bendras ilgis 165 mm |
| 31. |  | Retraktorius | 2 vnt. | 1. „Kocher“ tipo arba lygiavertis; 2. Darbinės dalies matmenys (20×12 mm) ± 0,5 mm; 3. Su kiauryme rankenoje; 4. Bendras ilgis 215 ± 2 mm. | Kocher tipo Darbinės dalys 20x12 mm Su kiauryme rankenoje Bendras ilgis 215 mm |
| 32. |  | Adatkotis | 18 vnt. | 1. „Hegar-Baumgartner“ tipo arba lygiavertis; 2. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | Hegar Baumgartner\Bendras ilgis 140 mm |
| 33. |  | Adatkotis | 1 vnt. | 1. „Mayo-Hegar“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Su volframo karbidu; 4. Bendras ilgis 160 ± 5 mm; 5. Rankenos spalviškai pažymėtos. | Mayo-Hegar Tiesus Su volframo karbidu Bendras ilgis 165 mm Rankenos spalviškai pažymėtos |
| 34. |  | Adatkotis | 6 vnt. | 1. „Mayo-Hegar“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Darbinė dalis su seracija ir išilgine išpjova; 4. Bendras ilgis 205 ± 5 mm. | Mayo-Hegar Tiesus Darbinė dalis su seracija ir išilgine išpjova Bendras ilgis 200 mm |
| 35. |  | Adatkotis | 1 vnt. | 1. „Ryder-Martin“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Su volframo karbidu; 4. Bendras ilgis 150 ± 2 mm; 5. Rankenos spalviškai pažymėtos. | Ryder Tiesus Su volframo karbidu Bendras ilgis 150 mm Rankenos spalviškai pažymėtos |
| 36. |  | Inksto formos indas | 3 vnt. | 1. Indo talpa 800 ± 10 ml; 2. Dydis (250×140×40 mm) ± 5 mm. |  |
| 37. |  | Ausų spekulė vaikams | 10 vnt. | 1. „Politzer“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 2,0 mm ± 0,1 mm. | Politzer Diametras 2,00 mm |
| 38. |  | Ausų spekulė vaikams | 20 vnt. | 1. „Politzer“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 3,0 mm ± 0,1 mm. | Politzer Diametras 3,00 mm |
| 39. |  | Ausų spekulė | 60 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 3,0 mm ± 0,1 mm. | Hartmann Diametras 3,0 mm |
| 40. |  | Ausų spekulė | 60 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 4,0 mm ± 0,1 mm. | Politzer Diametras 4,0 mm |
| 41. |  | Ausų spekulė | 60 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 5,0 mm ± 0,1 mm. | Hartmann Diametras 5,0 mm |
| 42. |  | Ausų spekulė | 60 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 6,0 mm ± 0,1 mm. | Lygiavertė Diametras 6,0 mm |
| 43. |  | Ausų spekulė | 30 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 6,5 mm ± 0,1 mm. | Hartmann Diametras 6,5 mm |
| 44. |  | Ausų spekulė | 15 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 7,5 mm ± 0,1 mm. | Lygiavertė Diametras 7,5 mm |
| 45. |  | Ausų spekulė | 10 vnt. | 1. „Farrior“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 8,5 mm ± 0,1 mm. |  |
| 46. |  | Nosies spekulė | 20 vnt. | 1. „Tieck-Halle“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies ilgis 16 ± 1 mm; 3. Bendras ilgis 130 ± 5 mm. | Tieck-Halle Darbinė dalis 17 mm Bendras ilgis 135 mm |
| 47. |  | Nosies spekulė | 20 vnt. | 1. „Hartmann-Halle“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies ilgis 27 ± 1 mm; 3. Bendras ilgis 160 ± 5 mm. | Hartmann-Halle Darbinė dalis 28 mm Bendras ilgis 155 mm |
| 48. |  | Nosies spekulė | 20 vnt. | 1. „Hartmann-Halle“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies ilgis 31 ± 1 mm; 3. Bendras ilgis 160 ± 5 mm. | Hartmann-Halle Darbinė dalis 32 mm Bendras ilgis 155 mm |
| 49. |  | Nosies spekulė | 20 vnt. | 1. „Hartmann-Halle“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies ilgis 35 ± 2 mm; 3. Bendras ilgis 160 ± 5 mm. | Hartmann-Halle Darbinė dalis 33 mm Bendras ilgis 155 mm |
| 50. |  | Liežuvio prispaudėjas vaikams | 15 vnt. | Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | Bendras ilgis 145 mm |
| 51. |  | Liežuvio prispaudėjas | 15 vnt. | 1. „Buchwald“ tipo arba lygiavertis; 2. Bendras ilgis 180 ± 2 mm. | Lygiavertis Bendras ilgis 180 mm |
| 52. |  | Gerklų veidrodėlis su koteliu | 5 vnt. | 1. Veidrodėlio diametras 6 mm ± 0,1 mm; 2. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Veidrodėlio diametras 6 mm Bendras ilgis 180 mm |
| 53. |  | Gerklų veidrodėlis su koteliu | 5 vnt. | 1. Veidrodėlio diametras 8 mm ± 0,1 mm; 2. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Veidrodėlio diametras 8 mm Bendras ilgis 180 mm |
| 54. |  | Gerklų veidrodėlis su koteliu | 5 vnt. | 1. Veidrodėlio diametras 12 mm ± 0,1 mm; 2. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Veidrodėlio diametras 12 mm Bendras ilgis 180 mm |
| 55. |  | Gerklų veidrodėlis su koteliu | 5 vnt. | 1. Veidrodėlio diametras 14 mm ± 0,1 mm; 2. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Veidrodėlio diametras 14 mm Bendras ilgis 180 mm |
| 56. |  | Gerklų veidrodėlis su koteliu | 5 vnt. | 1. Veidrodėlio diametras 18 mm ± 0,1 mm; 2. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Veidrodėlio diametras 18 mm Bendras ilgis 180 mm |
| 57. |  | Gerklų veidrodėlis su koteliu | 5 vnt. | 1. Veidrodėlio diametras 20 mm ± 0,1 mm; 2. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Veidrodėlio diametras 20 mm Bendras ilgis 180 mm |
| 58. |  | Gerklų veidrodėlis su koteliu | 5 vnt. | 1. Veidrodėlio diametras 24 mm ± 0,1 mm; 2. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Veidrodėlio diametras 24 mm Bendras ilgis 180 mm |
| 59. |  | Gerklų veidrodėlis su koteliu | 5 vnt. | 1. Veidrodėlio diametras 28 mm ± 0,1 mm; 2. Bendras ilgis 185 ± 5 mm. | Veidrodėlio diametras 28 mm Bendras ilgis 180 mm |
| 60. |  | Ausies kabliukas | 10 vnt. | 1. „Austin“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas 90 kampu; 3. Bukas; 4. Kabliuko ilgis 3 mm ± 0,1 mm; 5. Bendras ilgis 150 ± 2 mm. |  |
| 61. |  | Ausies kabliukas | 10 vnt. | 1. „Lucae“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas 90 kampu; 3. Darbinė dalis su burbuliuku gale; 4. Darbinės dalies diametras 0,6 mm ± 0,1 mm; 5. Darbinės dalies ilgis 2,3 mm ± 0,1 mm; 6. Bendras ilgis 140 ± 2 mm. | Lucae Lenktas 90 kampu\Bendras ilgis 140 mm |
| 62. |  | Ausies kabliukas | 10 vnt. | 1. „Lucae“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas 90 kampu; 3. Darbinė dalis su burbuliuku gale; 4. Darbinės dalies diametras 0,8 mm ± 0,1 mm; 5. Darbinės dalies ilgis 3,1 mm ± 0,1 mm; 6. Bendras ilgis 140 ± 2 mm. | Lucae Lenktas 90 kampu\Bendras ilgis 140 mm |
| 63. |  | Ausies mikrošaukštelis | 5 vnt. | 1. „House“ tipo arba lygiavertis; 2. Su dviem darbiniais ovaliais galais; 3. Vieno galo diametras 1,00 mm, kito galo diametras - 1,2 mm; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. |  |
| 64. | Ausies mikrožnyplės |  | 50 vnt. | 1. „Hough“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos 45-50 kampu; 3. Su dantukais; 4. Griebiančios dalies dydis 1,0 ± 0,1 mm × 5,0 mm ± 2 mm; 5. Darbinis ilgis 80 ± 10 mm. | Lygiavertės Lenktos kampu Su dantukais Griebianti dalis 1,0x5,0 mm Darbinis ilgis 80 mm |
| 65. |  | Ausies polipų žnyplės | 10 vnt. | 1. Ovalios; 2. Griebiančios dalies diametras (0,9×1,0 mm) ± 0,1 mm; 5. Darbinis ilgis 80 ± 1 mm. |  |
| 66. |  | Ausies polipų žnyplės | 10 vnt. | 1. „Hartmann-Herzfeld“ tipo arba lygiavertės; 2. Darbinė dalis tiesi; 3. Darbinės dalies ilgis 85 ± 1 mm; 4. Griebiančios dalies galiukai apvalūs, diametras 2,0 mm ± 0,1 mm. |  |
| 67. |  | Ausies tamponų žnyplės | 10 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertės; 2. Delikataus modelio; 3. Darbinė dalis su seracija; 4. Darbinės dalies ilgis 65 mm ± 0,1 mm; 5. Bendras ilgis 120 ± 2 mm. |  |
| 68. |  | Paracentezinė adata | 2 vnt. | 1. „Lucae“ tipo arba lygiavertė; 2. Bendras ilgis 175 ± 2 mm. |  |
| 69. |  | Ausies kiuretė | 5 vnt. | 1. „Buck“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies diametras 2,1 mm ± 0,1 mm; 3. Bendras ilgis 150 ± 2 mm. | Buck Darbinė dalis 2,0 mm Bendras ilgis 150 mm |
| 70. |  | Ausies kiuretė | 10 vnt. | 1. „Buck“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies diametras 3,2 mm ± 0,1 mm; 3. Ilgis 150 ± 2 mm. | Buck Darbinė dalis 3,0 mm Bendras ilgis 150 mm |
| 71. |  | Ausies kiuretė | 5 vnt. | 1. „Buck“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies diametras 1,8 mm ± 0,1 mm; 3. Ilgis 150 ± 2 mm. | Buck Darbinė dalis 2,0 mm Bendras ilgis 150 mm |
| 72. |  | Vatos aplikatorius | 20 vnt. | 1. „Farrell“ tipo arba lygiavertis; 2. Ilgis 120 ± 2 mm; 3. Su spiraliniu 0,9 mm ± 0,1 mm diametro galu. | Buck Ilgis 120 mm Spiralinis 0,9 mm diametro galas |
| 73. |  | Ausies pincetas | 5 vnt. | 1. „Troeltsch“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas; 3. Darbinė dalis su seracija; 4. Ilgis 110 ± 5 mm. | Troeltsch Lenktas Darbinė dalis su seracija Ilgis 115 mm |
| 74. |  | Nosinis pincetas | 10 vnt. | 1. „Lucae“ tipo arba lygiavertis; 2. Bajonetinės formos; 3. Ilgis 140 ± 2 mm. | Lucae Bajonetinės formos Ilgis 140 mm |
| 75. |  | Hemostatinis spaustukas | 3 vnt. | 1. „Pean“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Ilgis 145 ± 5 mm; 4. Rankenos su užraktu. | Pean Tiesus Ilgis 140 mm Rankenos su užraktu |
| 76. |  | Hemostatinis spaustukas | 3 vnt. | 1. „Pean“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas; 3. Ilgis 140 ± 5 mm; 4. Rankenos su užraktu. | Pean Lenktas Ilgis 140 mm Rankenos su užraktu |
| 77. |  | Hemostatinis spaustukas | 8 vnt. | 1. „Pean“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Ilgis 175 ± 5 mm; 4. Rankenos su užraktu. | Spencer-wells Tiesus 180 mm Rankenos su užraktu |
| 78. |  | Hemostatinis spaustukas | 1 vnt. | 1. „Pean“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Ilgis 185 ± 2 mm; 4. Rankenos su užraktu. | Pean Tiesus Ilgis 185 mm Rankenos su užraktu |
| 79. |  | Hemostatinis spaustukas | 1 vnt. | 1. „Pean“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Ilgis 180 ± 5 mm; 4. Rankenos su užraktu. | Pean Tiesus Ilgis 185 mm Rankenos su užraktu |
| 80. |  | Hemostatinis spaustukas | 3 vnt. | 1. „Kocher“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Su 1×2 dantukais; 4. Ilgis 140 ± 2 mm; 5. Rankenos su užraktu. | Kocher Tiesus Su 1x2 dantukais Ilgis 140 mm Rankenos su užraktu. |
| 81. |  | Hemostatinis spaustukas | 3 vnt. | 1. „Kocher“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas; 3. Su 1×2 dantukais; 4. Ilgis 140 ± 2 mm; 5. Rankenos su užraktu. | Kocher Lenktas Su 1x2 dantukais Ilgis 140 mm Rankenos su užraktu. |
| 82. |  | Hemostatinis spaustukas | 5 vnt. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 125 ± 2 mm; 5. Rankenos su užraktu. | Halsted-Mosquito Tiesus Be tantukų Ilgis 125 mm Rankenos su užraktu. |
| 83. |  | Hemostatinis spaustukas | 15 vnt. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 145 ± 5 mm; 5. Rankenos su užraktu. | Halsted-Mosquito Tiesus Be tantukų Ilgis 140 mm Rankenos su užraktu. |
| 84. |  | Hemostatinis spaustukas | 6 vnt. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 185 ± 2 mm; 5. Rankenos su užraktu. | Adson Tiesus Be dantukų Ilgis 185 mm Rankenos su užraktu. |
| 85. |  | Hemostatinis spaustukas | 12 vnt. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 120 ± 5 mm; 5. Rankenos su užraktu. | Halsted-Mosquito Lenktas Be tantukų Ilgis 125 mm Rankenos su užraktu. |
| 86. |  | Adatkotis | 3 vnt. | 1. „Ryder-Vascular“ tipo arba lygiavertis; 2. Delikataus modelio; 3. Su volframo karbidu; 4. Ilgis 155 ± 5 mm. | Ryder Dlikataus modelio, švelnus Su volframo karbidu Ilgis 150 mm |
| 87. |  | Konchotomas | 10 vnt. | 1. „Weil-Blakesley“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Darbinės dalies ilgis 115 ± 5 mm; 4. Griebiančiosios dalies plotis 4,5 mm ± 0,3 mm. | Weil-Blakesley Tiesus; Darbinės dalies ilgis 110 mm Griebiančiosios dalies plotis 4,8 mm |
| 88. |  | Konchotomas | 10 vnt. | 1. „Weil-Blakesley“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas į viršų 45 kampu; 3. Darbinės dalies ilgis 115 ± 5 mm; 4. Griebiančiosios dalies plotis 4,5 mm ± 0,3 mm. | Weil-Blakesley Lenktas į viršų 45 kampu Darbinės dalies ilgis 110 mm Griebiančiosios dalies plotis 4,8 mm |
| 89. |  | Gerklų biospinės žnyplės | 3 vnt. | 1. „Fraenkel“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Ilgis 180 ± 2 mm. |  |
| 90. |  | Kamertonas | 3 vnt. | „Hartmann“ tipo arba lygiavertis, C128. | Hartmann, C128. |
| 91. |  | Vielos replės | 5 vnt. | 1. Skirtos vielai kirpti ir lenkti; 2. Ilgis 150 ± 2 mm. | Skirtos vielai kirpti ir lenkti Ilgis 150 mm |
| 92. |  | Kaulų kiuretė | 4 vnt. | 1. „Bruns“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalis apvali, diametras 10,0 ± 0,1 mm; 3. Bendras ilgis 170 ± 2 mm; 4. Su rankena. | Bruns Darbinė dalis 10 mm Bendras ilgis 170 mm Su rankena |
| 93. |  | Žnyplės odos kabutėms pašalinti | 10 vnt. | 1. „Collin“ tipo arba lygiavertės; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Ilgis 130 ± 2 mm. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo -dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

- Kartu su pasiūlymu pateikti instrumentų plieno sudėties sertifikatus: adatkočiams: X20Cr13 arba X38CrMoV15; žirklėms: X38CrMoV15 arba X46Cr13; retraktoriams: X20Cr13 arba X5CrNi18-10.

- Daugkartinio naudojimo instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių (būtina nurodyti siūlomiems instrumentams suteikiamos garantijos trukmę).

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.

- Kartu su pasiūlymu pateikti apsaugos nuo korozijos sertifikatą.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.