CPAP medinCNO

| 1. | Paskirtis Naujagimių ir kūdikių kvėpuojamajai terapijai, pastovaus teigiamo slėgio (nCPAP) kvėpavimo takuose palaikymui |
| --- | --- |
| 2. | CPAP sistemos darbo režimai 1. Pastovaus teigiamo slėgio palaikymas kvėpavimo takuose (nCPAP); 2. Nuosrūvio kompensacija; 3. Pastovaus teigiamo slėgio palaikymas kvėpavimo takuose (nCPAP), su apnėjų aptikimu; 4. „Back up“ funkcija; 5. Sinchronizuota neinvazinė slėgio ventiliacija; 6. Aukšto dažnio osciliacinė ventiliacija. |
| 3. | Deguonies koncentracijos nustatymo diapazonas Nuo 21 iki 100% |
| 4. | CPAP slėgis nuo 0 iki 15 mbar |
| 5. | Reikalavimai ekranui 1. Spalvotas skystųjų kristalų (LCD); 2. Įstrižainė 7,0“ |
| 6. | Ekrane atvaizduojami parametrai 1. Slėgio skaitinė reikšmė ir slėgio kitimo kreivė; 2. Deguonies koncentracijos (% O2) skaitinė reikšmė; 3. Kvėpavimo dažnio skaitinė reikšmė |
| 7. | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema |
| 8. | Komplektacija 1. CPAP aparatas; 2. Mobilus stovas; 3. Įpučiamo dujų mišinio drėkintuvas su pašildymu; 4. Paciento kontūras; 5. Nosies kaniulės naujagimiams – 4 vnt. 6. Nosies kaniulės kūdikiams – 4 vnt. |
| 9. | Maitinimo šaltiniai 1. 100 - 240 V, 50-60 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), užtikrinantis ≥ 2 val. trukmės autonominį aparato darbą |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai |