TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4. pirkimo dalis. Sterilizacijos krovinio kontrolės kortelių žurnalas

| Eil. Nr. | Priemonės |  | Reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 4.1 |  | Krovinio kontrolės kortelių žurnalas | Žurnalą turi sudaryti ne mažiau kaip 60 kortelių; viena kortelė skirta ne mažiau kaip 3 sterilizacijos ciklams. Kortelėje turi būti numatyta vieta nuotėkio testo rezultatams įrašyti; kortelėje turi būti vieta Bowie-Dick testo rezultatams įrašyti ir testams įklijuoti ne mažiau 2 eilutės; kortelėje turi būti eilutės skirtos surašyti įkrovos turiniui(ne mažiau 15eilučių); vieta krovinio (partijos) kontrolės indikatoriui įklijuoti. | Žurnalą sudaro 60 kortelių; viena kortelė skirta 3 sterilizacijos ciklams. Kortelėje yra numatyta vieta nuotėkio testo rezultatams įrašyti; kortelėje yra vieta Bowie-Dick testo rezultatams įrašyti ir testams įklijuoti 2 eilutės; kortelėje yra eilutės skirtos surašyti įkrovos turiniui(daugiau kaip 15eilučių) bei vieta krovinio (partijos) kontrolės indikatoriui įklijuoti. Krovinio registracijos kortelių žurnalas Nr.3, gke GmbH Vokietija |

9. Išorinis cheminis indikatorius - lipni juosta krepo popieriaus paketams sutvirtinti

| Eil. Nr. | Priemonės | Reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.1 | Lipni juosta paketams sutvirtinti su indikatoriumi | Išorinis cheminis indikatorius – limpanti juosta, paketams sutvirtinti, stiprios fiksacijos, suvyniota į ritinėlį, naudojama sterilizacijos procese poveikio kontrolei atlikti. Indikatorinės juostos plotis: 1,6 –2,0 cm; juostos ilgis 50 m(±0,5m). Garų sterilizacijos rėžimai 121⁰C iki 134⁰C. Kiekvienas ritinėlis supakuotas atskirą pakuotę. Indikatorinės juostos pagrindas padengtas specialiais klijais, kurių pagalba sutvirtinamas sterilizuojamas paketas. Indikatorinės juostos klijai turi patikimai užklijuoti paketą, kad nebūtų savaiminio juostos atsiklijavimo sterilizacijos metu. Juosta turi lengvai atsiklijuoti nuo daugkartinio medžiaginio paketo po sterilizacijos proceso. Atklijavus indikatorinę juostą, neturi likti klijų likučių. Naudojimosi instrukcija - lietuvių kalba. Juostos galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai. Būtina pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN ISO 11140-1, LST EN 867 -1 ir 2 arba lygiaverčius standartus. | Išorinis cheminis indikatorius – limpanti juosta, paketams sutvirtinti, stiprios fiksacijos, suvyniota į ritinėlį, naudojama sterilizacijos procese poveikio kontrolei atlikti. Indikatorinės juostos plotis: 1,9 cm; juostos ilgis 50 m. Garų sterilizacijos rėžimai 121⁰C iki 134⁰C. Kiekvienas ritinėlis supakuotas atskirą pakuotę. Indikatorinės juostos pagrindas padengtas specialiais klijais, kurių pagalba sutvirtinamas sterilizuojamas paketas. Indikatorinės juostos klijai patikimai užklijuoja paketą, kad nebūtų savaiminio juostos atsiklijavimo sterilizacijos metu. Juosta lengvai atsiklijuoja nuo daugkartinio medžiaginio paketo po sterilizacijos proceso. Atklijavus indikatorinę juostą, nelieka klijų likučių. Naudojimosi instrukcija - lietuvių kalba. Juostos galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai. Atitinka LST EN ISO 11140-1, standartą. Cheminis sočiųjų garų indikatorius (juosta), Key Surgical GmbH, Vokietija |