TSD-630, VPP-3421, VPP-3422, VPP-3423

Intramedulinių vinių ir žastikaulio vinių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Intramedulinės blauzdikaulio vinys

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis, vnt | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Kaniuliuotos blauzdikaulio vinys, pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Proksimalinio vinies galo palinkimo kampas 10° ± 1°; 3. Proksimaliniame vinies gale yra ne mažiau 4 kiaurymių skersinio tvirtinimo sraigtams; 4. Arčiausiai proksimalinio galo esanti kiaurymė yra kompresinė. Galima kompresija 6 - 7 mm. Kitos trys proksimalinio galo kiaurymės yra su sriegiu; 5. Distaliniame vinies gale yra trys kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams - 2 ML ir 1 AP. 6. Dvi arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės yra su sriegiu; 5 Arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės centras yra ne toliau nei 5 mm nuo distalinio vinies galo. 6. Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai turi būti pralaidūs rentgeno spinduliams; 7. Vinių matmenys: | - | 1. Kaniuliuotos blauzdikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. 2. Proksimalinio vinies galo palinkimo kampas 10°. 3. Proksimaliniame vinies gale yra 4 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams. 4. Arčiausiai proksimalinio galo esanti kiaurymė yra kompresinė. Galima kompresija 7 mm. Kitos trys proksimalinio galo kiaurymės yra su sriegiu. 5. Distaliniame vinies gale yra trys kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams - 2 ML ir 1 AP. 6. Dvi arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės yra su sriegiu. 5. Arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės centras yra 5 mm nuo distalinio vinies galo. 6. Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai yra pralaidūs rentgeno spinduliams; 7. Vinių matmenys: |
| 1.1. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 250 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040025; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.2. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 265 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040526; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.3. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040028; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.4. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 295 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040529; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.5. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 310 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040031; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.6. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 325 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040532; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.7. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 340 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040034; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.8. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 355 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040535; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.9. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 370 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040037; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.10. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 385 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040538; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.11. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 400 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040040; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.12. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm | 1 | Diametras 8,3 mm, ilgis 415 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040541; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.13. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 250 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041025; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.14. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 265 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041526; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.15. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041028; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.16. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 295 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041529; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.17. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 310 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041031; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.18. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 325 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041532; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.19. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 340 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041034; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.20. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 355 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041535; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.21. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 370 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041037; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.22. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 385 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041538; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.23. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 400 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041040; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.24. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 415 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041541; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.25. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 250 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042025; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.26. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 265 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042526; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.27. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042028; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.28. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 295 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042529; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.29. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm | 1 1 | Diametras 10 mm, ilgis 310 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042031; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.30. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 325 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042532; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.31. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 340 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042034; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.32. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 355 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042535; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.33. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 370 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042037; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.34. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 385 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042538; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.35. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 400 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042040; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.36. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 415 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042541; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.37. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 250 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043025; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.38. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 265 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043526; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.39. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043028; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.40. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 295 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043529; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.41. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 310 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043031; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.42. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 325 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043532; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.43. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 340 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043034; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.44. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 355 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043535; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.45. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 370 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043037; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.46. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 385 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043538; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.47. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 400 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043040; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.48. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 415 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043541; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2. | 1. Ø 4,3 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 3. Ø 4,3 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm sraigtai; 4. Sraigtų matmenys: | - | - 1. Ø 4,3 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. - 2. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. - 3. Ø 4,3 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm ir 5,0 mm sraigtai; - 4. Sraigtų matmenys: |
| 2.1. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 26 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,3 mm, ilgis 26 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062126; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.2. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 30 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,3 mm, ilgis 30 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062130; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.3. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 35 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,3 mm, ilgis 35 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062135; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.4. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 40 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,3 mm, ilgis 40 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062140; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.5. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 45 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,3 mm, ilgis 45 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062145; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.6. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 50 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,3 mm, ilgis 50 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062150; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3. | 1. Ø 4,5 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,3 ± 0,1 mm, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 3. Ø 4,5 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,3 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm sraigtai; 4. Sraigtų matmenys: | - | 1. Ø 4,5 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,3 mm, pagaminti iš titano lydinio; 2. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 3. Ø 4,5 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 4,3 mm ir 5,0 mm sraigtai; 4. Sraigtų matmenys: |
| 3.1. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 30 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,5 mm, ilgis 30 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062030; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.2. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 35 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,5 mm, ilgis 35 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062035; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.3. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 40 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,5 mm, ilgis 40 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062040; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.4. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 45 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,5 mm, ilgis 45 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062045; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.5. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 50 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,5 mm, ilgis 50 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062050; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.6. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 55 ± 3 mm | 3 | Diametras 4,5 mm, ilgis 55 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062055; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4. | 1. Ø 5,0 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,6 ± 0,1 mm, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 3. Ø 5,0 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,3 ± 0,1 mm ir 4,5 ± 0,1 mm sraigtai; 4. Sraigtų matmenys: | - | 1. Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,6 mm, pagaminti iš titano lydinio; 2. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 3. Ø 5,0 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 4,3 mm ir 4,5 mm sraigtai; 4. Sraigtų matmenys: |
| 4.1. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 30 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 30 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063030; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.2. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 35 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 35 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063035; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.3. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 40 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 40 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063040; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.4. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 45 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 45 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063045; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.5. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 50 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 50 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063050; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.6. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 55 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 55 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063055; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.7. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 60 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 60 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063060; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.8. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 65 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 65 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063065; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.9. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 70 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 70 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063070; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.10. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 75 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 75 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063075; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.11. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 80 ± 3 mm | 3 | Diametras 5,0 mm, ilgis 80 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063080; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.12. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 85 ± 3 mm | 2 | Diametras 5,0 mm, ilgis 85 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063085; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.13. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 90 ± 3 mm | 1 | Diametras 5,0 mm, ilgis 90 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063090; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.14. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 95 ± 3 mm | 1 | Diametras 5,0 mm, ilgis 95 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063095; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 5. | Blauzdikaulio vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos), ne mažiau kaip 3 ilgių pasirinkimas. | 7 | Blauzdikaulio vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, 3 ilgių pasirinkimas. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35070005, 35070010, 35070015; techninis aprašas 1, psl. 1 |

2 pirkimo dalis. Intramedulinės PFNA/GAMMA vinys

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis, vnt | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| Intramedulinių PFNA ir GAMMA vinių sistema |  |  |  |
| 1. | 1. Kaniuliuotos PFNA/GAMMA vinys, pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Vinis gali būti naudojama tiek su GAMMA, tiek su PFNA sraigtu; 3. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 ± 0,5 mm, įvedamam 130° ± 0,5° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje; 4. Distaliniame vinies gale yra įpjova, kurios plotis ne mažiau nei 2 mm ir ilgis ne mažiau nei 20 mm; 5.Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 ± 0,1 mm.; 6. Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai turi būti pralaidūs rentgeno spinduliams; 7. Vinių matmenys: | - | 1. Kaniuliuotos PFNA/GAMMA vinys, pagamintos iš titano lydinio. 2. Vinis gali būti naudojama tiek su GAMMA, tiek su PFNA sraigtu; 3. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm, įvedamam 130° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje; 4. Distaliniame vinies gale yra įpjova, kurios plotis 2 mm ir ilgis 20 mm; 5.Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.; 6. Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai yra pralaidūs rentgeno spinduliams; 7. Vinių matmenys: |
| 1.1. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 170 ± 5 mm | 10 | Diametras 10 mm, ilgis 170 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432417; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.2. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 10 | Diametras 10 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432420; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.3. | Diametras 11,5 ± 0,3 mm, ilgis 170 ± 5 mm | 10 | Diametras 11,5 mm, ilgis 170 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36435417; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 1.4. | Diametras 11,5 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 10 | Diametras 11,5 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36435420; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2. | 1. Kaniuliuotos PFNA/GAMMA vinys, pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Vinis gali būti naudojama tiek su GAMMA, tiek su PFNA sraigtu; 3. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 ± 0,5 mm, įvedamam 130° ± 0,5° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje; 4. Distaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurio Ø 5,0 ± 0,1 mm; 5. Arčiausiai distalinio galo esanti kiaurymė yra su sriegiu ir jos centras yra ne toliau nei 10 mm nuo distalinio vinies galo; 6. Antroji nuo distalinio galo kiaurymė yra kompresinė, kuri turi susiaurėjimą, leidžiantį įsukti ir išsukti sraigtą tik sriegio pagalba; 7. Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai turi būti pralaidūs rentgeno spinduliams; 8. Vinių matmenys: | - | 1. Kaniuliuotos PFNA/GAMMA vinys, pagamintos iš titano lydinio; 2. Vinis gali būti naudojama tiek su GAMMA, tiek su PFNA sraigtu; 3. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm, įvedamam 130° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje; 4. Distaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurio Ø 5,0 mm; 5. Arčiausiai distalinio galo esanti kiaurymė yra su sriegiu ir jos centras yra 10 mm nuo distalinio vinies galo; 6. Antroji nuo distalinio galo kiaurymė yra kompresinė, kuri turi susiaurėjimą, leidžiantį įsukti ir išsukti sraigtą tik sriegio pagalba; 7. Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai yra pralaidūs rentgeno spinduliams; 8. Vinių matmenys: |
| 2.1. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5mm, dešinė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 320 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430632; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.2. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 340 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430634; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.3. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 360 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430636; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.4. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 380 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430638; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.5. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 400 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430640; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.6. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 420 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36430642; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.7. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 440 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36430644; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.8. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 320 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430532; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.9. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 340 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430534; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.10. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 360 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430536; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.11. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 380 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430538; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.12. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 400 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36430540; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.13. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 420 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36430542; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.14. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 440 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36430544; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.15. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432632; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.16. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 340 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432634; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.17. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 360 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432636; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.18. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 380 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432638; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.19. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 400 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432640; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.20. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 420 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36432642; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.21. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 440 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36432644; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.22. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432532; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.23. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 340 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432534; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.24. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 360 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432536; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.25. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 380 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432538; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.26. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 400 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36432540; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.27. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 420 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36432542; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.28. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 440 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36432544; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.29. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 320 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433632; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.30. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 340 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433634; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.31. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 360 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433636; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.32. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 380 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433638; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.33. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 400 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433640; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.34. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 420 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36433642; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.35. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 440 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36433644; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.36. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 320 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433532; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.37. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 340 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433534; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.38. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 360 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433536; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.39. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 380 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433538; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.40. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 400 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36433540; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.41. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 420 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36433542; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.42. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 440 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36433544; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.43. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 320 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434632; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.44. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 340 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434634; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.45. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 360 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434636; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.46. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 380 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434638; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.47. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 400 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434640; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.48. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 420 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36434642; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.49. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 440 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36434644; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.50. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 320 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434532; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.51. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 340 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434534; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.52. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 360 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434536; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.53. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 380 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434538; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.54. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 400 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36434540; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.55. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 420 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36434542; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.56. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 440 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36434544; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.57. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 320 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436632; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.58. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 340 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436634; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.59. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 360 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436636; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.60. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 380 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436638; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.61. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 400 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436640; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.62. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 420 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36436642; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.63. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 440 mm, dešinė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36436644; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.64. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 320 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436532; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.65. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 340 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436534; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.66. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 360 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436536; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.67. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 380 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436538; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.68. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 400 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1, 36436540; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.69. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 420 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36436542; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 2.70. | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 13 mm, ilgis 440 mm, kairė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36436544; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3. | 1. PFNA sraigtai, Ø 10,5 ± 0,5 mm, kaniuliuoti; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Išilgai sraigto yra išpjova, naudojama antirotacinio sraigto fiksavimui; 4. Naudojami su PFNA/GAMMA vinimis (1.1 ir 1.2 poz.); 5. Sraigtų ilgiai: | - | 1. PFNA sraigtai, Ø 10,5, kaniuliuoti; 2. Pagaminti iš titano lydinio; 3. Išilgai sraigto yra išpjova, naudojama antirotacinio sraigto fiksavimui; 4. Naudojami su PFNA/GAMMA vinimis (1.1 ir 1.2 poz.); 5. Sraigtų ilgiai: |
| 3.1. | Ilgis 70 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 70 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473170; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.2. | Ilgis 75 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 75 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473175; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.3. | Ilgis 80 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 80 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473180; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.4. | Ilgis 85 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 85 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473185; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.5. | Ilgis 90 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 90 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473190; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.6. | Ilgis 95 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 95 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473195; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.7. | Ilgis 100 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 100 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473100; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.8. | Ilgis 105 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 105 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473105; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.9. | Ilgis 110 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 110 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473110; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.10. | Ilgis 115 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 115 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473115; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.11. | Ilgis 120 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 120 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473120; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 3.12. | Ilgis 125 ± 0,3 mm | 1 | Ilgis 125 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36473125; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4. | 1. GAMMA sraigtai, Ø 10,5 ± 0,5 mm, kaniuliuoti; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Išilgai sraigto yra keturios išpjovos, naudojamos antirotacinio sraigto fiksavimui; 4. Naudojami su PFNA/GAMMA vinimis (1.1 ir 1.2 poz.); 5. Sraigtų ilgiai: | - | 1. GAMMA sraigtai, Ø 10,5 mm, kaniuliuoti; 2. Pagaminti iš titano lydinio; 3. Išilgai sraigto yra keturios išpjovos, naudojamos antirotacinio sraigto fiksavimui; 4. Naudojami su PFNA/GAMMA vinimis (1.1 ir 1.2 poz.); 5. Sraigtų ilgiai: |
| 4.1. | Ilgis 70 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 70 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474170; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.2. | Ilgis 75 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 75 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474175; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.3. | Ilgis 80 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 80 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474180; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.4. | Ilgis 85 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 85 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474185; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.5. | Ilgis 90 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 90 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474190; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.6. | Ilgis 95 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 95 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474195; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.7. | Ilgis 100 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 100 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474100; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.8. | Ilgis 105 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 105 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474105; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.9. | Ilgis 110 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 110 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474110; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.10. | Ilgis 115 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 115 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474115; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.11. | Ilgis 120 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 120 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474120; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 4.12. | Ilgis 125 ± 0,3 mm | 3 | Ilgis 125 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2, 36474125; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 5. | 1. Skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, Ø 5,0 ± 0,3 mm; 2. Pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,6 ± 0,1 mm; 3. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 5. Naudojami PFNA/GAMMA vinių (1.1 ir 1.2 poz.) distaliniame gale. | - | 1. Skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, Ø 5,0 mm; 2. Pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,6 mm; 3. Pagaminti iš titano lydinio; 4. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 5. Naudojami PFNA/GAMMA vinių (1.1 ir 1.2 poz.) distaliniame gale. |
| 5.1. | Ilgis nuo 25 mm iki 110 mm (ne mažiau 26 ilgių) | 90 | Ilgis nuo 25 mm iki 110 mm, 26 ilgių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 3 ir 4, 36463030 - 36463010, 36463130 - 36463110; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 6. | 1. PFNA/GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Ne mažiau 4 dydžių. | 10 | PFNA/GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, 4 dydžių. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 4, 36470100 - 36470115 |
| 7. | 1. Kaniuliuotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) proksimalinio šlaunikaulio GAMMA vinys; 2. Vinies palinkimo kampas 4° ± 0,5°; 3. Vinies proksimalinio galo skersmuo 15,5 ± 0,5 mm, distalinio galo skersmuo 11 - 12 mm; 4. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,5 ± 0,5 mm, įvedamam 130° ± 5° kampu; 5. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių skersmuo 5,0 ± 0,1 mm; 6. Vinių matmenys: | - | 1. Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio GAMMA vinys; 2. Vinies palinkimo kampas 4°; 3. Vinies proksimalinio galo skersmuo 15,5 mm, distalinio galo skersmuo 11 mm; 4. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,5 mm, įvedamam 130° kampu; 5. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių skersmuo 5,0 mm; 6. Vinių matmenys: |
| 7.1. | Diametras 11-12 mm, ilgis 180 ± 10 mm | 34 | Diametras 11 mm, ilgis 180 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33120018; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 7.2. | Diametras 11-12 mm, ilgis 240 ± 10 mm | 23 | Diametras 11 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33120024; techninis aprašas 1, psl. 1 |
| 8. | 1. Kaniuliuoti Ø 10,5 ± 0,5 mm rakinantys sraigtai; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Naudojami su GAMMA vinimis (1.7 poz.); 4. Sraigtų matmenys: | - | 1. Kaniuliuoti Ø 10,5 mm rakinantys sraigtai; 2. Pagaminti iš titano lydinio 3. Naudojami su GAMMA vinimis (1.7 poz.); 4. Sraigtų matmenys: |
| 1.8.1. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 75 ± 3 mm | 5 | Diametras 10,5 mm, ilgis 75 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123075; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 1.8.2. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 80 ± 3 mm | 5 | Diametras 10,5 mm, ilgis 80 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123080; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 1.8.3. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 85 ± 3 mm | 5 | Diametras 10,5 mm, ilgis 85 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123085; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 1.8.4. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 90 ± 3 mm | 10 | Diametras 10,5 mm, ilgis 90 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123090; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 1.8.5. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 95 ± 3 mm | 10 | Diametras 10,5 mm, ilgis 95 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123091; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 1.8.6. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 100 ± 3 mm | 10 | Diametras 10,5 mm, ilgis 100 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123092; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 1.8.7. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm | 10 | Diametras 10,5 mm, ilgis 105 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123093; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 1.8.8. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm | 10 | Diametras 10,5 mm, ilgis 110 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123094; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 1.8.9. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 115 ± 3 mm | 5 | Diametras 10,5 mm, ilgis 115 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123095; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 8.10. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 120 ± 3 mm | 5 | Diametras 10,5 mm, ilgis 120 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123096; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 9. | 1. GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Ne mažiau kaip 4 ilgių pasirinkimas. | 20 | GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, 4 ilgių pasirinkimas. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33121000, 33122005, 33122010, 39570815 |
| 10. | 1. Kaniuliuotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) PFNA vinys; 2. Vinies palinkimo kampas 5° ± 0,5°; 3. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 ± 0,5 mm; 4. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,5 ± 0,5 mm, įvedamam 130° ± 5° kampu; 4. Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui; 5. Vinių matmenys: | - | 1. Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys; 2. Vinies palinkimo kampas 5°; 3. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 mm; 4. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,3 mm, įvedamam 130° kampu; 4. Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui; 5. Vinių matmenys: |
| 10.1. | Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 170 ± 5 mm | 2 | Diametras 9,3 mm, ilgis 170 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32805017; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.2. | Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 2 | Diametras 9,3 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32805020; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.3. | Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 2 | Diametras 9,3 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32805024; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.4. | Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm | 2 | Diametras 10 mm, ilgis 170 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32803017; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.5. | Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 2 | Diametras 10 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32803020; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.6. | Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 2 | Diametras 10 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32803024; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.7. | Diametras 11 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 170 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32804017; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.8. | Diametras 11 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32804020; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.9. | Diametras 11 ± 0,5 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32804024; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.10. | Diametras 12 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 170 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 39591117; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.11. | Diametras 12 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 39591120; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 10.12. | Diametras 12 ± 0,5 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 39591124; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11. | 1. Kaniuliuotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) PFNA vinys; 2. Vinies palinkimo kampas 5° ± 0,5°; 3. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 ± 0,5 mm; 4. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,3 ± 0,5 mm, įvedamam 130° ± 5° kampu; 5. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams; 6. Vinių matmenys: | - | 1. Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys; 2. Vinies palinkimo kampas 5°; 3. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 mm; 4. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,3 mm, įvedamam 130° kampu; 5. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams; 6. Vinių matmenys: |
| 11.1. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 320 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820232; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.2. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 340 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820234; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.3. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 360 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820236; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.4. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 380 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820238; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.5. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 400 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820240; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.6. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 420 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820242; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.7. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 440 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820244; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.8. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 320 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820132; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.9. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 340 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820134; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.10. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 360 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820136; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.11. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 380 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820138; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.12. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 400 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820140; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.13. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 420 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820142; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.14. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 9,5 mm, ilgis 440 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820144; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.15. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821232; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.16. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 340 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821234; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.17. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 360 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821236; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.18. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 380 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821238; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.19. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 400 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821240; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.20. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 420 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821242; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.21. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 440 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821244; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.22. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821132; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.23. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 340 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821134; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.24. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 360 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821136; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.25. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 380 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821138; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.26. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 400 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821140; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.27. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 420 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821142; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.28. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 10 mm, ilgis 440 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821144; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.29. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 320 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822232; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.30. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 340 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822234; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.31. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 360 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822236; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.32. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 380 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822238; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.33. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 400 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822240; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.34. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 420 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822242; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.35. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 440 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822244; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.36. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 320 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822132; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.37. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 340 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822134; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.38. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 360 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822136; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.39. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 380 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822138; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.40. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 400 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822140; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.41. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 2 | Diametras 11 mm, ilgis 420 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822142; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.42. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 11 mm, ilgis 440 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822144; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.43. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 320 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823232; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.44. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 340 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823234; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.45. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 360 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823236; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.46. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 380 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823238; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.47. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 400 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823240; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.48. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 420 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823242; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.49. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 440 mm, kairė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823244; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.50. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 320 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823132; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.51. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 340 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823134; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.52. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 360 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823136; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.53. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 380 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823138; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.54. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 400 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823140; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.55. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 2 | Diametras 12 mm, ilgis 420 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823142; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 11.56. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 1 | Diametras 12 mm, ilgis 440 mm, dešinė Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823144; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12. | 1. Kaniuliuoti Ø 10,3 ± 0,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Naudojami PFNA vinių (1.10 ir 1.11 poz.) proksimaliniame gale; 3. Sraigtų mtmenys: | - | 1. Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio; 2. Naudojami PFNA vinių (1.10 ir 1.11 poz.) proksimaliniame gale; 3. Sraigtų mtmenys: |
| 12.1. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 70 ± 3 mm | 7 | Diametras 10,3 mm, ilgis 70 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801070; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.2. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 75 ± 3 mm | 7 | Diametras 10,3 mm, ilgis 75 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801075; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.3. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 80 ± 3 mm | 7 | Diametras 10,3 mm, ilgis 80 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801080; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.4. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 85 ± 3 mm | 7 | Diametras 10,3 mm, ilgis 85 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801085; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.5. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 90 ± 3 mm | 14 | Diametras 10,3 mm, ilgis 90 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801090; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.6. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 95 ± 3 mm | 14 | Diametras 10,3 mm, ilgis 95 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801091; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.7. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 100 ± 3 mm | 14 | Diametras 10,3 mm, ilgis 100 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801092; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.8. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm | 14 | Diametras 10,3 mm, ilgis 105 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801093; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.9. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm | 14 | Diametras 10,3 mm, ilgis 110 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801094; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.10. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 115 ± 3 mm | 7 | Diametras 10,3 mm, ilgis 115 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801095; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 12.11. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 120 ± 3 mm | 7 | Diametras 10,3 mm, ilgis 120 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801096; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13. | 1. Ø 4,5 ± 0,3 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,2 ± 0,1 mm; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 4. Ø 4,5 ± 0,3 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 5,0 ± 0,3 mm sraigtai; 5. Naudojami su PFNA vinimis (1.10 ir 1.11 poz.); 6. Sraigtų matmenys: | - | 1. Ø 4,5 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,2 mm; 2. Pagaminti iš titano lydinio; 3. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 4. Ø 4,5 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 5,0 mm sraigtai; 5. Naudojami su PFNA vinimis (1.10 ir 1.11 poz.); 6. Sraigtų matmenys: |
| 13.1. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 30 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 30 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111030; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.2. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 35 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 35 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111035; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.3. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 40 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 40 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111040; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.4. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 45 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 45 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111045; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.5. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 50 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 50 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111050; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.6. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 55 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 55 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111055; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.7. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 60 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 60 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111060; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.8. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 65 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 65 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111065; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.9. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 70 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 70 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111070; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.10. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 75 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 75 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111075; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.11. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 80 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 80 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111080; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.12. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 85 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 85 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111085; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 13.13. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 90 ± 3 mm | 5 | Diametras 4,5 mm, ilgis 90 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111090; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14. | 1. Ø 5,0 ± 0,3 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,2 ± 0,1 mm; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 4.Ø 5,0 ± 0,3 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 ± 0,3 mm sraigtai; 5. Naudojami su PFNA ir GAMMA vinimis (1.7, 1.10 ir 1.11 poz.); 6. Sraigtų matmenys: | - | 1. Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,2 mm; 2. Pagaminti iš titano lydinio; 3. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo; 4.Ø 5,0 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm sraigtai; 5. Naudojami su PFNA ir GAMMA vinimis (1.7, 1.10 ir 1.11 poz.); 6. Sraigtų matmenys: |
| 14.1. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 30 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 30 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112030; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.2. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 35 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 35 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112035; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.3. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 40 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 40 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112040; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.4. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 45 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 45 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112045; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.5. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 50 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 50 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112050; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.6. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 55 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 55 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112055; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.7. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 60 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 60 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112060; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.8. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 65 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 65 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112065; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.9. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 70 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 70 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112070; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.10. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 75 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 75 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112075; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.11. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 80 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 80 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112080; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.12. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 85 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 85 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112085; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.13. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 90 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 90 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112090; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.14. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 95 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 95 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112091; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.15. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 100 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 100 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112092; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.16. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 105 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 105 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112093; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 14.17. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 110 ± 3 mm | 20 | Diametras 5,0 mm, ilgis 110 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112094; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 15. | PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Ne mažiau kaip 4 ilgių pasirinkimas. | 20 | PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, 4 ilgių pasirinkimas Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32806000, 32806005, 32806010, 32806015 |

3 pirkimo dalis. Žastikaulio vinys

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis, vnt | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Kaniuliuotos žastikaulio vinys, pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės; 3. Toliausiai nuo proksimalinio galo nutolusi kiaurymė yra kompresinė; 4. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (120 mm ilgio vinyse) ir 3 kiaurymės (180 – 300 mm ilgio vinyse) skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių 3,5 ± 0,3 mm; 5. Vinių matmenys: | - | 1. Kaniuliuotos žastikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio; 2. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės; 3. Toliausiai nuo proksimalinio galo nutolusi kiaurymė yra kompresinė; 4. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (120 mm ilgio vinyse) ir 3 kiaurymės (180 – 300 mm ilgio vinyse) skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių diametras 3,5 mm; 5. Vinių matmenys: |
| 1.1. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 120 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 120 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320712; techninis aprašas 2, psl. 1 1 |
| 1.2. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 180 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320718; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.3. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320720; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.4. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 220 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320722; techninis aprašas 2, psl. 1 1 |
| 1.5. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320724; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.6. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 260 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320726; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.7. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320728; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.8. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 300 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320730; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.9. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 120 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 120 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320812; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.10. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 180 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320818; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.11. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320820; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.12. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 220 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320822; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.13. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320824; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.14. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 260 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320826; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.15. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320828; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.16. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 300 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320830; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.17. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 120 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 120 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320912; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.18. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 180 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320918; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.19. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320920; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.20. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 220 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320922; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.21. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320924; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.22. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 260 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320926; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.23. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320928; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 1.24. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 300 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320930; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 2. | Ø 3,5 ± 0,3 mm titaniniai (arba lygiavertės medžiagos) savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu | - | Ø 3,5 mm titano lydinio savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu. |
| 2.1. | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 60 mm, kas 2 mm | 60 | Ilgis nuo 16 mm iki 60 mm kas 2 mm, Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/05, 21535016-21535060; techninis aprašas 2, psl. 1 |
| 3. | 1. Žastikaulio vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Ne mažiau keturių ilgių. | 10 | Žąstikaulio vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, keturių ilgių. Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/05, 21990600-21990615 |
| 4. | 1. Intramedulinės žastikaulio vinys, pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės; 3. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 3,5 ± 0,3 mm, Ø 4,5 ± 0,3 mm ir Ø 5,0 ± 0,3 mm. | - | 1. Intramedulinės žastikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio; 2. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės; 3. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 3,5 mm, Ø 4,8 mm ir Ø 5,0 mm. |
| 4.1. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 140 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 140 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961014; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.2. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 160 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 160 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961016; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.3. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 180 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961018; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.4. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961020; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.5. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 220 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961022; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.6. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961024; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.7. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 260 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961026; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.8. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961028; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.9. | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | 1 | Diametras 7 mm, ilgis 300 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961030; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.10. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 140 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 140 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962014; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.11. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 160 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 160 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962016; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.12. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 180 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962018; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.13. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962020; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.14. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 220 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962022; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.15. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962024; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.16. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 260 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962026; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.17. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962028; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.18. | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | 1 | Diametras 8 mm, ilgis 300 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962030; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.19. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 140 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 140 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963014; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.20. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 160 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 160 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963016; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.21. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 180 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963018; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.22. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 200 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963020; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.23. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 220 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963022; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.24. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 240 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963024; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.25. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 260 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963026; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.26. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 280 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963028; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 4.27. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | 1 | Diametras 9 mm, ilgis 300 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963030; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 5. | Ø 3,5 ± 0,3 mm titaniniai (arba lygiavertės medžiagos) savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu |  | Ø 3,5 mm titano lydinio savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu. |
| 5.1. | Ilgis nuo 20 mm iki 60 mm, kas 2 mm | 10 | Ilgis nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 136, 30381120-30381160; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 6. | Ø 4,5 ± 0,3 mm titaniniai (arba lygiavertės medžiagos) savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu |  | Ø 4,8 mm titano lydinio savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu. |
| 6.1. | Ilgis nuo 20 mm iki 60 mm, kas 2 mm | 10 | Ilgis nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 136, 30382120-30382160; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 7. | Ø 5,0 ± 0,3 mm titaniniai (arba lygiavertės medžiagos) savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai daliniu sriegiu |  | Ø 5,0 mm titano lydinio savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai daliniu sriegiu. |
| 7.1. | Ilgis nuo 30 mm iki 60 mm, kas 2 mm | 10 | Ilgis nuo 30 mm iki 60 mm kas 2 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 136 ir 137, 30383130-30383160; techninis aprašas 1, psl. 2 |
| 8. | Žąstikaulio vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos) | 10 | Žąstikaulio vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 137, 30964000; techninis aprašas 1, psl. 2 |