DARBO RŪBŲ IR DARBO APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

- AB „Klaipėdos energija“ (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti savo reikmėms skirtų darbo rūbų ir darbo apsauginių prekių  (toliau-Prekės).

II. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Prekių teikimo terminas pagal Prekių pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, su pratesimo galimybe ne ilgiau 6 (šešiems) mėnesiams.

- Perkančioji organizacija numato įsigyti šių techninių duomenų Prekių (rūšių ir kiekių):

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas |  | Mato vnt. |  |  | Planuojamas pirkti kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
|  | Odinės darbo pirštinės, pagamintos iš lygios natūralios odos. Viršus ir delnas vientisas. Rankogalis elastinis. Spalva balta arba pilka. Standartas CE EN388(3134). Dydžiai 9/10/11/12. |  | pora |  |  | 1000 |  |
|  | Odinės žieminės darbo pirštinės, pagamintos iš lygios natūralios odos. Viršus ir delnas vientisas. Rankogalis elastinis. Pašiltintos flanelės sluoksniu. Spalva balta, geltona arba pilka. Standartas CE EN388(3134). Dydžiai 10/11/12. |  | pora |  |  | 200 |  |
|  | PVC aplietos ilgos pirštinės apsaugančios nuo mechaninio poveikio ir cheminių medžiagų. Pamušalas medvilninis. Pritaikytos naudoti chemijos ir naftos pramonėje. Delnas lygus, gerai sukimba su šiurkščiais paviršiais. Standartas CE EN388 (4121) |  | pora |  |  | 80 |  |
|  | Verstos jaučio odos suvirintojų pirštinės su medvilniniu pamušalu. Atsparios mechaniniam poveikiui, karščiui. Rankogalis pailgintas. Standartas CE EN388 (4244), EN407 . |  | pora |  |  | 36 |  |
|  | Suvirintojų pirštinės pasiūtos iš tvirtos, plonos natūralios odos. Susiūtos karščiui atspariomis Kevlar® siūlėmis. Rankogalis pailgintas. Pamušalas medvilninis. Standartas: CE EN 420, EN 388 (3111X), EN 407 (412244), EN 12477 Type B, EN 1149-2. Turi UKCA ženklą |  | pora |  |  | 36 |  |
|  | Pirštinės - lietos, dielektrinės, lateksinės. Pirštinių ilgis ne mažiau 360mm. Pirštinių storis ne mažiau 1,5mm. Pirštinės gali būti naudojamos temperatūrų nuo - 25 °C iki + 55 °C diapazone. Naudojamos elektros darbams įtampai iki 1000 V. Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas ELSEC 5. Klasė 0. Kategorija RC. Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. Naudojamos elektros darbams su įtampa iki 1000V (esant kintamai įtampai). Netinkamos darbui, esant pastoviai įtampai. Su galiojančia patikra. |  | pora |  |  | 30 |  |
|  | Latekso neopreno mišinio buitinės pirštinės. Medžiaga: lateksas, neoprenas.. Delnas: grublėtas. Dydžiai: S, M, L, XL. .Turi CE ženklą. Atitinka asmeninių apsaugos priemonių direktyvos reikalavimus PPE (UE) 2016/425, 1935/2004, kat. III. Atitinka Europos suderintus standartus EN ISO 374-1:2016, EN 374-4, EN 374-5, EN420:2003+A:2009, EN 388:2016. |  | pora |  |  | 300 |  |
|  | Ilgos pirštinės pilnai aplietos neopreno danga. Atsparios dilimui, įpjovimams, chemikalams, šilumai ir šalčiui. Medžiaga: medvilnė su pašiltinimo sluoksniu. Padengimas: neopreno Ilgis 30 cm. Galimi dydžiai 10 (L) Standartai: CE Cat. III,CE (2777), EN 420, EN 388 (3121X), EN ISO 374-1 Type A, EN ISO 374-5, EN 407 (3223XX), EN 511 (11X), FDA |  | pora |  |  | 50 |  |
|  | Apsauginis šalmas, dydis reguliuojamas ratuku. Ne mažiau šešių tvirtinimo taškų, vidiniai tekstiliniai šalmo dirželiai, keičiama prakaitą sugerianti juostelė. Komplekte su reguliuojamo ilgio dirželiu. Galima naudoti su kitomis saugos priemonėmis (ausinėmis, skydeliais ir t.t.). Atsparus išsilydžiusio metalo purslams, temperatūrai nuo +50 C iki -30 C, UV spinduliams. Medžiaga: pagamintas iš ABS (akrobutilstireno). Spalva balta arba raudona. |  | vnt. |  |  | 40 |  |
|  | Kepurė su smūgius absorbuojančiu akrobutilstireno (ABS) įdėklu ir minkštu pamušalu viduje. Su vėdinimo angomis, užtikrinančiomis oro cirkuliaciją ir komfortą. Dydis: universalus, reguliuojamas velcrotipo lipduku (55-62 cm). Standartai: atitinka standarto EN812 reikalavimus, turi CE ženklą. Spalvos; žalia, juoda, oranžinė. |  | vnt. |  |  | 30 |  |
|  | Aukštalipio šalmas. Tinkamas naudoti dirbant uždarose erdvėse bei darbams aukštyje. Vidinio įdėklo konstrukcija turi būti su paminkštinimu, ergonomiška ir turi užtikrinti patogumą net dėvint ilgą laiką. Šalmo reguliavimo sistema turi išlaikyti šalmą centre ant galvos. Vidinė šalmo konstrukcija turi užtikrinti maksimalią smūgio energijos absorbciją tiek viršugalvio srityje, tiek šonuose. Šalmas turi turėti smakro dirželį. Smakro dirželis su savaime užsifiksuojančia sagtimi, turi būti lengvai atsegamas ir užsegamas. Vidines šalmo dalis turi būti galima išimti ir išvalyti arba pakeisti. Turi būti numatyta galimybė pakeisti vidinio šalmo įdėklo dalis bei smakro dirželį. Turi būti numatyta galimybė prie šalmo pritvirtinti akinius, skydelį, ausines bei prožektorių (žibintą). Reguliuojama galvos apimtis: nuo 54 iki 63 cm. Tarnavimo trukmė turi būti ne mažiau kaip 10 metų. Galimybė šalmus pasirinkti su ventiliacija ir be ventiliacijos. Sertifikuoti pagal : EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012. | vnt. |  |  |  | 10 |  |
|  | Apraišai darbui. Apraišai turi turėti šias prisijungimo vietas: Skirtas kritimo sulaikymo sistemai (A): nugarinis D žiedas (A), ir nugaros prailginimo diržo D žiedas (A); krūtinės D žiedas (A). Skirtas gelbėjimui (R/2): D žiedas ant kiekvieno peties diržo. Tinkamam apraišų prisiderinimui pečių, krūtinės ir šlaunų dirželių ilgis turi būti reguliuojamas. Šlaunų ir krūtinės dirželių užsegimo sagtys turi būti automatinės. Sertifikuoti pagal EN 361:2002, EN 1497:2007: D žiedai ir sagtys turi būti iš aliuminio, nerūdijančio plieno ar kitu būdu apsaugotos nuo korozijos. Apraišų dirželiai turi būti atstumiantys tepalą, vandenį ir nešvarumus, atsparūs plyšimui ir pjovimui ir UV spinduliams. Matomumui tamsiose rizikos vietose padidinti, apraišų dirželiai turi turėti įaustas šviesą atspindinčias gijas. Ant pečių dirželių turi būti numatytos vietos (Velcro kilpos) dujų detektoriui / racijai pakabinti, papildomos kilpos įrankiams ar papildomiems karabinams bei kitiems priedams laikyti. Turi būti galimybė pasirinkti apraišų dydį bent iš dviejų dydžio diapazonų – vidutinio ir didelio dydžio. Tarnavimo trukmė turi būti ne mažiau kaip 10 metų. | vnt. |  |  |  | 10 |  |
|  | Absorberis su pastoliniu kabliu. Lynas 45 mm poliesterinis. Jungtis prijungimui prie apraišų: karabinas, užraktas - srieginis žiotys 21 mm, plienas stipris 25 kN. Jungtis inkaravimuisi: pastolių kablys, žiotys 50 mm, plienas, stipris 23 kN. Absorberio ilgis 2 m. | vnt. |  |  |  | 10 |  |
|  | Inkaravimo įtaisas / inkaravimo kilpa (tekstilinė žiedinė),sertifikuota pagal EN 795:2012 | vnt. |  |  |  | 10 |  |
|  | Daugkartinio naudojimo pilno veido apsauginės darbo kaukės: - Dviejų filtrų tvirtinimo sistema ir iškvėpimo vožtuvas sumažinanti pasipriešinimą kvėpuojant. - Minkšta, patogi ir nealergizuojanti elastomerinė veidą liečianti dalis - Platus matymo laukas - Polikarbonatinis stiklas atsparus įbrėžimams ir poveikiams pagal EN166:2001B standartą - Taupūs keičiami filtrai - Svoris iki 400 g. - 4 galvos dirželių sistema leidžia kaukę lengvai užsidėti ir nusiimti - Standartas: CE EN136:1998 (Klasė 1). | vnt. |  |  |  | 6 |  |
|  | Filtrai apsauginei kaukei su dvigubo tvirtinimo sistema: - Filtras yra trapecijos formos, neužstoja matymo lauko. - Filtruojanti medžiaga padaryta taip, kad kuo lengviau būtų įkvėpti ir iškvėpti orą. - Apsaugos klasė P3 - Apsauga nuo kietųjų ir skystųjų dalelių, skysčių purslų - Naudojimo sritis tvirtinami prie 3M™ 6000, 7000 ir 7500 serijos puskaukių ir visą veidą dengiančių kaukių - Tvirtas plastikinis korpusas - Filtravimo medžiaga: polipropilenas - Svoris iki 70 g - Standartas CE EN143:2000. | kompl. |  |  |  | 50 |  |
|  | Respiratorius su vožtuvu. Sulankstoma trijų plokštumų konstrukcija. Dirželiai pagaminti iš nespaudžiančios medžiagos. Apsauga: nuo kietųjų dalelių ir dulksnos FFP3. Atitinka standartus: EN149:2001+A1:2009, turi CE ženklą, | vnt. |  |  |  | 60 |  |
|  | Daugkartiniai, plaunami ausų kamštukai su virvute, pagaminti iš minkštos ir drėgmei atsparios gumos. Kiekviena kištukų pora, atskirai įpakuota į daugkartinio panaudojimo plastikinę dėžutę, kurią galima pritvirtinti prie diržo. Ausų kamštukai trijų briaunų, užtikrina puikų prigludimą ir komfortą. Apsaugos lygis: 25 dB. Standartas: CE EN 352-2" | pora |  |  |  | 30 |  |
|  | Apsauginės ausinės su plieno lankeliu. Apsauginę funkciją užtikrina dvigubas kaušelis, dėl kurio sumažėja rezonansas ir dėl to maksimaliai slopinami aukštų dažnių garsai. Akustinis ryšys tarp viduje ir tarp kaušelių esančio garso, savo ruožtu užtikrina maksimalų žemų dažnių garsų slopinimą. Svoris: 285 g. Apsaugos lygis: 35dB Standartas: EN 352-1 | vnt. |  |  |  | 4 |  |
|  | Apsauginės ausinės tvirtinamos prie šalmo. Apsauginę funkciją užtikrina dvigubas kaušelis, dėl kurio sumažėja rezonansas ir dėl to maksimaliai slopinami aukštų dažnių garsai. Akustinis ryšys tarp viduje ir tarp kaušelių esančio garso, savo ruožtu užtikrina maksimalų žemų dažnių garsų slopinimą. Svoris:310 g. . Apsaugos lygis: 34dB .Standartas: EN 352-3 | vnt. |  |  |  | 4 |  |
|  | Apsauginis reguliuojamo dydžio skydelis su skaidriu PC ekranu. Tinka nešioti ant optinių akinių. Keičiamas ekranas. Atitinka CE EN 166. | vnt. |  |  |  | 10 |  |
|  | Skaidrus apsauginiai akiniai su rasojimui atsparia danga ir minkšta dalimi, kuri priglunda prie veido paviršiaus. Su reguliuojamu dirželiu ir neventiliuojama sistema apsaugančia nuo dujų ir dulkių. Atitinka CE EN166:2001. | vnt. |  |  |  | 10 |  |
|  | Apsauginiai PC akiniai su reguliuojamomis kojelėmis. Skaidrūs, nerasojantys. Atitinka CE EN 166. | vnt. |  |  |  | 40 |  |
|  | Antkeliai įdedami į kelių kišenes kelnėse. Antkeliai įdedami į kelių kišenes kelnėse. Ergonomiški, smūgius sugeriantys antkeliai. Suformuoti, kad apglėbtų kelią. Atitinka EN 14404. | pora |  |  |  | 20 |  |
|  | Profesionalūs antkeliai su gelio pagalve patogesniam darbui. Antkeliai skirti ilgalaikių darbų metu, kai yra būtina dirbti atsiklaupus. Universalus dydis. Medžiaga: gelis su neoprenu. Atitinka CE EN 14404:2004+A1 kategorija 1. | pora |  |  |  | 10 |  |
|  | Apsauginiai apraišai nuo kritimo: - Galima naudoti prisitvirtinus iš priekio arba iš nugaros. - Kilpos krūtinės ir nugaros srityse. - Kilpa nugaros srityje su prailginta tvirtinimo juosta patogesniam naudojimui. - Sagtys krūtinės ir kojų srityse. Kojų ir pečių juostų ilgiai reguliuojami atskiruose taškuose. - Ant pečių dirželių turi būti numatytos vietos (Velcro kilpos) dujų detektoriui / racijai pakabinti, papildomos kilpos įrankiams ar papildomiems karabinams bei kitiems priedams laikyti. - Turi būti galimybė pasirinkti apraišų dydį bent iš dviejų dydžio diapazonų – vidutinio ir didelio dydžio. - Matomumui tamsiose rizikos vietose padidinti, apraišų dirželiai turi turėti įaustas šviesą atspindinčias gijas. - Tarnavimo trukmė turi būti ne mažiau kaip 10 metų. - Sertifikuoti naudotojo svoriui iki 140 kg. - Atitinka standarto EN 361 reikalavimus, turi CE ženklą. | vnt. |  |  |  | 10 |  |
|  | 2m ilgio lynas su plieniniu ilgio reguliavimo mechanizmu. Lengvai nustatomas lyno ilgis. Komplektuojamas kartu su karabinu reguliatoriaus gale ir mažu kabliu virvės gale. Lynas įmautas į apsauginį , slankiojantį šarvą, kad segant prie aštrių briaunų nebūtų pažeistas. Atitinka standartus: EN 358, turi CE ženklą |  |  | vnt. | 10 |  |
|  | Vienkartinis kombinezonas pagamintas iš neaustinio polipropileno. Pasižymi antistatinėmis savybėmis. Gobtuvas, rankogaliai, juosmuo ir klešnių sritis turi elastines gumas, kurios užtikrina maksimalų prigludimą, apsaugą ir sandarumą. Prie rankogalių pritvirtintos guminės nykščių kilpos pritaikytos atliekant darbus iškeltomis rankomis. Siūlės sutvirtintos overloku. Užsegamas užtrauktuku su papildoma klijuojama apsaugine juostele. Spalva balta arba mėlyna. Dydžiai: M-3XL. Atitinka: ISO13982-1 (apsauga nuo dulkių), turi CE ženklą. |  |  | vnt. | 80 |  |
|  | Darbo kostiumas: švarkas+ puskombinezonis su atšvaitinėmis juostomis, terminiais užrašais, vardinėmis terminėmis etiketėmis atspariomis plovimui atitinkantys LST EN 340 standarto reikalavimus. Pagal darbinių rūbų techninę specifikaciją (Priedas Nr. 2). |  |  | vnt | 160 |  |
|  | Darbo striukė žieminė striukė su nuimamu gobtuvu. Pagal darbinių rūbų techninę specifikaciją (Priedas Nr. 2). |  |  | vnt | 100 |  |
|  | Atšvaitinė žieminė striukė su nuimamu gobtuvu • pailginta nugaros dalis • sutvirtinti pečiai • krūtinės kišenė su užtrauktuku • 2 šoninės kišenės • 2 uždaromos vidinės kišenės • reguliuojama striukės apimtis apačioje, su šviesą atspindinčiomis juostomis, atspari vėjui ir drėgmei. Audinys 100% poliesteris, atsparus trinčiai ir plyšimui. Atitinka Europos standartus :EN 343 Atspari drėgmei. EN 13688 Apsauginis drabužis. EN 20471. Gerai matomas (šviesą atspindintis) |  |  | vnt. | 30 |  |
|  | ATŠVAITINIS RYŠKIAI GELTONAS PU KOSTIUMAS NUO LIETAUS Ryškiai geltonos spalvos signalinis PU kostiumas su kapišonu. Į komplektą įeina švarkas ir kelnės. Tvirtas ir storas audinys yra atsparus vėjui ir nepraleidžia drėgmės, bet tuo pačiu yra kvėpuojantis. Medžiaga yra tampri, minkšta, nevaržo judesių. Siūlės yra dvigubai užlydytos ir nepraleidžia vandens. Medžiagos storis - 0,48mm. Atsparumas drėgmei iš išorės: 8000mm Drėgmės išgarinimas iš vidaus: 5000g/m2 per 24val. Užsegamas spaudėmis ir iš viršaus atvartas užsegamas užtrauktuku. Rankogaliai yra elastiniai, todėl puikiai apspaudžia riešus ir nepraleidžia vandens. Turi atskirą užsegamą kišenę gobtuvui paslėpti nugarinėje kaklo dalyje. Gobtuvo dydis reguliuojamas virvutėmis šonuose. Kelnių liemuo yra elastinis. Poliesteris, padengtas PU. Tankis - 210 g/m². |  |  | vnt. | 10 |  |
|  | Kostiumas nuo lietaus susideda iš striukės ir puskombinezonio. Kostiumo siūlės dvigubai sulydytos. Medžiaga yra atspari vandeniui, riebalams, fermentams ir dezinfekantams, atspari lūžimui iki -50 °C. Striukė užsegama spaudėmis, su gobtuvu, reguliuojamu raišteliais. Striukė su elastiniais vidiniais rankogaliais, kurie apsaugo nuo vėjo. Puskombinezonio petnešos elastinės, ilgis reguliuojamas. Medžiaga PVC/poliesteris ne mažiau 350 g/m². CE EN ISO 13688, EN 343. |  |  | vnt | 30 |  |
|  | Lietpaltis su atšvaistinėmis juostomis, užsegamas spraudėmis, turi dvi kišenes, su kapišonu, elastingi nuo vėjo apsaugantys rankogaliai papildomai apsaugai. Atitinka: EN343 klasė 3:1, EN ISO 20471 3 KLASĖ |  |  | vnt | 20 |  |
|  | Darbo pusbačiai S1P SRC pasižymi antistatinėmis savybėmis. Savo sudėtyje neturi metalo. Bato priekis papildomai užlietas poliuretano sluoksniu. Pamušalas Mesh Space 3D (arba lygiavertis) technologija, kurios dėka pėda visada išlieka vėsi. Vidpadis išimamas, antibakterinis, antistatinis, komfortą suteikiantis. Galimi dydžiai: 36-50 CE EN ISO 20345 |  |  | pora | 80 |  |
|  | Darbiniai batai Nabuko odos,nelaidus vandeniui, bet leidžiantys išgaruoti drėgmei iš bato vidaus. Savo sudėtyje neturi metalo. Bato priekis papildomai užlietas poliuretano sluoksniu. Pamušalas Mesh Poromax (arba lygiavertis) technologija, kurios dėka drėgmė išgaruoja ir palaiko vienodą temperatūros pasiskirstymą. Galimi dydžiai: 36-50 . Apsaugos klasė:S3 SRC , Standartas :CE EN ISO 20345 |  |  | pora | 60 |  |
|  | Guminiai batai su pirštų ir pado apsauga nuo pradūrimo, antistatiniai. Batai yra neslystantys, atsparūs naftos produktams (aliejams, tepalams ir kt.) ir nedidelės koncentracijos cheminėms medžiagoms. Nepraleidžia ir neįgeria vandens. Pamušalas tekstilinis, vidpadžio nėra. Guminio bato aulo aukštis ne mažiau 37 cm (43 dydžio).Apsaugos klasė S5 SRC. Atitinka: CE EN ISO 20345. |  |  | pora | 40 |  |

- Lentelėje nurodytas konkretus EN standartas gali būti pakeistas lygiaverčiu, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus.

- Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį.

- Perkančioji organizacija gali per visą Sutarties galiojimo laikotarpį papildomai užsakyti Techninės specifikacijoje neišvardintų ar kitokių techninių duomenų  su pirkimo objektu susijusių Prekių iki 10 proc. visos sutarties vertės. Techninės specifikacijoje neišvardintos Prekės bus perkamos oficialiomis Tiekėjo pirkimo dieną nustatytomis kainomis.

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus lietuvių kalba: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

- Tiekėjui, dalyvaujančiam pirkime, kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

III. MINIMALIEJI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, TAIKOMI PREKĖMS

- Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“

- Pateiktų Prekių pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

- Su Tiekėju bus sudaroma elektroninė sutartis ir Prekės bus perkamos tik su elektroninėmis PVM sąskaitomis-faktūromis.

- Prekių pristatymas privalo būti vykdomas ne piko metu: 13-16 val., penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis 13-15 val.

TPS pirkimų vadybininkas Gintautas Misiulis