PIKAPO TIPO VISUREIGIŲ  JŲ GARANTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO   PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pikapo tipo visureigiai - BVPŽ kodas: 34113200-4.

Papildomas  BVPŽ kodas - 50112000-3 Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Pikapo tipo visureigiai skirti įmonės regioninių padalinių girininkijoms. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS /  PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1.1. Automobilių registracijos mokestis turi būti įtrauktas į automobilio kainą.

3.1.2. Tiekėjas privalo prekę pristatyti, 1 mėnesiui apdrausti prekes privalomuoju transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, registruoti automobilį, teikti techninio aptarnavimo paslaugas viso garantinio laikotarpio metu tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais, bei pateikti techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus.

3.1.3. Garantinio remonto metu, Pirkėjui turi būti suteikta galimybė neatlygintinai naudotis  analogiškos techninės specifikacijos transporto priemone (N1 kategorijos, K2 klasės pagal UAB „Autotyrimai“ rinkos klasifikatorių). Pirkėjui naudojantis panašios arba analogiškos specifikacijos transporto priemone terminuotą laikotarpį, reikalavimai transporto priemonės spalvai, žymėjimui ir/arba papildomai įrangai nėra taikomi.

3.1.4. Pristatymo terminas – 6 mėnesiai po sutarties pasirašymo į VĮ Valstybinių miškų urėdiją. Konkretus pristatymo adresas derinamas su Pirkėju.

3.1.5. Pasiūlymai bus vertinami pagal jų ekonominį naudingumą. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai nurodyti Pikapo tipo visureigių jų garantinio techninio aptarnavimo   pirkimo sąlygų  priede Nr.7.

3.2.1. Transporto priemonės turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Transporto priemonė turi atitikti ES standartus.

3.2.2. Pikapo tipo visureigių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio kategorija | Automobilio kategorija N1GBA, N1GBAA arba N1GBE pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 2B-500 ,,Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. Turi atitikti krovininio iki 3,5 t. bendrosios masės automobilio K2 klasifikaciją (Pikapai) pagal autotyrimai.lt arba analogišką. |
| 2. | Automobilio kategorija | N1 |
| 3. | Kėbulo tipas | 5 sėdimų vietų 4 durų pikapas |
| 4. | Automobilių skaičius | 40 |
| 5. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |
| 6. | Registracija | Automobiliai turi būti įregistruoti VĮ „Regitra“, ne vėliau nei perdavimo Pirkėjui dieną. |
| 7. | Spalva | Pilka, jeigu tiekėjas neturi pilkos spalvos, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų pagal gamintojo katalogą. Konkretus atspalvis bus suderintas sutarties vykdymo metu. |
| 8. | Variklis | Dyzelinis |
| 9. | Variklio galingumas | Ne mažiau 100 kW |
| 10. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą |
| 11. | Varantieji ratai | Visų ratų pavara (4x4) |
| 12. | Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
| 13. | Prošvaisa, mm | Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 225 |
| 14. | Krovininės dalies skyriaus ilgis x plotis x aukštis (mm) | Ne mažiau 1500x1450x400 |
| 15. | Velkamoji galia ne mažiau (priekaba su stabdžiais/ be stabdžių) kg | 3500/750 |
| 16. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos: | Elektroninė stabilizavimo programa (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), traukos kontrolės (ratų antipraslydimo) sistema |
|  |  | Blokuojamas galinės ašies diferencialas |
|  |  | Saugos diržai: vairuotojui ir visoms keleivių vietoms |
|  |  | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |
|  |  | Galvos atramos vairuotojo ir keleivių vietoms |
| 17. | Langų kėlikliai | Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai priekyje ir gale |
| 18. | Galinio vaizdo išoriniai veidrodėliai | Elektra valdomi |
| 19. | Atsarginis ratas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir pakėlėjas |
| 20. | Salono šildymas ir vėdinimas | Transporto priemonėje turi būti neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis, pritaikyta salono šildymo sistema. Oro kondicionierius. |
| 21. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema |
| 22. | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga |
| 23. | Kita įranga | Metalinė vientisa (ne mažiau kaip 2 mm storio) variklio apačios ir karterio apsauga |
|  |  | Guminių kilimėlių komplektas |
| 24. | Prikabinimo įtaisas | Gamyklinis rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7) |
| 25. | Sumontuotas krovininės dalies apsauginis įdėklas | Komplektą turi sudaryti įdėklas ir galinio dangčio apsauga |
|  |  | Įdėklas ir galinio dangčio apsauga turi padengti krovininės dalies bortų kraštus |
|  |  | Turi būti specialūs bėgeliai išbėgti vandeniui |
| 26. | Prekės medžiaga | Plastikas arba lygiavertis |
| 27. | Spalva | Tamsios spalvos |
| 28. | Atsparumas | Atsparus atmosferos poveikiui ir įbrėžimams |
| 29. | Atsparumas cheminiams produktams | Atsparus benzinui, dyzelinui, alyvoms, tepalams ir pan. |
| 30. | Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Ne mažiau kaip 6 metai, nepriklausomai nuo eksploatacijos sąlygų |
| 31. | Automobilio garantija | Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba 150 000 km ridos |
| 32. | Automobilio komplektacija | Automobiliai pateikiami su papildomu komplektu žieminių nedygliuotų padangų, tokio pat dydžio kaip ir sumontuoti gamintojo. Papildomos (žieminės kryptinės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais (jeigu automobilis sukomplektuotas „Premium“ segmento padangomis – tai ir žieminės kryptinės padangos privalo būti „Premium“ segmento). Perdavimo metu ant automobilių turi būti sumontuotos tam metų sezonui tinkamos padangos, atitinkančios KET reikalavimus. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 33. | Naudojimo instrukcija | Transporto priemonėje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas. |

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją.

3.3.1. Reikalavimai tiekėjams

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Teikiami dokumentai ir informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Turėti bent po 1 siūlomo automobilio autorizuotą techninio aptarnavimo centrą 5 regionuose: 1. Vilniaus mieste ar ne toliau kaip 100 km. nuo Vilniaus miesto ribos, 2. Kauno mieste ar ne toliau kaip 100 km. nuo Kauno miesto ribos, 3. Klaipėdos mieste ar ne toliau kaip 100 km. nuo Klaipėdos miesto ribos, 4. Šiaulių mieste ar ne toliau kaip 100 km. nuo Šiaulių miesto ribos. 5. Panevėžio mieste ar ne toliau kaip 100 km. nuo Panevėžio miesto ribos Jeigu aptarnavimo centras yra ne mieste, atstumas matuojamas tiesia linija iki artimiausios nurodyto miesto ribos. | Pateikti techninio aptarnavimo centrų pavadinimus, adresus užpildant Specialiųjų sąlygų 10 priedą. |
| 2. | Tiekėjas turi turėti galimybę jo pasiūlytuose techninio aptarnavimo centruose atlikti siūlomų automobilių techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, t. y. tiekėjas turi turėti siūlomų transporto priemonių gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti garantinius remontus ir automobilių techninius aptarnavimus garantiniu laikotarpiu arba yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu turinčiu automobilių gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti automobilių garantinį techninį aptarnavimą. | Pateikiamas dokumentas patvirtinantis, kad tiekėjas yra siūlomų transporto priemonių oficialus gamintojo atstovas ir jam išduotas įgaliojimas atlikti transporto priemonių garantinį remontą ir techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti transporto priemonių garantinį remontą ir techninį aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu. Taip pat turi būti pateikiamas sąrašas, kuriame nurodyti garantinio techninio aptarnavimo centrai garantiniu laikotarpiu, jų adresai, telefonai užpildant Specialiųjų sąlygų 10 priedą. |

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

4.1.1. Pateikti sukomplektuotos transporto priemonės (gali būti teikiama analogiškos transporto priemonės) EB atitikties sertifikatą lietuvių kalba.

4.1.2. Techninės specifikacijos 3.3.1. papunktyje nurodytus dokumentus.