ŽALIUZIŲ, ROLETŲ, ROMANEČIŲ IR JŲ MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vertikalios žaliuzės |  |  |  |  |
| 1.1 | Vertikalios žaliuzės turi atitikti tokias charakteristikas: Žaliuzės sudarytos iš aliuminio arba lygiaverčio baltos spalvos viršutinio profilio (karnizo) ir tekstilinių 127±2mm pločio juostelių, pagamintų iš poliesterio arba lygiaverčio. Juostelių spalva ir faktūra: įvairi. | m2 | 7 | Žaliuzės sudarytos iš aliuminio lydinio baltos spalvos viršutinio profilio ir tekstilinių 127mm pločio juostelių, pagamintų iš poliesterio. Juostelių spalva ir faktūra įvairi. Gamintojas UAB DEXTERA |
| - Kasetiniai roletai |  |  |  |  |
| 2.1 | Kasetiniai roletai turi atitikti tokias charakteristikas: Roletai susideda iš aliuminės arba lygiavertės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys arba lygiavertis, kurio laidumas šviesai 40-60%, | m2 | 220 | Roletai susideda iš aliuminės baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys, kurio laidumas šviesai 40-60%. Gamintojas UAB DEXTERA |
| 2.2 | Kasetiniai roletai nelaidūs šviesai turi atitikti tokias charakteristikas: Roletai susideda iš aliuminės arba lygiavertės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklą juosiančių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys arba lygiavertis, kurio laidumas šviesai 0-5%. | m2 | 220 | Roletai susideda iš aliuminės baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklą juosiančių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys, kurio laidumas šviesai 0-5%. Gamintojas UAB DEXTERA |
| - Romanetės |  |  |  |  |
| 3.1 | Romanetės sudarytos iš viršutinio profilio ir 20-30 cm pločio klostėmis susilankstančio audinio; viršutiniame profilyje turi būti mechanizmas audinio sukėlimui (sulankstymui) į viršų; Audinys: įvairių spalvų šilkas arba lygiavertis. | m2 | 46 | Sudarytos iš viršutinio profilio ir 20-30 cm pločio klostėmis susilankstančio audinio; viršutiniame profilyje yra mechanizmas audinio sukėlimui į viršų; Audinys: šilkas (galima rinktis ir kitus audinius). |

Bendrieji reikalavimai:

- Pirkimas į dalis neskaidomas.

- Prekės kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir montavimo darbų išlaidas.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių atitikties deklaracijų kopijas ar gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus.

- Komisijai raštiškai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu būtina pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.