4 priedas

Pasiūlymo kaina

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Kaina už mato vnt. Eur be PVM | Kaina viso Eur be PVM | Kaina viso Eur su PVM | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PIRKIMO DALIS - VEŽIMĖLIS MAISTO TRANSPORTAVIMUI |  |  |  |  |  |  |
|  | Vežimėlis maisto pervežimui, su karšto ir šalto maisto temperatūros išlaikymo funkcija | Vnt. | 18 | 12198,00 | 219564,00 | 265672,44 | Vežimėlis maisto pervežimui, su karšto ir šalto maisto temperatūros išlaikymo funkcija, Metos BURLODGE RST HL, 4262156, gamintojas ”Metos“, Suomija |
|  | - Multifunkcinis įrenginys skirtas maistui ant padėklų pakaitinti/atvėsinti, pasiektai temperatūrai išlaikyti, pervežti ir pateikti. - Vežimėlis turi būti padalintas vertikaliai į ne mažiau kaip dvi dalis, vertikalia skiriamąja sienele, kuri atskiria šildomą dalį nuo vėsinamos dalies, taip suteikiama galimybė ant vieno padėklo pateikti tiek vėsų tiek karštą maistą: - skiriamoji sienelė užpildyta aukšto tankio izoliacine medžiaga; - neužpildžius vežimėlio pilnai vertikalios skiriamosios sienelės laisvi tarpai turi savaime izoliuotis ir nepraleisti šilumos/šalčio. - Šildymo/šaldymo funkcija – konvekcinis, vertikalus oro judėjimas tarp visų padėklų. - Vežimėlio talpa - ne mažiau 30 padėklų, atstumas tarp padėklų - ne mažesnis nei 80 mm. - Padėklų matmenys – ne daugiau 325x530, su įgilinimu viduryje ir galimybe jį patraukti vežimėlyje į vieną ar kitą pusę pagal poreikį, norint sudėti daugiau patiekalų šiltojoje ar vėsiojoje pusėje. Nurodyti padėklų matmenys šiuo metu yra naudojami Kauno klinikose, todėl vežimėlis turi tikti nurodytų matmenų padėklams. - Padėklų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno. - Vežimėlio matmenys – ne didesni kaip 1030x790x1720 mm. - Stogo paviršius – lygi plokštė. - Rėmas su važiuokle pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 ar lygiaverčio. - Turi būti pilnai izoliuota vežimėlio konstrukcija ir durelės. - Durelės turi būti dvejos iš abiejų vežimėlio pusių, su fiksavimo sistema atidarytoms durelėms: - Durelių vyriai – pramoniniai, atsiveriantys iš abiejų pusių ne mažiau 270 laipsnių; - Ne mažiau kaip dvi ergonominės rankenos iš abiejų vežimėlio pusių. - Vežimėlis turi būti su pramoniniais ratukais (EN 12532 ar lygiavertis) ne mažiau 4 vnt, su centriniu stabdžiu ir vilktimi, kad būtų galima prikabinti naudojamo traukiko ar kito vežimėlio. - Kontrolinė panelė – elektroninė kontrolė, kurioje vežimėliui esant pakrovimo/kaitinimo stadijoje būtų informacija apie laiką (kiek liko iki pakrovimo pabaigos), temperatūrą (tiek šaltoje pusėje, tiek kaitinamoje) bei patį šildymo rėžimą (pusryčiai, pietūs ar vakarienė): - vežimėlis turi turėti aukštos temperatūros saugumo termostatą; - vežimėlis turi užtikrinti temperatūrinį režimą: šiltojoje pusėje +30 ºC/+120 º C, vėsiojoje pusėje -2/+12 º C; - turi būti galimybė programuoti temperatūros ir laiko nustatymus; - turi turėti ne mažiau 3 programos – pusryčiai, pietūs, vakarienė; - visose programose turi būti patiekalų temperatūros priverstinis pakėlimas, kuris po pakaitinimo automatiškai persijungia į temperatūros palaikymo režimą; - temperatūros palaikymo režimas turi būti ne mažiau kaip 2,5 val., šiltoje pusėje +75.....+80º C ir šaltoje ne daugiau +4 º C. - Turi turėti garsinius signalus, kurie įspėtų apie krovimo/pakaitinimo laiko pabaigą. - Turi turėti kondensato surinkimo bei nešvarumų padėklus vežimėlio dugne. - Vėžimėlio kabelio kištukas su apsauga nuo tiesioginio vandens. - Ventiliatoriai – įmontuota ne daugiau kaip po 1 ventiliatorių vežimėlio abiejų pusių vidaus lubose. - Vežimėliuose turi būti kompresorius įmontuotas vėsiosios pusės šone. - Šaldymo agregatai turi būti atitverti techniniame skyriuje. - Turi būti šaldomos dalies apsauga nuo aukšto slėgio. - Uždaras ir ventiliuojamas elektrinių dalių skyrius. - Vežimėliai turi turėti pramoninį buferį smūgiams susilpninti iš aliuminio apvilkto tvirtu plastiku. - Triukšmo lygis ne daugiau 50 dB - Šaltnešis R507 ar lygiavertis, nekenksmingas aplinkai. - El. pajungimas ne mažiau 6,2 kW, 400 V, 3F. - Saugos klasė ne žemesnė kaip IPX5. - Garantija ne mažiau 24 mėn. - Pristatymas į vietą nurodytu adresu iki 4 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Vežimėlius savo jėgomis ir transportu pristato tiekėjas. Pristatymo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. - Tiekėjas turi siūlyti techninės specifikacijos reikalavimus pilnai atitinkančius maisto transportavimo vežimėlius. Tiekėjas siūlantis tik iš dalies techninę specifikaciją atitinkančius maisto transportavimo vežimėlius bus atmetamas kaip neatitinkantis konkurso reikalavimų. |  |  |  |  |  | - Multifunkcinis įrenginys skirtas maistui ant padėklų pakaitinti/atvėsinti, pasiektai temperatūrai išlaikyti, pervežti ir pateikti. - Vežimėlis yra padalintas vertikaliai į dvi dalis, vertikalia skiriamąja sienele, kuri atskiria šildomą dalį nuo vėsinamos dalies, taip suteikiama galimybė ant vieno padėklo pateikti tiek vėsų tiek karštą maistą: - skiriamoji sienelė užpildyta aukšto tankio izoliacine medžiaga; - neužpildžius vežimėlio pilnai vertikalios skiriamosios sienelės laisvi tarpai savaime izoliuojasi ir nepraleidžai šilumos / šalčio. - Šildymo/šaldymo funkcija – konvekcinis, vertikalus oro judėjimas tarp visų padėklų. - Vežimėlio talpa - 30 padėklų, atstumas tarp padėklų - 80 mm. - Padėklų matmenys –325x530, su įgilinimu viduryje ir galimybe jį patraukti vežimėlyje į vieną ar kitą pusę pagal poreikį, norint sudėti daugiau patiekalų šiltojoje ar vėsiojoje pusėje. Vežimėlis tinka nurodytų matmenų padėklams. - Padėklų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno. - Vežimėlio matmenys –1025x782x1715 mm. - Stogo paviršius – lygi plokštė. - Rėmas su važiuokle pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304. - Vežimėlio konstrukcija ir durelės yra pilnai izoliuota. - Dvejos durelės iš abiejų vežimėlio pusių, su fiksavimo sistema atidarytoms durelėms; - Durelių vyriai – pramoniniai, atsiveriantys iš abiejų pusių 270 laipsnių; - Yra dvi ergonominės rankenos iš abiejų vežimėlio pusių. - Vežimėlis yra su pramoniniais ratukais (EN 12532) 4 vnt, su centriniu stabdžiu ir vilktimi, kad būtų galima prikabinti naudojamo traukiko ar kito vežimėlio. - Kontrolinė panelė – elektroninė kontrolė, kurioje vežimėliui esant pakrovimo/kaitinimo stadijoje yra informacija apie laiką (kiek liko iki pakrovimo pabaigos), temperatūrą (tiek šaltoje pusėje, tiek kaitinamoje) bei patį šildymo rėžimą (pusryčiai, pietūs ar vakarienė): - vežimėlis turi aukštos temperatūros saugumo termostatą; - vežimėlis užtikrina temperatūrinį režimą: šiltojoje pusėje +30 ºC/+120 º C, vėsiojoje pusėje -2/+12 º C; - Yra galimybė programuoti temperatūros ir laiko nustatymus; - turi 3 programas – pusryčiai, pietūs, vakarienė; - visose programose yra patiekalų temperatūros priverstinis pakėlimas, kuris po pakaitinimo automatiškai persijungia į temperatūros palaikymo režimą; - temperatūros palaikymo režimas yra ne mažiau kaip 2,5 val., šiltoje pusėje: +75.....+80º C ir šaltoje pusėje ne daugiau kaip +4 º C. - Turi garsinius signalus, kurie įspėja apie krovimo/pakaitinimo laiko pabaigą. - Turi kondensato surinkimo bei nešvarumų padėklus vežimėlio dugne. - Vėžimėlio kabelio kištukas su apsauga nuo tiesioginio vandens. - Ventiliatoriai – įmontuota po 1 ventiliatorių vežimėlio abiejų pusių vidaus lubose. - Vežimėliuose yra kompresorius, įmontuotas vėsiosios pusės šone. - Šaldymo agregatai yra atitverti techniniame skyriuje. - Yra šaldomos dalies apsauga nuo aukšto slėgio. - Uždaras ir ventiliuojamas elektrinių dalių skyrius. - Vežimėliai turi pramoninį buferį smūgiams susilpninti iš aliuminio apvilkto tvirtu plastiku. - Triukšmo lygis 50 dB - Šaltnešis R507 nekenksmingas aplinkai. - El. pajungimas 6,2 kW, 400 V, 3F. - Saugos klasė IPX5. - Garantija 24 mėn. - Pristatymo išlaidos yra įtrauktos į pasiūlymo kainą. |
| Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 1, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PIRKIMO DALIS - LĖKŠTĖ KARŠTIEMS PATIEKALAMS |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 2, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | PIRKIMO DALIS - SALOTŲ INDELIS SU DANGTELIU |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 6, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |