Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182,

PVM mokėtojo kodas LT249421811

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

Kauno klinikos

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL LINIJINIO GREITINTUVO PIRKIMO

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 20200817-02

Vilnius

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Tradintek |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A/s numeris LT65704406000136 8083 Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Vidas Morkūnas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Tomas Mickūnaitis |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Serviso direktorius Raimondas Šimas |
| Telefono numeris | (8 5) 2685427, mob.: (8 698) 33383 |
| Fakso numeris | (8 5) 2496084 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com, tomas.mickunaitis@tradintek.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);

- patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJŲ REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjų pavadinimai, adresai |
| --- | --- |

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas (modelis / gamintojas, (nurodyti)) | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur |  | PVM |  | Bendra kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Be PVM | Su PVM | Dydis % | Suma Eur | Be PVM | Su PVM |
| 1 | Linijinis greitintuvas Halcyon, gamintojas Varian Medical Systems | Vnt. | 1 | 1652800,00 | 1999888,00 | 21 | 347088,00 | 1652800,00 | 1999888,00 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999888,00 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai linijiniam greitintuvui |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | - Tunelinio tipo; - Sistemoje integruota pirminio spinduliuotės pluošto slopinimo sistema | - Tunelinio tipo; - Įrenginyje yra integruota pirminio spinduliuotės pluošto slopinimo sistema Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 1.2. | Linijinio greitintuvo pritaikymas atlikti šiuolaikines spindulinės terapijos procedūras (būtinos terapinės procedūros) | - 3D konforminė terapija; - Vaizdu valdoma spindulinė terapija (IGRT); - Moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (IMRT), veikianti tiek esant fiksuotam, tiek ir kintamam spinduliuotės šaltinio pasukimo kampui; - Rotacinė moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (VMAT). | - 3D konforminė terapija; - Vaizdu valdoma spindulinė terapija (IGRT); - Moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (IMRT), veikianti tiek esant fiksuotam, tiek ir kintamam spinduliuotės šaltinio pasukimo kampui; - Rotacinė moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (VMAT). Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 1.3. | Fotonų spindulio energija | 6 MV | 6 MV Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 1.4. | Didelės dozės galios režimas (FFF – flattening filter free) | Būtina | Yra didelės dozės galios režimas Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 1.5. | Didžiausia dozės galia fotonų spinduliuotei izocentre | Ne mažiau 800 MU/min | 800 MU/min (cGy/min) Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2, 14 psl. |
| 1.6 | Daugialapė diafragma | - Tinkama moduliuoto intensyvumo spindulinės terapijos procedūroms atlikti; - Lapelių formuojamo šešėlio plotis izocentro plokštumoje ne didesnis nei 5 mm; - Jonizuojančios spinduliuotės nutekėjimas per įrenginius, stabdančius spinduliuotę (išmatuota pagal IEC standartą), neviršija 0,25%. | - Tinkama moduliuoto intensyvumo spindulinės terapijos procedūroms atlikti; - Lapelių formuojamo šešėlio plotis izocentro plokštumoje ne didesnis nei 5 mm; - Jonizuojančios spinduliuotės nutekėjimas per įrenginius, stabdančius spinduliuotę (išmatuota pagal IEC standartą), 0.1%. Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2, 19 psl. |
| 2. | Reikalavimai spindulinės terapijos paciento stalui |  |  |
| 2.1. | Tinkamas IGRT, IMRT, VMAT procedūroms | Būtina | Tinkamas IGRT, IMRT, VMAT procedūroms Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 17, 19 psl. |
| 2.2 | 3-jų laisvės laipsnių pozicionavimas | Būtina | 3-jų laisvės laipsnių pozicionavimas Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 17 psl. |
| 2.3 | Galimybė koreguoti stalo padėtį nuotoliniu būdu iš pultinės | Būtina | Galima koreguoti stalo padėtį nuotoliniu būdu iš pultinės Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 3. | Megavoltinė vaizdų verifikavimo sistema | Būtina | Yra, megavoltinė vaizdų verifikavimo sistema Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 3.1 | Darbo režimai: | - Radiografinis; - Konusinio spindulio tomografija (angl. Cone Beam CT – CBCT) | - Radiografinis; - Konusinio spindulio tomografija (angl. Cone Beam CT – CBCT) Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 3.2 | Portalinė dozimetrija | Būtina | Yra portalinė dozimetrija Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 6, 7, 116 psl. |
| 4. | Kilovoltinė vaizdų verifikacijos sistema | Būtina | Yra, kilovoltinė vaizdų verifikavimo sistema Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 4.1. | Darbo režimai: | - Radiografinis - Konusinio spindulio tomografija (angl. Cone Beam CT – CBCT). | - Radiografinis; - Konusinio spindulio tomografija (angl. Cone Beam CT – CBCT). Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 282, 18psl. |
| 5. | Paciento judėjimo gydymo metu stebėjimo video sistema | Būtina | Yra paciento judėjimo gydymo metu stebėjimo video sistema Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2 psl. |
| 6. | Paciento pozicionavimo lazeriai | Būtina | Yra integruoti paciento pozicionavimo lazeriai Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2, 35 psl. |
| 7. | Video ir audio sistema paciento stebėjimui procedūros metu | Būtina, su dvipusiu audio ryšiu. | Yra video ir audio sistema paciento stebėjimui procedūros metu su dvipusiu audio ryšiu Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 2, 35, 36psl. |
| 8. | Siūlomo linijinio greitintuvo integracija į LSMU ligoninės Kauno klinikų Spindulinės terapijos skyriuje turimą gydymo planavimo sistemą (Eclipse) bei verifikavimo ir informacinę sistemą (Aria), neapribojant 1.2 punkte nurodytų funkcinių galimybių | Būtina | Siūlomo linijinio greitintuvo integracija į LSMU ligoninės Kauno klinikų Spindulinės terapijos skyriuje turimą gydymo planavimo sistemą (Eclipse) bei verifikavimo ir informacinę sistemą (Aria), neapribojant 1.2 punkte nurodytų funkcinių galimybių įtraukta į pasiūlymo kainą |
| 9. | Reikalavimai kokybės kontrolės įrangai |  |  |
| 9.1 | Sistema kasdieninei įrenginio kokybės kontrolei atlikti | Būtina | Sistema kasdieninei įrenginio kokybės kontrolei atlikti įtraukta į pasiūlymo kainą Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 288 psl. |
| 9.2 | Dozimetrinė sistema absoliutinei dozimetrijai atlikti | Būtina | Dozimetrinė sistema absoliutinei dozimetrijai atlikti įtraukta į pasiūlymo kainą Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 291 psl. |
| 9.2.1 | Elektrometras, skirtas absoliutinei dozimetrijai, su TNC jungtimi | Būtina | Į pasiūlymą įtrauktas elektrometras, skirtas absoliutinei dozimetrijai, su TNC jungtimi Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 291, 292 psl. |
| 9.2.2 | Vandeniui atspari Farmer tipo jonizacinė kamera, 0,6 cm3 tūrio, su TNC jungtimi, kalibruota antinėje standartų laboratorijoje | Būtina | Vandeniui atspari Farmer tipo jonizacinė kamera, 0,6 cm3 tūrio, su TNC jungtimi, kalibruota antinėje standartų laboratorijoje įtraukta į pasiūlymo kainą Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 293, 294 psl. |
| 9.2.3 | Galimybė elektrometrą valdyti iš pultinės | Būtina | Elektrometrą galima valdyti iš pultinės Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf – 291 psl. |
| 10. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijos kopiją. | Pateikta |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. | Bus pateikta kartu su įranga |
| 12. | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir medicininio bei techninio personalo apmokymas | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir medicininio bei techninio personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą |
| 13. | Patalpų pritaikymas linijinio greitintuvo eksploatacijai pagal radiacinės saugos reikalavimus, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą ir jo ekspertizę. | Turi atitikti Lietuvos higienos normos HN95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ VIII skirsnio reikalavimus. Kaštai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. | Kaštai yra įtraukti į pasiūlymo kainą |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėn. Prekės garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas Prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | 36 mėn. |

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą | 1 | Kvalifikacijos dokumentai. Konfidencialu.pdf |
| 2 | Dokumentai patvirtinantys teisę atstovauti siūlomų prekių gamintojus | 5 | Kvalifikacijos dokumentai. Konfidencialu.pdf |
| 3 | Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos | 28 | CE sertifikatai. Konfidencialu.pdf |
| 4 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) UAB Tradintek | 13 | EBVPD Tradintek.pdf |
| 5 | Techninis aprašas | 297 | Techninis aprasas. Konfidencialu.pdf |
| 6 | Siūlomos medicinos įrangos servisinės techninės informacijos apimtis | 1 | Siūlomos medicinos įrangos servisinės techninės informacijos apimtis.pdf |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Kvalifikacijos dokumentai. Konfidencialu.pdf, Techninis aprašas. Konfidencialu.pdf, CE sertifikatai. Konfidencialu.pdf |  |  |

| Komercijos direktorius |  |  |  | Tomas Mickūnaitis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |