TSD-1165, VPP-5021

Eksploatacinių priedų elektrochirurginiams prietaisams techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Gamintojo „BOWA“ kodas REF arba lygiavertis | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginio prietaiso priedai: daugkartiniai elektrodai ir kabelis jiems |  |  |  |
| 1.1 | Pasyvus elektrochirurginio prietaiso (kaustikos) elektrodas – plokštelė (orientacinis kiekis 30 vnt.) | - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojama, be latekso; - Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga; - Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm) 5 mm; - Prijungimas – Erbe. | 193-008 | - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojama, be latekso; - Plokštelė dengta guma, silikonu; - Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm); - Prijungimas – Erbe. Katalogas Nr.1, Psl 145. |
| 1.2 | Pasyvus elektrochirurginio prietaiso elektrodas – plokštelė (orientacinis kiekis 30 vnt.) | - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojama, be latekso; - Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga; - Plokštelės matmenys: (150 × 80 mm) 5 mm; - Prijungimas – Erbe. | 193-016 | - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojama, be latekso; - Plokštelė dengta guma, silikonu; - Plokštelės matmenys: (150 × 80 mm); - Prijungimas – Erbe. Katalogas Nr.1, Psl 145. |
| 1.3 | Pasyvus elektrochirurginio prietaiso elektrodas – plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) | - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojama, be latekso; - Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga; - Plokštelės matmenys: (150 × 80 mm) 5 mm; - Prijungimas – tarptautinis. | 232-003 | - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojama, be latekso; - Plokštelė dengta guma, silikonu,; - Plokštelės matmenys: (150 × 80 mm); - Prijungimas – tarptautinis. Katalogas Nr.1, Psl 146. |
| 1.4 | Pasyvus elektrochirurginio prietaiso elektrodas – plokštelė (orientacinis kiekis 100 vnt.) | - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojama, be latekso; - Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga; - Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm) 5 mm; - Prijungimas – tarptautinis. | 242-003 | - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojama, be latekso; - Plokštelė dengta guma, silikonu; - Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm); - Prijungimas – tarptautinis. Katalogas Nr.1, Psl 146. |
| 1.5 | Plokštelės kabelis (orientacinis kiekis 100 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su vidine kabelio apsauga nuo korozijos; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Su 8 mm 0,5 mm diametro jungtimi bei 4 0,5 mm diametro ašine jungtimi pajungimui prie generatoriaus. (Prijungimas 8/4 Martin). | 285-050 | - Sterilizuojamas; Katalogas Nr.1, Psl 34. - Daugkartinio naudojimo; Katalogas Nr.1, Psl 34. - Su vidine kabelio apsauga nuo korozijos; Katalogas Nr.1, Psl 33. - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; Katalogas Nr.1, Psl 32. - Kabelio ilgis 4,5 m; - Su 8 mm diametro jungtimi bei 4 mm diametro ašine jungtimi pajungimui prie generatoriaus. (Prijungimas 8/4 Martin). Katalogas Nr.1, Psl 34. |
| 2. | Elektrochirurginio prietaiso priedai: elektrodai-galiukai ir pincetai |  |  |  |
| 2.1 | Monopoliaro kaustikos galiukas, adata (orientacinis kiekis 50 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Prijungimo diametras – 2,4 mm. - Adatos medžiaga - karščiui atsparus volframas. | 530-012 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Prijungimo diametras – 2,4 mm. - Adatos medžiaga - karščiui atsparus volframas. Katalogas Nr.1, Psl 16. |
| 2.2 | Monopoliaro kaustikos galiukas, peilis (orientacinis kiekis 160 vnt.) | - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Pritaikytas elektrochirurginiam pjovimui ir koaguliacijai; - Prijungimo diametras – 2,4 mm. - Ilgis – 150 10mm; - Naudojimo ciklai: ≥ 75 kartų; - Dielektrinis stipris: ≥ 5700 Vp; - Izoliuotas korpusas. | 530-028 | - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Pritaikytas elektrochirurginiam pjovimui ir koaguliacijai; - Prijungimo diametras – 2,4 mm. - Ilgis – 152 mm; - Naudojimo ciklai: 75 kartai; - Dielektrinis stipris: 5700 Vp; - Izoliuotas korpusas. Katalogas Nr.2. |
| 2.3 | Monopoliaro kaustikos galiukas, peilis mažas (orientacinis kiekis 150 vnt.) | - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Pritaikytas elektrochirurgijai; - Prijungimo diametras – 2,4 mm. - Naudojimo ciklai: ≥ 75 kartų; - Dielektrinis stipris: ≥ 5700 Vp; - Korpuso izoliacija karščiui atspari. | 530-207 | - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Pritaikytas elektrochirurgijai; - Prijungimo diametras – 2,4 mm. - Naudojimo ciklai: 75 kartai; - Dielektrinis stipris: 6000 Vp; - Korpuso izoliacija karščiui atspari. Katalogas Nr.1, psl. 14 Katalogas Nr.3. |
| 2.4 | Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 100 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 195 5 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 2 mm; - Distalinės dalies plotis: 2 mm 0,5 mm. | 605-029 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 195 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 mm; - Distalinės dalies plotis: 2 mm. Katalogas Nr.4. |
| 2.5 | Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 60 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 195 5 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 2 mm; - Darbinės dalies paviršius rifliuotas; - Distalinės dalies plotis: 2 mm 0,5 mm. | 605-057 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 195 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 mm; - Darbinės dalies paviršius rifliuotas; - Distalinės dalies plotis: 2 mm. Katalogas Nr.5. |
| 2.6 | Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 50 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 220 5 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 2 mm; - Darbinės dalies paviršius lygus; - Distalinės dalies plotis: 2 mm 0,5 mm. | 605-030 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 220 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 mm; - Darbinės dalies paviršius lygus; - Distalinės dalies plotis: 2 mm. Katalogas Nr.6. |
| 2.7 | Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 100 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 195 5 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 2 mm; - Darbinės dalies paviršius lygus; - Distalinės dalies plotis: 1 mm 0,5 mm. | 605-040 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 195 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 mm; - Darbinės dalies paviršius lygus; 7. Distalinės dalies plotis: 1 mm. Katalogas Nr.7. |
| 2.8 | Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 50 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo: ≥75 kartų; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 300 5 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 2 mm; - Darbinės dalies paviršius lygus; - Distalinės dalies plotis: 2 mm 0,5 mm. | 605-070 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo: 75 kartai; - Tiesus; - Bendras pinceto ilgis: 300 mm; - Darbinės dalies ilgis: 8 mm; - Darbinės dalies paviršius lygus; 7. Distalinės dalies plotis: 2 mm. Katalogas Nr.8. |
| 3. | Elektrochirurginio prietaiso priedai: pasyvūs vienkartiniai elektrodai |  |  |  |
| 3.1 | Pasyvūs elekrodai vienkartiniai (orientacinis kiekis 100 vnt.) | - Skirti vienkartiniam naudojimui; - Paviršiaus plotas 70 cm²; - Išpildymas - split; - Be kabelio. | 816-072 | - Skirti vienkartiniam naudojimui; - Paviršiaus plotas 70 cm²; - Išpildymas - split; 4. Be kabelio. Katalogas Nr.1, Psl. 139. |
| 3.2 | Pasyvūs elekrodai vienkartiniai (orientacinis kiekis 5000 vnt.) | - Skirti vienkartiniam naudojimui; - Paviršiaus plotas 110 cm²; - Išpildymas - split; - Be kabelio. | 816-112 | - Skirti vienkartiniam naudojimui; - Paviršiaus plotas 110 cm²; - Išpildymas - split; 4. Be kabelio. Katalogas Nr.1, Psl. 138. |
| 4. | Elektrochirurginio prietaiso priedai: bipoliariniai kabeliai |  |  |  |
| 4.1 | Bipoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 250 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Su europinio tipo plokščia (arba lygiaverte) jungtimi bipoliariniams pincetams; - Su 28,5 mm ± 0,5 mm pločio 2 kontaktų tarptautine jungtimi pajungimui prie generatoriaus; | 351-040 | - Sterilizuojamas; Katalogas Nr.1, Psl. 35. - Daugkartinio naudojimo; Katalogas Nr.1, Psl. 35. - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; Katalogas Nr.1, Psl. 32. - Kabelio ilgis 4,5 m; Katalogas Nr.1, Psl. 35. - Su europinio tipo plokščia jungtimi bipoliariniams pincetams; Katalogas Nr.1, Psl. 35. 6. Su 28,58 mm pločio 2 kontaktų tarptautine jungtimi pajungimui prie generatoriaus; Katalogas Nr.1, Psl. 35. |
| 4.2 | Bipoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 60 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Su europinio tipo plokščia (arba lygiaverte) jungtimi bipoliariniams pincetams; - Su 22mm ± 0,5 mm pločio 2 kontaktų tarptautine jungtimi pajungimui prie generatoriaus; | 353-040 | - Sterilizuojamas; Katalogas Nr.1, Psl. 35. - Daugkartinio naudojimo; Katalogas Nr.1, Psl. 35. - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; Katalogas Nr.1, Psl. 32. - Kabelio ilgis 4,5 m; Katalogas Nr.1, Psl. 35. - Su europinio tipo plokščia jungtimi bipoliariniams pincetams; Katalogas Nr.1, Psl. 35. 6. Su 22mm pločio 2 kontaktų tarptautine jungtimi pajungimui prie generatoriaus; Katalogas Nr.1, Psl. 35. |
| 5. | Elektrochirurginio prietaiso priedai: pasyvių vienkartinių elektrodų kabeliai |  |  |  |
| 5.1 | Pasyvaus vienkartinio elektrodo kabelis (orientacinis kiekis 40 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Prijungimas – 2 kontaktų REM tarptautinis. | 380-050 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis 4,5 m; 5. Prijungimas – 2 kontaktų REM tarptautinis. Katalogas Nr.1, Psl. 144. |
| 5.2 | Pasyvaus vienkartinio elektrodo kabelis (orientacinis kiekis 40 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Prijungimas – 2 kontaktų NON REM tarptautinis. | 386-050 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis 4,5 m; 5. Prijungimas – 2 kontaktų NON REM tarptautinis. Katalogas Nr.1, Psl. 144. |
| 6. | Elektrochirurginio prietaiso priedai: pasyvių daugkartinių elektrodų kabeliai, dūmų ištraukimo kontūrai |  |  |  |
| 6.1 | Pasyvaus daugkartinio elektrodo kabelis (orientacinis kiekis 100 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Prijungimas – 2 kontaktų NON REM tarptautinis. | 385-050 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis 4,5 m; 5. Prijungimas – 2 kontaktų NON REM tarptautinis. Katalogas Nr.9. |
| 6.2 | SHE SHA dūmų ištraukimo kontūras (orientacinis kiekis 100 vnt.) | - Skirtas vienkartiniam naudojimui; - Sterilus; - Išpildymas – Handle clip on soft. | 952-000 | - Skirtas vienkartiniam naudojimui; Katalogas Nr.11. - Sterilus; Katalogas Nr.11. 3. Išpildymas – Handle clip on soft. Nuoroda į gamintojo puslapį: https://int-shop.bowa-medical.com/en/Surgical-smoke/SHE-SHA/SHE-SHA-Hose-for-handle-single-use-sterile-Handle-clip-on-soft.html?listtype=search&searchparam=952-000 Katalogas Nr.12. |
| 7. | Elektrochirurginio prietaiso priedai: abrazyvios kempinėlės |  |  |  |
| 7.1 | Abrazyvios kempinėlės kaustikai valyti sterilios (orientacinis kiekis 3500 vnt.) | - Skirtos vienkartiniam naudojimui; - Sterilios. | 800-000 | - Skirtos vienkartiniam naudojimui; 2. Sterilios. Katalogas Nr.10. |
| 8. | Elektrochirurginio prietaiso priedai: monopoliaro kabeliai su peiliukų laikikliais |  |  |  |
| 8.1 | # Monopoliaro kabelis-pieštukas (orientacinis kiekis 110 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Elektrodo jungtis 2,4 mm. - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis. | 218-045 | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Elektrodo jungtis 2,4 mm. 6. Kabelio ilgis 4,5 m; 7. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis. Katalogas Nr. 13. |
| 8.2 | # Monopoliaro kabelis-pieštukas (orientacinis kiekis 200 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su vidine kabelio apsauga nuo korozijos; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Elektrodo jungtis 2,4 mm. - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis. | 220-045 | - Sterilizuojamas; Katalogas Nr.14. - Daugkartinio naudojimo; Katalogas Nr.14. - Su vidine kabelio apsauga nuo korozijos; Katalogas Nr.1, Psl 33. - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Elektrodo jungtis 2,4 mm. - Kabelio ilgis 4,5 m; 7. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis. Katalogas Nr.14. |
| 8.3 | # Monopoliaro kabelis-pieštukas (orientacinis kiekis 70 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su vidine kabelio apsauga nuo korozijos; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Elektrodo jungtis 2,4 mm. - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis. | 327-045 | 1. Sterilizuojamas; Katalogas Nr.15. 2. Daugkartinio naudojimo; Katalogas Nr.15. 3. Su vidine kabelio apsauga nuo korozijos; Katalogas Nr.1, Psl 33. 4. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; 5. Elektrodo jungtis 2,4 mm. 6. Kabelio ilgis 4,5 m; 7. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis. Katalogas Nr.15. |
| 9. | Elektrochirurginio prietaiso priedai: žirklių kabelis |  |  |  |
| 9.1 | # Žirklių kabelis (orientacinis kiekis 100 vnt.) | - Sterilizuojamas; - Daugkartinio naudojimo; - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; - Kabelio ilgis ≥ 4,5 m; - Prijungimas – 2 kontaktų 28mm. Tarptautinis; - Žirklių tipas BIZZER. | 378-045 | 1. Sterilizuojamas; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; 4. Kabelio ilgis 4,5 m; 5. Prijungimas – 2 kontaktų 28mm. Tarptautinis; 6. Žirklių tipas BIZZER. Katalogas Nr.16. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

  - Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių ir saugumo charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

  - Visi priedai techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais elektrochirurginiais prietaisais BOWA ARC 350.

  - Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių (reikalavimas taikomas daugkartinio naudojimo priedams).

  - Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis.

  - Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

  - Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

  - Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.