Vertimas iš anglų kalbos

Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd

Add:  No.118 Huaguang Road, Zhangdian District, Zibo City 255000, Shandong China

Infuzijos sistemos su plastikiniu smaigu

| - PVC vamzdeli L = 150cm, D 2.8*3.8mm - - Ventiliuojama 48mm lašinimo kamera su medicininiu filtru ir ventiliacijos smaigaliu - - skysčio filtras 15μ - - PE ritininis spaustukas su smailėjančiu korpusu - - 1 ml = 20 lašų - - injekcijos intarpas be latekso - - luer lock arba luer slip jungtis su injekcine adata 21G x 1 1/2 '' | - Nepirogeninis - Vienkartiniam naudojimui - Sterilizuota EO 0197 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No. | Žyminys | Medžiaga (žaliava) |
|  | 1 | Plastikinis smaigas su dangteliu | ABS + PE |
|  | 2 | Oro anga (su filtru) | ABS |
|  | 3 | Lašinimo kamera 48mm | PVC |
|  | 4 | Filtras | ABS, nailonas |
|  | 5 | PE ritininis spaustukas su smailėjančiu korpusu korpusu | PE |
|  | 6 | PVC vamzdelis φ2.8*3.8mm 150cm | PVC |
|  | 7 | Injekcinis intarpas | Guma |
|  | 8 | Luer Lock arba Luer Slip jungtis | ABS |
|  | 9 | Injekcinė adata 21G x 1 1/2’’ | PE + ABS + nerūdijantis plienas |

Pakuotė:

- Vienetinė plastiko pakuotė

- Pakuotė pritaikyta sterilizuoti etileno oksidu. Ant pakuotės yra būtinos turinio identifikavimo nuorodos: pavadinimas, prekės kodas, pagaminimo data ir galiojimo pabaigos data bei partijos numeris. Pakuočių detalizacija: 1vnt/PE pakuotė, 25pvnt/tarpinė PE pakuotė, 500 vnt/transportinėje kartono dėžėje dėžės matmenys: 61*38*32.5cm, svoris brutto - 13kg, netto - 12kg.

Kokybė:

Produktų kokybę garantuoja patikrinimai visais gamybos lygiais, visi mūsų produktai yra gaminami 100, 000 klasės švarioje patalpoje, o galutinė kontrolė atliekama pakuočių lygyje.

Supakuotas infuzijos rinkinys sterilizuojamas etileno oksidu pagal patvirtintą metodą fiziniame ir mikrobiologiniame lauke. Galiojimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo dienos.

Produktas atitinka MDD 93/42 / EEB su pakeitimais, padarytais 2007/47 / EB, ir palaiko kokybės užtikrinimo sistemą pagal ISO 13485.