TSD-1044, VPP-6521

Videobronchoskopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai videobronchoskopui: | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“ (būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas); 2. Lankstus; 3. Su siurbimo vožtuvu; 4. CMOS (arba lygiavertė) technologija; 5. Matymo kryptis 0 ± 0,1; 6. Matymo kampas 100 ± 1; 7. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm; 8. Distalinio galiuko išorinis skersmuo 6,5 mm ± 0,1 mm; 9. Darbinis kanalas ovalo formos, kurio skersmuo (3,2 mm × 2,8 mm) ± 0,1 mm; 10. Lenkimasis a/ž: (180 / 140) ± 1. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“ 2. Lankstus; 3. Su siurbimo vožtuvu; 4. CMOS technologija; 5. Matymo kryptis 0; 6. Matymo kampas 100; 7. Darbinis ilgis 65 cm; 8. Distalinio galiuko išorinis skersmuo 6,5 mm; 9. Darbinis kanalas ovalo formos, kurio skersmuo (3,2 mm × 2,8 mm); 10. Lenkimasis a/ž: (180 / 140) Tech aprasai 3; 6; 24; 56 psl. |
| 2. | Komplektacija | 1. Videobronchoskopas – 1 vnt.; 2. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.; 3. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.; 4. Šepetėlis valymui – 1 vnt. | 1. Videobronchoskopas – 1 vnt.; 2. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.; 3. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.; 4. Šepetėlis valymui – 1 vnt. Tech aprasai 14 psl. |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Yra (kartu su pasiūlymu pateikta žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato) kopija) |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |

Pastaba:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.