TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalis: Maisto gamybos įranga |  |  |  |  |
| 2.1. | Konvekcinė krosnis su stovu ir vandens minkštintoju. - Paskirtis – pramoninė kulinarijos ir konditerijos gaminių gamyba. - Konvencinės krosnies matmenys (IxPxA): 845x840x825 mm (±50 mm). - Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Talpa ≥ 6 GN indai (GN 1/1-40 mm). - Durelės turi turėti galimybė permontuoti atidarymo pusę. - Konvekcinė krosnis turi turėti šias programas: - virimas garuose (temperatūros diapozonas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +30 °C iki +130 °C); - kepimas (sausas) (temperatūros diapozonas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +30 °C iki +300 °C); - kombinuotas (sausas) kepimas su garais (temperatūros diapozonas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +30 °C iki +300 °C). - Konvekcinė krosnis turi būti pastatoma ant stovo (įeina į komplektaciją). - Stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos su ≥ 12 porų kreipiančiųjų GN konteineriams. - Konvekcinės krosnies ventiliatorius su autoreverso funkcija, kuri garantuoja tolygų apskrudimą. - Automatinė plovimo sistema su ≥ 3 programomis. - Dvigubo stiklo durelės su vandens surinkimo nuimamu loveliu. - Vandens minkštintojas įeina į komplektaciją. - Elektros pajungimas: 10-12kW, 380-400V, 16A, 3F. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | Konvekcinė krosnis iCombi Classic 6-1/1 (Kodas 4352138) su stovu ir vandens minkštintoju - Paskirtis – pramoninė kulinarijos ir konditerijos gaminių gamyba. - Konvencinės krosnies matmenys (IxPxA): 850x842x804 mm. - Pagaminta iš nerūdijančio plieno. - Talpa – 6 GN indai (GN 1/1-40 mm). - Durelės turi galimybę permontuoti atidarymo pusę - atidarymo pusė pasirenkama prieš užsakant. - Konvekcinė krosnis turi šias programas: - virimas garuose (temperatūros diapozonas reguliuojamas nuo +30 °C iki +130 °C); - kepimas (sausas) ( temperatūros diapozonas reguliuojamas nuo +30 °C iki +300 °C) - kombinuotas (sausas) kepimas su garais ( temperatūros diapozonas reguliuojamas nuo +30 °C iki +300 °C). - Konvekcinė krosnis pastatoma ant stovo (įeina į komplektaciją). - Stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno su 12 porų kreipiančiųjų GN konteineriams. - Konvekcinės krosnies ventiliatorius su autoreverso funkcija, kuri garantuoja tolygų apskrudimą. - Automatinė plovimo sistema su 4 programomis. - Dvigubo stiklo durelės su vandens surinkimo nuimamu loveliu. - Vandens minkštintojas įeina į komplektaciją. - Elektros pajungimas: 10,8kW, 400V, 16A, 3F. - Garantija: 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: Rational, Vokietija. 16.Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikiama nuoroda apie tvarumą: https://www.rational-online.com/en_xx/company/sustainability/ |
| 2.2 | Keptuvė paverčiama. - Nerūdijančio plieno arba lygiavertė su dangčiu. - Elektrinis pavertimas. - Talpa ≥ 36 l. - Kepimo paviršiaus matmenys: (IxPxA): 540x530x130 mm (±20 mm). - Kepimo temperatūra turi siekti iki 250 °C. - Apsauga nuo perkaitinimo. - Paverčiamos keptuvės matmenys (IxPxA): 800x650x920 mm (±50 mm). - Elektros pajungimas: ≥7,5kW, 380-400V, 3F. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | Keptuvė paverčiama Prince 60D 400V3N~50Hz (Kodas 3755401). - Nerūdijančio plieno, su dangčiu. - Elektrinis pavertimas. - Talpa 36 l. - Kepimo paviršiaus matmenys: (IxPxA): 540x530x130 mm . - Kepimo temperatūra turi siekti iki 250 °C. - Apsauga nuo perkaitinimo. - Paverčiamos keptuvės matmenys (IxPxA): 818x600x960 mm . - Elektros pajungimas: 7,5kW, 380-400V, 3F. - Garantija: 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: Metos Oy, Suomija. 11.Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikiama sertifikatas METOS ISO14001. |
| 2.3. | Viryklė su stovu - ≥ 4 lygaus ketaus kaitvietės. - Kiekvienos kaitvietės dydis ≥280 × 280 mm ir ≤ 330 × 330 mm. - Kaitvietės su lanksto pakėlimo mechanizmu. - Viryklės matmenys: (IxPxA): 800x800x900 mm (±50 mm). - Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos - Po virykle nerūdijančio plieno arba lygiavertė lentyna. - Kiekviena kaitvietė turi turėti ≥6 padėčių jungiklį su signaline lempute. - Elektros pajungimas: ≤12kW, 380-400V, 3F. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | Viryklė su stovu Futura RP4 400V3N~ (Kodas 3494358) - 4 lygaus ketaus kaitvietės. - Kiekvienos kaitvietės dydis 300 × 300 mm. - Kaitvietės su lanksto pakėlimo mechanizmu. - Viryklės matmenys: (IxPxA): 800x800x900 mm . - Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno - Po virykle nerūdijančio plieno lentyna. - Kiekviena kaitvietė turi 7 padėčių jungiklį su signaline lempute. - Elektros pajungimas: 12kW, 380-400V, 3F. - Garantija: 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: Metos Oy, Suomija . 11.Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikiama sertifikatas METOS ISO14001. |
| 2.4. | Marmitas - Matmenys: 800-900 x 600-660 x 850-900 mm. - Konstrukcija besiūlė, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), vonelė termiškai izoliuota, kampai užapvalinti, stovas su apatine lentyna. - Suvirinta talpa su pažymėtu reikiamu vandens pripildymo lygiu. - Suvirinta talpa su pažymėtu reikiamu vandens pripildymo lygiu. - Šildomos vonelės talpa ≥2 vnt. GN 1/1-200 mm indams. - Komplektacijoje turi būti laikikliai GN indams 1 vnt. GN 1/1 (554x31 mm) ir 2 vnt GN 1/2 (317x20 mm). - Temperatūra reguliuojama termostatu. - Įjungimo/išjungimo mygtukas ir termostato reguliatorius turi būti ant sienelės, kurio diametras 800-900 mm. - Išleidimo vožtuvas, leidžiantis lengvai išleisti vandenį turi būti tiesiai po talpa. - Temperatūros diapazonas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +40 °C ...+90 °C - 4 ratukai, 2 su stabdžiais. - Rankena vežimėlio pervežimui. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 3 | Marmitas Proff BMOS-800 (Kodas 4321622) - Matmenys: 800 x 650 x 900 mm. - Konstrukcija besiūlė, nerūdijančio plieno, vonelė termiškai izoliuota, kampai užapvalinti, stovas su apatine lentyna. - Suvirinta talpa su pažymėtu reikiamu vandens pripildymo lygiu. - Suvirinta talpa su pažymėtu reikiamu vandens pripildymo lygiu. - Šildomos vonelės talpa 2 vnt. GN 1/1-200 mm indams. - Komplektacijoje yra laikikliai GN indams 1 vnt. GN 1/1 (554x31 mm) ir 2 vnt GN 1/2 (317x20 mm). - Temperatūra reguliuojama termostatu. - Įjungimo/išjungimo mygtukas ir termostato reguliatorius yra ant sienelės, kurios ilgis 800mm. - Išleidimo vožtuvas, leidžiantis lengvai išleisti vandenį yra tiesiai po talpa. - Temperatūros diapazonas reguliuojamas nuo +40 °C ...+90 °C - 4 ratukai, 2 su stabdžiais. - Rankena vežimėlio pervežimui. - Garantija: 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. 14.Gamintojas: Metos Oy, Suomija . 15.Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikiama sertifikatas METOS ISO14001. |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

- Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

- Turi būti nurodyti tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.

- Į prekių kainą turi būti įskaičiuota: prekės pakuotė, transportavimo išlaidos, PVM ir visi kiti tiekėjo numatyti ar nenumatyti mokesčiai;

- Tiekėjas, laimėjęs konkursą 1; 2; 3 pirkimo dalims, privalo kartu su  įranga pristatyti lietuvišką prekės naudojimosi instrukciją.

Paruošimas darbui:

Pristatymas adresu Eivenių g. 2, ir Volungių g. 16 Kauno mieste. Pristatymas ir pajungimas turi trukti ne ilgiau kaip per 60 dienų nuo prekių užsakymo dienos, apmokymai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių pajungimo dienos.

Prekės turi būti pristatytos paruoštos naudojimui. Jei prekės pristatomos nesurinktos, jos turi būti surenkamos užsakovo patalpose. Prekių surinkimas – turi būti įskaičiuotas į kainą.

_______________