TSD-1168, VPP-3878, VPP-3618
Videobronchoskopų techninė specifikacija
2 pirkimo dalis. Videobronchoskopas, kiekis 2 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai lanksčiam videobronchoskopui: 
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“
(būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas);
2. Su siurbimo vožtuvu;

3. CMOS (arba lygiavertė) technologija;

4. Matymo kryptis 0( ± 0,1(;

5. Matymo kampas 100( ± 1(;

6. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm;

7. Išorinis skersmuo 4,0 mm ± 0,1 mm;

8. Darbinio kanalo vidinis skersmuo 1,5 mm ± 0,1 mm;

9. Lenkimasis a/ž: (140( / 140() ± 1(.

	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“
(būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas);
Techniniai aprasai psl. 24
2. Su siurbimo vožtuvu;
Techniniai aprasai psl. 3
3. CMOS technologija;
4. Matymo kryptis 0(;

5. Matymo kampas 100(;

6. Darbinis ilgis 65 cm;

7. Išorinis skersmuo 4,0 mm;

8. Darbinio kanalo vidinis skersmuo 1,5 mm;

9. Lenkimasis a/ž: (140( / 140().

Techniniai aprasai psl. 58
Karl Storz, 11302BDXK.


	2.
	Komplektacija
	1. Videobronchoskopas – 1 vnt.;

2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.;

3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.;

4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.;

5. Šepetėlis valymui – 1 vnt.
	1. Videobronchoskopas – 1 vnt.;

2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.;

3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.;

4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.;

5. Šepetėlis valymui – 1 vnt.

Techniniai aprasai psl. 14

	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	Pateiktas

	4.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai

	5.
	Prekių pristatymas ir personalo apmokymas 
	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba


3 pirkimo dalis. Videobronchoskopas, kiekis 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai lanksčiam videobronchoskopui: 
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“
(būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas);
2. Su siurbimo vožtuvu;

3. CMOS (arba lygiavertė) technologija;

4. Matymo kryptis 0( ± 0,1(;

5. Matymo kampas 100( ± 1(;

6. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm;

7. Distalinio galiuko išorinis skersmuo 6,5 mm ± 0,1 mm;

8. Darbinis kanalas ovalo formos, kurio skersmuo (3,2 mm × 2,8 mm) ± 0,1 mm;
9. Lenkimasis a/ž: (180( / 140() ± 1(.
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“
(būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas);
Techniniai aprasai psl. 24
2. Su siurbimo vožtuvu;
Techniniai aprasai psl. 3
3. CMOS technologija;

4. Matymo kryptis 0(;

5. Matymo kampas 100(;

6. Darbinis ilgis 65 cm;

7. Distalinio galiuko išorinis skersmuo 6,5 mm;

8. Darbinis kanalas ovalo formos, kurio skersmuo (3,2 mm × 2,8 mm) ;
9. Lenkimasis a/ž: (180( / 140().
Techniniai aprasai psl. 56
Karl Storz, 11304BCXK.

	2.
	Komplektacija
	1. Videobronchoskopas – 1 vnt.;

2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.;

3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.;

4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.;

5. Šepetėlis valymui – 1 vnt.
	1. Videobronchoskopas – 1 vnt.;

2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.;

3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.;

4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.;

5. Šepetėlis valymui – 1 vnt.

Techniniai aprasai psl. 14

	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	Pateiktas

	4.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai

	5.
	Prekių pristatymas ir personalo apmokymas 
	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba


