TSD-917, VPP-5692

Blauzdikaulio distalinės dalies koreguojančiosios osteotomijos implantų komplektų

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė su sraigtais (kiekis 1 kompl.) | 1. Anatomiškai adaptuota, lankstoma; 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Proksimalinėje dalyje turi turėti 2 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais sraigtais bei 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija; 4. Distalinėje dalyje turi būti 4 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais sraigtais; 5. Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone); 6. Plokštelės ilgis 66 mm ± 1 mm, plotis distalinėje dalyje 20 mm ± 1 mm; 7. Užrakinamos kiaurymės fiksuojamos 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais sraigtais; 8. Kompresinė kiaurymė fiksuojama 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens neužrakinamu sraigtu; 9. Komplektacija: 9.1. Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė – 1 vnt.; 9.2. Užrakinami sraigtai – 7 vnt. 9.3. Neužrakinamas sraigtas – 1 vnt. | 1. Anatomiškai adaptuota, lankstoma (Katalogo psl. 3); 2. Pagaminta iš titano (Katalogo psl. 6-9); 3. Proksimalinėje dalyje turi 2 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais sraigtais bei 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija (Katalogo psl. 4); 4. Distalinėje dalyje turi 4 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais sraigtais (Katalogo psl. 4); 5. Yra galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (20⁰ diapazone) (Katalogo psl. 3); 6. Plokštelės ilgis 66,2 mm, plotis distalinėje dalyje 20,5 mm (Katalogo psl. 3); 7. Užrakinamos kiaurymės fiksuojamos 3,5 mm skersmens užrakinamais sraigtais (Katalogo psl. 3); 8. Kompresinė kiaurymė fiksuojama 3,5 mm skersmens neužrakinamu sraigtu (Katalogo psl. 3); 9. Komplektacija: 9.1. Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė – 1 vnt.; 9.2. Užrakinami sraigtai – 7 vnt. 9.3. Neužrakinamas sraigtas – 1 vnt. |
| 2. | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė su sraigtais (kiekis 1 kompl.) | 1. Anatomiškai adaptuota; 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Su specialiu išlenkimu distalinėje dalyje, lankstoma; 4. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turi turėti po 4 „kombi“ tipo kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai); 5. Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone); 6. Proksimalinėje dalyje dvi kiaurymės turi būti įstrižoje plokštumoje likusiųjų atžvilgiu; 7. Plokštelės ilgis 77 mm ± 1 mm, plotis distalinėje dalyje 20 mm ± 1 mm; 8. Fiksuojama 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (turi būti galimybė pasirinkti). 9. Komplektacija: 9.1. Blauzdikaulio distalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė – 1 vnt.; 9.2. Užrakinami sraigtai – 8 vnt. | 1. Anatomiškai adaptuota (Katalogo psl. 3); 2. Pagaminta iš titano (Katalogo psl. 6-9); 3. Su specialiu išlenkimu distalinėje dalyje, lankstoma (Katalogo psl. 3, 5); 4. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turi po 4 „kombi“ tipo kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai) (Katalogo psl. 3, 5); 5. Yra galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (20⁰ diapazone) (Katalogo psl. 3);; 6. Proksimalinėje dalyje dvi kiaurymės yra įstrižoje plokštumoje likusiųjų atžvilgiu (Katalogo psl. 5); 7. Plokštelės ilgis 77,5 mm, plotis distalinėje dalyje 20,4 mm (Katalogo psl. 5); 8. Fiksuojama 3,5 mm skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (galima pasirinkti) (Katalogo psl. 3). 9. Komplektacija: 9.1. Blauzdikaulio distalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė – 1 vnt.; 9.2. Užrakinami sraigtai – 8 vnt. |
| 3. | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė su sraigtais (kiekis 2 kompl.) | 1. Anatomiškai adaptuota, lankstoma; 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Proksimalinėje dalyje turi turėti 3 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais sraigtais bei 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija; 4. Distalinėje dalyje turi būti 4 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais sraigtais; 5. Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone); 6. Plokštelės ilgis 74 mm ± 1 mm, plotis distalinėje dalyje 20 mm ± 1 mm; 7. Užrakinamos kiaurymės fiksuojamos 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais sraigtais; 8. Kompresinė kiaurymė fiksuojama 3,5 mm ± 0,1 mm skersmens neužrakinamu sraigtu; 9. Komplektacija: 9.1. Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė – 1 vnt.; 9.2. Užrakinami sraigtai – 7 vnt. 9.3. Neužrakinamas sraigtas – 1 vnt. | 1. Anatomiškai adaptuota, lankstoma (Katalogo psl. 3); 2. Pagaminta iš titano (Katalogo psl. 6-9); 3. Proksimalinėje dalyje turi 3 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais sraigtais bei 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija (Katalogo psl. 4); 4. Distalinėje dalyje turi 4 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais sraigtais (Katalogo psl. 4); 5. Yra galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (20⁰ diapazone) (Katalogo psl. 3); 6. Plokštelės ilgis 74 mm, plotis distalinėje dalyje 20,5 mm (Katalogo psl. 3); 7. Užrakinamos kiaurymės fiksuojamos 3,5 mm skersmens užrakinamais sraigtais (Katalogo psl. 3); 8. Kompresinė kiaurymė fiksuojama 3,5 mm skersmens neužrakinamu sraigtu (Katalogo psl. 3); 9. Komplektacija: 9.1. Blauzdikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė – 1 vnt.; 9.2. Užrakinami sraigtai – 7 vnt. 9.3. Neužrakinamas sraigtas – 1 vnt. |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). | Pateikiamas |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Visi implantai (plokštelės ir sraigtai) turi būti to paties gamintojo, kad būtų suderinami tarpusavyje.

2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyti konkursui siūlomi implantai. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.