TSD-295, VPP-7852

Ortopedinių traumatologinių implantų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vielos |  | 2400 vnt. |  |
| 1.1. | Kiršnerio viela | - Abu galai užaštrinti, trokaro (arba lygiavertės) formos; - Vielos ilgis 300–320 mm imtinai; - Vielos skersmuo pasirenkamas iš ne mažiau kaip 11 dydžių, tarp kurių: 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0 mm. - Pagaminta iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | 2000 vnt. | - Abu galai užaštrinti, trokaro formos; - Vielos ilgis 300 mm; - Vielos skersmuo pasirenkamas iš 14 dydžių, tarp kurių: 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0 mm. Katalogas_1 pirkimo dalis, psl. 1 - Pagaminta iš medicininio plieno. Katalogas_1 pirkimo dalis, psl. 3, 4 |
| 1.2. | Kiršnerio viela su atramine plokštele | - Vienas vielos galas užaštrintas, lanceto formos; - Vielos ilgis 310–400 mm imtinai; - Skersmuo 1,8–2,0 mm; - Pagaminta iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | 200 vnt. | - Vienas vielos galas užaštrintas, lanceto formos; - Vielos ilgis 400 mm; - Skersmuo 1,8 mm; Katalogas_1 pirkimo dalis, psl. 2 - Pagaminta iš medicininio plieno. Katalogas_1 pirkimo dalis, psl. 3, 4 |
| 1.3. | Cirkliažinė viela | - Minkšta; - Ritinėlio ilgis ≥ 5 m; - Vielos skersmuo pasirenkamas iš ne mažiau kaip 9 dydžių, tarp kurių: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,5 mm. - Pagaminta iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | 100 vnt. | - Minkšta; - Ritinėlio ilgis 5 m; - Vielos skersmuo pasirenkamas 11 dydžių, tarp kurių: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,5 mm. Katalogas_1 pirkimo dalis, psl. 6 - Pagaminta iš medicininio plieno. Katalogas_1 pirkimo dalis, psl. 5 |
| 1.4. | Apsauginės galvutės | Skirtos užmauti ant nukirptų Kiršnerio vielų | 100 vnt. | Skirtos užmauti ant nukirptų Kiršnerio vielų. Katalogas_1 pirkimo dalis, psl. 7 |
| 1.5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ | Pateikiamas CE sertifikatas |
| 2. | Elastinės intramedulinės vinys vaikų kaulų lūžių fiksacijai |  | 600 vnt. |  |
| 2.1. | Paskirtis | Sistema įgalina atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes | ─ | Sistema įgalina atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes. Katalogas_2 pirkimo dalis, psl. 1, 5, 7 |
| 2.2. | Medžiaga | Titanas arba titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga) | ─ | Titano lydinys Katalogas_2 pirkimo dalis, psl. 1-4 |
| 2.3. | Konstrukcija | Vinies proksimalinis galas be angų | ─ | Vinies proksimalinis galas be angų Katalogas_2 pirkimo dalis, psl. 2 |
| 2.4. | Vinių matmenys | - Ne mažiau 5 skersmenų dydžių kas ≤ 0,5 mm nuo 1,2 mm iki 2,0 mm. Ilgis ne trumpesnis nei 440 mm, vinys pilno arba nupjauto cilindro formos; - Ne mažiau 7 skersmenų dydžių kas ≤ 0,5 mm nuo 2,5 mm iki 5,0 mm. Ilgis ne trumpesnis nei 440 mm, vinys pilno arba nupjauto cilindro formos. | ─ | - 5 skersmenų dydžiai nuo 1,2 mm iki 2,0 mm diapazone (1,2 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm). Ilgis 450 mm, vinys pilno cilindro formos; Katalogas_2 pirkimo dalis, psl. 3, 4 - 7 skersmenų dydžių nuo 2,5 mm iki 5,0 mm (2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm) . Ilgis 450 mm mm, vinys pilno cilindro formos. Katalogas_2 pirkimo dalis, psl. 3, 4 |
| 2.5. | Reikalavimai vinims | Vinys yra karpomos | ─ | Vinys yra karpomos Katalogas_2 pirkimo dalis, psl. 3, 6 |
| 2.6. | Vinies įvedimas | Turi būti kiekvieno skersmens vinių polietileniniai/titaniniai (arba lygiaverčiai) antgaliai arba alternatyvus vinies įvedimo būdas, arba pateikiami specialūs instrumentai, kuriuos naudojant būtų galima saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą | ─ | Pateikiami specialūs instrumentai, kuriuos naudojant galima saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą. |
| 2.7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ | Pateikiamas CE sertifikatas |
| 2.8. | Instrumentai panaudai | - Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami to paties gamintojo pilni instrumentariumai; - Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimas). | ─ | - Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai bus pateikti to paties gamintojo pilni instrumentariumai; - Instrumentams suteikiamas 12 mėnesių garantinis terminas |
| 2.9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | ─ | Savo lėšomis pravesime operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindinsime su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais. |
| 3. | Sistema kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai: aštuoniukės tipo plokštelės, skirtos kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai (1–18 metų pacientams) |  | 100 kompl. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui | ─ | Aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1 |
| 3.2. | Medžiaga | Titanas arba titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga) | ─ | Titano lydinys Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1 |
| 3.3. | Konstrukcija ir matmenys | - Aštuoniukės formos plokštelė 2 kiaurymių, ilgis nuo 12 mm iki 20 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Plokštelės centre ne mažiau kaip viena anga, skirta nukreipiklio fiksacijai. | ─ | - Aštuoniukės formos plokštelė 2 kiaurymių, ilgis nuo 12 mm iki 20 mm (3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone) Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1, 2 - Plokštelės centre viena anga, skirta nukreipiklio fiksacijai. Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1, 3 |
| 3.4. | Plokštelės fiksacija | Turi būti galimybė pasirinkimui plokštelę fiksuoti bent 3 skirtingų tipų sraigtais: - Pilno sriegio, kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Sraigtų skersmuo 4,0–4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 36 mm ilgio (ne mažiau 4 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Sraigtų skersmuo 4,0–4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 24 mm iki 36 mm ilgio (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Sraigtų skersmuo 3,0–3,5 mm (pageidautina) arba 4,0–4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 16 mm ilgio (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone). | ─ | Yra galimybė pasirinkimui plokštelę fiksuoti bent 3 skirtingų tipų sraigtais: - Pilno sriegio, kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Sraigtų skersmuo 4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 36 mm ilgio (4 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Sraigtų skersmuo 4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 24 mm iki 36 mm ilgio (3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); - Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Sraigtų skersmuo 3,5 mm, sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 16 mm ilgio (3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone). Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 4 |
| 3.5. | Sterilumas | Implantai steriliame įpakavime tiekiami už tą pačią kainą | ─ | Yra galimybė Implantus tiekti steriliame įpakavime tiekiami už tą pačią kainą Katalogas_3 pirkimo dalis, psl. 1 |
| 3.6. | Kainodara | Komplekto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir pilnas komplektas sraigtų (visoms plokštelės skylėms) | ─ | Komplekto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir pilnas komplektas sraigtų (visoms plokštelės skylėms) |
| 3.7. | Plokštelės ir sraigtų suderinamumas | Sraigtai ir plokštelės turi būti to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje | ─ | Sraigtai ir plokštelės yra paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje |
| 3.8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ | Pateikiamas CE sertifikatas |
| 3.9. | Instrumentai panaudai | - Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami to paties gamintojo pilni instrumentariumai; - Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimas). | ─ | - Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai bus pateikti to paties gamintojo pilni instrumentariumai; - Instrumentams suteikiamas 12 mėnesių garantinis terminas |
| 3.10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | ─ | Savo lėšomis pravesime operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindinsime su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais. |
| 4. | Priekinės Y- formos pėdos plokštelė, su intarpu |  | 20 kompl. |  |
| 4.1. | Paskirtis | Atviro kampo osteotomija | ─ | Atviro kampo osteotomija |
| 4.2. | Medžiaga | Titanas (arba lygiavertė medžiaga) | ─ | Titanas |
| 4.3. | Konstrukcija ir matmenys | - Plokštelė: 2/2 kiaurymės, 34×18 mm; - Intarpas: 8,0×3,5 mm, aukštis 2/3/4/5/6 mm (spalvinis kodavimas); - Visos plokštelės kiaurymės yra kintamo kampo. | ─ | Plokštelė: 2/2 kiaurymės, 34×18 mm; Ref. 5.2903.34; Psl. 1 Intarpas: 8,0×3,5 mm, aukštis 2/3/4/5/6 mm (spalvinis kodavimas); Ref. 5.290.02, 5.290.03, 5.290.04, 5.290.05, 5.290.06; Psl. 1 Visos plokštelės kiaurymės yra kintamo kampo. Psl. 1 |
| 4.4. | Plokštelės fiksacija | Plokštelė fiksuojama 2,7 mm ± 0,1 mm rakinamais, savisriegiais sraigtais: - Pagaminti iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); - Sraigtų ilgis nuo 14 mm iki 40 mm ilgio. | ─ | Plokštelė fiksuojama 2,7 mm rakinamais, savisriegiais sraigtais: Pagaminti iš titano. Sraigtų ilgis nuo 14 mm iki 40 mm ilgio. Ref. 3.125.14-3.125.40; Psl. 4 |
| 4.5. | Kainodara | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė 1 intarpas ir 4 vnt. sraigtų (visoms plokštelės skylėms) | ─ | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė 1 intarpas ir 4 vnt. sraigtų |
| 4.6. | Plokštelės ir sraigtų suderinamumas | Sraigtai ir plokštelės turi būti to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje | ─ | Sraigtai ir plokštelės yra to paties gamintojo. |
| 4.7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ | CE yra |
| 5. | Sterilūs kaulų pakaitalai |  | 40 vnt. |  |
|  | - Paskirtis: kaulų defektų užpildymas; - Cheminė sudėtis: mišinys – hidroksiapatitas 60–80% (HAp) ir beta trikalcio fosfatas 20–40% (β-TCP) (arba lygiavertis mišinys); - Bioaktyvūs, stimuliuoja kaulinio audinio surišimą, po kurio prasideda kaulo augimas; - Visiškai rezorbuojami ir pakeičiami atsinaujinančiu kaulu; - Poringumas: 45–85%; porų dydis: makroporos 150–800 µm; - Sterilumas: supakuota po vieną, sterilioje pakuotėje. |  |  | - Paskirtis: kaulų defektų užpildymas; Katalogas_5 pirkimo dalis psl.nr. 26; - Cheminė sudėtis: mišinys – hidroksiapatitas 60–80% (HAp) ir beta trikalcio fosfatas 20–40% (β-TCP). Katalogas_5 pirkimo dalis psl.nr. 8; - Bioaktyvūs, stimuliuoja kaulinio audinio surišimą, po kurio prasideda kaulo augimas; Katalogas_5 pirkimo dalis psl.nr. 4; - Visiškai rezorbuojami ir pakeičiami atsinaujinančiu kaulu; Katalogas_5 pirkimo dalis psl.nr. 4; - Poringumas: 45–85%; porų dydis: makroporos 150–800 µm; Katalogas_5 pirkimo dalis psl.nr. 6; - Sterilumas: supakuota po vieną, sterilioje pakuotėje. Katalogas_5 pirkimo dalis Nr.2 |
| 5.1. | Sterilios, netaisyklingos formos dvifazės granulės | 1–4 mm, 5 cm³ | 30 vnt. | 1–4 mm, 5 cm³ Katalogas_5 pirkimo dalis psl.nr. 24; |
| 5.2. | Sterilios, netaisyklingos formos dvifazės granulės | 1–4 mm, 10 cm³ | 10 vnt. | 1–4 mm, 10 cm³ Katalogas_5 pirkimo dalis psl.nr. 24 |
| 5.3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ | Yra. Pateikiame kartu su pasiūlymo dokumentais. Pavadinimas „Ossylbone dokumentai“ ir “Ossylbone dokumentai2“ Katalogas_5 pirkimo dalis Nr.2 |
| 6. | Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto blauzdinei fiksacijai |  | 200 vnt. |  |
| 6.1. | Medžiaga | Cheminė endosagos sudėtis – medicininis titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga) | ─ |  |
| 6.2. | Konstrukcija ir matmenys | - Sagoje keturios skylės; - Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas arba lygiavertė medžiaga) ir įvertais dviem skirtingų spalvų 5# siūlais (UHMW poletileno arba lygiavertės medžiagos) implanto pravedimui ir pozicionavimui; - Endosagos matmenys: - Ilgis 20 mm ± 0,1 mm, plotis 4–5 mm, storis 1,5 mm ± 0,1 mm; - Arba apvali endosaga, 20 mm ± 0,1 mm skersmens su 9 mm ± 0,1 mm kakleliu kauliniam tuneliui. | ─ |  |
| 6.3. | Sterilumas | Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje | ─ |  |
| 6.4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Tos pačios pirkimo dalies implantų kaina, nepriklausomai nuo jų dydžių, turi būti vienoda.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų implantų pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti savalaikį implantų pateikimą (per pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą terminą) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po gauto gydymo įstaigos prašymo (elektroniniu paštu arba faksu).

- Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

- Atsiimant laikinam naudojimui pateiktus instrumentų rinkinius, pagrindiniai specialūs instrumentai, kurie yra reikalingi implantų išėmimui, gydymo įstaigai paliekami neribotam laikui (pavyzdžiui, perduodami paramos būdu).