Duomenų centro serverių įrangos PLĖTROS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija arba VLK) yra privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ valdytoja. Sveidra veikia vieningoje konverguotoje aukšto patikimumo duomenų apdorojimo, saugojimo ir rezervinio kopijavimo sistemoje Dell Technologies VxBlock 1000 (toliau – VxBlock). VxBlock sistemą sudaro dedikuotos duomenų saugyklos, tarnybinės stotys, rezervinio kopijavimo įrenginiai, SAN ir LAN tinklinė įranga, virtualizacijos ir rezervinio kopijavimo programinė įranga.

- Pirkimo objektas

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti tinkamam Sveidra veikimui užtikrinti reikalingus su VxBlock 1000 suderinamus tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų komponentus su įrangos gamintojo diegimu ir garantinės priežiūros paslaugomis iki 2028 m. gruodžio 31 d. ir naudojamų sisteminių komponentų kodų versijos konverguotose infrastruktūrose naujinimo paslaugas. Pirkimo sutarties trukmė – 8 mėnesiai.

- Reikalavimai pirkimo objektui

  - Dell Technologies VxBlock 1000 komponentų programinių versijų kodo atnaujinimo paslauga. Tiekėjas turi perkančiajai organizacijai suteikti turimo konverguotos infrastruktūros telkinio (serijiniai Nr. VADCK3619001 ir VADCK4522001) atnaujinimo į naujausią versiją paslaugą („VxBlock RCM Upgrade“).

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (stulpelį pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečias siūlomas charakteristikas ar kitus duomenis) (pildyti privaloma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai paslaugos teikimui | Paslaugą turi teikti sertifikuoti VxBlock 1000 gamintojo specialistai, atstovaujantys telkinio gamintoją. Paslauga gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Turi būti atnaujintas programinis įrenginių versijų kodas iki naujausios rekomenduojamos versijos. | Paslaugą teiks sertifikuoti VxBlock 1000 gamintojo specialistai, atstovaujantys telkinio gamintoją Dell Technologies. Paslauga bus teikiama nuotoliniu būdu. Bus atnaujintas programinis įrenginių versijų kodas iki naujausios rekomenduojamos versijos. |
| 2. | Paslaugos apimtis | Paslauga suteikiama abiejuose telkiniuose (VADCK3619001 ir VADCK4522001) Sveidra naudojamoms duomenų saugykloms, tarnybinėms stotims, virtualizacijos platformai, tinklo įrangai, rezervinio kopijavimo sistemai. | Paslauga bus suteikiama abiejuose telkiniuose (VADCK3619001 ir VADCK4522001) naudojamoms duomenų saugykloms, tarnybinėms stotims, virtualizacijos platformai, tinklo įrangai, rezervinio kopijavimo sistemai. |

  - Dell Technologies VxBlock 1000 duomenų talpos posistemės plėtimas. Tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti VLK turimo konverguotos infrastruktūros telkinio (serijinis Nr. VADCK3619001) plėtimo aparatinę ir programinę įrangą.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (stulpelį pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečias siūlomas charakteristikas ar kitus duomenis) (pildyti privaloma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis. | Dell PowerStore 3200T, https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdf?hve=ISG-Storage-PD+view-spec-sheet+powerstore-t-series |
| 2. | Gamintojas | Privalo būti nurodytas gamintojo įmonės pavadinimas. | Dell Technologies, www.dell.com |
| 3. | Plėtinių kiekis | 2 vnt. | 2 vnt. |
| 4. | Talpa | Kiekvienam plėtiniui turi būti pateikta papildoma šiame punkte įvardinta talpa ir visi jos veikimui reikalingi aparatiniai ir programiniai komponentai Kiekvienam plėtiniui turi būti pateikti 21 vienetas ne mažesnės nei 3.84 TB NVMe technologijos diskai | Kiekvienam plėtiniui pateikta papildoma šiame punkte įvardinta talpa ir visi jos veikimui reikalingi aparatiniai ir programiniai komponentai Kiekvienam plėtiniui pateikti 21 vienetas 3.84 TB talpos NVMe technologijos diskai |
| 5. | Kiti komponentai | Kiekvienam plėtiniui turi būti pateikta: - ne mažiau 8 vienetų Fiber Channel tipo jungčių, suderinamų su naudojamais SAN komutatoriais - ne mažiau 16 vienetų Ethernet tipo jungčių su optiniais keitikliais, suderinamų su naudojamais LAN komutatoriais - ne mažiau kaip 700 GB operatyvinės atminties | Kiekvienam plėtiniui bus pateikta: - 8 vienetai Fiber Channel tipo jungčių, suderinamų su naudojamais SAN komutatoriais - 16 vienetų Ethernet tipo jungčių su optiniais keitikliais, suderinamų su naudojamais LAN komutatoriais. - 768 GB operatyvinės atminties |
| 6. | Suderinamumas | Visi siūlomi komponentai (jų visuma) turi būti pilnai suderinami su VxBlock 1000. Suderinamumas turi būti patvirtintas pateikiant nuorodą į gamintojo interneto resursą. | Visi siūlomi komponentai (jų visuma) yra pilnai suderinami su VxBlock 1000. Siūlomos saugyklos (3200T) ir VxBlock 1000 suderinamumas patvirtintas gamintojo interneto resurse: https://www.dell.com/SUPPORT/MANUALS/en-us/vxblock-system-1000/VXB-1000_AO/powerstore-t-model-storage-overview?guid=guid-e45174dc-086a-4f67-a5c5-5aac46def723&lang=en-us. |
| 7. | Licencijos | Turi būti pateiktos „all inclusive“ tipo licencijos, leidžiančios naudoti visą funkcionalumą visai talpai. | Pateikiamos „all inclusive“ tipo licencijos, leidžiančios naudoti visą funkcionalumą visai talpai. |
| 8. | Surinkimo ir komplektacijos reikalavimai | Visa įranga turi būti nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio gamintojo. Tiekėjas ir be papildomo mokesčio turi išvardyti (šios eilutės trečiame stulpelyje) ir pateikti visus papildomai įsigyjamos talpos prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingus komponentus, diskų lentynas, kabelius, licencijas, garantijas. | Visa įranga nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio gamintojo. Visi komponentai, įskaitant ir papildomai įsigyjamos talpos prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingi komponentai, diskų lentynos, kabeliai, licencijos, garantijos išvardinti pridedamame dokumente BoM_pilnas.xlsx |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Siūlomiems plėtimo komponentams turi būti suteikta telkinio gamintojo (DELL Technologies) garantija ir teisė naudoti naujausias programinės įrangos versijas (angl. „maintenance“) nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Techninės įrangos garantija turi būti ne žemesnio lygio ir garantuoti ne prastesnes sąlygas kaip plečiamo telkinio. | Siūlomiems plėtimo komponentams suteikta telkinio gamintojo (DELL Technologies) garantija ir teisė naudoti naujausias programinės įrangos versijas (angl. „maintenance“) nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Techninės įrangos garantija yra ne žemesnio lygio ir garantuoja ne prastesnes sąlygas kaip plečiamo telkinio. |
| 10. | Sugedusių diskų negrą žinimo reikalavimas | Perkančioji organizacija negrąžins sugedusių duomenų saugojimų laikmenų (kietųjų diskų). | Perkančioji organizacija galės negrąžinti sugedusių duomenų saugojimų laikmenų (kietųjų diskų). |
| 11. | Diegimo paslaugos | Tiekėjas turi pristatyti perkamus saugyklų plėtinius Vilniaus mieste ir prijungti juos prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruoti saugyklos ir licencijų atnaujinimą DELL Technologies pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi pateikti visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. Įrangos prijungimui perkančioji organizacija suteiks reikiamą vietą tarnybinių stočių spintoje. | Tiekėjas pristatys perkamus saugyklų plėtinius Vilniaus mieste ir prijungs juos prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruos saugyklos ir licencijų atnaujinimą DELL Technologies pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio pateiks visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. |
| 12. | Paslaugų trukmė | Tiekėjas įrangą turi pristatyti ir įdiegti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl pagrįstų priežasčių šis terminas šalių sutarimu gali būtų pratęstas. | Tiekėjas įrangą pristatys ir įdiegs ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |

  - Dell Technologies VxBlock 1000 skaičiavimo resursų, veikiančių CISCO UDS modulinių tarnybinių stočių platformoje plėtimas papildomomis modulinėmis tarnybinėmis stotimis. Tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti VLK turimo konverguotos infrastruktūros telkinio (serijinis Nr. VADCK3619001) plėtimo aparatinę ir programinę įrangą.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (stulpelį pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečias siūlomas charakteristikas ar kitus duomenis) (pildyti privaloma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis. | UCS X210c M6 Compute Node, https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-x-series-modular-system/datasheet-c78-2465523.html |
| 2. | Gamintojas | Privalo būti nurodytas gamintojo įmonės pavadinimas. | CISCO – www.cisco.com |
| 3. | Plėtinių kiekis | 2 vnt. | 2 vnt. |
| 4. | CPU resursai | Kiekvienam plėtiniui turi būti pateikti papildomi šiame punkte įvardinti skaičiavimo resursai ir visi jų veikimui reikalingi aparatiniai ir programiniai komponentai. Kiekvienam plėtiniui turi būti pateikti ne mažiau nei 2 vienetai CPU, kiekvienas ne mažiau nei 36 branduolių. | Kiekvienam plėtiniui pateikti papildomi šiame punkte įvardinti skaičiavimo resursai ir visi jų veikimui reikalingi aparatiniai ir programiniai komponentai. Kiekvienam plėtiniui pateikti 2 vienetai CPU, kiekvienas 36 branduolių. Intel® Xeon® Platinum 8452Y Processor 67.5M Cache, 2.00 GHz https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/231761/intel-xeon-platinum-8452y-processor-67-5m-cache-2-00-ghz/specifications.html |
| 5. | Kiti komponentai | Kiekvienam plėtiniui turi būti pateikta: - ne mažiau 1536 GB operatyvinės atmintis. | Kiekvienam plėtiniui pateikta: - 1536 GB operatyvinės atmintis. |
| 6. | Suderinamumas | Visi siūlomi komponentai (jų visuma) turi būti pilnai suderinami su VxBlock 1000 ir talpintis modulinių tarnybinių stočių talpykloje CISCO UCS 5108. Suderinamumas turi būti patvirtintas pateikiant nuorodą į telkinio gamintojo interneto resursą. | Visi siūlomi komponentai (jų visuma, įskaitant „chassis“ ir modulinės tarnybinės stotis) yra pilnai suderinami. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-x-series-modular-system/datasheet-c78-2472574.html VxBlock ir talpyklos („Chassis) suderinamumas yra patvirtintas telkinio gamintojo interneto nuorodoje: https://www.dell.com/support/manuals/en-ed/vxblock-system-1000/vxb-1000_ao/cisco-ucs-x9508-chassis-connectivity?guid=guid-ccbfc99d-6d80-4272-868d-7c55e9b6e23d&lang=en-us |
| 7. | Licencijos | Turi būti pateiktos licencijos arba prenumerata Dell Technologies Networker programinei įrangai, leidžiančios rezerviškai kopijuoti ne mažiau kaip 5 TB SAP HANA duomenų, veikiančių dviejuose plėtiniuose. Turi būti pateikta Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, Premium (Physical or Virtual Nodes) prenumerata visai apimčiai. | Pateikta prenumerata Dell Technologies Networker programinei įrangai, leidžianti rezerviškai kopijuoti ne mažiau kaip 5 TB SAP HANA duomenų, veikiančių dviejuose plėtiniuose. Pateikta Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, Premium (Physical or Virtual Nodes) prenumerata visai apimčiai. |
| 8. | Surinkimo ir komplektacijos reikalavimai | Visa aparatinė įranga turi būti nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio gamintojo. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi išvardyti (šios eilutės trečiame stulpelyje) ir pateikti visus papildomai įsigyjamos talpos prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingus komponentus, diskų lentynas, kabelius, licencijas, garantijas. | Visa aparatinė įranga nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio gamintojo. Visi komponentai, įskaitant ir papildomai įsigyjamos talpos prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingi komponentai, diskų lentynos, kabeliai, licencijos, garantijos išvardinti pridedamame dokumente BoM_pilnas.xlsx |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Siūlomiems plėtimo komponentams turi būti suteikta telkinio gamintojo garantija ir teisė naudoti naujausias programinės įrangos versijas (angl. „maintenance“) nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Techninės įrangos garantija turi būti ne žemesnio lygio ir garantuoti ne prastesnes sąlygas kaip plečiamo telkinio. Šio punkto reikalavimai dėl techninę pagalbą teikiančios šalies netaikomi RedHat programinei įrangai. | Siūlomiems plėtimo komponentams suteikta telkinio gamintojo garantija ir teisė naudoti naujausias programinės įrangos versijas (angl. „maintenance“) nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Techninės įrangos garantija yra ne žemesnio lygio ir garantuoja ne prastesnes sąlygas kaip plečiamo telkinio. Šio punkto reikalavimai ir įsipareigojimai dėl techninę pagalbą teikiančios šalies netaikomi RedHat programinei įrangai. |
| 10. | Diegimo paslaugos | Tiekėjas turi pristatyti perkamus skaičiavimo resursus Vilniaus mieste ir prijungti prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruoti saugyklos ir licencijų atnaujinimą DELL Technologies pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi pateikti visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. Įrangos prijungimui perkančioji organizacija suteiks reikiamą vietą modulinių tarnybinių stočių Cisco UCS 5108 Chassis. | Tiekėjas pristatys perkamus skaičiavimo resursus Vilniaus mieste ir prijungs prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruos saugyklos ir licencijų atnaujinimą DELL Technologies pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio pateiks visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas bei kt. komponentus. |
| 11. | Paslaugų trukmė | Tiekėjas įrangą turi pristatyti ir įdiegti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl pagrįstų priežasčių šis terminas šalių sutarimu gali būtų pratęstas. | Tiekėjas įrangą pristatys ir įdiegs ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |

  - Tinkamam Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos veikimui reikalingų papildomų skaičiavimo resursų plėtimas papildomomis „Rack“ tipo tarnybinėmis stotimis. Tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti aparatinę ir programinę įrangą.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (stulpelį pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečias siūlomas charakteristikas ar kitus duomenis) (pildyti privaloma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis. | PowerEdge R670 Server - https://www.delltechnologies.com/asset/nl-nl/products/servers/technical-support/poweredge-r670-spec-sheet.pdf |
| 2. | Gamintojas | Privalo būti nurodytas gamintojo įmonės pavadinimas. | Dell Technologies, www.dell.com |
| 3. | Plėtinių kiekis | 2 vnt. | 2 vnt. |
| 4. | CPU resursai | Kiekvienam plėtiniui turi būti pateikti papildomi šiame punkte įvardinti skaičiavimo resursai ir visi jų veikimui reikalingi aparatiniai ir programiniai komponentai. Kiekvienam plėtiniui turi būti pateikti ne mažiau nei 2 vienetai CPU, kiekvienas ne mažiau nei 16 branduolių | Kiekvienam plėtiniui pateikti papildomi šiame punkte įvardinti skaičiavimo resursai ir visi jų veikimui reikalingi aparatiniai ir programiniai komponentai. Kiekvienam plėtiniui pateikti ne 2 vienetai CPU, kiekvienas 16 branduolių. Intel® Xeon® 6 Performance 6517P 3.2G, 16 Core https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/242665/intel-xeon-6517p-processor-72m-cache-3-20-ghz/specifications.html |
| 5. | Kiti komponentai | Kiekvienam plėtiniui turi būti pateikta: - ne mažiau 1024 GB operatyvinės apimties. - ne mažiau kaip dvi (2) Fiber Channel jungtys, suderinamos su perkamais Fiber Channel komutatoriais - ne mažiau keturios (4) Ethernet jungtys, suderinamos su perkamais Ethernet komutatoriais | Kiekvienam plėtiniui pateikta: - 1024 GB operatyvinės apimties. - dvi (2) Fiber Channel jungtys, suderinamos su perkamais Fiber Channel komutatoriais - keturios (4) Ethernet jungtys, suderinamos su perkamais Ethernet komutatoriais |
| 6. | Suderinamumas | Visi siūlomi komponentai (jų visuma) turi būti pilnai suderinami su sistemos Sveidra naudojama virtualizacijos platforma Broadcom VMware vSphere. | Visi siūlomi komponentai (jų visuma) pilnai suderinami su naudojama virtualizacijos platforma Broadcom VMware vSphere. https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000217592/dell-poweredge-servers-certified-for-vmware-vsphere-8-0 |
| 7. | Licencijos | Turi būti pateiktos licencijos arba prenumerata Dell Technologies Networker programinei įrangai, leidžiančios rezerviškai kopijuoti ne mažiau kaip 5TB SAP HANA duomenų, veikiančių dviejuose plėtiniuose. Turi būti pateikta Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters for SAP Solutions, Premium, licencijos arba prenumerata visai apimčiai. Turi būti pateikta Broadcom VMware VCF virtualizacijos paketo prenumerata visai siūlomų branduolių apimčiai. | Pateikta prenumerata Dell Technologies Networker programinei įrangai, leidžianti rezerviškai kopijuoti ne mažiau kaip 5TB SAP HANA duomenų, veikiančių dviejuose plėtiniuose. Pateikta Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters for SAP Solutions, Premium prenumerata visai apimčiai. Pateikta Broadcom VMware VCF virtualizacijos paketo prenumerata visai siūlomų branduolių apimčiai. |
| 8. | Surinkimo ir komplektacijos reikalavimai | Visa aparatinė įranga turi būti nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio gamintojo. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi išvardyti (šios eilutės trečiame stulpelyje) ir pateikti visus papildomų resursų prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingus komponentus, diskų lentynas, kabelius, licencijas, garantijas. | Visa aparatinė įranga nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio gamintojo. Visi komponentai, įskaitant ir papildomai įsigyjamos talpos prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingi komponentai, diskų lentynos, kabeliai, licencijos, garantijos išvardinti pridedamame dokumente BoM_pilnas.xlsx |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Siūlomiems aparatiniams plėtimo komponentams turi būti suteikta telkinio gamintojo garantija ir teisė naudoti naujausias programinės įrangos versijas (angl. „maintenance“) nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Techninės įrangos garantija turi būti ne žemesnio lygio ir garantuoti ne prastesnes sąlygas kaip plečiamo telkinio. Šio punkto reikalavimai dėl techninę pagalbą teikiančios šalies netaikomi RedHat ir Broadcom programinei įrangai. | Siūlomiems aparatiniams plėtimo komponentams suteikta telkinio gamintojo garantija ir teisė naudoti naujausias programinės įrangos versijas (angl. „maintenance“) nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Techninės įrangos garantija ne žemesnio lygio ir garantuoja ne prastesnes sąlygas kaip plečiamo telkinio. Šio punkto reikalavimai dėl techninę pagalbą teikiančios šalies netaikomi RedHat ir Broadcom programinei įrangai. |
| 10. | Diegimo paslaugos | Tiekėjas turi pristatyti perkamus išplėtimus Vilniaus mieste ir prijungti prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruoti saugyklos ir licencijų atnaujinimą Dell Technologies pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi pateikti visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. Įrangos prijungimui perkančioji organizacija suteiks reikiamą vietą tarnybinių stočių spintoje. | Tiekėjas pristatys perkamus išplėtimus Vilniaus mieste ir prijungs prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruos saugyklos ir licencijų atnaujinimą Dell Technologies pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi pateiks visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. |
| 11. | Sugedusių diskų negrąžinimo reikalavimas | Perkančioji organizacija negrąžins sugedusių duomenų saugojimų laikmenų (kietųjų diskų). | Perkančioji organizacija galės negrąžinti sugedusių duomenų saugojimų laikmenų (kietųjų diskų). |
| 12. | Paslaugų trukmė | Tiekėjas įrangą turi pristatyti ir įdiegti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl pagrįstų priežasčių šis terminas šalių sutarimu gali būtų pratęstas | Tiekėjas įrangą pristatys ir įdiegs ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |

  - Tinkamam Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos veikimui reikalingų papildomų FC SAN tinklo resursų, plėtimas. Tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti aparatinę ir programinę įrangą.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (stulpelį pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečias siūlomas charakteristikas ar kitus duomenis) (pildyti privaloma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis. | Connectrix MDS-9148V, https://www.delltechnologies.com/asset/nl-nl/products/storage/technical-support/h19458-connectrix-mds-64g-switch-spec-sheet.pdf |
| 2. | Gamintojas | Privalo būti nurodytas gamintojo įmonės pavadinimas. | Dell Technologies, www.dell.com |
| 3. | Plėtinių kiekis | 2 vnt. komutatorių | 2 vnt. komutatorių |
| 4. | Jungčių kiekis ir tipas | Kiekvienas komutatorius turi būti pateiktas su šiame punkte įvardintais komponentais ir visais veikimui reikalingais aparatiniais ir programiniais komponentais. Ne mažiau kaip 24 vienetai ne lėtesnės kaip 64 Gbps spartos Fiber Channel tipo jungtys kiekviename komutatoriuje, su gamintojo originaliais optiniais keitikliais. Siūlomas komutatorius turi būti ateityje plečiamas iki 48 jungčių tame pačiame korpuse, be šakotuvų naudojimo. | Kiekvienas komutatorius pateiktas su šiame punkte įvardintais komponentais ir visais veikimui reikalingais aparatiniais ir programiniais komponentais. 24 vienetai 64 Gbps spartos Fiber Channel tipo jungčių kiekviename komutatoriuje, su gamintojo originaliais optiniais keitikliais. Siūlomas komutatorius galės ateityje būti plečiamas iki 48 jungčių tame pačiame korpuse, be šakotuvų naudojimo. |
| 5. | Suderinamumas | Siūlomas komutatorius turi būti pilnai suderinamas ir gamintojo palaikomas bendrame SAN („fabric“) su VxBlock 1000 naudojamais Cisco MDS 9148S komutatoriais. Turi būti galimybė valdyti ir tiesiogiai per Cisco Data Center Network Manager (DCNM) be trečių šalių įskiepių ar tarpinės programinės įrangos. Funkcionalumas turi atitikti Cisco MDS 9148S platformoje prieinamas galimybes, įskaitant, bet neapsiribojant zonų valdymą, NX-OS suderinamumą, leidžiantį užtikrinti vienodą veikimą SAN. | Siūlomas komutatorius pilnai suderinamas ir gamintojo palaikomas bendrame SAN („fabric“) su VxBlock 1000 naudojamais Cisco MDS 9148S komutatoriais. Turi būti galimybė valdyti ir tiesiogiai per Cisco Data Center Network Manager (DCNM) be trečių šalių įskiepių ar tarpinės programinės įrangos. Funkcionalumas turi atitikti Cisco MDS 9148S platformoje prieinamas galimybes, įskaitant, bet neapsiribojant zonų valdymą, NX-OS suderinamumą, leidžiantį užtikrinti vienodą veikimą SAN https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/mds9000/sw/9x/compatibility-matrix/cisco-mds-9000-nx-os-compatibility-matrix-9x.html#:~:text=This%20document%20provides%20compatibility%20information,Initial%20release. |
| 6. | Licencijos | Turi būti pateiktos visos veikimui reikalingos licencijos. | Pateiktos visos veikimui reikalingos licencijos. |
| 7. | Surinkimo ir komplektacijos reikalavimai | Visa įranga turi būti nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio gamintojo. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi išvardyti (šios eilutės trečiame stulpelyje) ir pateikti visus papildomų resursų prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingus komponentus, diskų lentynas, kabelius, licencijas, garantijas. | Visa aparatinė įranga nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio gamintojo. Visi komponentai, įskaitant ir papildomai įsigyjamos talpos prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingi komponentai, diskų lentynos, kabeliai, licencijos, garantijos išvardinti pridedamame dokumente BoM_pilnas.xlsx |
| 8. | Garantinė techninė priežiūra | Siūlomiems aparatiniams plėtimo komponentams turi būti suteikta telkinio gamintojo garantija ir teisė naudoti naujausias programinės įrangos versijas (angl. „maintenance“) nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Techninės įrangos garantija turi būti ne žemesnio lygio ir garantuoti ne prastesnes sąlygas kaip plečiamo telkinio. | Siūlomiems aparatiniams plėtimo komponentams suteikta telkinio gamintojo garantija ir teisė naudoti naujausias programinės įrangos versijas (angl. „maintenance“) nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Techninės įrangos garantija ne žemesnio lygio ir garantuoja ne prastesnes sąlygas kaip plečiamo telkinio. |
| 9. | Diegimo paslaugos | Tiekėjas turi pristatyti perkamus išplėtimus Vilniaus mieste ir prijungti prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruoti atnaujinimą Dell Technologies pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi pateikti visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. Įrangos prijungimui perkančioji organizacija suteiks reikiamą vietą tarnybinių stočių spintoje. | Tiekėjas pristatys perkamus išplėtimus Vilniaus mieste ir prijungs prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruos atnaujinimą Dell Technologies pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio pateiks visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. |
| 10. | Paslaugų trukmė | Tiekėjas įrangą turi pristatyti ir įdiegti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl pagrįstų priežasčių šis terminas šalių sutarimu gali būtų pratęstas. | Tiekėjas įrangą pristatys ir įdiegs ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |

  - Tinkamam Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos veikimui reikalingų papildomų vartotojų tinklo komutatorių (Ethernet, LAN) resursų plėtimas. Tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti aparatinę ir programinę įrangą.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (stulpelį pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečias siūlomas charakteristikas ar kitus duomenis) (pildyti privaloma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis. | Nexus 9336C-FX2 Switch https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/cloud-networking-switches/nexus-9000-switches/9336c-fx2/index.html |
| 2. | Gamintojas | Privalo būti nurodytas gamintojo įmonės pavadinimas. | CISCO, www.cisco.com |
| 3. | Plėtinių kiekis | 4 vnt. komutatorių | 4 vnt. komutatorių |
| 4. | Jungčių kiekis ir tipas | Kiekvienas komutatorius turi būti pateiktas su šiame punkte įvardintais komponentais ir visais veikimui reikalingais aparatiniais bei programiniais komponentai. Kiekvienas komutatorius turi būti pateiktas su ne mažiau kaip 36 vienetais ne lėtesnės kaip 40/100 Gbps spartos QSFP28 tipo jungčių. Būtina pateikti (be papildomo mokesčio) visus veikimui reikalingus reikiamos greitaveikos optinius keitiklius arba sujungimui reikalingus kabelius. | Kiekvienas komutatorius pateiktas su šiame punkte įvardintais komponentais ir visais veikimui reikalingais aparatiniais bei programiniais komponentais. Kiekvienas komutatorius pateiktas su 36 vienetais 40/100 Gbps spartos QSFP28 tipo jungčių. Pateikti (be papildomo mokesčio) visi veikimui reikalingi reikiamos greitaveikos optiniai keitikliai ir sujungimui reikalingi kabeliai. |
| 5. | Suderinamumas | Siūlomas komutatorius turi būti suderinamas su turimu Cisco Nexus N9K-C93180LC-EX komutatoriumi NX-OS režimu ir pilnai palaikyti bendrą „fabric“ veikimą, įskaitant šias funkcijas: - Virtual Port-Channel (vPC) - EVPN-VXLAN su MP-BGP control-plane - Segment Routing (SR-MPLS ir/ar SRv6, priklausomai nuo naudojimo scenarijaus) - Išplėstinis „Quality of Service“ (QoS) valdymas Visos minėtos funkcijos turi veikti be papildomų trečiųjų šalių įskiepių, konvertavimo ar programinės įrangos. Licencijavimas, reikalingas šių funkcijų veikimui, turi būti įtrauktas į siūlomą sprendimą. | Siūlomas komutatorius suderinamas su turimu Cisco Nexus N9K-C93180LC-EX komutatoriumi NX-OS režimu ir pilnai palaiko bendrą „fabric“ veikimą, įskaitant šias funkcijas: - Virtual Port-Channel (vPC) - EVPN-VXLAN su MP-BGP control-plane - Segment Routing (SR-MPLS ir/ar SRv6, priklausomai nuo naudojimo scenarijaus) - Išplėstinis „Quality of Service“ (QoS) valdymas Visos minėtos funkcijos veikia be papildomų trečiųjų šalių įskiepių, konvertavimo ar programinės įrangos. Licencijavimas, reikalingas šių funkcijų veikimui, įtrauktas į siūlomą sprendimą |
| 6. | Licencijos | Turi būti pateiktos visos veikimui reikalingos licencijos. | Pateiktos visos veikimui reikalingos licencijos. |
| 7. | Surinkimo ir komplektacijos reikalavimai | Visa įranga turi būti nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio arba komutatoriaus gamintojo. Tiekėjas turi išvardyti ir be papildomo mokesčio pateikti visus papildomų resursų prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingus komponentus, kabelius, licencijas, garantijas. | Visa įranga nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio arba komutatoriaus gamintojo (atitinkamai). Visi komponentai, įskaitant ir papildomai įsigyjamos talpos prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingi komponentai, diskų lentynos, kabeliai, licencijos, garantijos išvardinti pridedamame dokumente BoM_pilnas.xlsx |
| 8. | Garantinė techninė priežiūra | Siūlomiems aparatiniams plėtimo komponentams turi būti suteikta telkinio arba komutatoriaus gamintojo garantija ir teisė naudotis naujausia programine įranga nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Šioje dalyje perkamai įrangai netaikomi 2.8.3 ir 2.8.4 punktų reikalavimai. | Siūlomiems aparatiniams plėtimo komponentams suteikta telkinio arba komutatoriaus gamintojo (atitinkamai) garantija ir teisė naudotis naujausia programine įranga nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Šioje dalyje perkamai įrangai netaikomi 2.8.3 ir 2.8.4 punktų reikalavimai. |
| 9. | Diegimo paslaugos | Tiekėjas turi pristatyti perkamus išplėtimus Vilniaus mieste ir prijungti prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruoti atnaujinimą komutatoriaus gamintojo pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi pateikti visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. Įrangos prijungimui perkančioji organizacija suteiks reikiamą vietą tarnybinių stočių spintoje. | Tiekėjas pristatys perkamus išplėtimus Vilniaus mieste ir prijungs prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruos atnaujinimą komutatoriaus gamintojo pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio pateiks visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. |
| 10. | Paslaugų trukmė | Tiekėjas įrangą turi pristatyti ir įdiegti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl pagrįstų priežasčių šis terminas šalių sutarimu gali būtų pratęstas. | Tiekėjas įrangą pristatys ir įdiegs ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tikimasi, kad dėl pagrįstų priežasčių šis terminas šalių sutarimu gali būtų pratęstas. |

  - Tinkamam Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos veikimui reikalingų papildomų valdymo komutatorių (Management LAN) resursų plėtimas. Tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti aparatinę ir programinę įrangą.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (stulpelį pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečias siūlomas charakteristikas ar kitus duomenis) (pildyti privaloma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis. | Nexus 93108TC-FX3P Switchhttps://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-93108tc-fx3p-switch/model.html |
| 2. | Gamintojas | Privalo būti nurodytas gamintojo įmonės pavadinimas. | CISCO, www.cisco.com |
| 3. | Plėtinių kiekis | 6 vnt. komutatorių | 6 vnt. komutatorių |
| 4. | Jungčių kiekis ir tipas | Kiekvienas komutatorius turi būti pateiktas su šiame punkte įvardintais komponentais ir visais veikimui reikalingais aparatiniais bei programiniais komponentais. Ne mažiau kaip 48 vienetai ne lėtesnės kaip 10 Gbps BaseT spartos jungtys kiekviename komutatoriuje. | Kiekvienas komutatorius pateiktas su šiame punkte įvardintais komponentais ir visais veikimui reikalingais aparatiniais bei programiniais komponentais. 48 vienetai 10 Gbps BaseT spartos jungčių kiekviename komutatoriuje. |
| 5. | Suderinamumas | Siūlomas komutatorius turi būti pilnai suderinamas su esama infrastruktūra, kurioje naudojami Cisco Nexus 3000 serijos komutatoriai N3K-C31108TC-V, užtikrinant: - Tarpusavio jungčių (uplink) suderinamumą per Ethernet standartus (Multigigabit palaikymas: 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T). - Bendrą veikimą L2/L3 tinklo topologijoje, įskaitant VLAN, trunking, port-channel). - „Quality of Service“ (QoS) suderinamumą. Visos išvardintos funkcijos turi veikti be papildomų trečiųjų šalių įskiepių, konvertavimo ar papildomos programinės įrangos. Turi būti gamintojo numatyta galimybė, aktyvuoti papildomą VXLAN EVPN, BGP ir MACsec funkcionalumą, įsigyjant papildomas licencijas ar paslaugų prenumeratą, nereikalaujant pakeisti siūlomos įrangos. | Siūlomas komutatorius pilnai suderinamas su esama infrastruktūra, kurioje naudojami Cisco Nexus 3000 serijos komutatoriai N3K-C31108TC-V, užtikrinant: - Tarpusavio jungčių (uplink) suderinamumą per Ethernet standartus (Multigigabit palaikymas: 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T). - Bendrą veikimą L2/L3 tinklo topologijoje, įskaitant VLAN, trunking, port-channel). - „Quality of Service“ (QoS) suderinamumą. Visos išvardintos funkcijos veikia be papildomų trečiųjų šalių įskiepių, konvertavimo ar papildomos programinės įrangos. Yra gamintojo numatyta galimybė, aktyvuoti papildomą VXLAN EVPN, BGP ir MACsec funkcionalumą, įsigyjant papildomas licencijas ar paslaugų prenumeratą, nereikalaujant pakeisti siūlomos įrangos. |
| 6. | Licencijos | Turi būti pateiktos visos veikimui reikalingos licencijos. | Pateiktos visos veikimui reikalingos licencijos |
| 7. | Surinkimo ir komplektacijos reikalavimai | Visa įranga turi būti nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio arba komutatoriaus gamintojo. Tiekėjas turi išvardyti ir be papildomo mokesčio pateikti visus papildomų resursų prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingus komponentus, kabelius, licencijas, garantijas. | Visa įranga nauja, tiekimas ir garantija apsaugota telkinio arba komutatoriaus (atitinkamai) gamintojo. Visi komponentai, įskaitant ir papildomai įsigyjamos talpos prijungimui ir sklandžiam veikimui reikalingi komponentai, diskų lentynos, kabeliai, licencijos, garantijos išvardinti pridedamame dokumente BoM_pilnas.xlsx |
| 8. | Garantinė techninė priežiūra | Siūlomiems aparatiniams plėtimo komponentams turi būti suteikta telkinio arba komutatoriaus gamintojo garantija ir teisė naudotis naujausia programine įranga nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Šioje dalyje perkamai įrangai netaikomi 2.8.3 ir 2.8.4 punktų reikalavimai. | Siūlomiems aparatiniams plėtimo komponentams suteikta telkinio arba komutatoriaus gamintojo (atitinkamai) garantija ir teisė naudotis naujausia programine įranga nuo prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Šioje dalyje perkamai įrangai netaikomi 2.8.3 ir 2.8.4 punktų reikalavimai. |
| 9. | Diegimo paslaugos | Tiekėjas turi pristatyti perkamus išplėtimus Vilniaus mieste ir prijungti prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruoti atnaujinimą komutatoriaus gamintojo pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi pateikti visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. Įrangos prijungimui perkančioji organizacija suteiks reikiamą vietą tarnybinių stočių spintoje. | Tiekėjas pristatys perkamus išplėtimus Vilniaus mieste ir prijungs prie VLK veikiančios bendros sistemos, užregistruos atnaujinimą komutatoriaus gamintojo pagalbos tarnyboje. Tiekėjas be papildomo mokesčio pateiks visus prijungimui reikalingus kabelius ir montavimo medžiagas. |
| 10. | Paslaugų trukmė | Tiekėjas įrangą turi pristatyti ir įdiegti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl pagrįstų priežasčių šis terminas šalių sutarimu gali būtų pratęstas. | Tiekėjas įrangą pristatys ir įdiegs ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |

  - Bendrieji reikalavimai įrangos aptarnavimui ir garantinei priežiūrai.

    - Aptarnavimas ir garantinė priežiūra turi apimti:

- ne dėl VLK kaltės sugedusių dalių pakeitimą/pataisymą;

- ne dėl VLK kaltės atsiradusių techninės įrangos veiklos sutrikimų pašalinimą;

- teisę naudoti naujausią programinės įrangos versiją;

- garantinės priežiūros vykdymą įrangos eksploatavimo vietoje.

    - Reakcija į sutrikimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę sutrikimams, turintiems įtakos organizacijos darbui, reakcijos tikslas – 4 valandos bet kuriuo paros metu (24/7).

    - Visų komponentų gedimai ir sutrikimai registruojami toje gamintojo pagalbos sistemoje.

    - Turi būti taikomas „vieno langelio principas“ visiems įrangos komponentams (tiek programinės, tiek aparatinės), pagalba teikiama kreipiantis į bendrą pagalbos tarnybą ir atsakymų/pagalbos gavimas tuo pačiu kanalu.

  - Aplinkosauginiai reikalavimai: Aplinkos apsaugos kriterijai Prekėms/Paslaugoms nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.3 ir 4.4.4.4 (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) papunkčiais.

  - Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, turintis teisę ją parduoti, įdiegti ir aptarnauti. Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo (-ų) ar jo (-ų) atstovybės raštą (-us), patvirtinantį (-ius), kad Tiekėjas yra įgaliotas parduoti programinę įrangą / licencijas ir teikti minėtos įrangos techninio aptarnavimo (priežiūros) paslaugas. Nepateikus šių dokumentų Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas ir toliau nebus vertinamas.

_________________________

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.

Tiksli vieta bus nurodyta po sutarties pasirašymo.