Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-3/2025)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Falcon mėgintuvėliai 5 ml su iš viršaus užspaudžiamais dangteliais, tinkantys darbui su tėkmės citometrais |  | 19520000-7 | Falcon tipo sterilūs polistireno mėgintuvėliai 5 ml tūrio 12x75 mm dydžio su iš viršaus užspaudžiamais dangteliais, U formos dugnu, tinkantys darbui su tėkmės citometrais. Pakuotės po 125 vnt. Dėžėse po 1000 vnt. (Nuoroda: Gamintojo dokumentai/Aprašai: 04 352054 aprašas 01-02 EN.pdf) | Corning, 352054, 1000 vnt./pak. | vnt. |  |  | 10000 |  | 0,155 |  | 5 |  | 0,16 |  | 1550,00 | 1627,50 |  |
| 53 | Beždžionių raupų ir Orthopox DNR nustatymas tikralaikės PGR metodu |  | 33696500-0 | Rinkinys skirtas beždžionių raupų ir Orthopox virusų DNR nustatymui tikralaikės PGR metodu. Rinkinys optimizuotas darbui su ABI7500, LightCycler 480, STC-48A/96A/96A PLUS ir CFX96 Touch, Rotor-Gene Q termocikleriais. Taikinių detecijai ir diferinciavimui naudojami mažiausiai tris optiniai kanalai. Rinkinio sudėtyje yra RNR kontrolė RNR skyrimo ir/arba PGR inhibicijos monitoravimui. Turi CE-IVD ženklinimą. (Nuoroda: Gamintojo dokumentai/Aprašai: 53 YJC70205NW-50T aprašas EN.pdf) | Bioperfectus, YJC70205NW-50T, 50 testų/pak. | testas |  |  | 200 |  | 20,00 |  | 21 |  | 24,20 |  | 4000,00 | 4840,00 |  |
| 54 | Tropinių karštinių sukelėjų ir jų diferenciavimo rinkinys. |  | 33696500-0 | Rinkinys skirtas tropinių karštinių sukelėjų (maliarijos sukelėjų - Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, plasmodium vivax, Plasmodium ovale, bakterijų - Salmonella enterica, Leptospira spp., virusų - Čikungunijos, Denge ir Vakarų Nilo) nustatymui ir diferenciavimui tikrlalaikės PGR metodu (Nuoroda: 54 ABTFP2 aprašas EN.pdf, 2 psl.). Rinkinyje yra visi mišinio komponentai, teigiama, neigiama ir vidinė kontrolės. Teigiama kontrolė atspindi visus su rinkiniu nustatomus infekcinius taikinius (Nuoroda: 54 ABTFP2 aprašas EN.pdf, 3 psl.). Yra galimybė naudoti vidine kontrolę RNR/DNR proceso monitoravimui (Nuoroda: 54 ABTFP2 aprašas EN.pdf, 6 psl.). Taikinių detekcijai naudojami mažiausiai 4 optiniai kanalai (Nuoroda: 54 ABTFP2 aprašas EN.pdf, 2 psl.) Rinkinys optimizuotas Montania 4896, CFX96, QuantStudio 5, LightCycler 480, Q qPCR Cycler, Rotor-Gene Q arba kitiems tikralaikės PGR termocikleriams naudojantiems FAM, HEX, Texas REd ar Cy5 optinius filtrus. PGR gali būti atliktas PGR plokštelėje, PGR strypelyje arba atskirame 0,2 mL PGR mėgintuvėlyje (Nuoroda: 54 ABTFP2 aprašas EN.pdf, 3 psl.). Rinkinys turi CE-IVD ženklinimą. | Anatolia Geneworks, ABTFP2, 50 reakc./pak. | reak. |  |  | 2000 |  | 26,00 |  | 21 |  | 31,46 |  | 52000,00 | 62920,00 |  |
| 67 | Sterilus, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms |  | 38437110-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | 10 ul sterilus, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms |  | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 20 mkl tūrio "Rainin" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius bus pateiktas sertifikatas pagal partijos Nr.). Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, (Rnazių ≤ 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių ≤ 10-7 Kunitz vienetų/µL). Nuoroda: Gamintojo dokumentai/Aprašai/67: 67.1 Pipette Tips RT LTS 20µL F 960A_10.pdf 67 Rainin Catalog_INTL_ENcx_web 48psl; 67 bioclean-generic-cert | Rainin, 30389225, 960 vnt./pak. | vnt. |  |  | 942000 |  | 0,12 |  | 21 |  | 0,15 |  | 113040,00 | 136778,40 |  |
| 67.2 | 200 ul sterilūs, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms |  | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 200 mkl tūrio "Rainin" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius bus pateiktas sertifikatas pagal partijos Nr.). Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, (Rnazių ≤ 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių ≤ 10-7 Kunitz vienetų/µL) Nuoroda: Gamintojo dokumentai/Aprašai/67: 67.2 Pipette Tips RT LTS 200µL F 960A_10.pdf 67 Rainin Catalog_INTL_ENcx_web 48psl; 67 bioclean-generic-cert | Rainin, 30389239, 960 vnt./pak. | vnt. |  |  | 855200 |  | 0,12 |  | 21 |  | 0,15 |  | 102624,00 | 124175,04 |  |
| 67.3 | 300 ul sterilus, su filtru, be nukleaziųantgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms |  | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 300 mkl tūrio "Rainin" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius bus pateiktas sertifikatas pagal partijos Nr.). Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, (Rnazių ≤ 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių ≤ 10-7 Kunitz vienetų/µL). Nuoroda: Gamintojo dokumentai/Aprašai/67: 67.3 Pipette Tips RT LTS 300µL F 768A_8.pdf 67 Rainin Catalog_INTL_ENcx_web 48psl; 67 bioclean-generic-cert | Rainin, 30389254, 768 vnt./pak. | vnt. |  |  | 15360 |  | 0,13 |  | 21 |  | 0,16 |  | 1996,80 | 2416,13 |  |
| 67.4 | 1000 ul sterilūs, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms |  | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 1000 mkl tūrio "Rainin" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius bus pateiktas sertifikatas pagal partijos Nr.). Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių (Rnazių ≤ 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių ≤ 10-7 Kunitz vienetų/µL). Nuoroda: Gamintojo dokumentai/Aprašai/67: 67.4 Pipette Tips RT LTS 1000µL F 768A_8.pdf 67 Rainin Catalog_INTL_ENcx_web 48psl; 67 bioclean-generic-cert | Rainin, 30389212, 768 vnt./pak. | vnt. |  |  | 181280 |  | 0,12 |  | 21 |  | 0,15 |  | 21753,60 | 26321,86 |  |
| 67.5 | 1000-1200 ul sterilus, ilgi, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms |  | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami 2000 mkl tūrio "Rainin" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, supakuoti po 96 dėžutėse. Biologiškai švarūs (paprašius bus pateiktas sertifikatas pagal partijos Nr.). Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogeno (Rnazių ≤ 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių ≤ 10-7 Kunitz vienetų/µL). Nuoroda: Gamintojo dokumentai/Aprašai/67: 67.5 Pipette Tips RT LTS 1200µL F 768A_8.pdf 67 Rainin Catalog_INTL_ENcx_web 48psl; 67 bioclean-generic-cert | Rainin, 30389231, 768 vnt./pak. | vnt. |  |  | 23040 |  | 0,13 |  | 21 |  | 0,16 |  | 2995,20 | 3624,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 362703,12 |  |
| Pardavėjas |  |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Laborama“ |  |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorius Marius Savickas |  |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  | Parašas ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |