Sutarties 1 priedas 2025-  -  sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-3/2025)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Antgaliai prietaisui bakterijų suspensijai išpilstyti |  | 19520000-7 | Antgaliai prietaisui bakterijų suspensijai išpilstyti. | Thermo Fisher Scientific Trek, Dosing heads E3010; 1x100; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/E3010?SID=srch-srp-E3010 | vnt. |  |  | 5000 |  | 1,02 |  | 21 |  | 1,23 |  | 5100,00 | 6171,00 |  |
| 52 | Didelio jautrumo DNR konc. nustatymo rinkinys |  | 33696500-0 | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos DNR konc. diapazonas ne siauresnis, nei 0,005-120 ng/mkl. Rinkinį turi sudaryti koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui DNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas ne siauresnis, nei 1-20 mkl. Reagnetu rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti ne mažiau, kaip 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4. | Thermo Fisher Scientific, kat.nr.: Q32854, Qubit dsDNA HS Assay Kit, 500 rkc pakuotė, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/Q32854 | reak.. |  |  | 800 |  | 1,175 |  | 21 |  | 1,42 |  | 940,00 | 1137,40 |  |
| 75 | Universalus PGR mišinys |  | 38950000-9 | Universalus PGR mišinys tinkamas dauginei (angl. multiplex) PGR atlikti. Į mišinio sudėtį turi įeiti HotStart tipo DNR polimerazė (pradinis aktyvavimo laikas ne daugiau kaip 3 min.), 2x PGR buferis ir dNTP, magnis ( ne mažiau kaip 4 mM reakcijai). Polimerazės aktyvumas ne prastesnis nei: 10 nmol nukleotidų inkorporavimas į polinukleotidą per 30 min. 70°C. Pradinės DNR denatūracijos laikas naudojant mišinį ne daugiau kaip 5 min. Galimybė amplifikuoti ne mažiau kaip 6 kb iš genominės DNR. Tinkama RT-PGR, genotipavimui. Mišinio sudėtis turi būti nereikalaujanti papildomo optimizavimo. 1 reakcija atitinka 50 µl. Mišinys be egzo-ir endo nukleazių, ribonuklezių. Su dokumentais įrodančiais atitikimą specifikacijai (4387424_spec.pdf) ir gamintojo įgaliojimais platinimui. Pakuotėje ne daugiau 1000 reakcijų. | Thermo Fisher Scientific, kat.nr.: 4387424, AgPath-ID One-Step RT-PCR Reagents, 500 reactions pakuotė, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4387424 | reak. |  |  | 1000 |  | 2,52 |  | 21 |  | 3,05 |  | 2520,00 | 3049,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 10.357,60 |  |
| Pardavėjas |  |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Linea libera“ |  |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorė Agnė Raslanė |  |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  | Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |