PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLO GARSIOJOJE G., P. B. ŠIVICKIO G., JUODAJAME KEL. IR VALYMO ĮRENGINIŲ BEI KAUPYKLOS JUODAJAME KEL., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMO, STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO, TECHNINIO DARBO PROJEKTO TRIMATĖJE APLINKOJE PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Vadovaujantis šia užduotimi turi būti parengti paviršinių nuotekų tinklo Garsiosios g. atkarpoje nuo Žilvičių g. iki P. B. Šivickio g., P. B. Šivickio g., Juodojo kel. atkarpoje nuo Kalnėnų g. iki Nemėžos upės ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių bei kaupykla bei išleidimu į Nemėžos upę statybos projektiniai pasiūlymai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, parengtas techninis darbo projektas ir atliekamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Projektas rengiamas trimatėje aplinkoje (3D), vadovaujantis BIM procedūromis ir standartais.

Projektuojamo naujo tinklo sprendiniai privalo užtikrinti:

- tinkamą paviršinių nuotekų, susidarančių Garsioji gatvės atkarpoje nuo Žilvičių g. iki P.B. Šivickio g., P.B. Šivickio g. ir Juodojo kelio atkarpoje nuo Kalnėnų g. iki valymo įrenginių su kaupykla bei aplink šias gatves esančiose aplinkinėse teritorijose, surinkimą;

- surinktų paviršinių nuotekų išvalymą, kaupyklos įrengimą ir pajungimą/ nuvedimą į upę Nemėžos upę. Paviršinių nuotekų nuvedimas nuo kaupyklos ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių iki Nemėžos upės siūlomas suprojektuoti per esamą griovį ( žiūr. 1 pav., žymėjimas - PG11).  Tiekėjas, esant poreikiui, atsižvelgdamas į teisės aktų, normatyvinių dokumentų reikalavimus ir projekto sprendinius, turi suprojektuoti visus reikalingus griovio šlaitų ir dugno tvirtinimo sprendinius iki Nemėžos upės; paviršinių nuotekų, nuo lygiagrečiai rengiamo projekto „Vilniaus miesto Žilvičių g. statybos techninis projektas“ (Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, projekto rengėjas – UAB „Viaprojektas“) pajungimą Garsiosios ir Žilvyčių sankryžoje į šiuo projektu projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą;

- atsižvelgiant į rengiamo Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros specialiojo plano sprendinius, darnų paviršinių nuotekų tinklų iš gretimų gatvių ir teritorijų, esančių paviršinių nuotekų baseine Nr. 282 pajungimą ateityje į projektuojamą paviršinių nuotekų tinklus Garsiosios g., P. Šivickio g., Juodojo kelio gatvėse (Tiekėjas turi atlikti baseino hidraulinius skaičiavimus ir parinkti perspektyvinių paviršinių nuotekų tinklų pasijungimų skersmenis, vietas ir tinklų įgilinimą);

- darnų, ateityje planuojamų pastatyti paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlių Garsiosios g., P. Šivickio g., Juodojo kelio g. pajungimą į projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą. Tiekėjas – turi įvertinti esamus gatvių nuolydžius, sankryžų, įvažų vietas ir atsižvelgiant į normatyvinių dokumentų reikalavimus parinkti nuotekų tinklo šulinių vietas;

- paviršinių nuotekų ir drenažo nuotekų iš esamų griovių P. Šivickio g. perjungimą į projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą.

- paviršinių nuotekų tinklo d1200 mm prie Juodojo kelio g. pajungimą į projektuojamus tinklus prieš paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

Naujai projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo trasos ir valymo įrenginių vietos principinė schema pateikta 1 paveiksle.

1 pav. Garsioji g. atkarpos nuo Žilvičių g. iki P.B. Šivickio g., P.B. Šivickio g., Juodojo kelio atkarpos nuo Kalnėnų g. paviršinių nuotekų tinklo iki planuojamos valymo įrenginių  su kaupykla vietos Vilniaus m., principinė schema

- Statytojas ir Užsakovas: UAB „Grinda“, į. k. 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 (toliau – Užsakovas).

- Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Ypatingas statinys.

- Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai).

- Statybos rūšis: Statinio (-ių) nauja statyba (tikslinama projektavimo metu).

- Lėšų pobūdis: Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“.

- Projekto etapai: Projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas (toliau - Projektas).

- Statybos vieta: Garsioji  g. atkarpa nuo Žilvičių g. iki P.B. Šivickio g, P.B. Šivickio g., Juodojo kelio atkarpa nuo Kalnėnų g. iki valymo įrenginių su kaupykla įrengimo Juodajame kelyje, Vilniaus m.

- Projektavimo organizacija: Renkama konkurso būdu (toliau -  Projektuotojas).

- Statinio projektavimo pradžia: Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pateikimo diena.

- Paslaugų apimtis: Paraiškų techninėms sąlygoms parengimas ir sąlygų gavimas, projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūrų atlikimas, informacijos dėl atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai parengimas ir Aplinkos apsaugos agentūros išvados gavimas, projekto įkėlimas į statybą leidžiančių dokumentų (toliau – SLD) išdavimo informacinę sistemą ir SLD gavimas, techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su atsakingomis institucijomis, techninio darbo projekto tikslinimas pagal projekto bendrosios ekspertizės pastabas ir teigiamo techninio darbo projekto ekspertizės akto gavimas.

- Esama padėtis: Šiuo metu Garsioji g. atkarpoje nuo Žilvičių g. iki P.B. Šivickio g., P.B. Šivickio g. bei  Juodojo kelio atkarpoje nėra esamų paviršinių nuotekų tinklų. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė šiuo metu kitu projektu rengia  ir Žilvičių g. paviršinių nuotekų sprendinius, šiuo Projektu būtina pakloti naują magistralinį paviršinių nuotekų tinklą, kuris gebėtų priimti ne tik minimų gatvių atkarpų, bet ir iš artimiausių teritorijų surinktas paviršines nuotekas bei, jas išvalius, tinkamai išleisti į Nemėžos upę.

- Reikalavimai Projekto sprendiniams:

  - Pagrindinis Projekto tikslas – įvertinus rengiamo Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros specialiojo plano sprendinius baseine Nr. 282, parinkti ir suprojektuoti ekonominiu ir techniniu požiūriu optimalius paviršinių nuotekų tinklų Garsiosios g., P. Šivickio g., Juodojo kelio g., paviršinių nuotekų valyklos (toliau – PNVĮ) ir kaupyklos sprendinius su paviršinių nuotekų nuvedimo iki Nemėžos upės atviru grioviu sprendiniais. Darbų riba – Garsioji  g. atkarpa nuo Žilvičių g. iki P.B. Šivickio g, P.B. Šivickio g., Juodojo kelio atkarpa nuo Kalnėnų g. iki planuojamos valymo įrenginių vietos su kaupykla, Vilniaus m. (1 paveikslas) ir nuo kaupyklos grioviu iki Nemėžos upės (žym. 1 pav. PG11). Preliminarūs projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų ir inžinerinių statinių rodikliai:

- paviršinių nuotekų tinklai Garsiosios gatvės atkarpoje nuo Žilvičių g. iki P.B. Šivickio g. (ilgis ~135 m);

- paviršinių nuotekų tinklai P.B. Šivickio g. (ilgis ~710 m);

- paviršinių nuotekų tinklai Juodojo kelio g. atkarpoje nuo Kalnėnų g. iki PNVĮ vietos su kaupykla valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype (ilgis ~2200 m);

- paviršinių nuotekų tinklai d1200 mm iki projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų Juodojo kelio g. (apie 300 m);

- PVNĮ su kaupykla (apskaičiuojama projekto rengimo metu);

- griovio (žym. 1 pav. PG11).  su  pralaidomis ir išleistuvu į Nemėžos upę remontas (esant poreikiui, apie 400 m).

  - Projektuojamo tinklo pralaidumas (skersmuo,  nuolydžiai ir įgilinimas) parenkamas įvertinus:

    - Darbų riboje (Garsioji g. atkarpoje tarp Žilvičių g. ir P.B. Šivickio g., P.B. Šivickio g. ir Juodojo kelio atkarpoje) susidarančius paviršinių nuotekų kiekius;

    - Aplink darbų ribą esančiose teritorijose (gretimos gatvės, pastatų stogai, jų vidiniai kiemai ir t. t.) susidarančius paviršinių nuotekų kiekius, kurios pagal dangų nuolydžius ir tinklų įgilinimą ateityje būtų galima pajungti į naujai projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą;

    - Projekto „Vilniaus miesto Žilvičių g. statybos techninis projektas“ apimtyje suprojektuotus/ apskaičiuotus paviršinių nuotekų kiekius. Paviršinės nuotekos iš Žilvičių g. turi būti suprojektuotos pajungti į Garsiosios g. projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą. Pagal pirminius  Žilvičių g. projekto sprendinius iki Žilvičių g. ir Garsioji g. sankryžos atvestas suprojektuotas paviršinių nuotekų tinklo diametras DN800, kurio preliminarus gylis ~ 4.87m. Pažymima, jog šie perjungimo darbai bus atliekami tik įgyvendinus šio Projekto sprendinius. Žilvičių gatvės paviršinių nuotekų tinklų statybos projekto sprendiniai bus pateikti viešojo projektavimo paslaugų pirkimo konkursą laimėjusiam Projektuotojui.

    - Paviršinių nuotekų kiekius iš esamo paviršinių nuotekų tinklo d1200 mm prie Juodojo kelio g. (Tiekėjas turi suprojektuoti esamo paviršinių nuotekų tinklo d1200 mm perjungimą į projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą prieš PNVĮ).

  - Juodojo kelio ir P.B. Šivickio sankryžoje esančius paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlius kurie šiuo metu laikinai nuvesti į šalia esančius suformuotus griovius,  būtina  perjungti į naujai projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą.

  - PNVĮ našumas turi būti apskaičiuojamas įvertinus apskaičiuotą paviršinių nuotekų kiekį pagal projekto sprendinius ir paviršinių nuotekų kiekį pritekantį iš esamo kolektoriaus d1200 mm.

  - Paviršinių nuotekų tinklo pralaidumas  skaičiuojamas prie 5 metų ištvinimo retmens (P-5 m).

  - Projektavimo metu būtina numatyti perspektyvines paviršinių nuotekų tinklo atšakas, kurios sudarytų galimybę prie jo ateityje prijungti aplinkines teritorijas neardant dangų. Projektavimo metu atsižvelgti į lygiagrečiai vykdomus projektus ir esant poreikiui numatyti jiems reikalingą perspektyvinį paviršinių nuotekų prijungimą. Tikslus perspektyvinių atšakų skaičius nustatomas Projekto rengimo metu bei suderinamas su Užsakovu.

  - Prieš derinant su Užsakovu paviršinių nuotekų tinklų Garsiosios g., P. Šivickio g. ir Juodojo kelio g. sprendinius, turi būti parengta ir su Užsakovu suderinta  darbų zonos bei aplink ją esančių paviršinių nuotekų baseino Nr. 282 teritorijų, kurios pagal dangų nuolydžius galėtų būti pajungtos į naujai projektuojamus paviršinių nuotekų tinklus schema su  debito skaičiavimo grafinę ir skaičiuojamąją medžiagą, aiškinamuoju raštu, pasijungimo atšakų skersmenimis ir preliminariu įgilinimu.

  - Projekto rengimo metu privaloma atlikti projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų hidraulinius skaičiavimus. Paviršinių nuotekų ruožų skaičiuojamieji užpildymai, debitai, skersmenys ir paviršinių nuotekų greičiai skaičiuojami vadovaujantis reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais.

  - Darbų vykdymo ribose visi projektuojamo tinklo šuliniai ir kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ katalogo projektinius sprendinius bei būti hidroizoliuoti.

  - Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius, ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – ketiniai pastatomo tipo  su keturkampiais rėmais, ne mažesnio nei 600 mm dangčio angos (vidinio) skersmens, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu (pvz.: nesant laisvos vietos gelžbetoninių šulinių įrengimui) gali būti projektuojami ir kito medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai.

  - Šiuo Projektu paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai turi būti suprojektuoti tik žemiausiose projekto rengimo vietose, apsemiamose teritorijose. Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai su grotelėmis projektuojami tik gatvių su bortais atkarpose ir esant gatvių skersiniam nuolydžiui į bortą. Likusiose gatvių atkarpose (kur nėra gatvės bortų, ar gatvės skersinis nuolydis nuo borto) paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai neprojektuojami.  Jie bus suprojektuoti su atskirais, vėliau rengiamais gatvių projektais. Projektuojant kontrolinius šulinius visose paviršinių nuotekų tinklų atkarpose,  jų išdėstymą ir atstumus tarp jų, diametrus bei gylius suprojektuoti atsižvelgiant į esamus gatvių nuolydžius, sankryžų, įvažų vietas ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kad ateityje būtų galimybė pajungti paviršinių nuotekų šulinėlius ir paviršinių nuotekų tinklus (atšakas) iš gretimų gatvių.

  - Esant poreikiui, projekto sprendiniuose turi būti suprojektuoti esamo griovio (žym. 1 pav. PG11).  nuo Juodojo kelio g. iki Nemėžos upės dugno ir šlaitų tvirtinimo sprendiniai, pralaidų remonto ar rekonstravimo su antgaliais sprendiniai.

  - Projekto sprendiniuose turi būti suprojektuoti paviršinių ir drenažo nuotekų iš esamų griovių P. Šivickio g. perjungimo į projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą sprendiniai.

  - Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

  - Projektinių pasiūlymų parengimo etape būtina parengti paviršinių nuotekų tinklų išilginius pjūvius su PNVĮ, kaupyklos ir ištekėjimo į griovį (žym. 1 pav. PG11) altitudėmis.

  - Rengiamame Projekte turi būti įvertinti visi statybos metu ardomų / perkeliamų komunikacijų ar inžinerinių tinklų atstatymo darbai bei šių darbų kaštai.

  - Projekte turi būti įvertinti visi statybos metu ardomų dangų bei kitų Vilniaus miesto infrastruktūros elementų atstatymo darbai bei šių darbų kaštai, pateikti dangų atstatymo konstrukcijos detalių brėžiniai.

  - Atstatomų dangų konstrukcijas projektuoti vadovaujantis:

    - Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-7;

    - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus 2016-09-29 įsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK) patvirtintomis rekomendacijomis ,,Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techniniai reikalavimai ir sluoksnių įrengimo rekomendacijos”.

    - Atstatomų šaligatvių ir dviračių takų dangos pagrindo konstrukciją parinkti tokią, kuri laikytų mechanizuoto valymo mašinų apkrovas.

  - Projektavimo metu visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.

  - Statinio projektą parengti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ projektavimo taisyklėmis, projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su uždarąja akcine bendrove „Grinda“, prisijungimo sąlygomis. Turi būti parengtos projekto dalys įskaitant, bet neapsiribojant:

Bendroji;

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

Sklypo plano;

Konstrukcijų (esant poreikiui);

Elektrotechnikos;

Procesų valdymo ir automatizacijos;

Elektroninių ryšių (esant poreikiui);

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

Kitos projekto dalys atsižvelgiant į projekto sprendinius ir poreikius pilnam statinio projektui parengti.

  - Projektavimo metu būtina įvertinti kitus sprendinius, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

  - Projektas rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas.

  - Tiekėjas turi parengti projektinius pasiūlymus, juos suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus, gauti Užsakovo pritarimą.

  - Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą.

  - Projektinių pasiūlymų sudėtyje papildomai turi būti parengti vandentiekio ir nuotekų šalinimo, sklypo plano, konstrukcijų, elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių, statybos darbų organizavimo ir atsižvelgiant į projekto sprendinius kiti skyriai, kuriuose būtų trumpai aprašyti pagrindiniai sprendiniai, statyboje suprojektuotos panaudoti medžiagos, preliminarūs kiekiai, darbų atlikimo technologijos ir kt.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti aprašyti statybos darbams galimi naudoti statybos produktai (medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir kt.) ir reikalavimai statybos darbams atlikti. Informacija turi būti tokio detalumo, jog būtų aiškiai suprantamas šioje techninėje specifikacijoje išdėstytas Užsakovo poreikis rengiant techninį darbo projektą bei įsigijant rangos darbus, o rangos konkurso dalyviai galėtų tinkamai įsivertinti visas darbų ir medžiagų sąnaudas. Reikalavimai turi būti parašyti konkrečiai šiam Projektui, tačiau neproteguojantys konkretaus medžiagų gamintojo ar tiekėjo. Tiekėjas turi užtikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinančius jog aprašymą atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti pateikti sustambinti sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kurie parengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais.

  - Projektinių pasiūlymų apimtyje papildomai turi būti pateikta preliminari sustambinta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, kuri turi būti parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 9 preido, devyniolikto skirsnio reikalavimais.

  - Tiekėjas privalo atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras.

  - Tiekėjas privalo parengti paraiškas prisijungimo sąlygoms ir jas gauti.

  - Tiekėjas privalo įkelti projektą į statybos leidimų išdavimo informacinę sistemą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Paslaugų teikėjas).

  - Tiekėjas privalo parengti techninį darbo projektą ir jį suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.

  - Gavus raštišką uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ pritarimą statinio techninio darbo projekto sprendiniams, Tiekėjas privalo per 5 kalendorines dienas jį pateikti Užsakovui statinio projekto ekspertizei atlikti (ekspertizės atlikimo terminas 20 kalendorinių dienų.). Be papildomo apmokėjimo, per 10 kalendorinių dienų nuo tarpinio projekto ekspertizės akto (toliau – aktas) gavimo dienos pataisyti projektą pagal akto pastabas ir kartu su atsakymais  pakartotinai pateikti įvertinti ekspertizei. Pataisytas projektas su atsakymais į akto pastabas teikiamas Užsakovui, kuris perduoda pataisytą projektą ekspertizės rangovui. Gauti teigiamą projekto ekspertizės aktą su išvada jog projektą galima tvirtinti.

  - Uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ patvirtinus statinio techninį darbo projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 3 (tris) statinio projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF, tekstiniai dokumentai DOC ir XLSX formatuose.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengto statinio techninio darbo projekto pagal kurį bus vykdomi statybos darbai vykdymo priežiūrą (toliau – PVP). Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas vykdydamas PVP įsipareigoja ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį lankytis statybvietėje organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose.

  - Tiekėjas vykdydamas PVP įsipareigoja dalyvauti kassavaitiniuose gamybiniuose pasitarimuose, kurie vyksta statybvietėje ar nuotoliniu būdu.

  - Nustačius projekto trūkumus, ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms trukdančiomis atlikti statybos darbus pagal Tiekėjo parengtą projektą, PVP vadovas, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informavimo apie projekto trūkumus ar aplinkybių atsiradimą dienos, atvykti į statybvietėje ar kitoje Užsakovo paskirtoje vietoje, organizuojamą gamybinį pasitarimą.

  - Vykdant statybos darbus ir pastebėjus projekto trūkumus, Tiekėjas privalo neatlygintiniai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikti patikslintus projekto sprendinius.

  - Apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdomas proporcingai atsižvelgiant į aktuotų statybos darbų procentinę išraišką. Tiekėjas, kartu su tarpiniu aktu už PVP paslaugas, turi pateikti Užsakovui ataskaitą už laikotarpį, kurioje būtų pateikta informacija apie PVP paskirtų specialistų dalyvautus susirinkimus, atliktus projekto tikslinimus, teiktas pastabas, siūlymus, sprendimus ar įrašus statybos darbų žurnale (toliau – PVP ataskaita).

  - Užbaigus statybos darbus, Tiekėjas turi pateikti PVP ataskaitą už visą laikotarpį kartu su PVP vadovo siūlymu Užsakovui priimti/nepriimti (nurodant objektyvius motyvus) įvykdytus statybos darbus pagal tiekėjo parengta projektą.

- Reikalavimai projektuojamoms paviršinių nuotekų valymo įrenginiams (PNVĮ) ir kaupyklai (technologinė – mechaninė dalis):

  - PNVĮ statyba numatoma Vilniaus mieste šalia Juodojo kelio esančioje neužstatytoje valstybinėje žemėje. PNVĮ dydis bei projektinis našumas parenkamas pagal atliktus baseino debito skaičiavimus prie 5 metų ištvinimo retmens (P-5m), taip pat įvertinus paviršinių nuotekų kiekius atitekančius nuo iš esamo kolektoriaus d1200 mm prie Juodojo kelio g.

  - Paviršinių nuotekų valymo sistemą turi sudaryti šie elementai:

- srauto paskirstymo kamera, paviršines nuotekas tolygiai paskirstanti į paviršinių nuotekų valyklos sekcijas;

- paviršinių nuotekų apvedimo linija su uždarymo armatūra. Apvedimo linija ir PNVĮ turi būti suprojektuoti taip, jog esant poreikiui būtų galima atlikti PNVĮ remontą, rekonstravimą ar įrenginių eksploatacinę priežiūrą, būtų galima uždaryti PNVĮ (uždarymo armatūra ant įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdynų) neuždarant paviršinių nuotekų išleistuvo.

- uždaro tipo nuotekų valymo sekcijos, kurias sudaro naftos produktų skirtuvai su integruotais arba atskirais smėlio sėsdintuvais;

- srauto sujungimo kamera;

- techninio aptarnavimo šuliniai su nelaidžiais vandeniui sujungimais ir dangčiais. Uždaro tipo paviršinių nuotekų valymo įrenginių sekcijų aptarnavimo šulinių landas projektuoti d 1000 mm skersmens, kitų šulinių landas – standartinio d 700 mm skersmens;

- valyklos aptarnavimui reikalinga infrastruktūra (privažiavimas, apšvietimas, apsauginė signalizacija ir t.t.).

  - Naftos produktų skirtuvai su integruotais arba atskirais smėlio sėsdintuvais turi būti projektuojami su nemažiau kaip trimis landomis vienos talpos aptarnavimui, įtekėjimo / ištekėjimo atvamzdžiais, koalescentiniu filtru, kalibruotu 0,85 g/cm3, automatiniu avariniu uždoriu, mechaniniu uždoriu įtekėjimui ir ištekėjimui į/iš valymo sekcijos.

  - PNVĮ privalo turėti teršalų lygio daviklius (susikaupusių naftos teršalų kritinis kiekis ir susikaupusių kietųjų SCADA sistemą būtų perduodami duomenys. Reikalavimai davikliams ir dalelių kritinis kiekis) bei signalizacijos bloką, kurio pagalba į  Užsakovo duomenų perdavimui pateikti priede „Reikalavimai teršalų davikliams ir duomenų perdavimui“.

  - Visi valymo sistemų komponentai turi atlaikyti grunto ir kitas juos veikiančias apkrovas.

  - PNVĮ projektuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos paviršinių nuotekų reglamento, statybos techninių reikalavimų, įstatymų ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais ir turi užtikrinti išvalomų paviršinių nuotekų rodiklius nustatytus Lietuvos Respublikos paviršinių nuotekų reglamento 18 punkto papunkčiuose.

  - Projektuojant paviršinių nuotekų tinklus ir PNVĮ Tiekėjas turi suprojektuoti visus reikalingus paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto sprendinius jei tai būtina naujų valymo įrenginių projektavimo sprendiniams užtikrinti. Tiekėjas, esant poreikiui, turi suprojektuoti ir suderinti kitų institucijų nuosavybės teise valdomų inžinerinių tinklų rekonstravimo (iškėlimo) sprendinius pagal institucijų išduotas technines sąlygas jei paminėti statiniai trukdo paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybai.

  - Tiekėjas turi suprojektuoti tokią PNVĮ technologinę schemą, jog paviršines nuotekas būtų galima išleisti į aplinką ir tuo atveju, jei esant poreikiui nuotekų valymo įrenginiai būtų uždaryti (remontuojami, valomi ir t. t.

  - Tiekėjas turi suprojektuoti paviršinių nuotekų debito matavimo įrenginį (-ius), kuris matuotų visų į priimtuvą išleidžiamų nuotekų kiekį. Duomenys apie išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį turi būti perduodami į esamą Užsakovo SCADA sistemą. Nuotekų debito matavimo įrenginys (-iai) būti ne panardinamo tipo, t.y. sensorius montuojamas virš pratekančio vandens, kad vandenyje esantys nešmenys negalėtų jo pažeisti. Debito matavimo įrenginiui (-iams) suprojektuoti kamerą, kurioje jis būtų sumontuotas ir pratekant paviršinėms nuotekoms iš valyklos, jomis nebūtų užliejamas.

  - Tiekėjas turi suprojektuoti uždaromąją armatūrą skirtą uždaryti paviršinių nuotekų patekimą į PNVĮ ir iš jų. Uždarymo armatūra (uždoriai) turi būti suprojektuoti taip, jog juos galima atidaryti ir uždaryti rankiniu ir elektriniu būdu - iš automatikos skydo valdymo raktais, iš SCADA sistemos distanciniu būdu ir automatiškai pagal PLV suprogramuotą valdymo algoritmą. Taip pat, esant poreikiui turi būti suprojektuoti sprendiniai, apsaugantys valymo įrenginius nuo jų patvinimo.

  - Suprojektuoti paviršinių nuotekų uždarymo armatūrą (atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus) ant išleistuvo. Sklendė turi būti valdoma rankiniu ir elektriniu būdu - iš automatikos skydo valdymo raktais, iš SCADA sistemos distanciniu būdu ir pagal PLV suprogramuotą valdymo algoritmą.

  - Suprojektuoti sprendinius apsaugančius paviršinių nuotekų valymo įrenginius, srauto paskirstymo, srauto surinkimo šulinius ir valymo įrenginių vamzdyną nuo jų fizinio pažeidimo sunkiasvoriui transportui judant virš jų (esant poreikiui).

  - Važiuojamojoje dalyje suprojektuoti naujus „plaukiojančio“ tipo šulinių dangčius, apkrovos klasė ne mažiau kaip D400. Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

  - Suprojektuoti atviro tipo kaupyklą.

- Techniniai reikalavimai sklypo plano dalies sprendiniams.

  - Suprojektuoti statybos darbams trukdančių želdinių ir medžių šalinimo / perkėlimo sprendinius. Sprendinius būtina suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingu padaliniu.

  - Suprojektuoti įvažos paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimui nuo Olimpiečių g. sprendinius. Sprendiniai turi būti su derinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupe ir kitų atsakingų padalinių asmenimis (esant poreikiui).

  - Suprojektuoti įvažos PNVĮ ir kaupyklos eksploatavimui nuo Juodojo kelio g. sprendinius. Sprendiniai turi būti su derinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupe ir kitų atsakingų padalinių asmenimis (esant poreikiui).

  - Suprojektuoti kietas dangas projektuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacijai atlikti. Dangas projektuoti sunkiasvorio transporto (40T, 13,5 t/ ašį). Sprendiniai turi užtikrinti sunkiasvorio 9 m ilgio transporto priemonės manevravimą (įvažiavimą, išvažiavimą ir apsisukimą).

  - Suprojektuoti sugadintų, atliekant statybos darbus, gatvės, šaligatvio ir žalių dangų atstatymo darbus.

  - Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad šiuo projektu projektuojami sprendiniai ir susiję elementai, darniai prisijungs prie jau esamos susisiekimo infrastruktūros ir ją papildys.

- Techniniai reikalavimai PNVĮ elektrotechnikos dalies sprendiniams.

  - Parengti paraišką ir gauti AB „ESO“ prisijungimo sąlygas.

  - Suprojektuoti elektros maitinimą debitomačiui. Matavimo duomenys turi būti perduodami į Užsakovo SCADA sistemą.

  - Suprojektuoti apšvietimo atramą. Apšvietimo valdymas automatikos skyde ir iš Užsakovo SCADA sistemos, trijų padėčių – nuo foto/astronominės relės, rankinis rėžimas, išjungimas.

  - Elektros skydelyje suprojektuoti elektros rozetę/ rozetes (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu).

  - Suprojektuoti elektros maitinimą valymo įrenginių atjungimo ir paviršinių nuotekų uždarymo armatūrai.

  - Suprojektuoti elektros maitinimą vaizdo stebėjimo įrenginiams ir duomenų perdavimui į Užsakovo centrinę dispečerinę.

  - Elektros maitinimą valymo įrenginių dangčių signalizatoriams.

  - Suprojektuoti nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS), kuris ne trumpiau kaip 2 val. užtikrintų PLV, vaizdo stebėjimo ir ryšio (maršrutizatoriai) įrangos maitinimą.

  - Suprojektuoti automatikos skyde: antikondensacinį elektrinį šildytuvą, šviestuvą su jungikliu, garsinį signalizatorių, 3-fazį ir 1-fazį elektros kištukinius lizdus papildomos įrangos pajungimui, lizdą-kištuką dyzeliniam elektros generatoriui pajungti, elektros energijos skaitiklį su duomenų perdavimu Modbus protokolu, operatoriaus pultą.

  - Suprojektuoti hidrostatinius lygio daviklius srauto paskirstymo ir surinkimo kamerose, juos prijungiant prie PLV.

  - Jei srauto paskirstymo ir surinkimo kamerose sumontuotos uždorių pavaros yra aukščiau kaip 1,5 m nuo jų pagrindo, suprojektuoti aptarnavimo aikšteles.

  - Suprojektuoti dyzelgeneratoriaus pajungimo jungtį.

- Techniniai reikalavimai PNVĮ procesų valdymo ir automatizacijos dalies sprendiniams.

  - Suprojektuoti elektra valdomos paviršinių nuotekų uždarymo armatūros sprendinius (paviršinių nuotekų valymo įrenginių atjungimui ir paviršinių nuotekų išleistuvo uždarymui).

  - Suprojektuoti duomenų iš paviršinių nuotekų valymo įrenginių, debitomačio, uždarymo armatūros, vaizdo stebėjimo, dangčių signalizatorių perdavimo į Užsakovo centrinę dispečerinę sprendinius.

  - PLV suprojektuoti automatinio uždaromosios armatūros valdymo algoritmą.

  - Duomenų surinkimui iš pirminių šaltinių (jutiklių, daviklių, valdymo įrangos) projektuojamas PLV, jis duomenis į SCADA sistemą perduoda Modbus TCP protokolu.

  - Nutrūkus ir atsistačius elektros tiekimui PLV, elektra valdomos paviršinių nuotekų uždarymo armatūros padėtys turi išlikti tokios pat, kokios buvo iki elektros tiekimo nutrūkimo

  - Duomenų perdavimui iš PLV į SCADA suprojektuoti atskirą maršrutizatorių, atitinkantį Užsakovo duomenų perdavimo saugos politiką ir integruojamą į esamą duomenų perdavimo tinklą.

  - Suprojektuoti Užsakovo SCADA sistemos išplėtimą:

    - integruojant visus signalus, matavimus ir valdymo komandas iš PLV.

    - sukuriant naują objekto langą su valymo įrenginių, paskirstymo ir surinkimo kamerų išdėstymu, uždarymo įrenginių, matavimų, apsaugos signalų atvaizdavimu.

    - papildant esamus meniu, ataskaitas, žemėlapius (GIS ir Ortofoto), įvykių ir aliarmų sąrašų filtrus nauju objektu.

    - Nauji pakeitimai SCADA sistemoje neturi įtakoti esamų objektų funkcionalumo, surenkant, perduodant duomenis ir juos atvaizduojant.

    - Automatikos skyde parinkus automatinį uždaromosios armatūros valdymo režimą, SCADA sistemos objekto lange, tampa aktyvus valdymo pasirinkimai – Automatinis arba Distancinis, parinkus Distancinį valdymo režimą, tampa aktyvūs mygtukai Atidaryti, Uždaryt ir STOP.

    - Objekto ir jo valdymo atvaizdavimas SCADA objekto lange turi atitikti jau esamų SCADA sistemoje objektų atvaizdavimo standartą.

- Techniniai reikalavimai PNVĮ apsauginės signalizacijos dalies sprendiniams.

  - Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sprendinius. Vaizdo stebėjimo įranga montuojama ant apšvietimo atramos. Stebimas elektros skydas ir valymo įrenginių zona. Vaizdo stebėjimo sistemą sudaro – vaizdo stebėjimo kamera/-os, vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) ir vaizdo stebėjimui perduoti skirtas ryšio maršrutizatorius. Vaizdo stebėjimo įranga integruojama į esamą Užsakovo Vaizdo stebėjimo sistemą. Vaizdo stebėjimo įrangos elektros maitinimas turi būti pajungtas per nepertraukiamo maitinimo įrangą (UPS).

  - Įdiegti automatikos skydo durelių, dumblo, naftos jutiklių ir debito matavimo įrangos, paskirstymo ir surinkimo šulinių dangčių signalizaciją, prijungiant prie PLV jų galinių jutiklių grandinės ir signalus atvaizduojant Užsakovo SCADA sistemoje.

  - Signalizacija įjungiama ir išjungiama automatikos skyde arba iš SCADA sistemos.

- Bendrieji reikalavimai Projektui:

  - Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis viešomis ir / ar Projektuotojo parengtomis ir su užsakovu suderintomis BIM procedūromis ir standartais:

- Projektuotojas privalo paskirti BIM koordinatorių. BIM koordinatoriaus kompetencijoms keliamų reikalavimų sąrašas pateiktas tinklalapio www.skaitmeninestatyba.lt dokumentų skyriuje „BIM KOORDINATORIUS. KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS“;

- Projektavimo metu rengiamo BIM (Statinio informacinio modelio) etapų išskyrimui būtina naudoti tinklalapyje www.skaitmeninestatyba.lt pateikto dokumento „STATYBOS PROJEKTO ETAPAI IR BIM TAIKYMO BŪDAI“ struktūrą. BIM taikymo būdai pateikiami 1 lentelėje. Projektuotojas privalo sumodeliuoti ir pateikti sprendinius visiems 1 lentelėje įvardintiems BIM taikymo būdams pažymėtiems ,,X“. Projektuotojas, informavęs Užsakovą, savo nuožiūra rengiamame Projekte gali naudoti ir nepažymėtus BIM taikymo būdus. Kiekvienam BIM taikymo būdui Projektuotojas pateikia informaciją apie planuojamą naudoti programinę įrangą.

2 lentelė. BIM taikymo būdai

| Nr. | BIM taikymo būdas | Žyma |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekonominiai / kiekių ir kainos skaičiavimai | X |
| 2. | Esamų sąlygų modeliavimas* | X |
| 3. | Projekto etapų planavimas | X |
| 4. | Sklypo analizė | X |
| 5. | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas | X |
| 6. | Projekto vizualizavimas ir peržiūros |  |
| 7. | Projektavimas / modeliavimas | X |
| 8. | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė | X |
| 9. | Energinė analizė |  |
| 10. | Tvarumo vertinimas |  |
| 11. | Konstrukcijų analizė ir projektavimas | X |
| 12. | Apšvietimo analizė |  |
| 13. | Inžinerinių sistemų analizė | X |
| 14. | Kiti analizės atvejai |  |
| 15. | Atitikties vertinimas / projekto ekspertizė |  |
| 16. | 3D koordinavimas | X |
| 17. | Statybvietės planavimas (statybvietės planas) | X |
| 18. | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas | X |
| 19. | Konstrukcinė-technologinė analizė | X |
| 20. | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas |  |
| 21. | Statybos logistikos planavimas | X |
| 22. | Statybos procesų modeliavimas | X |
| 23. | Skaitmeninė gamyba |  |
| 24. | Statybos darbų techninė priežiūra |  |
| 25. | Išpildomasis modelis | X |
| 26. | Duomenų modelis | X |
| 27. | Statinio priežiūros planavimas | X |
| 28. | Statinio (inžinerinių) sistemų analizė |  |
| 29. | Energijos sąnaudų analizė |  |
| 30. | Turto valdymas | X |
| 31. | Erdvės valdymas ir stebėsena |  |
| 32. | Tvarumo stebėsena ir analizė |  |
| 33. | Avarijų prevencija | X |

*BIM taikymo būdas turi apimti esamos projektuojamo objekto teritorijos fotogrametrinį skenavimą sukuriant teritorijos taškų debesį (angl. ,,pointcloud“) ir tinklelį (angl. ,,mesh“). Teritorijos fotogrametrija turi būti atliekama su Užsakovu suderintam projektiniam paviršinių nuotekų kolektoriaus trasos variantui, apimant visą projektuojamo objekto išilginę trasą, gatvių raudonąsias linijas ir 10 metrų atstumą nuo jų.

- Prieš pradedant rengti Projektą, Projektuotojas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu BIM įgyvendinimo planą (toliau – BEP). Šis planas turi būti peržiūrėtas ir, esant poreikiui, tikslinimas ar papildomas (detalizuojamas) kiekviename BIM rengimo etape. Projekte rekomenduojama naudoti minimalią BEP pradinę šablono struktūrą, kuri pateikta tinklalapio www.skaitmeninestatyba.lt dokumentų skyriuje „BIM ĮGYVENDINIMO PLANAS“. Projektuotojai gali papildyti (adaptuoti) pateiktą šabloną ar pasiūlyti savo BEP kūrimo technologiją, tačiau visais atvejais rengiant BEP turi būti išlaikyta minimali Užsakovo rekomenduojamo BEP šablono informacijos struktūra;

- Parengtas BIM modelis, jo apimti bei kita Projekto dokumentacija privalo būti suderinta su Užsakovu;

- Rengiant BIM modelį, BEP turi būti parengtas BIM informacijos pateikimo planas (BEP sudėtinė dalis), kuriame kiekviename BIM kūrimo etape pateikiami su Užsakovu suderinti modeliuojamų konkrečių sistemų ir elementų geometrijos detalumo lygiai ir sukuriamos informacijos apimtis.

    - BIM informacijos pateikimo plane suderintos apimties projektuojamą inžinerinį statinį sudarantys elementai Projekte privalo būti atvaizduojami 3D formatu ir savyje turėti visą kitą elementams apibūdinti reikiamą informaciją.

    - Rekonstruojamų ar naujai statomų paviršinių nuotekų tinklų bei kitų su jais susijusių statinių (paviršinių nuotekų valymo įrenginių ir t.t.) BIM modelio grafinių elementų detalumo lygis turi būti ne mažesnis nei LOD300. Visų kitų techniniame darbo projekte esančių elementų (dangų, trečiųjų šalių inžinerinių tinklų ir t.t.) – ne mažesnis nei LOD200.

    - Prieš rengiant Projekto koncepcinį modelį, Projektuotojas privalo organizuoti darbinius susitikimus su Užsakovo komanda ir identifikuoti bei suderinti detalius Užsakovo reikalavimus BIM modelio perdavimui eksploatacijai ir turto valdymui. Ši dalis turi apimti projektuojamų ir susijusių esamų Užsakovo turto sistemų bei elementų geometrijos, informacijos bei dokumentacijos pateikimo eksploatacijai reikalavimus. Šie reikalavimai privalo būti įvertinti projektavimo metu ir parengus Projektą įtraukti į reikalavimus statybos etapui bei perdavimui eksploatacijai.

    - Projektuotojas turi užtikrinti galimybę, jog Projekte esančių elementų informacija galės būti naudojama statinio statybos ir jo eksploatavimo metu.

    - Projekto rengimo pradžioje Projektuotojas privalo sukurti BIM modelio ir dokumentacijos BIM projekto komandos komunikacijos ir duomenų apsikeitimo infrastruktūrą (toliau CDE) ir minimalias šios infrastruktūros naudojimo procedūras - instrukcijas (įskaitant, bet neapsiribojant komandos formavimo, modelio ir dokumentų įkėlimo, pastabų pateikimo ir reagavimo instrukcijas). Gali būti naudojamos įvairios technologijos (integruotos ar kitaip suderintos tarpusavyje), tačiau visais atvejais Projektuotojas ne mažiau kaip 2 Užsakovo atstovams turi suteikti nemokamą prieigą prie šios infrastruktūros iš Užsakovo patalpose esančių darbo vietų. Naudojamose technologijose turi būti galimybė suformuoti šiam projektui išskirtą aplinką su informacijos priėjimo teisių valdymu. Projektuotojai privalomai turi numatyti nemokamus mokymus. Projekto modeliu ir dokumentacijos pateikimas darbui, peržiūroms ar derinimams turi būti planuojamas per CDE.

  - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Užsakovui paprašius, Tiekėjas raštu turi pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą, atliktą palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą.

  - Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais ir šia technine užduotimi.

  - Rengiant Projektą prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Projekto eigos sprendinių pateikimas ir aptarimas privalo vykti Užsakovo patalpose arba nuotoliniu būdu ne rečiau kaip kas 14 kalendorinių dienų, visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

  - Visi darbai ir išlaidos, užtikrinantys reikiamą paviršinių nuotekų tinklų, PNVĮ ir kaupyklos funkcinę paskirtį iki išleidimo į Nemėžos upę, turi būti numatyti Projekte ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje. Jei Projektuotojas pažeidžia darbų atlikimo terminus, praleidžia darbus, darbų kiekius arba išaiškėja kitos Projekto klaidos, neatitikimai ar prieštaravimai, Projektuotojas privalo per tris darbo dienas jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo. Už Užsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojas atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

  - Projekte numatomų medžiagų, įrenginių bei statybos produktų techninės specifikacijos ir planuojamų darbų technologijos privalo būti suderintos su Užsakovu.

  - Visos Projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos Lietuvoje ar ES.

  - Apibrėžiant minimalius reikalavimus statybos darbų technologijoms, kokybei ir statybos darbų organizavimui, taikyti ne žemesnius reikalavimus negu suformuoti informacinės sistemos „STATAI“ (www.statybostaisykles.lt) statybos taisyklėse ir technologijose.

  - Visi darbai, tyrimai (esamų statinių, inžineriniai, geodeziniai, topografiniai, archeologiniai, geologiniai ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto (-ų) parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne.

  - Projektas parengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų profesinius standartus.

  - Atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką, turi būti parengtos visos būtinos Projekto sudedamosios dalys vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

  - Techniniame darbo projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo sprendinių bei mazgų, kad viešojo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų pateikti tikslią pasiūlymo statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatą).

  - Techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam Projektui, išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų gamintojo ar tiekėjo. Projektuotojas turi užtikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinančius jog nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai.

  - Viso Projekto sudedamųjų dalių detalių sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu.

  - Visų Projekto sudedamosiose dalyse numatytų statybos produktų, medžiagų, technologijų, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų tikslių techninių specifikacijų parengimas turi būti  derinimi su Užsakovu.

  - Projektas turi būti  pakoreguotas ir ištaisytas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

  - Projektinės dokumentacijos klaidos, Projekto sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumas,  neatitikimai ar prieštaravimai normatyviniams dokumentams, turi būti  neatlygintinai taisymi per visą sutartyje nurodytą terminą.

  - Rengiamo Projekto pagrindinė dokumentacija Užsakovui pateikiama lietuvių kalba.

  - Užsakovui pateikiami 2 (du) spausdinti Projekto egzemplioriai ir elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis). Užsakovui taip pat perduodamos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe jas redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx, .xlsx arba kt. analogiškais formatais).

  - Tiekėjas privalo teikti Užsakovui projekto sprendinius ir kitą informaciją, reikalingą vykdant Projekto rangos darbų viešąjį pirkimą bei jo įgyvendinimo metu.

- Projektavimo darbų etapai

  - Projektą sudaro du etapai: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas.

Įprastos projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitos Projektuotojui deleguojamos paslaugos (vadovaujantis Statybos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 p.):

  - Esminių funkcinių, technologinių sprendinių ir poreikių tikslinimas, galimų rizikų aptarimas su Užsakovu.   Projektavimo darbų grafiko ir Projektą rengiančių projektuotojų grupės sudėties bei kontaktinės informacijos pateikimas Užsakovui.

  - Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties parengimas bei suderinimas su Užsakovu.

  - Projektinių pasiūlymų parengimas, derinimas su Užsakovu. Prieš derinant su Užsakovu paviršinių nuotekų tinklų Garsiosios g., P. Šivickio g. ir Juodojo kelio g. sprendinius, turi būti parengta ir su Užsakovu suderinta  darbų zonos bei aplink ją esančių paviršinių nuotekų baseino Nr. 282 teritorijų, kurios pagal dangų nuolydžius galėtų būti pajungtos į naujai projektuojamus paviršinių nuotekų tinklus schema su  debito skaičiavimo grafinę ir skaičiuojamąją medžiagą, aiškinamuoju raštu, pasijungimo atšakų skersmenimis ir preliminariu įgilinimu.

  - Projektinių pasiūlymų sudėtis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedo  reikalavimus.

  - Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūrų atlikimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nustatyta tvarka. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) pritarimo projektiniams pasiūlymams gavimas.

  - Specialiujų reikalavimų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų sąlygų gavimas (esant poreikiui).

  - Kultūros paveldo departamento leidimo prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio suderinimo gavimas (esant poreikiui).

  - Vilniaus miesto savivaldybės sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai, gavimas.

  - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus sutikimo gavimas dėl projektavimo gatvių raudonųjų linijų ribose.

  - Esamų statinių, inžinerinių, geodezinių, topografinių, archeologinių tyrinėjimų, geologinių tyrinėjimų, kitų Projekto parengimui reikalingų ataskaitų gavimą ir apmokėjimą atlieka Projektuotojas.

  - Užsakovo vardu parengti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijos ataskaitą (toliau – AAA)  bei gauti išvadą dėl jos privalomumo (esant poreikiui). Atsakingai institucijai nustačius poreikį rengti atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, Užsakovas šias paslaugas įsigys atskirai.

  - Viso Projekto sudedamųjų dalių sprendinių derinimas su Užsakovu.

  - Visų medžiagų ir technologijos specifikacijų parengimas, derinimas su Užsakovu.

  - Projekto koregavimas ir ištaisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

  - Projektuotojas užsako ir apmoka arba pats atlieka visų kitų Projekto sudedamųjų dalių, neišvardintų šioje projektavimo užduotyje  projektavimo paslaugas (pavyzdžiui AB
,,ESO“ lauko elektros tinklų dalis ir t.t.), jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam
projektuojamo statinio veikimui.

  - Esant poreikiui Projektuotojas parengia ir suderina darbų vykdymo ribose esančių lauko inžinerinių tinklų perkėlimo, iškėlimo ir kt. projektą (-us), jeigu tai būta projektuojamo objekto statybos įgyvendinimui.

  - Projektas derinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į derinančių institucijų keliamus reikalavimus.

  - Projektinių pasiūlymų tvirtinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Projektinių pasiūlymų patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą projektiniams sprendiniams,  bet neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę.

  - Projektuotojas suderintus su atsakingomis institucijomis ir Užsakovu projektinius pasiūlymus, atlikus viešinimo procedūras teikia juos IS ,,Infostatyba”, gauna statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovo vardu) ir apmoka su tuo susijusias išlaidas.

  - Projektuotojas parengia techninį darbo projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo  reikalavimus.

  - Techninio darbo projekto parengimas. Turi būti parengtos visos būtinos techninio darbo projekto sudedamosios dalys remiantis patvirtintais projektiniais pasiūlymais, kuriems gautas statybą leidžiantis dokumentas. Techninio darbo projekto sudedamųjų dalių apimtis ir detalumas, sprendinių dokumentai turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede “Techninio darbo projekto sudėtis“ nurodytus reikalavimus. Visos techninio darbo projekto sudedamosios dalys privalo būti suderintos tarpusavyje, o sprendiniai neprieštarauti tarpusavyje.

  - Projektuotojas, parengęs techninį darbo projektą, jį suderinęs su atsakingomis institucijomis bei gavęs Užsakovo pritarimą, pateikia techninį darbo projektą specialiajai (esant poreikiui) ir bendrajai projekto ekspertizei atlikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projektuotojas privalo pataisyti techninį darbo projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo rangos sutartyje nurodytu laiku be papildomo apmokėjimo. Gaunamas teigiamos ekspertizės aktas.

  - Suformuojama Projekto dokumentacija (visos būtinos sudedamosios Projekto dalys) ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai, tinkami viešųjų pirkimų procedūroms, pasirenkant rangovą, atlikti.

  - Techninį darbo projektą kartu su gautu teigiamu ekspertizės aktu pateikti IS ,,Infostatyba” įstatymų numatyta tvarka, gauti sąlygas išdavusių institucijų pritarimus ir atlikti pranešimą apie statybos pradžią.

- Projektavimo paslaugų suteikimo grafikas:

  - Detalus projektavimo paslaugų grafikas pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo paslaugų grafiku Projektuotojas pateikia visų Projektą rengiančių ir už atskiras sudedamąsias projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. Tais atvejais, kai šalių susitarimu keičiami Sutartyje nustatyti paslaugų teikimo terminai, pateikiamas patikslintas paslaugų teikimo grafikas.

  - Per 240 (du šimtus keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos atliekami visi Projekto įgyvendinimui būtini  tyrimai, matavimai, gaunami reikalingi sutikimai,  parengiami projektiniai pasiūlymai, suderinami su Užsakovu bei atsakingomis institucijomis,  atliekamos projekto viešinimo ir visuomenės informavimo procedūros.

  - Statybą leidžiantis dokumentas gaunamas ne vėliau kaip per 60   (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo  projektinių pasiūlymų parengimo dienos.

  - Projektuotojas parengia techninį darbo projektą, gauna susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų, prie kurių prijungiami sklypo ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų išvadas, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus (kai rengiant statinio projektą buvo išduotos prisijungimo sąlygos), gauna teigiamą Projekto specialiosios (esant poreikiui) ir bendrosios ekspertizės išvadą, gauna Užsakovo pritarimą parengtam techniniam darbo projektui, gauna sąlygas išdavusių institucijų pritarimus ir atlieka pranešimą apie statybos pradžią per 120 ( vieną šimtą dvidešimt)  kalendorinių dienų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo.

  - Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui.

- Projekto vykdymo priežiūros apimtis:

  - Statinio Projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”.

  - Privaloma visų statinio Projekto dalių sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą parengęs Projektuotojas.

  - Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Užsakovui pateikia ir suderina:

- kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką;

- statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai);

- lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką.

  - Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.

  - Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena.