Priedas Nr. 1

GATVIŲ APŠVIETIMO METALINIŲ CINKUOTŲ ATRAMŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS

| Pirkimo objektas |  | Gatvių apšvietimo metalinės cinkuotos atramos (toliau – Prekės) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo vieta |  | Prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai, adresu: Stadiono g. 2,Šiauliai. LT-76331 |  |
| Perkamų prekių kiekis |  | 200 vnt. |  |
| Techninės charakteristikos: APŠVIETIMO ATRAMOS. Metalinės cinkuotos apšvietimo atramos , skirtos apšvietimo šviestuvų tvirtinimui. Atramos montuojamos į pamatą. Turi būti padengti karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje. Atrama turi atlaikyti ne mažiau kaip 24 m/s vėjo poveikį, kai vėjo greitis skaičiuojamas 10m aukštyje pagal STR 2.05.04:2003 reikalavimus. Atramos turi būti sertifikuotos naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą patvirtinantį sertifikatą. Atramų konstrukcija ir kiti parametrai nurodyti lentelėje Nr. 1 , brėžinyje Nr. 1 |  |  |  |
| (Eil. Nr. | Parametrai |  |  |
|  | Būtini rodikliai |  | Turi atitikti sekančius reikalavimus |
| 1. | Dokumentacija ir standartai |  |  |
| 1.1 | Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti gaminys |  | LST- EN 40-5 |
| 1.2 | Gaminys turėti |  | CE ženklinimą |
| 1.3 | Galvanizavimas pagal standartą |  | EN 1461 |
| 2. | Konstrukcija ir matmenys |  |  |
| 2.1 | Atramos žaliava |  | Plienas |
| 2.2 | Atramos korpusas |  | Korpuse neturi būti atsikišimų ir iškilimų, siūlės neturi būti iškilusios (akivaizdžiai matomos). Taisyklingos formos kūgis. |
| 2.3 | Įranga durų angoje |  | DIN bėgelis, įžeminimo gnybtas |
| 2.4 | Aukštis virš žemės H1 |  | 8,0 m |
| 2.5 | Pamatinės dalies ilgis H2 |  | 500 mm ± 5% |
| 2.6 | Apatinis diametras D2 |  | 148 mm ± 5% |
| 2.7 | Viršutinis diametras D1 |  | 60 mm |
| 2.8 | Sienelės storis |  | 3 mm ± 5% |
| 2.9 | Šviestuvo montavimas |  | Šviestuvo tvirtinimo diametras Ø60 |
| 2.10 | Plieno kokybė |  | S 235 |
| 2.11 | Gembių tvirtinimas prie atramos |  | Vidinis (įmaunamas) |
| 3. | Kiti parametrai |  |  |
| 3.1 | Plieninių dalių padengimas |  | Karšto cinkavimo būdu |
| 3.2 | Komplektavimas |  | Į komplektą turi įeiti DIN bėgelis, įžeminimo varžtas |
| 3.3 | Montavimas |  | Į gelžbetoninį pamatą įleidžiant |
| 3.4 | Garantinis laikotarpis |  | 36 mėn. |
| PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias deklaracijas ir sertifikatus (lietuvių kalba), eksploatacinių savybių deklaraciją. Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4 p., taiko aplinkos apsaugos kriterijų: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos prekės atitinka nurodytą kriterijų. |  |  |  |