1 priedas

METALINIŲ CINKUOTŲ APŠVIETIMO ATRAMŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II DALIS

| Pirkimo objektas | Metalinės cinkuotos 6 metrų apšvietimo atramos (toliau – Prekės) |
| --- | --- |
| Prekių pristatymo vieta | Prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai, adresu: Stadiono g. 2,Šiauliai. LT-76331 |
| Perkamų prekių kiekis | 100 vnt. |
| Techninės charakteristikos: APŠVIETIMO ATRAMOS. Metalinės cinkuotos apšvietimo atramos , skirtos apšvietimo šviestuvų tvirtinimui. Atramos montuojamos į pamatą. Turi būti padengti karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje. Atrama turi atlaikyti ne mažiau kaip 24 m/s vėjo poveikį, kai vėjo greitis skaičiuojamas 10m aukštyje pagal STR 2.05.04:2003 reikalavimus. Atramos turi būti sertifikuotos naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą patvirtinantį sertifikatą. Atramų konstrukcija ir kiti parametrai nurodyti lentelėje Nr. 1 , brėžinyje Nr. 1 Lentelė Nr. 1 (Eil. Nr.; Parametrai. Būtini rodikliai; Turi atitikti sekančius reikalavimus. 1.; Dokumentacija ir standartai. 1.1; Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti gaminys; LST- EN 40-5:2002, CE. 1.2; Galvanizavimas pagal standartą; SFS-EN ISO 1461. 2.; Konstrukcija ir matmenys. 2.1; Atramos žaliava; Plienas. 2.2; Atramos korpusas; Korpuse neturi būti atsikišimų ir iškilimų, siūlės neturi būti iškilusios (akivaizdžiai matomos). Taisyklingos formos kūgis.. 2.3; Durelės. 2.4; Įranga durų angoje; DIN bėgelis, įžeminimo gnybtas. 2.5; Aukštis virš žemės H1; 6,0 m. 2.6; Pamatinės dalies ilgis H2; 500± 50 mm. 2.7; Apatinis diametras D2; 125±15 mm. 2.8; Viršutinis diametras D1; 60 mm. 2.9; Sienelės storis; 3 mm ±5 %. 2.10; Gembių tvirtinimas prie atramos; Įmaunamas. 2.11; Šviestuvo montavimas; Šviestuvo tvirtinimo diametras Ø60. 2.12; Plieno kokybė; S 235. 3.; Kiti parametrai. 3.1; Leistinas maksimalus vėjo greitis; Ne mažiau 24 m/s. 3.2; Komplektavimas; Į komplektą turi įeiti DIN bėgelis, įžeminimo varžtas. 3.3; Plieninių dalių padengimas; Karšto cinkavimo būdu. 3.4; Garantinis laikotarpis; 36 mėn.. |

Brėžinys Nr. 1

PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias deklaracijas ir sertifikatus (lietuvių kalba), eksploatacinių savybių deklaraciją.

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4 p., taiko aplinkos apsaugos kriterijų: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos prekės atitinka nurodytą kriterijų.