Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

2 priedas (privalomasis)

## TILTO TECHNINIS PASAS

Vytauto Didžiojo

(tilto vardas (jei yra)

130 Kaunas–Prienai–Alytus

(kelio Nr., pavadinimas, kilometras)

Nemuno upė

(kertamas objektas)

| Puslapių skaičius pase | 7 |
| --- | --- |
| Registravimo data | 2018-01-15 |
| Registravimo Nr. |  |

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

2 priedo (privalomojo) tęsinys

TECHNINIO PASO TURINYS

| Eil. Nr. | Skyriaus pavadinimas | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tilto projekto ir kiti duomenys (planas, išilginis ir skersinis pjūviai, tilto dangos niveliavimo duomenys, nuotrauka) | 1 |
| 2. | Bendrieji duomenys | 2 |
| 3. | Tilto techninė charakteristika | 3 |
| 4. | Duomenys apie tilto remontą ir rekonstravimą | 5 |
| 5. | Pridedamos dokumentacijos sąrašas | 6 |
| 6. | Dokumentacijos perdavimo aktų, keičiantis tilto valdytojui, sąrašas | 7 |

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

2 priedo (privalomojo) tęsinys

1. TILTO PROJEKTO*) IR KITI DUOMENYS

(planas, išilginis ir skersinis pjūviai, tilto dangos niveliavimo duomenys, nuotrauka, sankryžos schema)

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

2 priedo (privalomojo) tęsinys

2. BENDRIEJI DUOMENYS

| Eil. Nr. | Bendrieji duomenys | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadastro duomenys (duomenų fiksavimo data, registro įrašo Nr., unikalus Nr., vidutinė rinkos vertė, Lt) | 2005-10-18, registro Nr. 20/274630, unikalus Nr. 1900-3037-5011, vidutinė rinkos vertė – 15687718 Lt. |
| 2. | Tilto indeksas | SKNKU001T1948P247NEM |
| 3. | Tilto vieta (kelio Nr., kilometras) | tarp Karaliaus Mindaugo pr. ir Užnemunės g (130 kelias Kaunas–Prienai–Alytus) |
| 4. | Kertamas objektas (pavadinimas: upės, kelio ir jo kilometras) | Nemuno upė |
| 5. | Savivaldybė | Kauno m. savivaldybė |
| 6. | Artimiausia gyvenamoji vietovė ir atstumas iki jos | Kaunas |
| 7. | Tilto vardas ir vardo suteikimo data | Vytauto Didžiojo, 2008 m. |
| 8. | Įrašymo į kultūros vertybių registrą data ir numeris | 1993-03-09, valstybės saugomas, unikalus objekto kodas – 11627 |
| 9. | Tilto projektuotojas ir jo adresas | 1930 m. danų inžinieriaus Knudo Hejgordo kompanija „Højgaard & Schultz as“ iš Kopenhagos (išliko tik atramos); 1948 m. proj. aut. Arch. L. Kazarinskis; 2003 m. proj. vad. A. Steponavičius, arch. R. Palys |
| 10. | Tilto statytojas ir jo adresas | Atramos 1930 m.; perdanga 1948 m. – rusų kariuomenė ir vokiečių karo belaisviai; vidurinio tarpatramio perdanga 2005 m. – AB „Kauno tiltai“ |
| 11. | Rangovas ir jo adresas | Nežinomas |
| 12. | Tilto valdytojas ir jo adresas | Kauno m. savivaldybė |
| 13. | Tilto naudojimo priežiūros institucija ir jos adresas | Kauno m. savivaldybė, Laisvės al. 96 |
| 14. | Tilto techninės priežiūros įmonė ir jos adresas | Kauno m. savivaldybė, Laisvės al. 96 |
| 15. | Tilto atidavimo naudoti data | 1948 m. |
| 16. | Tilto išbraukimo iš balanso priežastis ir data (perstatymas, perdavimas, nugriovimas) | – |

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

2 priedo (privalomojo) tęsinys

3. TILTO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

| Eil. Nr. | Techniniai ir kiti duomenys |  | Aprašymas | Duomenų pokyčiai atlikus remontą ar rekonstravus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ......... metais | ........ metais | ........ metais |
| 1. | Tilto tipas pagal kertamą kliūtį |  | Tiltas |  |  |  |
| 2. | Tilto tipas pagal medžiagas |  | Plieninis |  |  |  |
| 3. | Tilto tipas pagal statinę schemą ir perdangos konstrukciją |  | Sijinis, pirmame, antrame, ketvirtame ir penktame – nekarpytas, trečiame – karpytas; |  |  |  |
| 4. | Tilto ilgis, m | tarp ramto išorinių briaunų | 256,0 – 256,00 |  |  |  |
|  |  | pereinamųjų plokščių |  |  |  |  |
|  |  | suminis |  |  |  |  |
| 5. | Tarpatramių ilgis (nurodyti kiekvieno tarpatramio atskirai), m |  | 52,65+52,65+24,0+52,65+52,65 |  |  |  |
| 6. | Važiuojamosios dalies plotis, m | tarp atitvarų | 10,50 – 10,50 |  |  |  |
|  |  | skiriamosios juostos |  |  |  |  |
|  |  | suminis |  |  |  |  |
| 7. | Važiuojamosios dalies danga |  | Asfaltas |  |  |  |
| 8. | Šalitilčių plotis, m | dešinė pusė | 2,65 (einamoji dalis 1,93 |  |  |  |
|  |  | kairė pusė |  |  |  |  |
| 9. | Šalitilčių danga | dešinė pusė | „Imprit“ |  |  |  |
|  |  | kairė pusė |  |  |  |  |
| 10. | Atitvarų tipas | dešinė pusė | Metaliniai barjeriniai |  |  |  |
|  |  | kairė pusė |  |  |  |  |
| 11. | Atitvarų aukštis, m | dešinė pusė | 0,70 |  |  |  |
|  |  | kairė pusė |  |  |  |  |
| 12. | Turėklų tipas | dešinė pusė | Metaliniai |  |  |  |
|  |  | kairė pusė |  |  |  |  |
| 13. | Turėklų aukštis, m | dešinė pusė | 1,15 |  |  |  |
|  |  | kairė pusė |  |  |  |  |
| 14. | Hidroizoliacijos tipas |  | Nenustatyta |  |  |  |

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

2 priedo (privalomojo) tęsinys

| Eil. Nr. | Techniniai ir kiti duomenys |  | Aprašymas | Duomenų pokyčiai atlikus remontą ar rekonstravus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ......... metais | ........ metais | ........ metais |
| 15. | Deformacinių pjūvių tipas ir jų kiekis |  | 4 vnt. – Serviflex tipo; 2 vnt. (vidurinio tarpatramio galuose) – Prismo tipo |  |  |  |
| 16. | Ramtai | ramtų tipas | Atvirieji, masyvūs, monolitiniai; |  |  |  |
|  |  | atraminių guolių tipas | metaliniai |  |  |  |
| 17. | Taurai | taurų tipas | Masyvūs, su lytlaužomis; |  |  |  |
|  |  | atraminių guolių tipas | 2 ir 5 atr. – metaliniai, 3 ir 4 atr. – guminiai |  |  |  |
| 18. | Vandens nuleidimo šulinėlių skaičius perdangoje, vnt. |  | 46 vnt. |  |  |  |
| 19. | Kūgių sutvirtinimo tipas |  | Lauko akmenimis |  |  |  |
| 20. | Kūgių sutvirtinimo plotas, m2 |  | 390 |  |  |  |
| 21. | Vagos sutvirtinimo tipas |  | Įrengta krantinė iš g/b elementų |  |  |  |
| 22. | Upės plotis, m |  | 163,40 |  |  |  |
| 23. | Upės gylis, m |  | 1,50 |  |  |  |
| 24. | Minimalaus aukščio gabaritas (viadukams), m |  | – |  |  |  |
| 25. | Projektinės apkrovos |  | A-13 ir AV-60 (1, 2, 3 ir 4 tarpatramiuose); A-11 ir AR-80 (3 tarpatramyje) |  |  |  |
| 26. | Šlaitiniai laiptai, vnt. |  | 2 vnt. |  |  |  |
| 27. | Šlaitiniai vandens nuleidimo latakai, vnt. |  | Nėra |  |  |  |
| 28. | Kelio ženklai ties tiltu |  | Nėra |  |  |  |
| 29. | Tiltu nutiesti inžineriniai tinklai |  | Ryšių kabeliai, apšvietimas |  |  |  |
| 30. | Tiltu nutiestų inžinerinių tinklų savininkai ir jų adresai |  | Nežinomi |  |  |  |
| 31. | Pastabos |  | Nėra |  |  |  |

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

2 priedo (privalomojo) tęsinys

4. DUOMENYS APIE TILTO 
REMONTĄ IR REKONSTRAVIMĄ

| Eil. Nr. | Darbų atlikimo data | Trumpas darbų ir panaudotų medžiagų aprašymas | Įmonės ar organizacijos, atlikusios remonto darbus, pavadinimas, adresas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2005 m. | Suremontuotos visos tilto atramos ir pilonai, sutvarkyti abiejų ramtų konusai, įrengta nauja vidurinio tarpatramio perdanga, suremontuotos kraštinių tarpatramių metalinės konstrukcijos ir gelžbetoninė plokštė, pakeistas visas tilto paklotas, deformacinių pjūvių konstrukcijos, atitvarai, vandens nuvedimas, apšvietimas | AB „Kauno tiltai“ |

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

2 priedo (privalomojo) tęsinys

5. PRIDEDAMOS DOKUMENTACIJOS SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pridedamos dokumentacijos pavadinimai (projektas, projekto pakeitimai, kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektai, jų šifrai, tyrimų ataskaitos, kita techninė dokumentacija) | Bylos numeris, puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Aleksoto tilto per Nemuną Kaune kapitalinio remonto projektas, TP, DP. Dalis: Architektūrinė statybinė. Kompleksas Nr.78, 2003 m. Aleksoto tilto per Nemuną Kaune kapitalinio remonto projektas, TP, DP. Dalis: Techninės specifikacijos. Kompleksas Nr.78, 2003 m. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, 2005 m., VĮ Registų centro Kauno filialas Aleksoto tilto per Nemuną keliamosios galios nustatymas, Kaunas, 2006 m., VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas |  |

Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

2 priedo (privalomojo) pabaiga

6. DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO AKTŲ, 
KEIČIANTIS TILTO VALDYTOJUI, SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Akto numeris ir data | Trumpas akto turinys | Dokumentaciją perdavė (pareigos, parašas, vardas ir pavardė) | Dokumentaciją priėmė (pareigos, parašas, vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*) Jeigu projekto nėra, padaromas planas pagal esamą situaciją, išilginis ir skersinis pjūviai, išniveliuojama danga tilto važiuojamosios dalies ašyje ir kraštuose