Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAI

Pirkimo objektas – 2 (du) vnt. M3 kategorijos vienos markės ir vieno modelio autobusai (gali būti naudoti), skirti keleiviams vežti tarpmiestinio (tolimojo/turistinio) susisiekimo maršrutais. Autobusai turi būti pagaminti ne vėliau nei 2022 m. (pirmoji registracija), privalo turėti ne mažiau 55 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo ir gido vietas. Dešinėje pusėje dvejos keleivių įlipimo/išlipimo durys, turi būti įrengtos atskiros-papildomos durys neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu, bent 1 (viena) vieta neįgaliojo vežimėlio naudotojams ir bent 1 (vienas) elektrinis įlipimo įtaisas (keltuvas, liftas ar kt.) neįgaliojo vežimėlių naudotojams patekti į saloną, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3-439 Dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo aktualioje redakcijoje.

Pasiūlymo kainą privalo sudaryti bendra visų transporto priemonių, atitinkančių techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kaina, įskaitant techninėje specifikacijoje nurodytos papildomos įrangos kainą bei visus mokesčius ir autobuso pristatymo išlaidas. Kaina turi būti nurodyta eurais, įskaitant PVM.

Prieš pasirašant sutartį, perkančiajam subjektui išreiškus pageidavimą, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas sudaryti galimybę perkančiojo subjekto atstovams apžiūrėti siūlomus autobusus ir įvertinti jų techninę, estetinę būklę bei atitikimą techninei specifikacijai. Autobusų apžiūros vieta: Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda, Lietuva.

Tiekėjo siūlomi autobusai privalo atitikti visus žemiau nurodytus techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimų aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės parametro aprašas arba nurodomi konkretūs parametrai (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) Pildo Tiekėjas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr. 1 Win. Nr. .............. | Nr. 2 Win. Nr. .............. |
| 1. | Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai | 1.1. M3 kategorijos vieno modelio ir vieno gamintojo (markės) tarpmiestinio (tolimojo/turistinio) susisiekimo autobusai (gali būti naudoti), pagaminti ne anksčiau nei 2022 m. (pirmoji registracija), varomi dyzeliniu kuru. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas kiekvieno autobuso registracijos liudijimas, gamintojo sertifikatas ar kt. lygiavertis techninis dokumentas, kuriame aiškiai matomas kėbulo numeris ir kt. reikalingi duomenys. 1.2. Kiekvieno autobuso rida turi būti ne didesnė nei 500 000 km. Kartu su pasiūlymu (kai teikiami naudoti autobusai) turi būti pateikta kiekvieno autobuso tachografo arba odometro nuotrauka, kurioje aiškiai matomi rodmenys. 1.3. Autobusai turi būti pritaikyti dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis. 1.4. Autobusai privalo atitikti aktualios redakcijos Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų aprašo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“. 1.5. Autobusai turi atitikti aktualių redakcijų Leidimų vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Šio punkto nuostatos netaikomos teisės aktuose numatyto privalomojo apipavidalinimo reikalavimams. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma |
| 2. | Perkamas kiekis | 2 (du) vienetai | Nepildoma | Nepildoma |
| 3. | Bendras ilgis | Nuo 13000 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 4. | Plotis | Ne daugiau 2550 mm | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 5. | Aukštis | Ne daugiau nei 3900 mm | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 6. | Sėdimų vietų skaičius, stovimų vietų skaičius ir pritaikymas riboto judumo asmenims | 6.1. Ne mažiau kaip 55 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo ir gido vietas 6.2. Kiekviename autobuse turi būti įrengtos bent 2 (dvi) vietos neįgaliojo vežimėlio naudotojams. 6.3. Kiekviename autobuse turi būti įrengtos papildomos atskiros durys neįgaliesiems keleiviams ir bent 1 (vienas) elektrinis įlipimo įtaisas (keltuvas, liftas ar kt.) neįgaliojo vežimėlių naudotojams patekti į saloną. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas 3. Nurodo tiekėjas | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas 3. Nurodo tiekėjas |
| 7. | Keleivių įlipimo durys | 7.1. Dvejos keleivių įlipimo durys (2 vnt.) išdėstytos dešinėje autobuso pusėje. 7.2. Abejos keleivių durys atidaromos ir uždaromos elektropneumatine pavara, vienvėrės, atsidarančios į išorę. 7.3. Privaloma galimybė kiekvienas duris atidaryti atskirai. 7.4. Durys rakinamos iš išorės raktu. Avarinis visų durų atidarymas. 7.5. Autobuse turi būti papildomos trečiosios durys, skirtos neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu patekti į autobusą. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma |
| 8. | Didžiausia leistina masė | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 9. | Varančiosios ašies apkrova | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 10. | Ašys | 2 (dvi) | Nepildoma | Nepildoma |
| 11. | Jėgos agregatas | 11.1. Vidaus degimo, varomas dyzeliniu kuru. 11.2. Privalo atitikti ne žemesnį nei Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus. 11.3. Variklio galia – ne mažesnė nei 345 kW. 11.4. Variklis – ne mažiau kaip 6 cilindrų. | 1. Nepildoma 2. Nurodo tiekėjas 3. Nurodo tiekėjas 4. Nurodo tiekėjas | 1. Nepildoma 2. Nurodo tiekėjas 3. Nurodo tiekėjas 4. Nurodo tiekėjas |
| 12. | Pavarų dėžė | 12.1. Automatinė | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 13. | Ratai ir padangos | 13.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. 13.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. 13.3. Padangų išmatavimai turi atitikti autobuso gamintojo nurodytus matmenis. 13.4. Padangų protektoriaus gylis turi atitikti LR privalomosios techninės priežiūros reikalavimus. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma |
| 14. | Pakaba | Visiškai pneumatinė pakaba. | Nepildoma | Nepildoma |
| 15. | Stabdžiai | 15.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo. 15.2. Dviejų kontūrų pneumatinė sistema su įrengta stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System) sistema. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas |
| 16. | Vairavimo sistema | 16.1. Sistema su stiprintuvu. 16.2. Vairas kairėje pusėje. 16.3. Vairo padėtis reguliuojama. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma |
| 17. | Elektros sistema | 17.1. Darbinė įtampa – 24 V DC. 17.2. Ne mažiau nei 10 USB jungčių keleivių salone. | 1. Nepildoma 2. Nurodo tiekėjas | 1. Nepildoma 2. Nurodo tiekėjas |
| 18. | Akumuliatoriai | 18.1. Turi būti sumontuotos dvi nuosekliai sujungtos 12 V akumuliatorių baterijos, kurių kiekvienos talpa turi būti ne mažesnė nei 200 Ah. 18.2. Akumuliatorių masės jungiklis. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma |
| 19. | Aušinimo sistema | 19.1. Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. | Nepildoma | Nepildoma |
| 20. | Kuro bakas (-ai) | 20.1. Kuro bakų bendra talpa ne mažiau nei 400 litrų. 20.2. Kuro įpylimo angos kairėje arba dešinėje pusėje. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nepildoma | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nepildoma |
| 21. | Autobuso greitis | Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Maksimalus greitis turi būti apribotas iki 100 km/h. | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 22. | Keleivių salono ventiliacija ir šildymas | Ventiliacijos individualus reguliavimas kiekvienoje keleivių salono vietoje. | Nepildoma | Nepildoma |
| 23. | Šildymas | 23.1. Autonominis šildytuvas. 23.2. Atskiras Vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymas. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma |
| 24. | Oro kondicionavimo sistema | 24.1. Turi būti įrengta kondicionavimo sistema, vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono temperatūra reguliuojama atskirai; | Nepildoma | Nepildoma |
| 25. | Vairuotojo darbo vieta | 25.1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais. 25.2. Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras. 25.3. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. 25.4. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. 25.5. Variklis užvedamas iš vairuotojo darbo vietos. 25.6. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas II kartos išmanusis G2V2 tachografas. 25.7. Autobuso salono temperatūros rodmenų pateikimas vairuotojo darbo vietoje. 25.8. Išmani greičio palaikymo sistema. 25.9. Vairuotojo sėdynė su porankiu, ir su pneumatine pakaba, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvirimo kampas ir atstumas nuo vairo. 25.10. Radijo/garso sistema. 25.11. Bagažo skyriaus užrakinimas iš vairuotojo darbo vietos. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3.Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nurodo tiekėjas 7. Nepildoma 8. Nepildoma 9. Nepildoma 10. Nepildoma 11. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3.Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nurodo tiekėjas 7. Nepildoma 8. Nepildoma 9. Nepildoma 10. Nepildoma 11. Nepildoma |
| 26. | Keleivių sėdynės | 26.1. Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus. 26.2. Keleivių sėdynės individualios, minkštos, su įsiūtu odiniu pagalviu, atlenkiamos atgal, su porankiu. 26.3. Keleivių sėdynės tvirtinamos bėginio tvirtinimo būdu. 26.4. Keleivių sėdynės su saugos diržais. 26.5. Užlenkiamas staliukas ir kišenės keleivio sėdynės nugarėlėje. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma |
| 27. | Apsaugos, gelbėjimo įranga | 27.1. Lengvai prieinami ir pažymėti, mažiausiai du po 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai. 27.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 27.3. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ratų atsparos. 27.4. Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės. 27.5. Pritvirtinti avariniai plaktukai. 27.6. 2 (du) pirmosios pagalbos rinkiniai (vaistinėlės) atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintą aprašą (aktualios redakcijos). | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nepildoma |
| 28. | Priekinio lango stiklas | Priekinio lango stiklas šildomas elektra arba apipučiamas oru. | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 29. | Langai | 29.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – dvigubų stiklų paketo, neskilę ar kitaip nepažeisti, neužrasoję. 29.2. Galinio lango stiklas – iš saugaus (grūdinto) stiklo arba stiklo paketo. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma |
| 30. | Avariniai išėjimai | 30.1. Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. 30.2. Šalia avarinio išėjimo patikimai pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma |
| 31. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai | 31.1. Ne mažiau dviejų lygių salono apšvietimas, reguliuojamas iš vairuotojo darbo vietos. 31.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. 31.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą. 31.4. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas naudojamas, išjungus variklį. 31.5. Naktinis vidaus salono apšvietimas. 31.6. Artimųjų, tolimųjų ir dienos šviesos žibintai. 31.7. Priešrūkiniai žibintai. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nepildoma 7. Nepildoma | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nepildoma 7. Nepildoma |
| 32. | Veidrodžiai | 32.1. Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi arba vaizdo kameros atliekančios išorinių veidrodžių funkciją. 32.2. Mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nepildoma | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nepildoma |
| 33. | Užrašai | Visi užrašai ir informacija salone tik lietuvių kalba. | Nepildoma | Nepildoma |
| 34. | Grindys | Kiliminė arba kita panaši atspari dilimui danga autobuso viduje. | Nepildoma | Nepildoma |
| 35. | Vidaus ir keleivių salono papildoma įranga | 35.1. Gido mikrofonas. 35.2. Vaizdo / garso grotuvas. 35.3. Keleivių salono langų užuolaidos. 35.4. 2 (du) monitoriai autobuso priekyje ir viduryje. 35.5. Bagažo lentynos virš sėdynių. 35.6. Gamintojo tualetas. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nepildoma | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nepildoma |
| 36. | Bagažo skyrius | Apšviestas bagažo skyrius po keleivių salono grindimis keleivių daiktams. | Nepildoma | Nepildoma |
| 37. | Išorės dažymas | Kėbulo spalva privalo būti balta, vienspalvė (be logotipų ir pan.). | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 38. | Kita privaloma įranga | Kiekviename autobuse privalo būti atsarginis ratas, keltuvas, ratui pakeisti reikalingi įrankiai. | Nepildoma | Nepildoma |
| 39. | Registracijos dokumentai ir pristatymas | Abu autobusai turi būti užregistruoti Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre ir pristatyti kartu su visais privalomais dokumentais, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo datos. Autobusų pristatymo vieta: Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda, Lietuva. | Nepildoma | Nepildoma |
| 40. | Garantija | Tiekėjas privalo suteikti ne mažiau nei 5000 km garantiją, nuo užfiksuotų odometrų parodymų, užfiksuotų ant priėmimo-perdavimo akto, kiekvienam autobusui nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Nurodo tiekėjas | Nurodo tiekėjas |
| 41. | Papildomi reikalavimai | 41.1. Tiekėjas turi parduoti prekes, kurių kokybė ir techniniai duomenys atitinka aktualios redakcijos 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, nuorodos į Direktyvą 2007/46/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento XI priedo 3 punkte pateiktą atitikties lentelę. | 1. Nepildoma | 1. Nepildoma |
| 42. | Privalomi pateikti dokumentai ir nuotraukos | 42.1. Kiekvieno autobuso registracijos liudijimas, gamintojo sertifikatas ar kt. lygiavertis techninis dokumentas, kuriame aiškiai matomas kėbulo numeris ir kt. reikalingi duomenys. Privaloma pateikti kartu su pasiūlymu. 42.2. Kiekviename autobuse įrengtų vietų neįgaliojo vežimėlių naudotojams skaičių įrodantis dokumentas (pvz., transporto priemonės registracijos liudijimas, gamintojo sertifikatas ar kt. lygiavertis techninis dokumentas). Pažymėtina, kad vietų skaičius neįgaliojo vežimėlių naudotojams turės būti nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime. 42.3. Kiekviename autobuse įrengtų elektrinių įlipimo įtaisų (keltuvų, liftų ar kt.) neįgaliojo vežimėlių naudotojams patekti į saloną įrengimą įrodantis dokumentas (pvz., transporto priemonės registracijos liudijimas, gamintojo sertifikatas ar kt. lygiavertis techninis dokumentas). Pažymėtina, kad įrengtų elektrinių įlipimo įtaisų (keltuvų, liftų ar kt.) neįgaliojo vežimėlių naudotojams patekti į saloną įrengimas turės būti nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime. 42.4. Kiekvieno autobuso (kai teikiami naudoti autobusai) nuotraukos privalomos pateikti kartu su pasiūlymu: 42.4.1. kiekvieno autobuso priekio, 42.4.2. kiekvieno autobuso kairiojo ir dešiniojo šonų, 42.4.3. kiekvieno autobuso galinės dalies, 42.4.4. kiekvieno autobuso dugno (apačios), 42.4.5. kiekvieno autobuso salono iš priekio, 42.4.6. kiekvieno autobuso salono iš galo, 42.4.7. kiekvieno autobuso vairuotojo vietos, 42.4.8. kiekvieno autobuso atviro bagažo skyriaus, 42.4.9. kiekvieno autobuso elektrinio įlipimo įtaiso (keltuvo, lifto ar kt.) neįgaliojo vežimėlių naudotojams patekti į saloną nuotrauka arba vaizdo įrašas, 42.4.10. kiekvieno autobuso tachografo nuotrauka, kurioje aiškiai matomi rodmenys. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas 3. Nurodo tiekėjas 4. Nepildoma | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas 3. Nurodo tiekėjas 4. Nepildoma |