TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KOJŲ HIDROMASAŽINĖS VONELĖS – 2 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vonia skirta apatinių galūnių (kojų) sūkuriniam ir perliniam hidromasažui atlikti. | Būtina |  |
| 2. | Vonios vidus ir išoriniai skydai pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) | Būtina |  |
| 3. | Vonios viduje įmontuoti vandens ir oro purkštukai | 1.Ne mažiau 15 vandens purkštukų sūkuriniam masažui; 2.Ne mažiau 4 oro purkštukai su ne mažiau 60 oro pūtimo skylučių perliniam masažui |  |
| 4. | Vandens purkštukų medžiaga – nerūdijantis plienas (ar lygiavertė medžiaga) | Būtina |  |
| 5. | Oro purkštukų medžiaga - nerūdijantis plienas (ar lygiavertė medžiaga) | Būtina |  |
| 6. | Nuoseklus oro padavimo į sūkurinio masažo sistemą reguliavimas | Būtina |  |
| 7. | Pastovus ir pulsuojantis sūkurinio masažo režimai | Būtina |  |
| 8. | Pastovus ir pulsuojantis perlinio masažo režimai | Būtina |  |
| 9. | Sukūrino masažo sistemos praplovimo galimybė | Būtina |  |
| 10. | Automatinė perlinio masažo sistemos džiovinimo (prapūtimo) funkcija | Būtina |  |
| 11. | Siurblio apsauga nuo darbo nesant vonioje vandens | Būtina |  |
| 12. | Integruotas dušas su karšto ir šalto vandens prijungimu | Būtina |  |
| 13. | Vonios maksimali talpa | 65 litrų ± 5 litrai. |  |
| 14. | Vonios naudinga talpa | 45 litrai ± 5 litrai. |  |
| 15. | Vonios užpildymo vandeniu trukmė | Ne daugiau 4 minutės. |  |
| 16. | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė | Ne daugiau 3 minutės. |  |
| 17. | Skaitmeninis temperatūros indikatorius rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros reikšmes | Būtina |  |
| 18. | Procedūros laikmatis | Laiko nustatymo ribos ne mažiau 1–30 min. |  |
| 19. | Vonios išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | Ne didesni nei (950 x 950 x 700) mm. |  |
| 20. | Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti | Būtina |  |
| 21. | Maksimalus triukšmo lygis | Ne didesnis nei 80 dBA. |  |
| 22. | Maitinimo įtampa | 230V, 50 Hz elektros tinklas, |  |
| 23. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 24. | CE arba lygiavertis sertifikatas | Būtina. Pateikiamas kartu su preke |  |
| 25. | Naudojimo instrukcija | Būtina. Pateikiama kartu su preke |  |