2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRANSPORTO DETEKCIJOS ĮRENGINIAI

- UAB „Klaipėdos paslaugos“ (toliau – Perkantysis subjektas) ketina įsigyti transporto detekcijos įrenginius (toliau – Pirkimo objektas arba Prekės), kuriuos sudaro:

  - eismo vaizdo – šiluminės detekcijos kameros su tvirtinimo laikikliu ant šviesoforo gembės (preliminarus kiekis – 20 kompl.);

  - kamerų valdančioji plokštė, kurioje yra 16 vnt. išėjimo kanalų (preliminarus kiekis – 6 vnt.).

- Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 34970000-7, eismo stebėsenos įrenginiai.

- Pirkimo objektas turi būti suderinamas su Perkančiojo subjekto turima „Flir Traficon“ programine įranga.

- Konkursą laimėjęs tiekėjas sutarties vykdymo metu gavęs Užsakymą, turės parengti detektavimo sistemos projektą (detektorių įrengimo schemą, detektorių konfigūravimą / programavimą), tinkamai parinkti kameras.

- Detektavimas vykdomas vaizdo ir infraraudonųjų spindulių vaizdo atpažinimo technologijos pagalba, pasitelkiant dirbtinį intelektą (DI).

- Reikalavimai perkamoms eismo vaizdo – šiluminės detekcijos kameroms:

  - Infraraudonųjų bangų tipas – ilgosios infraraudonųjų spindulių bangos (7 - 14μm);

  - Turi turėti išmanią srautų kontrolę detektuojant transporto priemonių greitį ir klasę;

  - Privalo aptikti sustojusias transporto priemones;

  - Turi turėti detektavimo ir vaizdo stebėjimo vienu metu galimybę;

  - Aptikti automobilius atstumu nuo 0 m iki 60 m;

  - Objektyvo matymo kampas – ne mažiau nei 90 laipsnių;

  - Raiška – ne mažiau kaip 320 × 240 taškų;

  - Kadrų skaičius per sekundę – ne mažiau 30;

  - Kiekvienas vaizdo – šiluminės detekcijos daviklis turi turėti galimybę apibrėžti iki 24 virtualių aptikimo zonų;

  - Turi atvaizduoti daviklio fiksuojamus objektus realiu laiku;

  - Gali pateikti duomenis apie eismo juostas ir automobilius (vieta, skaičius, greitis);

  - Nuotolinis konfigūravimas ir monitoringas yra privalomas;

  - IP adresuojamas tinklas;

  - Darbo temperatūra nuo -30° C iki +60° C;

  - Korpusas turi atitikti IP67.

- Turi būti užtikrinti konkretūs eismo duomenų rodikliai:

  - Eismo srauto tikslumas (pagal kryptį ir eismo juostą) – > 96 proc.;

  - Klasifikavimo tikslumas pagal transporto priemonių tipą – > 90 proc.;

  - Vidutinio greičio tikslumas (pagal kryptį ir eismo juostą) – ± 5 km/h;

  - Užimtumo tikslumas: pagal kryptį – ± 10 proc.; pagal eismo juostą – ± 20 proc.;

  - Atstumo tarp transporto priemonių paklaida – ± 7 proc.;

  - Greičio matavimo intervalas – nuo 1 iki 200 km/h.

- Eismo vaizdo – šiluminės detekcijos kamerų atitiktis standartams:

  - LST EN 50556:2018 Signalinės kelių eismo sistemos arba jam lygiavertį;

  - EN62368-1:2014+A11:2017 Garso, vaizdo, informacinių ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai arba jam lygiavertį;

  - LST EN 60950-22:2006/A11:2008 Informacinės technologijos įranga. Sauga. 22 dalis. Lauke įrengiama įranga arba jam lygiavertį;

  - LTS EN 62262:2002 Elektros įrangos korpusų apsaugos laipsniai nuo išorinių mechaninių poveikių arba jam lygiavertį;

  - LST EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 Korpusų apsaugos laipsniai (IP kodas) arba jam lygiavertį;

  - LST EN 60068-2-1:2007 Aplinkos bandymai – Šaltis arba jam lygiavertį;

  - LST EN 60068-2-2:2007 Aplinkos bandymai – Sausas karštis arba jam lygiavertį;

  - LST EN 60068-2-30:2005 Aplinkos bandymai – Drėgnasis karštis arba jam lygiavertį;

  - LST EN 60068-2-64:2008 Aplinkos bandymai – Atsitiktinė vibracija arba jam lygiavertį.

- Kiti reikalavimai:

  - Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir be defektų, be pakuotės ir produkcijos pažeidimų. Tiekėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus;

  - Pateikdamas Prekes, Tiekėjas garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų. Jei Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų ir / ar neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir / ar techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos;

  - Prekių pristatymo ir visi kiti kaštai turi būti įskaičiuoti į Prekių įkainį;

  - Jeigu nurodyti medžiagų ar įrangos gamintojai, konkretus modelis ar šaltinis, sertifikatai, konkretus procesas ar prekės ženklas, nuotrauka, patentas, tipas ar kt., jie yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjai gali siūlyti „lygiaverčius“;

  - Pirkimas yra priskiriamas žaliesiems, aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 p., kur nurodyta, kad „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“ - nėra produktų sąraše, tačiau:

    - 4.4.4.4 p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

    - 4.4.4.5 p. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, t.y. Prekės gyvavimo ciklo pabaigoje turi būti tinkamos perdirbti;

    - Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės pristatyti Prekes ne kelių eismo piko valandomis I-IV 10:00 – 15:00 val., V 10:00 – 14:00 val. bei trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų. Jeigu Prekes veš kurjerių tarnybos, šis reikalavimas nebus taikomas;

    - Tiekėjas įpareigojamas Sutarties vykdymo metu atsiradusias atliekas pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, ir garantuoti, kad visos Sutarties vykdymo metu atsiradusios atliekos, pvz.: popierinės pakuotės būtų išvežtos pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui, kitos atliekos, jei tokių būtų, būtų išvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti tokias paslaugas.

- Pateikti Prekių pavyzdžių nereikalaujama.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

  - siūlomų tiekti Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (gamintojo technines specifikacijas ar gamintojo techninius aprašymus), kurie gali būti pateikti lietuvių ar anglų kalbomis;

  - tiekėjas gali pateikti nuorodas į tikslų internetinį tinklalapį (dokumentas, skyrius ir t.t.) ar viešai prieinamą informaciją internete, kuriame perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, iš kurių būtų galima spręsti apie siūlomų tiekti Prekių ar kt. techninių sprendinių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems techniniams parametrams.

Rengė:

Gatvių apšvietimo ir eismo valdymo skyriaus vadovas			Mindaugas Vasiliauskas