Priedas Nr. 2   CISTOSKOPAS TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 1 KOMPL.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lankstus video cistoskopas sensoriumi | Su sensoriumi |  |  |
|  | Atsilenkimas žemyn | ≥210° |  |  |
|  | Atsilenkimas aukštyn | ≥210° |  |  |
|  | Įvedimo dalies išorinis diam. | ≤ 16,2 Fr. |  |  |
|  | Distalinio galo išorinis diam. | ≤ 11,5Fr. |  |  |
|  | Darbinio kanalo diametras | ≥7,5 Fr. |  |  |
|  | Žiūrėjimo kampas | 0±1° |  |  |
|  | Apžvalgos kampas | ≥ 100° |  |  |
|  | Darbinis ilgis | 400±10 mm. |  |  |
|  | Distaliniame gale integruoto LED lempos | ≥ 2 |  |  |
|  | Distalinio galo forma | Įžambi |  |  |
|  | Suderintas su ligoninėje naudojamu kameros procesoriumi | LogicHD arba Logic4K. |  |  |
|  | Programuojami mygtukai. | ≥ 2 |  |  |
|  | Vizualizacijos režimai kraujagyslių tinklui išryškinti ir audinių diferenciacijai. | ≥ 5 |  |  |
|  | Ergonominė rankena. | Būtina |  |  |
|  | Sterilizuojamas, daugkartinis | Būtina |  |  |
|  | Starilizavimo dėklas | Būtina |  |  |
|  | Cistoskopo optika | Vientisa, neardoma |  |  |
|  | Distalinis galas | Atraumatinis |  |  |
|  | Apžvalgos kampas | 25±2° |  |  |
|  | Darbinis kanalas | ≥ 5 Fr. |  |  |
|  | Darbinis ilgis | 220±2 mm. |  |  |
|  | Diametras | ≤ 14 Fr. |  |  |
|  | Sterilizavimo dėklas | Būtina |  |  |
|  | Griebiančios žnyplės | Lanksčios |  |  |
|  | Ilgis | 550±10 mm. |  |  |
|  | Diametras | 5±0,1 Fr. |  |  |
|  | Biopsinės žnyplės | Lanksčios |  |  |
|  | Ilgis | 550±10 mm. |  |  |
|  | Diametras | 5±0,1 Fr. |  |  |
|  | Šviesolaidis | Lankstus |  |  |
|  | Šviesolaidžio diametras | 2,5±0,2 mm |  |  |
|  | Komplekte turi būti: | Lankstus cistoskopas – 1 vnt., cistoskopo optika – 2 vnt., šviesolaidis – 2 vnt., sterilizavimo dėklas – 3 vnt., valympo šepetėliai 40 vnt., sandarinimo gumytės 5 vnt., nuotekio testeris – 1 vnt., instrumento kanalo vožtuvas lanksčiam cistoskopui - 20 vnt., luer sandariklis – 1 vnt. |  |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją. |  |  |
|  | Įrangos apruošimui, naudojimui | Įrangos dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai |  |  |
|  | Personalo apmokymas darbui su įranga | Būtina |  |  |