Priedas Nr. 5. AUTOMATINIS DIOPTIMETRAS SU SPAUSDINTUVU TECHNINIAI REIKALAVIMAI  – 1 KOMPL.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Kompiuterinis arba skaitmeninis (automatinis) |  |  |
| 2 | Sferinės refrakcijos matavimo diapazonas | nuo -25,00D iki +25,00D |  |  |
| 3 | Cilindrinės refrakcijos matavimo diapazonas | nuo -10,00D iki +10,00D |  |  |
| 4 | Cilindro ašies matavimo diapazonas | nuo 0° iki 180°, 1° žingsniu. |  |  |
| 5 | Prizmių matavimo diapazonas | Nuo 0.00 iki 10.00∆ (horizontaliai, vertikaliai) |  |  |
| 6 | Priedo skaitymui (ADD) matavimo diapazonas | Nuo +0,40D iki +10,00D |  |  |
| 7 | Matavimo laikas | 0,1 sekundės ± 10 proc. |  |  |
| 8 | Matavimų rezultatų atspausdinimas | Būtinas, integruoto spausdintuvo pagalba |  |  |
| 9 | Prietaiso maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinkle |  |  |
| 10 | Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas | būtinas. |  |  |
| 11 | Lęšio centro žymėjimas- | būtinas |  |  |
| 12 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |
| 13 | Personalo apmokymas darbui su įranga | Būtina |  |  |
| 14 | Apruošimui, naudojimui | Dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai |  |  |