Priedas Nr. 6. TIMPANOMETRAS TECHNINIAI REIKALAVIMAI  – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Stacionarus timpanometras su integruotu liečiamu ekranu | Būtina |  |  |  |
| 3.2 | Timpanometrinis tyrimas | Būtina |  |  |  |
| 3.2.1 | Signalo dažnis | Ne mažiau kaip 226 Hz |  |  |  |
| 3.2.2 | Slėgio ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo -350 iki +200 dPa |  |  |  |
| 3.2.3 | Tūrio ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0.1 ml iki 7,5 ml |  |  |  |
| 3.2.4 | Tyrimo laikas | ne ilgiau kaip 5 sekundės |  |  |  |
| 3.3 | Reflekso tyrimas | Būtina |  |  |  |
| 3.3.1 | Tyrimų dažniai | Būtina: 500, 1000, 2000, 4000 Hz |  |  |  |
| 3.3.2 | Testų tipai | Automatiniai ir fiksuoti |  |  |  |
| 3.3.3 | Momentinis grafinis atvaizdavimas ekrane tyrimo metu | Būtina |  |  |  |
| 3.3.4 | Tyrimo metodai | Ipsi |  |  |  |
| 3.3.5 | IPSI intensyvumas | Ne siauresniame intervale kaip nuo 70 iki 100 dB |  |  |  |
| 3.3.6 | Timpanometrinių tyrimų valdymas liečiamu ekranu | Būtina |  |  |  |
| 3.4 | Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |  |  |
| 3.4.1 | Terminio popieriaus plotis | Ne mažiau kaip 110 mm. |  |  |  |
| 3.4.2 | Integruotas LED liečiamas ekranas | Ne mažiau kaip 10” colių |  |  |  |
| 3.5 | Periferinės jungtys | Būtina |  |  |  |
| 3.5.1. | USB | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |  |
| 3.5.2 | LAN | Ne mažiau 1 vnt. |  |  |  |
| 3.6 | Komplektacija: - Timpanometras su integruotu spausdintuvu 2) Laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio. 3) Popierius spausdintuvui (ne mažiau kaip 10 vnt.) 4) Antgaliukai timpanometrijai 5) USB kabelis 6) USB atmintinė 7) Valymo servetėlė 8) Liečiamo ekrano pieštukas | Būtina |  |  |  |
| 3.7 | Prekės garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |  |
| 3.8. | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją. |  |  |  |
| 3.9. | Įrangos apruošimui, naudojimui | Įrangos dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai |  |  |  |
| 3.10. | Personalo apmokymas darbui su įranga | Būtina |  |  |  |