Plungės rajono savivaldybė 				TVIRTINU:

Parengta : 2025 m. Balandžio 23 d.

Galioja : 2026 m. Balandžio 23 d.

PLUNGĖS MIESTO BIRUTĖS G. APŠVIETIMO ĮRENGIMUI

T E C H N I N I A I       R E I K A L A V I M A I

Objektas: Birutės g., Plungė, Plungės raj. savivaldybė

Apšvietimo linijų prijungimai.

Birutės g. tako apšvietimo linija išskirti į dvi dalis su galimybė maitinimą pajungti tiek iš vienos pusės tiek iš kitos. Birutės gatvės  dalį prijungti nuo maitinimo punkto TR-5 Birutės g. 27B. Kitai daliai reikalinga suprojektuoti naują AVS skydą su nauja apskaita.

Kabeliai.

0,4kV AL 4x25 mm2, 0,4kV AL 4x35 mm2, 0,4kV AL 4x50 mm2.

Atramos.

Metalinės, karštai cinkuotos su gelžbetoniniu pamatu ir apsauginė guma pamatui. Atramų aukštis  8,6 m numatant 1 x 1,5 metro ilgio dvišakes gembes. Pritaikytos naudoti II-ame Lietuvos Vėjo apkrovos rajone. Atramų dizainą ir spalvas derinti su Plungės rajono architektūros  skyriumi.

Šviestuvai.

Šviestuvas su šviesos diodais ( LED) su autonominio pritemdymo funkcija. LED gatvių šviestuvai, II saugos klasės, IK ne mažiau 0,8, apsaugos laipsnis IP66, ne daugiau  50W galingumo, spalvos temperatūra 3000-5600K, šviestuvai su kelių pakopų programuojama pritemdymo funkcija (pritemdymo grafikus derinti su Plungės rajono savivaldybė), šviestuvo korpusas iš aliuminio, aptakus, veikimo trukmė ne mažiau 100 000 valandų. Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą. Gatvių apšvietimo įrangos gamintojai privalo turėti ISO 9001 sertifikatą. Visi  gaminiai privalo būti sertifikuoti ES, ENEC arba ENEC+ sertifikatais. Garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 5 metai.  Šviestuvas turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or  ZHAGA socket), šviestuvas turi veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio. (NEMA 7 pin or ZHAGA  controller) Šviestuvo dizainą derinti su Plungės rajono architektūros  skyriumi.

Kita

Projektinius sprendinius derinti su Plungės rajono savivaldybė, perduodant vieną projekto egzempliorių. Dokumentacija, brėžinius pateikti PDF failų, MS WORD, AutoCad formatais