A ARBA I KLASĖS, M2 ARBA M3 KATEGORIJOS NE MAŽIAU KAIP 10+1 (VAIRUOTOJO) STACIONARIŲ SĖDIMŲ VIETŲ, BET NE DAUGIAU KAIP 15+1 (VAIRUOTOJO) SĖDIMŲ ELEKTRINIO AUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Parametrai | Perkamų transporto priemonių techniniai reikalavimai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Transporto priemonė | - Žemagrindė vienaukštė elektra varoma A arba I klasės (M2 CE arba M3 CE kategorijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2018/858) transporto priemonė. - Nauja (neeksploatuota), pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. - Naudojama energija – elektra. - Pritaikyta važiuoti Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -30°C iki +35°C). - Sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą 2018/858 su pakeitimais reikalavimus. - Transporto priemonė turi atitikti A arba I klasei keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklėje Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“. - Transporto priemonė turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“. - Transporto priemonė turi atitikti ir kitų Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. |
|  | Matmenys | - Bendras ilgis – ne daugiau kaip 8000 mm. - Plotis – ne daugiau kaip 2500 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus). - Aukštis – ne daugiau kaip 3500 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus). |
|  | Įlipimo tipas | - Žemagrindis tarp ašių, įlipimas/išlipimas belaiptis. |
|  | Grindys | - Grindys padengtos vientisa, neslidžia, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui pritaikyta danga. - Dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų arba sandarumo užtikrinimui naudojamos spec. hermetizavimo medžiagos. - Grindų (išskyrus žemagrindės platformos zonoje), šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija. - Keleivių įlaipinimo/išlaipinimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. |
|  | Keleivių įlaipinimo / išlaipinimo durys | - Bent vienerios dvivėrės durys dešinėje transporto priemonės pusėje. - Durų matmenys turi atitikti ES ir JT teisės aktų reikalavimus. - Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). - Durų atidarymas arba uždarymas turi įvykti per 3-5 sekundes. - Su avariniais durų atidarymais išorėje. - Durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. - Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys kiekvienų durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Visas vairuotojo valdomas įlipimo ir išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje. - Įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo apšvietimas ir lydintys garsiniai signalai (prie durų keleivių salone, durims užsidarant/atsidarant). - Atidarius duris, privalo automatiškai suveikti stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis durimis transporto priemonė negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. |
|  | Vairuotojo durys (jei tokios yra) | - Stiklas gali būti šildomas elektra arba karšto oro srove, apsaugant langą nuo rasojimo. - Rakinamos iš išorės ir/arba vidaus. |
|  | Pritaikymas neįgaliesiems/ spec. poreikių turintiems žmonėms | - Rampa vežimėliui privalo išlaikyti mažiausiai 300 kg apkrovą. - Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji/specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami/išlaipinami, turi būti žemagrindė. - Neįgaliųjų su vežimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas/įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris su pritaikytais vairuotojo informavimo apie įlaipinimą/įvažiavimą ir išlaipinimą/išvažiavimą mygtukais su specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos). Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas šviesos signalu. - Turi būti įrengtas tvirtinimo diržas ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. |
|  | Didžiausia leistina masė | - Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |
|  | Varančiosios ašies apkrova | - Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |
|  | Ašys | - Dvi. |
|  | Variklis | - Tipas – elektrinis. - Elektros energija transporto priemonės varikliui tiekiama iš transporto priemonėje sumontuotų įkraunamų akumuliatorių. - Variklio maksimali galia – ne mažiau, nei 100 kW. |
|  | Elektros sistema | - Autobuso įrangos darbinė įtampa 12 – 24 V DC. - Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas 12 V lizdas ir nemažiau kaip 2 USB (mažiausiai 2A) lizdai papildomos įrangos pajungimui. - Įrengti jungikliai skirti akumuliatorių baterijos išjungimui. - Saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba arba aiškiai suprantamomis piktogramomis. - Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai. |
|  | Aukštos įtampos akumuliatorių baterija | - Akumuliatorių baterija skirta elektroautobusams. - Tiekėjas patvirtina, kad transporto priemonė pagal E-SORT 2 testo bandymo metodą, ciklu vienu akumuliatorių įkrovimu nuvažiuoja ne mažesnę, nei 200 km. Esant poreikiui Tiekėjas turi pateikti dokumentus (sertifikatas, gamintojo/tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas) patvirtinančius transporto priemonės normines vidutines energijos sąnaudas - Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti grąžinama į akumuliatorius. - Krovimas – traukos baterijos turi priimti krovimą: - vidutiniu būdu TYPE2 (MODE 3) standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 10 kW; - greituoju būdu CCS (MODE 4) standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 80 kW. - Kartu su autobusu pridedami laidai skirti krauti autobusą. - Akumuliatorių baterijos privalo turėti apsaugą nuo savaiminio trumpojo jungimo ir perkaitimo – baterijų blokas turi atsijungti automatiškai. |
|  | Energijos sąnaudos | - Transporto priemonėje vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas faktinį energijos sunaudojimą pateikiantis įrenginys. |
|  | Padangos ir ratai | - Universalios, naujos, nerestauruotos, bekamerinės (padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, nustatytus reikalavimus), to paties dydžio ir rašto atsarginis ratas. - Padangos pagamintos ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki autobuso pirmos registracijos datos. - Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas turi atitikti miesto autobusui skirtoms padangoms keliamus reikalavimus. - Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos. - Atsarginis ratas (gali būti neįrengta laikymo vieta). |
|  | Posūkio spindulys | - Ne didesnis nei 12,5 m (išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus). |
|  | Stabdžiai | - Dviejų kontūrų, ašyse – diskinio tipo stabdžiai. - Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. ElectronicallycontrolledBrake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių, bei tarp transporto priemonės ašių. |
|  | Vairavimo sistema | - Sistema su stiprintuvu. - Vairas kairėje pusėje. |
|  | Greičio ribotuvas | - Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, ribojantis greitį ne daugiau kaip 80 km/h. |
|  | Kėbulas | - Transporto priemonės kėbulas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba medžiagos turi būti apdorotos antikorozine danga. - Visos kėbulo dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. - Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbulo apsaugą visą numatytą garantinį laikotarpį. - Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.4 punkte numatytoms klimato sąlygoms. |
|  | Langai | - Durų stiklai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto. - Stiklai turi būti tonuoti ir klijuoti prie kėbulo. - Keleivių salono langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo. |
|  | Šildymas, vėdinimas ir vėsinimas | - Turi būti įrengta autobuso keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui (galimybė valdyti temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo kabinoje atskirai). Sistema turi būti pritaikyta darbui 1.4 punkte nurodytomis temperatūrinėmis sąlygomis. - Elektrinio šildytuvo (-ų) galia turi būti ne mažesnė, nei 5 kW. - Vėsinimo (kondicionavimo) įrangos šaldymo galia turi būti ne mažesnė, nei 5 kW. |
|  | Vilkimo įtaisas | - Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje, transporto priemonės priekyje arba priekyje ir gale. - Vilkimo įtaiso kilpa gali būti nuimama, bet turi būti pateikta komplekte su kiekviena transporto priemone. - Vilkimo įtaisas arba kilpos tvirtinimo vieta turi būti uždengta gaubtu ar dangteliu. |
|  | Triukšmo lygis | - Judančios transporto priemonės triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 dB. (Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus). |
|  | Keleivių sėdynės | - Bendras įrengtų keleivių sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 22, tačiau turi būti įrengta ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 15 sėdimųjų vietų keleiviams (konkretų sėdimų vietų skaičių nurodo perkančioji organizacija užsakymo metu); bent 1 vieta numatyta neįgaliesiems/specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (su tvirtinimo diržu ar kita tvirtinimo įranga). - Turi būti įrengtos ne mažiau nei dvi atlenkiamos vienvietės sėdynės, sumontuotos stovinčių keleivių skyriuje prie neįgaliojo vietos. - Sėdynės turi atitikti „Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 107„Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ reikalavimus. - Keleivių sėdynės individualios, iš atskirų atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo, pagamintų iš plastiko. - Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, purvui ir laužymui. - Sėdynių dalys dengtos medžiaga (atlošo ir sėdimos vietos). - Privalo būti įrengta vieta neįgaliųjų keleivių vežimėliui, įskaitant atramą (nugarėlę). Prie šios vietos įrengtas „STOP“ mygtukas ir galimybė prisegti neįgaliojo keleivio vežimėlį. |
|  | Turėklai | - Keleivių salone privalo būti įrengti vamzdiniai turėklai nudažyti kontrastine spalva. |
|  | Vairuotojo darbo vieta | - Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių arba anglų kalba. - Matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos SI matavimo sistemos vienetais. - Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. - Prietaisų skydelyje turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis (procentais). - Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo (laisvai pritaikoma, privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio) su įrengtu saugos diržu. - Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių. - Vairuotojo darbo vieta turi būti atskirta pertvara nuo keleivių salono, neribojančia keleivių įlipimo pro priekines duris. - Pertvara apsauganti vairuotoją nuo salono apšvietimo akinimo. - Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas atidaromas langas (orlaidė). - Vairuotojo darbo vietoje turi būti dėtuvė dokumentams sudėti – ne mažesnio kaip A4 formato, reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko/dėtuvės apšvietimui. - Vairuotojo darbo vietoje turi būti kablys ar stacionariai pritvirtinta pakaba drabužiams pasikabinti. - Turi būti radijo imtuvas su garsiakalbiais – bent vienas vairuotojo darbo vietoje ir bent vienas keleivių zonoje. Garsiakalbių skaičių ir parametrus parenka gamintojas pagal salono dydį. - Turi būti įrengtas laikrodis, matomas iš keleivių salono. - Transporto priemonės turi būti aprūpintos alkoholine blokuote. Turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 50436-2:2014. Transporto priemonė nepradeda važiuoti, vairuotojui neatlikus blaivumo tikrinimo procedūros. - Mikrofonas vairuotojui ant lanksčios jungties su garsinio pranešimo galimybę į keleivių saloną. |
|  | Apsaugos įranga | - Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus - Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. - Dvi ratų atsparos. - Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. - Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“ arba atitinkamomis piktogramomis. Komplektuojamas reikiamas kiekis plaktukų stiklo išdaužimui. |
|  | Vidaus, išorinis apšvietimas, žibintai | - Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. - Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje, kuri turi būti gerai apšviečiama ir įjungiama atskiru jungtuku. - Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą ir tamsiu paros metu neakintų vairuotojo. - Įlipimo/išlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, išsijungia jas uždarius. - Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas veikia esant išjungtam varikliui. - Artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, bei dienos šviesos. |
|  | Galinio matymo veidrodžiai. Išorinio matymo veidrodžiai | - Viduje priekyje turi būti pritvirtintas galinio matymo veidrodis (-žiai), per kurį vairuotojas galėtų matyti keleivių saloną. - Išorėje turi būti įrengta veidrodžių sistema, leidžianti vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti sferiniai, elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. |
|  | Užrašai | - Visi užrašai ir informacija salone lietuvių kalba ir/arba piktogramomis. - Prieš pasirašant sutartį suderinama užrašų ir informacijos vieta. |
|  | Išorės dažymas, salono interjeras | - Dažoma viena balta standartine spalva, aptariama ir suderinama su perkančiąja organizacija prieš pasirašant sutartį. - Salono interjero danga iš atsparios drėgnam valymui (panaudojant chemines valymo priemones) medžiagos (plastikas, aliuminis ir pan.). - Keleivių salone įrengti „STOP“ mygtukai, kurių skaičius ir išdėstymas atitinka teisės aktų reikalavimus. Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis ir vairuotojas informuojamas atitinkamu signalu. - Šiukšlių dėžės, sumontuotos vairuotojo darbo vietoje ir prie keleivių įlipimo/išlipimo durų. |
|  | Transporto priemonės sistemų borto kompiuteris | - Transporto priemonės sistemų borto kompiuteris turi registruoti ir kaupti techninius autobuso veikimo duomenis: - nuvažiuotą atstumą, - traukos baterijos talpą, - energijos sąnaudas. - Papildomai sumontuotas borto kompiuteris ar kompiuteriai, atliekantis(-ys) šias funkcijas, gali būti skirtingų gamintojų. |
|  | Garantija | - Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: - visam autobusui ir montuojamai įrangai – ne trumpiau kaip 24 mėn. arba ne mažesneikaip 200 000 km ridai (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs), eksploatuojant autobusą 1.4 punkte nurodytomis oro sąlygomis; - kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar kiauryminio prarūdijimo, o taip pat salono dangai, (išskyrus natūralų nusidėvėjimą) – ne trumpiau nei 10 metų (120 mėnesių) be ridos apribojimo; - garantija taikoma visai siūlomai transporto priemonei, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose; - elektrinei ir elektroninei įrangai – ne trumpiau nei 24 mėnesiai arba kol transporto priemonė nuvažiuos 200 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyks greičiau; - traukos baterijos minimalus garantinis laikotarpis 60 mėn. arba kol transporto priemonė nuvažiuos 200 000 km. |
|  | Techninė priežiūra ir remontas | - Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo atlikti transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą ne ilgiau kaip 7 darbo dienas nuo transporto priemonės pristatymo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Esant sudėtingam gedimui laikotarpis gali būti pratęstas, iki 30 darbo dienų. Tiekėjas, per sutartą terminą neatlikęs transporto priemonės remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti transporto priemonės savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę, o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuota pateikta transporto priemonė. - Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui, dėl kurio transporto priemonė negali važiuoti, ir kuris turi būti šalinamas Tiekėjo sąskaita, Tiekėjas privalo organizuoti arba apmokėti transporto priemonių transportavimą į techninės priežiūros ir remonto įmonę, arba (jeigu gedimas gali būti pašalintas Perkančiosios organizacijos patalpose) savo jėgomis ir sąskaita organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą. - Techninės priežiūros atlikimo intervalas/grafikas, kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. Pasirašant pirkimo sutartį pateikiamas dokumentas, nurodantis aptarnavimų periodiškumą. |
|  | Techninė dokumentacija | - Pristatęs transporto priemones tiekėjas privalo: - Pateikti transporto priemonės registracijos liudijimą (įregistruotą VĮ „Regitra“); - Pateikti transporto priemonių techninės priežiūros vadovus arba suteikti prieigą prie elektroninės Serviso informacinės sistemos lietuvių arba anglų kalba, kuriais vadovaujantis galima būtų atlikti transporto priemonių techninės priežiūros darbus. - Pateikti darbuotojų saugaus darbo su aukštos įtampos elektros sistemomis instrukcijas; - Su kiekviena transporto priemone pateikti eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba skirtą vairuotojui; - Pateikti elektros instaliacijos schemas arba el. schemas elektroninėje Serviso informacinėje sistemoje lietuvių arba anglų kalba. - Visa techninė dokumentacija turi būti periodiškai atnaujinama pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Atnaujinimai turi būti atliekami nemokamai ne trumpiau kaip 10 metų, terminą skaičiuojant nuo paskutinės perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. |
|  | Mokymai | - Pristatęs transporto priemones, tiekėjas Perkančiosios organizacijos patalpose pagal savo sudarytą programą privalo savo sąskaita apmokyti iki 5 techninio personalo darbuotojų elektrinio autobuso techninei priežiūrai. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo metu išklausytą kursą. - Pristatęs transporto priemonę, ne vėliau nei per 3 darbo dienas, tiekėjas privalo apmokyti iki 10 Perkančiosios organizacijos autobusų vairuotojų pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą, o taip pat apie transporto priemonių sandaros ir eksploatavimo ypatumus. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Tiekėjas, jei reikia, turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus. - Visi mokymai turi vykti lietuvių kalba. |
|  | Paruošimas montuoti papildomą įrangą | - Turi būti numatyta papildomos įrangos (priekinės, šoninės, galinės, vidinės švieslentės, vidinio informacinio ekrano, WiFi modulio, keleivių skaičiavimo sistemos, duomenų perdavimo antenų, elektroninio bilieto sistemos, išorinio garsiakalbio) montavimo vieta, laikiklis (-iai), kabeliavimas (el. maitinimo laidas su saugikliu, standartinis signalo perdavimo laidas). Detalesnė įrangos montavimo schema derinama su perkančiąja organizacija sutarties pasirašymo metu. |
|  | Prekių pristatymo terminai | - Prekių pristatymo terminas – 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas esant pagrįstoms nenumatytoms aplinkybėms 2 mėnesiams. Pristatymo data laikoma autobuso perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. |
|  | Autobuso perdavimo vieta | - Autobusas turi būti perduotas vienoje iš Lietuvos Respublikoje esančioje ir Tiekėjo kartu su pasiūlymu nurodytoje siūlomo autobuso techninės priežiūros ir remonto įmonėje arba Lietuvos Respublikoje esančioje autobuso gamintojo atstovybėje. |
|  | Autobusas privalo atitikti LR alterntatyvių degalų įstatymo (aktuali redakcija) 2 straipsnio 23 (jeigu siūlomas M2 kategorijos autobusas) ar 36 (jeigu siūlomas M3 kategorijos autobusas) dalyse nustatytus reikalavimus: 23. Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius. Arba 36. Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh. | - Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

SORT (angl. StandardisedOnRoadTestcycles) metodologijos tikslas – suteikti autobusų sektoriui standartizuotą būdą palyginti skirtingų autobusų energijos sąnaudas.E-SORT tikslas – atkuriamuoju būdu išmatuoti elektrinio (ar hibridinio įkraunamo) autobuso energijos sąnaudas ir nulinės emisijos diapazoną. SORT apibrėžia 3 skirtingi baziniai ciklai, atspindintys eismą mieste (SORT 1), mišrų eismą (SORT 2) ir priemiestinį eismą (SORT 3).Šaltinis: https://www.uitp.org/publications/uitp-sort-e-sort-brochures/