M3 klasės, III grupės, ne mažiau kaip 29+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 33 sėdimų vietų mokyklinio autobuso techniniai reikalavimai:

Kiekviena perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančias Prekes, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose):

- Bendrieji techniniai reikalavimai.

1.1. Siūlomas autobusas turi būti neeksploatuotas, naujas M3 klasės mokyklinis autobusas.

1.2. Siūlomas autobusas, autobuso salonas, ženklinimas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami/montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvoje galiojančius ir/arba autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus.

1.3. Variklis: ne blogiau negu Euro 6, dyzelinis, galia ne mažesnė kaip 120 kW.

1.4. Pavarų dėžė: rankinio valdymo / automatinio valdymo.

1.5. Vairo stiprintuvas.

1.6. Gamintojo suteikiama bendra garantija – galiojanti ne trumpiau kaip 24 mėnesiai arba ne mažesnė kaip 150000 km ridai (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs), eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -20°C iki +30°C).

1.7. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

1.8. Ratų antipraslydimo sistema.

1.9. Elektroninė autobuso stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos).

1.10. Gamyklinis imobilizatorius.

1.11. Kėbulas: cinkuotas, galvanizuotas arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Ne mažiau kaip 50% arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga, garantija nuo kiauryminio prarūdijimo – ne mažesnė kaip 8 metai. Autobuso kėbulas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklę Nr. 66 „Suvienodintos didelių keleivinių kelių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į apkrovą laikančios šių priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumą, nuostatos“ reikalavimus. Iki autobuso pristatymo perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas atitikties sertifikatas ar tinkamai patvirtinta dokumento kopija.

1.12. Dvigubi galiniai ratai. Visų ratų purvasargiai.

1.13. Gamyklinė, pilnai pneumatinė galinė pakaba, su automatiniu lygio reguliavimu pagal apkrovą.

1.14. Ne mažiau nei dvejos durys dešinėje transporto priemonės pusėje ir gali būti vairuotojo įlipimo durys kairėje autobuso pusėje. Visos durys turi būti įstiklintos. Priekinės durys valdomos automatine pavara. Galinės durys valdomos automatine pavara arba mechaniškai. Automatinės durys su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti), su avariniais durų atidarymo jungikliais išorėje/viduje. Automatinių durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje.

1.15. Keleivių ir vairuotojo įlaipinimas per dešinės pusės priekines duris.

1.16. Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti bent dviejų pakopų. Laiptelio pirmos pakopos aukštis nuo žemės, esant nepakrautam autobusui, ne daugiau kaip 40 cm, laiptelio pirmos pakopos gylis ne mažiau kaip 30 cm (salono grindų plokštuma, sutampanti su viršutine laiptelio plokštuma – nelaikoma pakopa). Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė.

1.17. Avarinis – ventiliacinis liukas stoge arba avarinis, ventiliacinis liukas stoge.

1.18. Salono aukštis ne mažesnis kaip 1850 mm.

1.19. Universalios padangos (padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, nustatytus reikalavimus), to paties dydžio ir rašto atsarginis ratas.

1.20. Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo elementai.

1.21. Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų. Vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje. Litavimo vieta turi būti uždengta taip, kad būtų užtikrinamas atskirų dangos sluoksnių vientisumas. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų – išoriniai dangų jungimo kraštai turi būti suapvalinti.

1.22. Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 10,00 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti ne mažiau kaip per 8 oro išpūtimo modulius. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių.

1.23. Autonominė salono šildymo įranga su konvektoriais, sumontuota abiejuose autobuso pusėse arba dyzeline krosnele. Jei šildymo sistema pasirenkama dyzeline krosnele, jos galia turi būti ne mažesnė kaip 10,00 kW su išpūtimais išdėstytais visame autobuse užtikrinančiais šilumos srauto pasiskirstymą. Jei šildymo sistema pasirenkama konvektoriais, kiekvienos pusės konvektoriaus ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2,5 m (matuojama vientisa konvektoriaus dalis, kurioje cirkuliuoja aušinimo skystis).

1.24. Keleivių salono šoniniai langai dvigubi (stiklo paketai) arba viengubi. Keleivių skyriaus šoniniai stiklai turi būti ne mažiau kaip 40 % tamsinti. Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę. Vairuotojo kairės pusės (šoninis) stiklas ir pirmųjų keleivių įlipimo durų dešinės pusės stiklas turi būti šildomi elektra arba stiklo paketas.

1.25. Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai.

1.26. Skaitmeninis tachografas.

1.27. Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Į autobusus diegiami priedai privalo atitikti Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo autobua ir jų komponentams galiojančius reikalavimus (Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklės Nr. 10 (lietuviškas vertimas eur-lex.europa.eu svetainėje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:42012X0920(01) ar lygiaverčių direktyvų reikalavimus). Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu). Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkotesterio laikiklio tvirtinimo vieta derinama su Perkančiąja organizacija. Autobuso perdavimo metu turės būti pateikti šie alkobloko dokumentai: 1. Akredituotos laboratorijos išduotas įmontuoto į autobusą alkobloko atitikties LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio)standartui sertifikatas. 2. Įmontuoto alkobloko elektromagnetinio suderinamumo sertifikatas, įrodantis alkobloko atitikimą Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos taisyklei Nr. 10 ar lygiaverčių direktyvų reikalavimams. 3. Alkobloko gamintojo ar jo atstovo (importuotojo) išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad alkobloką įmontuojanti įmonė yra įgaliota atlikti alkobloko montavimo ir aptarnavimo darbus. 4. Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta alkobloko įmontavimo data, alkobloko pavadinimas, modelis ir serijos numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir kita alkobloko reikalinga atlikti kalibravimo data. Šį sertifikatą turės pateikti įgaliota montavimo ir priežiūros įmonė.

1.28. Greičio ribotuvas.

1.29. Ant autobuso stogo dalyje arba ant stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“) reikalavimus.

1.30. Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai.

1.31. Integruotas radijo imtuvas FM – gamyklinis instaliavimas (sumontuotas autobuso gamykloje, o ne perdirbimo stadijoje).

1.32. Centrinis distanciniu durų valdymas ar durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti/atidaryti visas arba uždaryti/atidaryti (vienu metu visas) autobuso salone esančias duris.

1.33. Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

1.34. Avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvas.

1.35. Geltonos spalvos su atvšvaitu vairuotojo liemenė.

1.36. Galinių ratų atrama, tinkanti siūlomam autobusui.

1.37. Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

1.38. Ne mažiau kaip 29+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų (atlenkiama gido sėdynė neįskaitoma), bet ne daugiau kaip 33 sėdimų vietų.

1.39. Sėdynės tvirtinamos ant metalinio profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau nei 2 žmones su negalia standartiniuose (įskaitant elektrinius) vežimėliuose, lengvai demontuojant minimalų sėdimų vietų skaičių. Demontuojamos sėdynės privalo būti su greito nuėmimo kojomis, kad vairuotojas, kartu su autobusu perduotais įrankiais (įrankiu), nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų išmontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. Pervežant neįgalius asmenis, praėjimas visiems sėdintiems keleiviams turi atitikti teisės aktų normatyvus. Neįgaliųjų asmenų įkėlimo į autobuso įranga (hidraulinis arba elektrinis liftas) turi būti gamyklinė. Neįgalieji asmenys kartu su neįgaliųjų vežimėliu įkeliami per šonines autobuso duris (kaip numato gamintojas). Privalo būti visi reikalingi standartiniai (su galimybe naudoti skirtingų gamintojų tvirtinimo įrangą) tvirtinimo elementai grindyse ir/ar sienose/lubose pritvirtinti vežimėlius ir keleivius pagal tokioms transporto priemonėms taikomus reikalavimus.

1.40. Autobusuose turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. Sėdynių pagalvėlių storis turi būti ne mažesnis kaip 14 cm.

1.41. Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę).

1.42. Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse).

1.43. Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas ar pan., ant kurio būtų galima pakabinti ne mažiau kaip dvi striukes/paltus. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus).

1.44. Vairuotojo darbo vieta (kabina) iš dviejų pusių, atsižvelgiant į siūlomo autobuso ypatumus bei saugų vairavimą, turi būti atskirta apsauginiu atitvaru, apsaugant vairuotoją nuo tiesioginio sąlyčio su keleiviais. Atitvaras turi būti stabilus, pagamintas iš skaidraus polikarbonato (PC) arba kitos medžiagos. Medžiagos storis ne mažesnis kaip 4 mm, kampai turi būti suapvalinti. Tvirtinimo laikikliai (stovai, skersiniai) bei pats atitvaras turi būti išformuoti taip, kad minimaliai užstotų vairuotojui stebėti autobuso salono vidų, keleivių įlaipinimo duris, autobuso veidrodėlius, netrukdytų vairuotojui pasiekti autobuso valdymo įrenginių bei dėtuvių. Atitvaro ilgis (nuo galinės atitvaro sienelės link autobuso priekinio stiklo) turi būti ne mažesnis kaip 300 mm, tačiau atitvaras neturi trukdyti vairuotojui pasiekti keleivių įlaipinimo durų bei turi atitikti autobuso pristatymo dieną šiai sričiai Lietuvos Respublikoje taikomus reikalavimus (praėjimas turi atitikti avariniam išėjimui keliamus minimalius reikalavimus). Pastaba: Galutinį vairuotojo darbo vietos atitvarą, atsižvelgiant į autobuso kėbulo ypatumus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus, pasirašius autobusų pirkimo sutartį, tiekėjas turės suderinti su perkančiąja organizacija.

1.45. Akustinis atbulinės eigos signalas.

1.46. Vaizdo registratorių sistema. Vaizdas turi būti įrašomas prieš autobusą (važiavimo kryptimi), už autobuso ir keleivių salone. Įrašytą/įrašomą vaizdą turi būti galima stebėti prie vairuotojo (panelėje) įmontuotame stacionariame ekrane ar prie vaizdo kameros (registratoriaus) esančiame ekrane, ar papildomai prie stiklo (panelės, veidrodžio ir pan.) tvirtiname ekrane. Įrašytą vaizdą turi būti galima išsaugoti. Reikalavimai vaizdo kameroms: 1. Visos kameros turi būti HD raiškos. 2. Jei kameros montuojamos išorėje, tai jos turi būti pritaikytos Lietuvos Respublikos oro sąlygomis t.y. turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus: Apsaugos klasė nuo dulkių ir lietaus – ne žemesnės klasės, kaip IP67, pritaikyta aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame kaip – nuo -20°C iki +30°C . 3. Priekinės kameros matymo kampas turi būti ne mažesnis kaip 150 laipsnių, galinės – 120 laipsnių. 4. Priekinės ir galinės kameros vaizdas turi būti ryškiai įrašomas tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu. Vaizdo registratorių sistemoje turi būti: a) parkavimo režimas (parkavimo apsauga) – sistemai esant išjungtai, ji turi reaguoti į išorinį sukrėtimą ir automatiškai pradėti filmuoti; b) judesio daviklis – sistemai esant budėjimo režime, ji automatiškai turi reaguoti į jos matymo lauke atsiradusi judesį ir pradėti filmuoti; c) įvykus avarijai, sistema automatiškai turi pradėti filmuoti ir „užrakinti“ vaizdo įrašą nuo ištrynimo (G jutiklis arba analogas); d) ciklinis įrašymas – po nustatyto laiko sistema automatiškai turi naikinti esančius įrašus; e) automatinis ekrano išjungimo laikmatis; f) garso autobuso salone (prie vairuotojo) įrašymo funkcija. Ekrano (vaizdo rodymo) skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 8 cm. Kamerų fiksuojami vaizdai turi būti įrašomi į atmintį. Ekrane rodomą vaizdą turi būti galima persijungti į norimos kameros fiksuojamą vaizdą arba vienu metu stebėti kelių kamerų fiksuojamą vaizdą. Įjungus autobuso užpakalinės eigos pavarą, ekrane rodomas vaizdas turi automatiškai persijungti į galinės kameros fiksuojamą vaizdą. Vaizdas turi būti įrašomas į SD (ar analogišką) vaizdo įrašo saugojimo kortelę. Turi būti pateikta siūlomai sistemai tinkanti vaizdo įrašo saugojimo kortelė, kurios talpa būtų ne mažesnė kaip 32 GB. Įrašomi duomenys turi būti perduodami laidu. Laidai autobuso salone (kiek įmanoma) turi būti paslėpti po autobuso vidaus apdaila. Kameros, ekranas (jei jis neįmontuotas panelėje) turi būti pritvirtintas. Turi būti visi reikalingi laikikliai, laidai, jungtys, įkrovikliai, maitinimo laidai ir pan. Visos sistemos jungtys turi būti tarpusavyje techniškai suderintos. Maitinimo šaltinis – autobuso akumuliatorius. Turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių kalba.

1.47. Priekiniai ir galiniai rūko žibintai.

1.48. Autobuso spalva turi būti geltona (konkretus spalvos kodas bus suderintas pasirašius Prekių pirkimo-pardavimo sutartį).

1.49. Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės.

2. Reikalavimai autobuso apipavidalinimui:

2.1. Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus.

2.2. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

2.3. Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija.

2.4. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

2.5. Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai.

2.6. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių 2022-01-01 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm.

3. Dokumentai:

3.1. Tiekėjas turi pateikti siūlomo autobuso katalogą (-us) ir kitą reikiamą techninę informaciją (pateikiamos skaitmeninės kopijos).

3.2. Siūlomos transporto priemonės turės atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekių pristatymo datai.

3.3. Tiekėjas iki Prekės pateikimo Perkančiajai organizacijai, turės pateikti Lietuvos transporto saugos administracijos konkursui siūlomos transporto priemonės Nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą ir atitikties sertifikatą, paruoštą remiantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių atitikties įvertinimo tvarka.

3.4. Autobusas turi būti užregistruotas kaip M3 klasės III grupės autobusas VĮ ,,Regitra” administruojamame Transporto priemonių registre. Registracijos liudijimas, turi būti pateikiamas kartu su transporto priemone.

3.5. Vartotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).

*Minimalūs reikalavimai tarpams tarp sėdynių:

Jei sėdynės nukreiptos ta pačia kryptimi, atstumas H nuo sėdynės atlošo priekinės dalies ir už priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant horizontalia kryptimi visuose aukščiuose nuo sėdynės pagalvėlės viršutinio paviršiaus iki 620 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, turi būti ne mažesnis kaip 680 mm. Visi matavimai turi būti atliekami sėdynės pagalvėlei ir atlošui esant nesuspaustiems, vertikalioje plokštumoje, einančioje per atskiros sėdimosios vietos vidurio liniją.

Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras tiekėjo sąskaita.

4. Kiti reikalavimai:

4.1.Siūlomi autobusai, autobuso perdirbimui naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti.

4.2. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais.

4.3. Siūlomi autobuso techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi autobusų gamintojų nerekomenduojami vartoti eksploataciniai režimai, vartojami techniniai parametrai ar pan.).

4.4. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotojus nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis.

4.5. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pateiktų techninėse specifikacijose reikalaujamų autobuso kokybę patvirtinančių dokumentų/sertifikatų originalus.

4.6. Tiekėjas autobuso perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus, pateikti transporto priemonės registracijos liudijimą, privalomuosius transporto valdytojų civilinės atsakomybės ir transporto priemonių (KASKO) draudimo liudijimus, galiojančius ne trumpiau kaip vieną mėnesį, įregistruoti autobusus ir pristatyti juos su valstybiniais numeriais.

4.7. Garantijos:

4.7.1. Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose.

4.7.2. Prekėms suteikiama Tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo Prekių perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.7.3. Garantiniu laikotarpiu (techninės specifikacijos 1.5. punkto reikalavimas), jei autobusas buvo eksploatuojamas sutinkamai su autobuso gamintojo/Tiekėjo nurodymais, sugedusius techninius mazgus, kėbulo ar salono dalis keičia ir su tuo susijusius garantinio remonto darbus, įskaitant visas transportavimo išlaidas į autobuso garantinio remonto vietą, kai autobusas dėl gedimo negali judėti pats (pvz. variklio, varančiosios pavaros gedimas) ar kai jo eksploatacija yra pavojinga (pvz. stabdžių, vairavimo mechanizmo sistemų gedimas), Tiekėjas atlieka nemokamai.

Pastaba: Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei autobuso ar jo atskirų mazgų gedimai atsirado dėl autobuso savininko ar kitų asmenų kaltės, kokių nors išorinių poveikių, jei autobusas buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo/Tiekėjo nurodymų, pateiktų kartu su autobusu. Tokiu atveju autobusai remontuojami ne Tiekėjo sąskaita.

4.7.4. Garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo autobuso priėmimo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Tiekėjas, per šį terminą neatlikęs autobuso remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti autobuso savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti suteikiamas ir naudotas autobusas), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuotas pateiktas autobusas.

4.8. Prekių perdavimo metu autobusų degalų bakuose turi būti pakankamai degalų, kad autobusas, galėtų nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km.

5. Prekių pristatymo terminai:

5.1. Prekių pristatymo terminas – 6/8/10 [Nurodo pirkėjas] mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas esant pagrįstoms nenumatytoms aplinkybėms 2 mėnesiams. Pristatymo data laikoma autobuso perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

6. Autobuso perdavimo vieta:

6.1. Autobusas turi būti perduotas vienoje iš Lietuvos Respublikoje esančioje ir Tiekėjo kartu su pasiūlymu nurodytoje siūlomo autobuso techninės priežiūros ir remonto įmonėje arba Lietuvos Respublikoje esančioje autobuso gamintojo atstovybėje.