Pasiūlymo formos 2 priedas

Siūlomų prekių techninis aprašymas*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Prekėms keliami techniniai reikavimai |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninis aprašymas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Stacionarus kompiuteris Nr. 1 |  |  |  |
| 4.1. | Procesorius: |  | Turi būti ne mažiau kaip 23000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus anonsavimo rinkai data ne ankstesnė nei 2024 metų pirmas ketvirtis. Pateikti procesoriaus modelį. |  |
| 4.2. | Lustų rinkinys: |  | Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu. |  |
| 4.3. | Operatyvinė atmintis: |  | Ne mažesnė kaip 32GB DDR5 ir ne lėtesnė kaip 4400 MT/s. Maksimaliai palaikoma atmintis ne mažiau kaip 64 GB. |  |
| 4.4. | Vidiniai diskai: |  | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. SSD, NVMe Gen 4 tipo (ar lygiavertis), ne mažiau kaip 500 GB talpos. Turi būti palaikoma operacinės sistemos įkrova iš šio disko. |  |
| 4.5. | Vaizdo adapteris: |  | Turi turėti ne mažiau kaip 2 skaitmeninius išėjimus DisplayPort tipo ar lygiaverčius. Turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių. |  |
| 4.6. | Garso plokštė: |  | Ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė. |  |
| 4.7. | Korpusas: |  | Sisteminio bloko korpuso aukščio, pločio ir gylio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 1200), atidaromas nenaudojant įrankių. |  |
| 4.8. | Triukšmingumas: |  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 standartų atitiktis. |  |
| 4.9. | Plėtimo lizdų skaičius: |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. M.2 tipo. |  |
| 4.10. | Tinklo adapteris: |  | Ne blogesnis kaip 10/100/1000 Mbps, palaikantis PXE, WOL. |  |
| 4.11. | Prievadai: |  | Ne mažiau kaip 3 vnt. USB 3.2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C tipo., 2 vnt. USB 2.0 |  |
| 4.12. | Klaviatūra: |  | Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |
| 4.13. | Pelė: |  | Ne mažiau kaip dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |
| 4.14. | Kabeliai: |  | UTP komutavimo kabelis, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis. |  |
| 4.15. | Apsaugos galimybės: |  | Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga. |  |
| 4.16. | Komplektuojamas su programine įranga: |  | MS Windows 11 Professional arba lygiaverte. |  |
| 4.17. | Komplektuojamas su valdymo ir administravimo programine įranga: |  | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |  |
| 4.18. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: |  | Microsoft Windows 11; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |  |
| 4.19. | Gamintojo katalogas: |  | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |  |
| 4.20. | Kiti reikalavimai: |  | Stacionariųjų kompiuterių korpuso konstrukcija privalo užtikrinti korpuso plombavimo ir/ar užrakinimo galimybę. |  |
| 4.21. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: |  | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |  |
| 5. | Stacionarus kompiuteris Nr. 2 |  |  |  |
| 5.1. | Procesorius: |  | Turi būti ne mažiau kaip 30700 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus anonsavimo rinkai data ne ankstesnė nei 2024 metų pirmas ketvirtis. Pateikti procesoriaus modelį. |  |
| 5.2. | Lustų rinkinys: |  | Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu. |  |
| 5.3. | Operatyvinė atmintis: |  | Ne mažesnė kaip 32GB DDR5 ir ne lėtesnė kaip 4400 MT/s. Laisvų lizdų atminties moduliams ne mažiau kaip 2 vnt. Maksimaliai palaikoma atmintis ne mažiau kaip 128 GB. |  |
| 5.4. | Vidiniai diskai: |  | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. SSD, NVMe tipo (ar lygiavertis), ne mažiau kaip 500 GB talpos. Turi būti palaikoma operacinės sistemos įkrova iš šio disko. Galimybė įdiegti vieną papildomą diską, HDD tipo. Prijungimo vieta bei laikikliai privalo būti numatyti. |  |
| 5.5. | Diskų valdiklis: |  | Turi turėti ne mažiau kaip 1 SATA III 6Gb/s. |  |
| 5.6. | Vaizdo adapteris: |  | Išorinis. Turi turėti ne mažiau kaip 4 skaitmeninius išėjimus DisplayPort tipo ar lygiaverčius. Turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 4 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių. |  |
| 5.7. | Garso plokštė: |  | Ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė. |  |
| 5.8. | Korpusas: |  | Sisteminio bloko korpuso aukščio, pločio ir gylio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 10500), atidaromas nenaudojant įrankių. Vidinio arba išorinio maitinimo šaltinio naudingumo koeficientas ne mažiau kaip 80 proc. |  |
| 5.9. | Triukšmingumas: |  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 standartų atitiktis. |  |
| 5.10. | Kaupiklių nišų skaičius: |  | Vidinių kaupiklių nišų skaičius: ne mažiau kaip 1 vnt. bent 3.5‘‘ tipo. |  |
| 5.11. | Plėtimo lizdų skaičius: |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. M.2. |  |
| 5.12. | Tinklo adapteris: |  | Ne blogesnis kaip 10/100/1000 Mbps, palaikantis PXE, WOL. |  |
| 5.13. | Prievadai: |  | Ne mažiau kaip 6 vnt. USB 3.2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C tipo, ne mažiau kaip 2 vnt. USB 2.0, priekiniame ar galiniame korpuso skydelyje. |  |
| 5.14. | Klaviatūra: |  | Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |
| 5.15. | Pelė: |  | Ne mažiau kaip dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |
| 5.16. | Kabeliai: |  | UTP komutavimo kabelis, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis. |  |
| 5.17. | Apsaugos galimybės: |  | Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga. |  |
| 5.18. | Komplektuojamas su programine įranga: |  | MS Windows 11 Professional arba lygiaverte. |  |
| 5.19. | Komplektuojamas su valdymo ir administravimo programine įranga: |  | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |  |
| 5.20. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: |  | Microsoft Windows 11; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |  |
| 5.21. | Gamintojo katalogas: |  | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |  |
| 5.22. | Kiti reikalavimai: |  | Stacionariųjų kompiuterių korpuso konstrukcija privalo užtikrinti korpuso plombavimo ir/ar užrakinimo galimybę. |  |
| 5.23. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: |  | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |  |
| 6. | Stacionarus kompiuteris Nr. 3 |  |  |  |
| 6.1. | Procesorius: |  | Turi būti ne mažiau kaip 41000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Pateikti procesoriaus modelį. |  |
| 6.2. | Lustų rinkinys: |  | Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu. Turi palaikyti ECC (angl. Error-correcting code) atmintį. |  |
| 6.3. | Operatyvinė atmintis: |  | Ne mažiau kaip 64 GB DDR5 ir ne lėtesnė kaip 4400 MT/s. Vietų moduliams lizdų skaičius (DIMM): ne mažiau kaip 4 vnt. Maksimaliai palaikoma atmintis (GB): ne mažiau kaip 128GB. |  |
| 6.4. | Vidiniai diskai: |  | Ne mažiau kaip 1 TB, SSD NVMe 4 tipo arba lygiavertis; ne mažiau kaip 4 TB HDD. Apsukų skaičius (aps./min.) ne mažiau kaip – 5400. Sąsaja – ne blogesnė negu Serial ATAIII 6Gb/s. Savistabos analizės ir ataskaitų technologija (angl. Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology arba lygiavertė). |  |
| 6.5. | Diskų valdiklis: |  | Ne mažiau kaip du SATAIII 6Gb/s. |  |
| 6.6. | Optinis įrenginys: |  | Vidinis, SATA DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu nei 8x greičiu. Turi būti CD/DVD įrašymo, DVD peržiūros programinė įranga. |  |
| 6.7. | Vaizdo adapteris: |  | Išorinis. Vienu metu galima prijungti iki 4 vnt. QHD raiškos monitorius. Galimybė atvaizduoti skirtingą vaizdą atskiruose monitoriuose bei vientisą vaizdą visuose prijungtuose monitoriuose. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių. |  |
| 6.8. | Garso plokštė: |  | Ne prastesnės kokybės kaip integruota 2 kanalų stereo garso plokštė, ne mažiau kaip 1 vidinis garsiakalbis. |  |
| 6.9. | Korpusas: |  | „MT“ (angl. MiniTower/Tower) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių. Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau kaip 450 W, aktyvus, naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 80 proc. esant 50 proc. apkrovai. |  |
| 6.10. | Triukšmingumas: |  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 standartų atitiktis. |  |
| 6.11. | Kaupiklių nišų skaičius: |  | Stacionarieji kaupikliai – išorinių kaupiklių nišų skaičius: 1 vnt. – 5,25“, vidinių kaupiklių nišų skaičius: 2 vnt. – 3,5“ tipo. |  |
| 6.12. | Plėtimo lizdų skaičius: |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. PCI viso aukščio, 1 vnt. PCI Express x16 viso aukščio, 1 vnt. PCI Express x4 viso aukščio. |  |
| 6.13. | Tinklo adapteris: |  | Ne blogesnis kaip integruotas 10/100/1000 Mbps, visiškas dupleksinis režimas; PXE. Wake-On-LAN; papildomai pateikiamas antras tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps. |  |
| 6.14. | Prievadai: |  | Ne mažiau kaip 6 vnt. USB 3.2 Gen 2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 3 vnt. USB-C tipo, ne mažiau kaip 4 vnt. USB 2.0, priekiniame ar galiniame korpuso skydelyje. |  |
| 5.15. | Klaviatūra: |  | Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |
| 6.16. | Pelė: |  | Ne mažiau kaip dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |
| 6.17. | Kabeliai: |  | UTP, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis. |  |
| 6.18. | Apsaugos galimybės: |  | Atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga. Skaitmeninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis perspėjimus į kompiuterio BIOS. |  |
| 6.19. | Gedimų valdymas: |  | Standžiojo disko gedimų pranešimas (S.M.A.R.T. arba lygiavertis). |  |
| 6.20. | Komplektuojamas su programine įranga: |  | MS Windows 11 Professional arba lygiavertė. |  |
| 6.21. | Komplektuojamas su valdymo ir administravimo programine įranga: |  | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |  |
| 6.22. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: |  | Microsoft Windows 11; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |  |
| 6.23. | Gamintojo katalogas: |  | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |  |
| 6.24. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: |  | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |  |
| 7. | Nešiojamasis kompiuteris Nr. 1 |  |  |  |
| 7.1. | Procesoriaus našumas: |  | Ne mažiau kaip aštuonių branduolių, x86-64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. NPU TOPS pikas ne mažiau nei 38. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 19000 pagal Passmark CPU Mark. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Pateikti proecesoriaus modelį. |  |
| 7.2. | Operatyvioji atmintis: |  | Ne mažiau kaip 32 GB, ne prastesnė kaip DDR5 ir ne lėtesnė kaip 5600 MT/s. |  |
| 7.3. | Standusis diskas: |  | Vidinis, ne mažesnis kaip 512 GB SSD, NVMe tipo. |  |
| 7.4. | Garso posistemis: |  | Integruoti stereo garsiakalbiai, mikrofonas. |  |
| 7.5. | Vaizdo plokštė: |  | Integruota ir palaikanti DirectX 12 versiją. Turi būti galimybė pajungti ne mažiau kaip 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius per prievadų išplėtimo įrenginį (prievadų išplėtimo įrenginys neįsigyjamas); |  |
| 7.6. | Tinklo adapteris: |  | Pridedamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris, RJ45 jungties tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps. |  |
| 7.7. | Bevielis ryšys: |  | Ne blogesnis nei IEEE 802.11ax standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth ne prasčiau kaip 5.3 v modulis. Kompiuteris turi būti paruoštas 5G modemo diegimui: jungtis vidiniam modelui, integruotos į korpusą antenos (angl. WWAN-ready). |  |
| 7.8. | Klaviatūra: |  | Turinti apšvietimo funkciją. |  |
| 7.9. | Pelės funkcija: |  | Jutiklinė (angl. Touchpad). |  |
| 7.10. | Ekranas: |  | 14“ colio, skiriamoji geba 1920 x 1200; matinis; Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 300 nitų; Integruota ne mažiau kaip 5 MP kamera su infraraudonųjų spindulių (angl. IR) jutikliu palaikančiu veido atpažinimo technologiją Windows Hello funkcionalumui užtikrinti. |  |
| 7.11. | Integruoti įvesties/išvesties prievadai: |  | Ne mažiau kaip: 2 x USB 3.2 A-tipo; 2 x Type-C Thunderbolt4 / USB 4.0; 1 x ausinių/mikrofono lizdas; 1 x HDMI 2.1 ar lygiavertis; 1 x prievadų išplėtimo įrenginiui (angl. docking port), naudojama Type-C jungtis. |  |
| 7.12. | Apsaugos galimybės: |  | Turi palaikyti TPM 2.0 ar naujesnė kartą; apsaugos užrakto lizdas. pirštų antspaudų skaitytuvas. |  |
| 7.13. | Komplektavimas: |  | Kompiuterio gamintojo laidinė pelė: dviejų klavišų, su ratuku; kompiuterio gamintojo klaviatūra (jungimui prie prievadų išplėtimo įrenginio, turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu); kompiuterio gamintojo bevielė pelė, dviejų klavišų, su ratuku; privatumo filtras (ang. privacy screen, gali būti trečiųjų šalių); integruota pakaraunama baterija; maitinimo šaltinis (kroviklis); gamintojo kuprinė nešiojamam kompiuteriui; visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). |  |
| 7.14. | Svoris: |  | Kompiuterio svoris ne didesnis kaip 1.5 kg. |  |
| 7.15. | Kompiuterio surinkimo reikalavimai: |  | Visos siūlomo kompiuterio pagrindinės dalys (pagrindinė plokštė, operatyvioji atmintis, optinis įrenginys, maitinimo šaltinis) turi būti pagamintos vieno gamintojo. |  |
| 7.16. | Komplektuojamas su programine įranga: |  | MS Windows 11 Pro arba lygiavertė. |  |
| 7.17. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: |  | Microsoft Windows 11 versija; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |  |
| 7.18. | Valdymo ir administravimo sistema: |  | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį; kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri siųstų siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |  |
| 7.19. | Kiti reikalavimai: |  | Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo interneto svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą); Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |  |
| 7.20. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: |  | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |  |
| 8. | Nešiojamasis kompiuteris Nr. 2 |  |  |  |
| 8.1. | Procesoriaus našumas: |  | Ne mažiau kaip aštuonių branduolių, x86-64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. NPU TOPS pikas ne mažiau nei 38. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 19000 pagal Passmark CPU Mark. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Pateikti procesoriaus modelį. |  |
| 8.2. | Operatyvioji atmintis: |  | Ne mažiau kaip 32 GB, ne prastesnė kaip DDR5 ir ne lėtesnė kaip 5600 MT/s. |  |
| 8.3. | Standusis diskas: |  | Vidinis, ne mažesnis kaip 512 GB SSD tipo (angl. solid state drive). |  |
| 8.4. | Garso posistemis: |  | Integruoti stereo garsiakalbiai, mikrofonas. |  |
| 8.5. | Vaizdo plokštė: |  | Integruota ir palaikanti DirectX 12 versiją. Turi būti galimybė pajungti ne mažiau kaip 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius per prievadų išplėtimo įrenginį (prievadų išplėtimo įrenginys neįsigyjamas); |  |
| 8.6. | Tinklo adapteris: |  | Pridedamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris, RJ45 jungties tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps. |  |
| 8.7. | Bevielis ryšys: |  | Ne blogesnis nei IEEE 802.11ax standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth ne prasčiau kaip 5.3 v modulis. Kompiuteris turi būti paruoštas 5G modemo diegimui: jungtis vidiniam modelui, integruotos į korpusą antenos (angl. WWAN-ready). |  |
| 8.8. | Klaviatūra: |  | Turinti apšvietimo funkciją. Turi tūrėti atskyra skaičių klaviatūrą. |  |
| 8.9. | Pelės funkcija: |  | Jutiklinė (angl. Touchpad). |  |
| 8.10. | Ekranas: |  | 16“ colių, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1920 x 1200; matinis; Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 300 nitų; Integruota ne mažiau kaip 5 MP kamera su infraraudonųjų spindulių (angl. IR) jutikliu palaikančiu veido atpažinimo technologiją Windows Hello funkcionalumui užtikrinti. |  |
| 8.11. | Integruoti įvesties/išvesties prievadai: |  | Ne mažiau kaip: 2 x USB 3.2 A-tipo; 2 x Type-C Thunderbolt4 / USB 4.0; 1 x ausinių/mikrofono lizdas; 1 x HDMI 2.1 ar lygiavertis; 1 x prievadų išplėtimo įrenginiui (angl. docking port), arba gali naudoti Type-C jungtį. |  |
| 8.12. | Apsaugos galimybės: |  | Turi palaikyti TPM 2.0 ar naujesnę kartą; apsaugos užrakto lizdas. pirštų antspaudų skaitytuvas. |  |
| 8.13. | Komplektavimas: |  | Kompiuterio gamintojo laidinė pelė: dviejų klavišų, su ratuku; kompiuterio gamintojo klaviatūra (jungimui prie prievadų išplėtimo įrenginio, turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu); kompiuterio gamintojo bevielė pelė, dviejų klavišų, su ratuku; privatumo filtras (ang. privacy screen, gali būti trečiųjų šalių); integruota pakaraunama baterija; maitinimo šaltinis (kroviklis); gamintojo kuprinė nešiojamam kompiuteriui; visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). |  |
| 8.14. | Svoris: |  | Kompiuterio svoris ne didesnis kaip 1.9 kg; |  |
| 8.15. | Kompiuterio surinkimo reikalavimai: |  | Visos siūlomo kompiuterio pagrindinės dalys (pagrindinė plokštė, operatyvioji atmintis, optinis įrenginys, maitinimo šaltinis, prievadų išplėtimo įrenginys) turi būti pagamintos vieno gamintojo. |  |
| 8.17. | Komplektuojamas su programine įranga: |  | MS Windows 11 Pro arba lygiavertė. |  |
| 8.18. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: |  | Microsoft Windows 11 arba naujesnė versija; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |  |
| 8.19. | Valdymo ir administravimo sistema: |  | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį; kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri siųstų siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |  |
| 8.20. | Kiti reikalavimai: |  | Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo interneto svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą); Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |  |
| 8.21. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: |  | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |  |
| 9. | Monitorius Nr. 1 (24“ FHD) |  |  |  |
| 9.1. | Monitorius: |  | Monitorius ne mažesnis kaip 23,8“ su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 kai dažnis 100 Hz, kontrastas ne mažesnis kaip 1500:1, ryškumas ne mažesnis kaip 250 cd/m2. Stebėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; turi tūrėti ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. Type-C; vidinis maitinimo šaltinis; turi turėti aukšio reguliavimo funkcionalumą; turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį. |  |
| 9.2. | Kiti reikalavimai: |  | To paties gamintojo arba gamykloje paženklintas gamintojo ženklu, kaip ir šiame pirkime įsigyjami kompiuteriai; monitorius turi turėti plonesnę ekrano kraštinę (Narrow Bezel, InfinityEdge ar lygiavertė technologija); monitorius pateikiamas su visais reikiamais kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių. |  |
| 9.3. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: |  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas nauju – neremonuojamas; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje. |  |
| 10. | Monitorius Nr. 3 (27“ QHD) |  |  |  |
| 10.1. | Monitorius: |  | Monitorius ne mažesnis kaip 26,8“ su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 2560x1440 kai dažnis 100 Hz, kontrastas 1500:1, ryškumas ne mažesnis kaip 350 cd/m2. Stebėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; turi tūrėti ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. Type-C; vidinis maitinimo šaltinis; turi turėti aukšio reguliavimo funkcionalumą; turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį. |  |
| 10.2. | Kiti reikalavimai: |  | To paties gamintojo arba gamykloje paženklintas gamintojo ženklu, kaip ir šiame pirkime įsigyjami kompiuteriai; monitorius turi turėti plonesnę ekrano kraštinę (Narrow Bezel, InfinityEdge ar lygiavertė technologija); monitorius pateikiamas su visais reikiamais kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių. |  |
| 10.3. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: |  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas nauju – neremonuojams; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje. |  |
| 11. | Monitorius Nr. 2 (27“ QHD) integruotu prievadų išplėtimo įrenginiu |  |  |  |
| 11.1. | Monitorius: |  | Monitorius ne mažesnis kaip 26,8“ su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 2560x1440 kai dažnis 100 Hz, kontrastas 1500:1, ryškumas ne mažesnis kaip 350 cd/m2. Stebėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; DisplayPort out; USB Type-C kuri turi ne mažiau kaip 90 maitnimo funkciją (angl. Power Delivery); turi tūrėti ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. Type-C; 1 vnt. RJ45 tinklo jungtis ne lėtesnė kaip 100/1000; vidinis maitinimo šaltinis; turi turėti aukšio reguliavimo funkcionalumą; turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį. Turi palaikyti Daisy Chain (galimybė prijungti kelis monitorius prie vieno kompiuterio, naudojant vieną kabelį tarp kiekvieno monitoriaus, užuot jungiant kiekvieną monitorių atskirai prie kompiuterio.) ar lygiavertę technologiją |  |
| 11.2. | Kiti reikalavimai: |  | To paties gamintojo arba gamykloje paženklintas gamintojo ženklu, kaip ir šiame pirkime įsigyjami kompiuteriai; monitorius turi turėti plonesnę ekrano kraštinę (Narrow Bezel, InfinityEdge ar lygiavertė technologija); monitorius pateikiamas su visais reikiamais kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių. |  |
| 11.3. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: |  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas nauju – neremontuojamas; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje. |  |

*Numeracija Pasiūlymo formos 2 priede suteikta tokia pati kaip ir Techninėje specifikacije.