# SPS 4 priedas

# KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SAVOKOS

1.1. Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Tiekėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – Akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

Prekės – šioje techninėje specifikacijoje nurodyta kompiuterinė įranga.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| 2. | # Kompiuterinės ir organizacinės technikkos bendrieji reikalavimai. |
| --- | --- |
| 2.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. |
| 2.2. | Jeigu nenurodyta kitaip, kompiuteriai ir jų priedai, darbo stotys, privalo būti pateikta surinkta ir gamintojo testuota, taip pat turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai. |
| 2.3. | Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos Tiekėjas turi pateikti, laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai. |
| 2.4. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued). |
| 2.5. | Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo kaštus. |
| 2.6. | Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 2.7. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu nenurodyta kitaip. |
| 2.8. | Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10C iki +35C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė. |
| 2.9. | Saugumo reikalavimai: standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir esminių sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. |
| 2.10. | Visa pateikiama kompiuterinė įranga privalo būti to paties gamintojo arba gamykloje paženklintas to paties gamintojo ženklu, jei nenurodyta kitaip. |
| 2.11. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |
| 2.12. | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui |
| 2.13. | Visos Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, taikomus kompiuteriams ir monitoriams (Aprašo 2 priedo IV ir VI skyriai). |
| 2.14. | Jei Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus perkamos Prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina savo savybėmis lygiavertė Prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės parametrus ar taikomus standartus. Jei Tiekėjas siūlo lygiaverčius tipus, modelius, ženklus, taikomus standartus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija – pagrindimas, iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomi tipai, modeliai, ženklai, standartai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamiems. |

- PIRKIMO OBJEKTAS IR PIRKIMO APIMTIS

| 3.1. | Planuojamos įsigyti kompiuterinės įrangos sąrašas ir preliminarus kiekis: Eil. Nr.; Pavadinimas; Preliminarus kiekis, vnt. Stacionarus kompiuteris Nr. 1; 10. Stacionarus kompiuteris Nr. 2; 10. Stacionarus kompiuteris Nr. 3; 5. Nešiojamasis kompiuteris Nr. 1; 50. Nešiojamasis kompiuteris Nr. 2; 30. Monitorius Nr.1 (24“ FHD); 5. Monitorius Nr.2 (27“ QHD); 10. Monitorius Nr.3 (27“ QHD) integruotu prievadų išplėtimo įrenginiu; 60. |
| --- | --- |
| 3.2. | 3.1. punkto lentelėje nurodytas preliminarus prekių kiekis. Perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti (užsakyti) nurodytą preliminarų kiekį. Taip pat Perkančioji organizacija turi teisę užsakyti didesnį, nei nurodytą, atskiros prekių eilutės kiekį. Perkančioji organizacija prekes įsigys (užakys) pagal faktinį jų poreikį neviršijant maksimalios sutarties kainos (300 000,00 EUR be PVM). |
| 3.3. | Užsakytos prkės turės būti perduotos Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo tiekėjui pateikimo dienos. Prekės užsakomos atskirais rašytiniais, el. paštu teikiamais užsakymais. Užsakymų skaičius nėra ribojamas. |
| 3.4. | Esant poreikiui, Perkančioji organizacija turės teisę užsakyti ir kitas, lentelėje nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į lentelėje nurodytas prekes (toliau – Papildomos prekės), neviršydama 10 procentų sutarties vertės (t.y. 30 000,00 EUR be PVM). Papildomoms prekėms taikomos visos prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent užsakyme bus aiškiai nustatyta kitaip. |
| 3.5. | Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą Papildomoms prekėms, turi pasiūlyti konkurencingus, rinką atitinkančius Papildomų prekių įkainius. Papildomos prekės negali būti siūlomos didesnėmis nei jų pirkimo metu galiojančio Tiekėjo viešai skelbiamo kainininko (jeigu Tiekėjas tokį turi) kainomis. Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai siūlomus Prekių įkainius pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kitokią informaciją (pvz. Tiekėjo katalogo kainyną, nuorodą į Tiekėjo interneto prekybos vietą ar pan.). Perkančioji organizacija turi teisę Tiekėjo siūlomą Papildomų prekių kainą palyginti su rinkos kaina (patikrinęs viešai prieinamą informaciją ar apklausdamas kitus rinkos dalyvius) ir paaiškėjus, kad pasiūlyti įkainiai nekonkurencingi/ neatitinka rinkos kainų, Papildomų prekių iš Tiekėjo neįsigti. |

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

| 4. | Stacionarus kompiuteris Nr. 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Procesorius: | Turi būti ne mažiau kaip 23000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus anonsavimo rinkai data ne ankstesnė nei 2024 metų pirmas ketvirtis. Pateikti procesoriaus modelį. |
| 4.2. | Lustų rinkinys: | Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu. |
| 4.3. | Operatyvinė atmintis: | Ne mažesnė kaip 32GB DDR5 ir ne lėtesnė kaip 4400 MT/s. Maksimaliai palaikoma atmintis ne mažiau kaip 64 GB. |
| 4.4. | Vidiniai diskai: | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. SSD, NVMe Gen 4 tipo (ar lygiavertis), ne mažiau kaip 500 GB talpos. Turi būti palaikoma operacinės sistemos įkrova iš šio disko. |
| 4.5. | Vaizdo adapteris: | Turi turėti ne mažiau kaip 2 skaitmeninius išėjimus DisplayPort tipo ar lygiaverčius. Turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių. |
| 4.6. | Garso plokštė: | Ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė. |
| 4.7. | Korpusas: | Sisteminio bloko korpuso aukščio, pločio ir gylio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 1200), atidaromas nenaudojant įrankių. |
| 4.8. | Triukšmingumas: | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 standartų atitiktis. |
| 4.9. | Plėtimo lizdų skaičius: | Ne mažiau kaip 1 vnt. M.2 tipo. |
| 4.10. | Tinklo adapteris: | Ne blogesnis kaip 10/100/1000 Mbps, palaikantis PXE, WOL. |
| 4.11. | Prievadai: | Ne mažiau kaip 3 vnt. USB 3.2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C tipo., 2 vnt. USB 2.0 |
| 4.12. | Klaviatūra: | Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |
| 4.13. | Pelė: | Ne mažiau kaip dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |
| 4.14. | Kabeliai: | UTP komutavimo kabelis, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis. |
| 4.15. | Apsaugos galimybės: | Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga. |
| 4.16. | Komplektuojamas su programine įranga: | MS Windows 11 Professional arba lygiaverte. |
| 4.17. | Komplektuojamas su valdymo ir administravimo programine įranga: | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |
| 4.18. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: | Microsoft Windows 11; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |
| 4.19. | Gamintojo katalogas: | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |
| 4.20. | Kiti reikalavimai: | Stacionariųjų kompiuterių korpuso konstrukcija privalo užtikrinti korpuso plombavimo ir/ar užrakinimo galimybę. |
| 4.21. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |
| 5. | Stacionarus kompiuteris Nr. 2 |  |
| 5.1. | Procesorius: | Turi būti ne mažiau kaip 30700 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus anonsavimo rinkai data ne ankstesnė nei 2024 metų pirmas ketvirtis. Pateikti procesoriaus modelį. |
| 5.2. | Lustų rinkinys: | Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu. |
| 5.3. | Operatyvinė atmintis: | Ne mažesnė kaip 32GB DDR5 ir ne lėtesnė kaip 4400 MT/s. Laisvų lizdų atminties moduliams ne mažiau kaip 2 vnt. Maksimaliai palaikoma atmintis ne mažiau kaip 128 GB. |
| 5.4. | Vidiniai diskai: | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. SSD, NVMe tipo (ar lygiavertis), ne mažiau kaip 500 GB talpos. Turi būti palaikoma operacinės sistemos įkrova iš šio disko. Galimybė įdiegti vieną papildomą diską, HDD tipo. Prijungimo vieta bei laikikliai privalo būti numatyti. |
| 5.5. | Diskų valdiklis: | Turi turėti ne mažiau kaip 1 SATA III 6Gb/s. |
| 5.6. | Vaizdo adapteris: | Išorinis. Turi turėti ne mažiau kaip 4 skaitmeninius išėjimus DisplayPort tipo ar lygiaverčius. Turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 4 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių. |
| 5.7. | Garso plokštė: | Ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė. |
| 5.8. | Korpusas: | Sisteminio bloko korpuso aukščio, pločio ir gylio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 10500), atidaromas nenaudojant įrankių. Vidinio arba išorinio maitinimo šaltinio naudingumo koeficientas ne mažiau kaip 80 proc. |
| 5.9. | Triukšmingumas: | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 standartų atitiktis. |
| 5.10. | Kaupiklių nišų skaičius: | Vidinių kaupiklių nišų skaičius: ne mažiau kaip 1 vnt. bent 3.5‘‘ tipo. |
| 5.11. | Plėtimo lizdų skaičius: | Ne mažiau kaip 2 vnt. M.2. |
| 5.12. | Tinklo adapteris: | Ne blogesnis kaip 10/100/1000 Mbps, palaikantis PXE, WOL. |
| 5.13. | Prievadai: | Ne mažiau kaip 6 vnt. USB 3.2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C tipo, ne mažiau kaip 2 vnt. USB 2.0, priekiniame ar galiniame korpuso skydelyje. |
| 5.14. | Klaviatūra: | Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |
| 5.15. | Pelė: | Ne mažiau kaip dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |
| 5.16. | Kabeliai: | UTP komutavimo kabelis, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis. |
| 5.17. | Apsaugos galimybės: | Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga. |
| 5.18. | Komplektuojamas su programine įranga: | MS Windows 11 Professional arba lygiaverte. |
| 5.19. | Komplektuojamas su valdymo ir administravimo programine įranga: | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |
| 5.20. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: | Microsoft Windows 11; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |
| 5.21. | Gamintojo katalogas: | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |
| 5.22. | Kiti reikalavimai: | Stacionariųjų kompiuterių korpuso konstrukcija privalo užtikrinti korpuso plombavimo ir/ar užrakinimo galimybę. |
| 5.23. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |
| 6. | Stacionarus kompiuteris Nr. 3 |  |
| 6.1. | Procesorius: | Turi būti ne mažiau kaip 41000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Pateikti procesoriaus modelį. |
| 6.2. | Lustų rinkinys: | Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu. Turi palaikyti ECC (angl. Error-correcting code) atmintį. |
| 6.3. | Operatyvinė atmintis: | Ne mažiau kaip 64 GB DDR5 ir ne lėtesnė kaip 4400 MT/s. Vietų moduliams lizdų skaičius (DIMM): ne mažiau kaip 4 vnt. Maksimaliai palaikoma atmintis (GB): ne mažiau kaip 128GB. |
| 6.4. | Vidiniai diskai: | Ne mažiau kaip 1 TB, SSD NVMe 4 tipo arba lygiavertis; ne mažiau kaip 4 TB HDD. Apsukų skaičius (aps./min.) ne mažiau kaip – 5400. Sąsaja – ne blogesnė negu Serial ATAIII 6Gb/s. Savistabos analizės ir ataskaitų technologija (angl. Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology arba lygiavertė). |
| 6.5. | Diskų valdiklis: | Ne mažiau kaip du SATAIII 6Gb/s. |
| 6.6. | Optinis įrenginys: | Vidinis, SATA DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu nei 8x greičiu. Turi būti CD/DVD įrašymo, DVD peržiūros programinė įranga. |
| 6.7. | Vaizdo adapteris: | Išorinis. Vienu metu galima prijungti iki 4 vnt. QHD raiškos monitorius. Galimybė atvaizduoti skirtingą vaizdą atskiruose monitoriuose bei vientisą vaizdą visuose prijungtuose monitoriuose. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių. |
| 6.8. | Garso plokštė: | Ne prastesnės kokybės kaip integruota 2 kanalų stereo garso plokštė, ne mažiau kaip 1 vidinis garsiakalbis. |
| 6.9. | Korpusas: | „MT“ (angl. MiniTower/Tower) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių. Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau kaip 450 W, aktyvus, naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 80 proc. esant 50 proc. apkrovai. |
| 6.10. | Triukšmingumas: | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 standartų atitiktis. |
| 6.11. | Kaupiklių nišų skaičius: | Stacionarieji kaupikliai – išorinių kaupiklių nišų skaičius: 1 vnt. – 5,25“, vidinių kaupiklių nišų skaičius: 2 vnt. – 3,5“ tipo. |
| 6.12. | Plėtimo lizdų skaičius: | Ne mažiau kaip 1 vnt. PCI viso aukščio, 1 vnt. PCI Express x16 viso aukščio, 1 vnt. PCI Express x4 viso aukščio. |
| 6.13. | Tinklo adapteris: | Ne blogesnis kaip integruotas 10/100/1000 Mbps, visiškas dupleksinis režimas; PXE. Wake-On-LAN; papildomai pateikiamas antras tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps. |
| 6.14. | Prievadai: | Ne mažiau kaip 6 vnt. USB 3.2 Gen 2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 3 vnt. USB-C tipo, ne mažiau kaip 4 vnt. USB 2.0, priekiniame ar galiniame korpuso skydelyje. |
| 5.15. | Klaviatūra: | Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |
| 6.16. | Pelė: | Ne mažiau kaip dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |
| 6.17. | Kabeliai: | UTP, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis. |
| 6.18. | Apsaugos galimybės: | Atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga. Skaitmeninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis perspėjimus į kompiuterio BIOS. |
| 6.19. | Gedimų valdymas: | Standžiojo disko gedimų pranešimas (S.M.A.R.T. arba lygiavertis). |
| 6.20. | Komplektuojamas su programine įranga: | MS Windows 11 Professional arba lygiavertė. |
| 6.21. | Komplektuojamas su valdymo ir administravimo programine įranga: | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |
| 6.22. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: | Microsoft Windows 11; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |
| 6.23. | Gamintojo katalogas: | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |
| 6.24. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |
| 7. | Nešiojamasis kompiuteris Nr. 1 |  |
| 7.1. | Procesoriaus našumas: | Ne mažiau kaip aštuonių branduolių, x86-64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. NPU TOPS pikas ne mažiau nei 38. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 19000 pagal Passmark CPU Mark. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Pateikti proecesoriaus modelį. |
| 7.2. | Operatyvioji atmintis: | Ne mažiau kaip 32 GB, ne prastesnė kaip DDR5 ir ne lėtesnė kaip 5600 MT/s. |
| 7.3. | Standusis diskas: | Vidinis, ne mažesnis kaip 512 GB SSD, NVMe tipo. |
| 7.4. | Garso posistemis: | Integruoti stereo garsiakalbiai, mikrofonas. |
| 7.5. | Vaizdo plokštė: | Integruota ir palaikanti DirectX 12 versiją. Turi būti galimybė pajungti ne mažiau kaip 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius per prievadų išplėtimo įrenginį (prievadų išplėtimo įrenginys neįsigyjamas); |
| 7.6. | Tinklo adapteris: | Pridedamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris, RJ45 jungties tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps. |
| 7.7. | Bevielis ryšys: | Ne blogesnis nei IEEE 802.11ax standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth ne prasčiau kaip 5.3 v modulis. Kompiuteris turi būti paruoštas 5G modemo diegimui: jungtis vidiniam modelui, integruotos į korpusą antenos (angl. WWAN-ready). |
| 7.8. | Klaviatūra: | Turinti apšvietimo funkciją. |
| 7.9. | Pelės funkcija: | Jutiklinė (angl. Touchpad). |
| 7.10. | Ekranas: | 14“ colio, skiriamoji geba 1920 x 1200; matinis; Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 300 nitų; Integruota ne mažiau kaip 5 MP kamera su infraraudonųjų spindulių (angl. IR) jutikliu palaikančiu veido atpažinimo technologiją Windows Hello funkcionalumui užtikrinti. |
| 7.11. | Integruoti įvesties/išvesties prievadai: | Ne mažiau kaip: 2 x USB 3.2 A-tipo; 2 x Type-C Thunderbolt4 / USB 4.0; 1 x ausinių/mikrofono lizdas; 1 x HDMI 2.1 ar lygiavertis; 1 x prievadų išplėtimo įrenginiui (angl. docking port), naudojama Type-C jungtis. |
| 7.12. | Apsaugos galimybės: | Turi palaikyti TPM 2.0 ar naujesnė kartą; apsaugos užrakto lizdas. pirštų antspaudų skaitytuvas. |
| 7.13. | Komplektavimas: | Kompiuterio gamintojo laidinė pelė: dviejų klavišų, su ratuku; kompiuterio gamintojo klaviatūra (jungimui prie prievadų išplėtimo įrenginio, turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu); kompiuterio gamintojo bevielė pelė, dviejų klavišų, su ratuku; privatumo filtras (ang. privacy screen, gali būti trečiųjų šalių); integruota pakaraunama baterija; maitinimo šaltinis (kroviklis); gamintojo kuprinė nešiojamam kompiuteriui; visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). |
| 7.14. | Svoris: | Kompiuterio svoris ne didesnis kaip 1.5 kg. |
| 7.15. | Kompiuterio surinkimo reikalavimai: | Visos siūlomo kompiuterio pagrindinės dalys (pagrindinė plokštė, operatyvioji atmintis, optinis įrenginys, maitinimo šaltinis) turi būti pagamintos vieno gamintojo. |
| 7.16. | Komplektuojamas su programine įranga: | MS Windows 11 Pro arba lygiavertė. |
| 7.17. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: | Microsoft Windows 11 versija; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |
| 7.18. | Valdymo ir administravimo sistema: | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį; kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri siųstų siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |
| 7.19. | Kiti reikalavimai: | Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo interneto svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą); Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |
| 7.20. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |
| 8. | Nešiojamasis kompiuteris Nr. 2 |  |
| 8.1. | Procesoriaus našumas: | Ne mažiau kaip aštuonių branduolių, x86-64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. NPU TOPS pikas ne mažiau nei 38. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 19000 pagal Passmark CPU Mark. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Pateikti procesoriaus modelį. |
| 8.2. | Operatyvioji atmintis: | Ne mažiau kaip 32 GB, ne prastesnė kaip DDR5 ir ne lėtesnė kaip 5600 MT/s. |
| 8.3. | Standusis diskas: | Vidinis, ne mažesnis kaip 512 GB SSD tipo (angl. solid state drive). |
| 8.4. | Garso posistemis: | Integruoti stereo garsiakalbiai, mikrofonas. |
| 8.5. | Vaizdo plokštė: | Integruota ir palaikanti DirectX 12 versiją. Turi būti galimybė pajungti ne mažiau kaip 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius per prievadų išplėtimo įrenginį (prievadų išplėtimo įrenginys neįsigyjamas); |
| 8.6. | Tinklo adapteris: | Pridedamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris, RJ45 jungties tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps. |
| 8.7. | Bevielis ryšys: | Ne blogesnis nei IEEE 802.11ax standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth ne prasčiau kaip 5.3 v modulis. Kompiuteris turi būti paruoštas 5G modemo diegimui: jungtis vidiniam modelui, integruotos į korpusą antenos (angl. WWAN-ready). |
| 8.8. | Klaviatūra: | Turinti apšvietimo funkciją. Turi tūrėti atskyra skaičių klaviatūrą. |
| 8.9. | Pelės funkcija: | Jutiklinė (angl. Touchpad). |
| 8.10. | Ekranas: | 16“ colių, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1920 x 1200; matinis; Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 300 nitų; Integruota ne mažiau kaip 5 MP kamera su infraraudonųjų spindulių (angl. IR) jutikliu palaikančiu veido atpažinimo technologiją Windows Hello funkcionalumui užtikrinti. |
| 8.11. | Integruoti įvesties/išvesties prievadai: | Ne mažiau kaip: 2 x USB 3.2 A-tipo; 2 x Type-C Thunderbolt4 / USB 4.0; 1 x ausinių/mikrofono lizdas; 1 x HDMI 2.1 ar lygiavertis; 1 x prievadų išplėtimo įrenginiui (angl. docking port), arba gali naudoti Type-C jungtį. |
| 8.12. | Apsaugos galimybės: | Turi palaikyti TPM 2.0 ar naujesnę kartą; apsaugos užrakto lizdas. pirštų antspaudų skaitytuvas. |
| 8.13. | Komplektavimas: | Kompiuterio gamintojo laidinė pelė: dviejų klavišų, su ratuku; kompiuterio gamintojo klaviatūra (jungimui prie prievadų išplėtimo įrenginio, turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klijavimo būdu); kompiuterio gamintojo bevielė pelė, dviejų klavišų, su ratuku; privatumo filtras (ang. privacy screen, gali būti trečiųjų šalių); integruota pakaraunama baterija; maitinimo šaltinis (kroviklis); gamintojo kuprinė nešiojamam kompiuteriui; visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). |
| 8.14. | Svoris: | Kompiuterio svoris ne didesnis kaip 1.9 kg; |
| 8.15. | Kompiuterio surinkimo reikalavimai: | Visos siūlomo kompiuterio pagrindinės dalys (pagrindinė plokštė, operatyvioji atmintis, optinis įrenginys, maitinimo šaltinis, prievadų išplėtimo įrenginys) turi būti pagamintos vieno gamintojo. |
| 8.17. | Komplektuojamas su programine įranga: | MS Windows 11 Pro arba lygiavertė. |
| 8.18. | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: | Microsoft Windows 11 arba naujesnė versija; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas. |
| 8.19. | Valdymo ir administravimo sistema: | Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį; kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri siųstų siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. |
| 8.20. | Kiti reikalavimai: | Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo interneto svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą); Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |
| 8.21. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio įdentifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |
| 9. | Monitorius Nr. 1 (24“ FHD) |  |
| 9.1. | Monitorius: | Monitorius ne mažesnis kaip 23,8“ su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 kai dažnis 100 Hz, kontrastas ne mažesnis kaip 1500:1, ryškumas ne mažesnis kaip 250 cd/m2. Stebėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; turi tūrėti ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. Type-C; vidinis maitinimo šaltinis; turi turėti aukšio reguliavimo funkcionalumą; turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį. |
| 9.2. | Kiti reikalavimai: | To paties gamintojo arba gamykloje paženklintas gamintojo ženklu, kaip ir šiame pirkime įsigyjami kompiuteriai; monitorius turi turėti plonesnę ekrano kraštinę (Narrow Bezel, InfinityEdge ar lygiavertė technologija); monitorius pateikiamas su visais reikiamais kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių. |
| 9.3. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: | Suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas nauju – neremonuojamas; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje. |
| 10. | Monitorius Nr. 3 (27“ QHD) |  |
| 10.1. | Monitorius: | Monitorius ne mažesnis kaip 26,8“ su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 2560x1440 kai dažnis 100 Hz, kontrastas 1500:1, ryškumas ne mažesnis kaip 350 cd/m2. Stebėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; turi tūrėti ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. Type-C; vidinis maitinimo šaltinis; turi turėti aukšio reguliavimo funkcionalumą; turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį. |
| 10.2. | Kiti reikalavimai: | To paties gamintojo arba gamykloje paženklintas gamintojo ženklu, kaip ir šiame pirkime įsigyjami kompiuteriai; monitorius turi turėti plonesnę ekrano kraštinę (Narrow Bezel, InfinityEdge ar lygiavertė technologija); monitorius pateikiamas su visais reikiamais kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių. |
| 10.3. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: | Suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas nauju – neremonuojams; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje. |
| 11. | Monitorius Nr. 2 (27“ QHD) integruotu prievadų išplėtimo įrenginiu |  |
| 11.1. | Monitorius: | Monitorius ne mažesnis kaip 26,8“ su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 2560x1440 kai dažnis 100 Hz, kontrastas 1500:1, ryškumas ne mažesnis kaip 350 cd/m2. Stebėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; DisplayPort out; USB Type-C kuri turi ne mažiau kaip 90 maitnimo funkciją (angl. Power Delivery); turi tūrėti ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. Type-C; 1 vnt. RJ45 tinklo jungtis ne lėtesnė kaip 100/1000; vidinis maitinimo šaltinis; turi turėti aukšio reguliavimo funkcionalumą; turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį. Turi palaikyti Daisy Chain (galimybė prijungti kelis monitorius prie vieno kompiuterio, naudojant vieną kabelį tarp kiekvieno monitoriaus, užuot jungiant kiekvieną monitorių atskirai prie kompiuterio.) ar lygiavertę technologiją |
| 11.2. | Kiti reikalavimai: | To paties gamintojo arba gamykloje paženklintas gamintojo ženklu, kaip ir šiame pirkime įsigyjami kompiuteriai; monitorius turi turėti plonesnę ekrano kraštinę (Narrow Bezel, InfinityEdge ar lygiavertė technologija); monitorius pateikiamas su visais reikiamais kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių. |
| 11.3. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: | Suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas nauju – neremontuojamas; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje. |

____________________________________