	Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

	2 priedas (privalomasis)


TILTO TECHNINIS PASAS
	Vytauto Didžiojo


 (tilto vardas (jei yra)

	130 Kaunas–Prienai–Alytus


 (kelio Nr., pavadinimas, kilometras)
	Nemuno upė


 (kertamas objektas)
	[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Puslapių skaičius pase
	7

	Registravimo data
	2018-01-15

	Registravimo Nr.
	


	Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

	2 priedo (privalomojo) tęsinys


TECHNINIO PASO TURINYS

	Eil. Nr.
	Skyriaus pavadinimas
	Puslapis

	1.
	Tilto projekto ir kiti duomenys (planas, išilginis ir skersinis pjūviai, tilto dangos niveliavimo duomenys, nuotrauka)
	1

	2.
	Bendrieji duomenys
	2

	3.
	Tilto techninė charakteristika
	3

	4.
	Duomenys apie tilto remontą ir rekonstravimą
	5

	5.
	Pridedamos dokumentacijos sąrašas 
	6

	6.
	Dokumentacijos perdavimo aktų, keičiantis tilto valdytojui, sąrašas
	7


	Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

	2 priedo (privalomojo) tęsinys


1. TILTO PROJEKTO*) IR KITI DUOMENYS 

(planas, išilginis ir skersinis pjūviai, tilto dangos niveliavimo duomenys, nuotrauka, sankryžos schema)
[image: image3.png]%WWMMMW

Hleksofas

JZa

St

T
s} a
Pima alrama Antra s
Pilvis 1
Ketvirta atrama
Pilonas Pilonas
1505
Wom
Hetalina e
Furéklai ey Efainis Hetalinis
\I:la- Tah’fvaras pfel gl ™
=
NTTAREALTARARAANA R y
, mmmmwmmmmmwmm/m/mmwm
) [«] y ‘\
: NN NMN
I‘l“l‘l“l“lﬁl-l
O
J . 19607: 5720
t200
13500

Nemunas
e

i

b

U I fill

llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

!

1) 56| B

—f
 —

b —
AUURTERIAVEUARAREANERRAY

B T e e e o o A e st e e g bt

Aleksoto fitas per Nemuno upe

it

It T it

Aok

S50

y 1 1| Sedta atrama
Tretia atame “l Kebira atram Penktaaan -
Pjlvis 2-2
Sesta atrama
-
Kpsviting Ansvietino
shulpas /siu[pas
E
b
Mot el Melald b
L " bureklal gt
0 I
J Hefalis Hetalins ~
Metalivai @ o afibvaras Isfalto danga e (' o <>
i CI i Honaliné slena
furekla oF 1 Vs °
mir e ’Wllll{lIl!LII_IJ_'{{I_’I_III!_III_!QI(II!_ImII’II{IMMI!IIﬂllliﬂllllllﬂllll""“" W0 2
Q v NIIX
F ] i L
g %t l_:-lﬁlﬁlmiﬁrﬁ“n =
600x7 100 ; =
1 ’V‘W”——-—-—————wm-mm-—‘——-————————)’ ’ —— X g
e —
OUD % Ry 9 =
~ T site =
< \ ”" ” - — i3
O ® (_4 7 = | Suhifta gl
09 @G Sefivpiefiegle DQD = | bl
)q)%\)@%%ufwrhnaakm% ) " / ‘7 =
m r =
O < ’W =
u....... -
Geibe?oniniai bortelld o A, B, U0
i F
Nemunas
G





	Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

	2 priedo (privalomojo) tęsinys


2. BENDRIEJI DUOMENYS

	Eil. Nr.
	Bendrieji duomenys
	Aprašymas

	1.
	Kadastro duomenys (duomenų fiksavimo data, registro įrašo Nr., unikalus Nr., vidutinė rinkos vertė, Lt)
	2005-10-18,

registro Nr. 20/274630,

unikalus Nr. 1900-3037-5011,

vidutinė rinkos vertė – 15687718 Lt.

	2.
	Tilto indeksas
	SKNKU001T1948P247NEM

	3.
	Tilto vieta (kelio Nr., kilometras)
	tarp Karaliaus Mindaugo pr. ir Užnemunės g (130 kelias Kaunas–Prienai–Alytus)

	4.
	Kertamas objektas (pavadinimas: upės, kelio ir jo kilometras)
	Nemuno upė

	5.
	Savivaldybė
	Kauno m. savivaldybė

	6.
	Artimiausia gyvenamoji vietovė ir atstumas iki jos
	Kaunas

	7.
	Tilto vardas ir vardo suteikimo data
	Vytauto Didžiojo, 2008 m.

	8.
	Įrašymo į kultūros vertybių registrą data ir numeris
	1993-03-09,

valstybės saugomas,

unikalus objekto kodas – 11627

	9.
	Tilto projektuotojas ir jo adresas
	1930 m. danų inžinieriaus Knudo Hejgordo kompanija „Højgaard & Schultz as“ iš Kopenhagos (išliko tik atramos);
1948 m. proj. aut. Arch. L. Kazarinskis;
2003 m. proj. vad. A. Steponavičius,

 arch. R. Palys

	10.
	Tilto statytojas ir jo adresas
	Atramos 1930 m.;

perdanga 1948 m. – rusų kariuomenė ir vokiečių karo belaisviai;
vidurinio tarpatramio perdanga 2005 m. – AB „Kauno tiltai“

	11.
	Rangovas ir jo adresas
	Nežinomas

	12.
	Tilto valdytojas ir jo adresas
	Kauno m. savivaldybė

	13.
	Tilto naudojimo priežiūros institucija ir jos adresas
	Kauno m. savivaldybė, Laisvės al. 96

	14.
	Tilto techninės priežiūros įmonė ir jos adresas
	Kauno m. savivaldybė, Laisvės al. 96

	15.
	Tilto atidavimo naudoti data
	1948 m.

	16.
	Tilto išbraukimo iš balanso priežastis ir data (perstatymas, perdavimas, nugriovimas)
	–


	Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

	2 priedo (privalomojo) tęsinys


3. TILTO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

	Eil. Nr.
	Techniniai ir kiti

duomenys
	Aprašymas
	Duomenų pokyčiai atlikus remontą ar rekonstravus

	
	
	
	......... metais
	........ metais
	........ metais

	1.
	Tilto tipas pagal kertamą kliūtį
	Tiltas
	
	
	

	2.
	Tilto tipas pagal medžiagas
	Plieninis 
	
	
	

	3.
	Tilto tipas pagal statinę schemą ir perdangos konstrukciją
	Sijinis, pirmame, antrame, ketvirtame ir penktame – nekarpytas, trečiame – karpytas;

 
	
	
	

	4.
	Tilto ilgis, m
	tarp ramto išorinių briaunų
	256,0
–
256,00
	
	
	

	
	
	pereinamųjų plokščių
	
	
	
	

	
	
	suminis
	
	
	
	

	5.
	Tarpatramių ilgis (nurodyti kiekvieno tarpatramio atskirai), m
	52,65+52,65+24,0+52,65+52,65
	
	
	

	6.
	Važiuojamosios dalies plotis, m
	tarp atitvarų
	10,50
–

10,50
	
	
	

	
	
	skiriamosios juostos
	
	
	
	

	
	
	suminis
	
	
	
	

	7.
	Važiuojamosios dalies danga
	Asfaltas
	
	
	

	8.
	Šalitilčių plotis, m
	dešinė pusė
	2,65 (einamoji dalis 1,93
	
	
	

	
	
	kairė pusė
	
	
	
	

	9.
	Šalitilčių danga
	dešinė pusė
	„Imprit“
	
	
	

	
	
	kairė pusė
	
	
	
	

	10.
	Atitvarų tipas
	dešinė pusė
	Metaliniai barjeriniai
	
	
	

	
	
	kairė pusė
	
	
	
	

	11.
	Atitvarų aukštis, m
	dešinė pusė
	0,70
	
	
	

	
	
	kairė pusė
	
	
	
	

	12.
	Turėklų tipas
	dešinė pusė
	Metaliniai
	
	
	

	
	
	kairė pusė
	
	
	
	

	13.
	Turėklų aukštis, m
	dešinė pusė
	1,15
	
	
	

	
	
	kairė pusė
	
	
	
	

	14.
	Hidroizoliacijos tipas
	Nenustatyta
	
	
	

	


	Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

	2 priedo (privalomojo) tęsinys


	Eil. Nr.
	Techniniai ir kiti

duomenys
	Aprašymas
	Duomenų pokyčiai atlikus remontą ar rekonstravus

	
	
	
	......... metais
	........ metais
	........ metais

	15.
	Deformacinių

pjūvių tipas ir jų kiekis
	4 vnt. – Serviflex tipo;
2 vnt. (vidurinio tarpatramio galuose) – Prismo tipo
	
	
	

	16.
	Ramtai
	ramtų tipas
	Atvirieji, masyvūs, monolitiniai;
	
	
	

	
	
	atraminių guolių tipas
	metaliniai
	
	
	

	17.
	Taurai
	taurų tipas
	Masyvūs, su lytlaužomis;
	
	
	

	
	
	atraminių guolių tipas
	2 ir 5 atr. – metaliniai,

3 ir 4 atr. – guminiai
	
	
	

	18.
	Vandens nuleidimo šulinėlių skaičius perdangoje, vnt.
	46 vnt.
	
	
	

	19.
	Kūgių sutvirtinimo tipas
	Lauko akmenimis
	
	
	

	20.
	Kūgių sutvirtinimo plotas, m2
	(390 
	
	
	

	21.
	Vagos sutvirtinimo tipas
	Įrengta krantinė iš g/b elementų
	
	
	

	22.
	Upės plotis, m
	163,40
	
	
	

	23.
	Upės gylis, m
	1,50
	
	
	

	24.
	Minimalaus aukščio gabaritas (viadukams), m
	–
	
	
	

	25.
	Projektinės apkrovos
	A-13 ir AV-60 (1, 2, 3 ir 4 tarpatramiuose);
A-11 ir AR-80 (3 tarpatramyje)
	
	
	

	26.
	Šlaitiniai laiptai, vnt.
	2 vnt.
	
	
	

	27.
	Šlaitiniai vandens nuleidimo latakai, vnt.
	Nėra
	
	
	

	28.
	Kelio ženklai ties tiltu
	Nėra
	
	
	

	29.
	Tiltu nutiesti inžineriniai tinklai
	Ryšių kabeliai, apšvietimas
	
	
	

	30.
	Tiltu nutiestų inžinerinių tinklų savininkai ir jų adresai
	Nežinomi
	
	
	

	31.
	Pastabos
	Nėra
	
	
	


	Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

	2 priedo (privalomojo) tęsinys


4. DUOMENYS APIE TILTO 
REMONTĄ IR REKONSTRAVIMĄ

	Eil. Nr.
	Darbų atlikimo data
	Trumpas darbų ir panaudotų

medžiagų aprašymas
	Įmonės ar organizacijos, atlikusios remonto darbus, pavadinimas, adresas

	1.

	2005 m.
	Suremontuotos visos tilto atramos ir pilonai, sutvarkyti abiejų ramtų konusai, įrengta nauja vidurinio tarpatramio perdanga, suremontuotos kraštinių tarpatramių metalinės konstrukcijos ir gelžbetoninė plokštė, pakeistas visas tilto paklotas, deformacinių pjūvių konstrukcijos, atitvarai, vandens nuvedimas, apšvietimas
	AB „Kauno tiltai“


	Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

	2 priedo (privalomojo) tęsinys


5. PRIDEDAMOS DOKUMENTACIJOS SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Pridedamos dokumentacijos pavadinimai

(projektas, projekto pakeitimai, kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektai, jų šifrai, tyrimų ataskaitos, kita techninė dokumentacija)
	Bylos numeris, puslapių skaičius

	1
2
3
4

	Aleksoto tilto per Nemuną Kaune kapitalinio remonto projektas, TP, DP. Dalis: Architektūrinė statybinė. Kompleksas Nr.78, 2003 m.
Aleksoto tilto per Nemuną Kaune kapitalinio remonto projektas, TP, DP. Dalis: Techninės specifikacijos. Kompleksas Nr.78, 2003 m.

Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, 2005 m., VĮ Registų centro Kauno filialas

Aleksoto tilto per Nemuną keliamosios galios nustatymas, Kaunas, 2006 m., VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas
	


	Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10

	2 priedo (privalomojo) pabaiga


6. DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO AKTŲ, 
KEIČIANTIS TILTO VALDYTOJUI, SĄRAŠAS

	Eil.

Nr.
	Akto

numeris

ir data
	Trumpas akto

turinys
	Dokumentaciją

perdavė

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)
	Dokumentaciją

priėmė

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

	
	
	
	
	


*) Jeigu projekto nėra, padaromas planas pagal esamą situaciją, išilginis ir skersinis pjūviai, išniveliuojama danga tilto važiuojamosios dalies ašyje ir kraštuose








