|  |  | Kriochirurginio aparato dalių TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė |
| 1. | Kriochirurginis zondas A20/150/ T/RF | - Skirtas kriochirurginėms lėtinio skausmo gydymo procedūroms atlikti; - Siūlomas kriochirurginis zondas turi būti techniškai suderinamas su „Metrum CryoFlex“ kriochirurginiu aparatu „CRYO-S Painless“ (gam. metai – 2019; gam. nr. CSPE 439 HP); - Su RFID čipu kriozonde; - Kriochirurginio zondo diametras 2,00±0,05 mm; - Kriochirurginio zondo ilgis 150±5 mm; - Kriochirurginio zondo šaldomos dalies ilgis 10±0,5 mm; - Kriochirurginio zondo darbinis galas aštrus. | 1 vnt. |  |
| 2. | Kriochirurginis zondas A13/120/ T/RF | - Skirtas kriochirurginėms lėtinio skausmo gydymo procedūroms atlikti; - Siūlomas kriochirurginis zondas turi būti techniškai suderinamas su „Metrum CryoFlex“ kriochirurginiu aparatu „CRYO-S Painless aparatas CSEP“ (gam. metai – 2019; gam. nr. CSPE 439 HP); - Su RFID čipu kriozonde; - Kriochirurginio zondo diametras 1,3±0,05 mm (18 GA); - Kriochirurginio zondo ilgis 120±5 mm; - Kriochirurginio zondo šaldomos dalies ilgis 7±0,5 mm; - Kriochirurginio zondo darbinis galas aštrus. | 1 vnt. |  |
| 3. | Kriochirurginis zondas A08/90/ N/RF | 1. Skirtas kriochirurginėms lėtinio skausmo gydymo procedūroms atlikti; 2. Siūlomas kriochirurginis zondas turi būti techniškai suderinamas su „Metrum CryoFlex“ kriochirurginiu aparatu „CRYO-S Painless aparatas CSEP“ (gam. metai – 2019; gam. nr. CSPE 439 HP); 3. Su RFID čipu kriozonde; 4. Kriochirurginio zondo diametras 0,8±0,05 mm (21 GA); 5. Kriochirurginio zondo ilgis 90±5 mm; 6. Kriochirurginio zondo šaldomos dalies ilgis 5±0,5 mm; 7. Kriochirurginio zondo darbinis galas aštrus. | 1 vnt. |  |