TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-14336/25) [ITP25] Krovininis N3 klasės automobilis (vilkikas)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės: Krovininis automobilis-balninis vilkikas N3 klasės (triašis, 6x4) (1 komplektas).

Paslaugos: Krovininio automobilio-balninio vilkiko N3 klasės (triašio 6x4) (1 komplektas), gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas neskirstomas į dalis.

3.  REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede  nustatytus techninius reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Pardavėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu subtiekėju.

Turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu subtiekėju.

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): priežiūros instrukcijos, eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, krovininio automobilio EB atitikties deklaracija.

3.2.3. Krovininio automobilio tipo patvirtinimo deklaracijos kopija pridedama kartu su teikiamu pasiūlymu.

3.2.4. Krovininiam automobiliui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo (krovininio automobilio) patvirtinimus. Techninio aptarnavimo ir/ar remonto darbus atliekant ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis. Pardavėjas Pirkėjo teritorijose turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu, garantiniams gedimams ar defektams.

3.2.5. Smulkų remontą (pvz.: diagnostinius CAN prisijungimus, elektros instaliacijos sutrikimų šalinimą ir pan.) Pardavėjas turi atlikti per 24 val., o didesnį remontą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. Dėl pateisinamų priežasčių Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo rašytiniu susitarimu.

3.2.6. Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi  krovininio automobilio, (toliau Prekės) privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir pasiūlyme nurodyti kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu neįsipareigoja pasinaudoti visa Pardavėjo pasiūlyme nurodyta techninio aptarnavimo apimtimi.

    - Prekės remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

    - Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį.

3.3. Pardavėjas turi turėti galimybę techninį aptarnavimą atlikti Pirkėjo teritorijose, kai atvykstama mobiliomis dirbtuvėmis, o darbams nereikalinga specifinė įranga ir/ar įrengimai.

3.4. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą.

-techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

4.SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:

  - Pardavėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekės bus eksploatuojamos.

Pristatymo adresas:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Poreikis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tilžės g. 54, Klaipėda | 1 kompl. |

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2.1.Pirkėjas, vertindamas pasiūlymus, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

4.3. Pirkėjas siekia, jog jo ir Pardavėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.3.1.Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.3.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Pardavėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.3.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.3.4. Pardavėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.3.5.  Prekė (komplektas) turi atitiki šiuos reikalavimus:

4.3.5.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;

4.3.5.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

4.3.5.3. Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka ne žemesnius kaip EURO 6 reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai.

- Priedai:

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-14336/25) [ITP25] Krovininis N3 klasės automobilis (vilkikas)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant savivartę puspriekabę arba statybinės ir kitos technikos bei įrangos pervežimui, naudojant puspriekabę-platformą (tralą), darbui su druskos barstytuvu, sumontuotu ant vilkiko rėmo, darbui su sniego valytuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Automobilis turi būti nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Automobilio tipas | Krovininis automobilis-balninis vilkikas su dieninio tipo kabina. Kabina 2 sėdimų vietų, įskaitant vairuotoją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Bendroji masė. | Trijų ašių. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės bendroji masė ne mažiau 30000 kg Skiriamas ekonominio naudingumo balas už didesnę bendrąją masę. | Bendroji masė - (įrašyti) ____ kg Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.5. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: trumpos, ilgos šviesos, dieninės šviesos, papildomos LED trumpos ir ilgos šviesos aukščiau priekinio sniego valytuvo transportinės padėties darbui žiemos metu, gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta priekyje ir gale, su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, kabinos išorėje, specialioje gesintuvo dėžėje, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant hidraulinį keltuvą, atitinkantį siūlomo automobilio bendrąją masę) rato keitimui ar smulkiam remontui ir kasdieniam aptarnavimui, padangų pripūtimo žarna (ilgis ne mažiau 15 m) su manometru. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektuojama su: - Avariniu sustojimo ženklu. - Vaistinėle. - Signaline liemene. - Įrankiais rato keitimui. - Milteliniu gesintuvu, kurio svoris: (įrašyti)____kg. Gesintuvui yra numatyta tvirtinimo vieta, kabinos išorėje, specialioje gesintuvo dėžėje. |
| 1.7. | Registracija. | Pardavėjas turi įregistruoti krovininį automobilį, t.y. specialios paskirties automobilį (N3 BAV SR arba lygiavertis klasifikavimas) AB „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Automobilio kabinos, kėbulo, priekinio sniego valytuvo bei druskos barstytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011) arba gamintojo numatyta bazinė spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.8.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.2 | Įspėjamasis ženklinimas | Transporto priemonės priekinės kraštinės ir šoninės kraštinės dalys turi būti paženklintos ne mažiau kaip keturiais sujungtais arba atskirai išdėstytais ne mažesnio kaip 141 x 282 mm dydžio įspėjamojo ženklinimo ploteliais. Įspėjamasis ženklinimas gali būti įrengiamas ir atkartojant transporto priemonės kėbulo formą, užtikrinus ne mažesnį, nei nurodyta šiame punkte, bendrą įspėjamojo ženklinimo plotą (žr. pav.). Jeigu įspėjamasis ženklinimas turi būti išdėstytas ant nevisiškai vertikalaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant variklio dangčio, tai minimalaus ploto reikalavimus turi tenkinti įspėjamojo ženklinimo projekcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Atraminės kaladėlės | Ne mažiau dviejų vnt. su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo: kabinai, variklio karterio dugninei, tepimo sistemos mazgams, aušinimo sistemos mazgams, elektros sistemos mazgams, kėbului - ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.12 | Pritaikymas darbui su puspriekabėmis ir žiemos įranga | Vilkikui turi būti sumontuoti: - hidrauliniai, elektros, stabdžių sistemos išvadai, puspriekabės-platformos (tralo), su hidrauliškai atlenkiamomis/pakeliamomis užvažiavimo juostomis, kai naudojami dvipusio veikimo cilindrai, prikabinimui (tralo markė, modelis EMTECH, NN3 ) - hidrauliniai, elektros, stabdžių sistemos išvadai, savivartės puspriekabės, kai naudojamas vienpusio veikimo cilindras, prikabinimui. (puspriekabės markė, modelis Meiller MHPS 44.3-N ) - sniego valytuvo tvirtinimo plokštė. Valytuvas bus montuojamas per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A ), (valytuvo markė, modelis Rasco Mosor PK 3.6 arba Schmidt Cirron SL36, su elektrohidrauline stotele) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.14. | Įrankių dėžė | Automobilio išorėje prie rėmo pritvirtinta įrankių dėžė. Dėžė hermetiška, ne mažesnė kaip 400 x 400 x400 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Galia | Ne mažiau 330 kW | Variklio galia - kW Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.2. | Darbinis tūris | Ne mažiau 12000 cm³ | Darbinis tūris - (įrašyti) ____ cm³ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.3. | Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 2400 Nm Skiriamas ekonominio naudingumo balas didesnio sukimo momento varikliui | Max sukimo momentas - (įrašyti) ____ Nm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.4. | Variklio apsukimai, esant 89-90 km/h greičiui, junginio masei 40 tonų, važiuojant lygiu reljefu, asfaltuota danga | Ne daugiau 1 400 aps/min, (Pateikti variklio sūkių diagramą esant greičiui 89- 90 km/h) Skiriamas ekonominio naudingumo balas mažesnių sūkių varikliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.5. | Variklio sūkių reguliavimas | Gamintojo įrengta sistema, leidžianti rankiniu būdu fiksuoti pastovius variklio apsisukimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.6. | Degalų filtrai | Turintys kondensato atskyrimo funkciją ir neleidžiantys juose stingti degalams, esant neigiamai aplinkos temperatūrai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.7. | Variklinis stabdis | Turi būti numatytas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.8. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3. TRANSMISIJA |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų perjungimas | Mechaninė pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu, nereikalaujanti sankabos pedalo naudojimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.2. | Bekelės, padidinto pravažumo, padidinto galingumo važiavimo režimas. | Sistema, leidžianti važiuoti pastoviu 30 km/h ir mažesniu greičiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.3. | Galinės ašies pavara | Galinės ašys su vienu reduktoriumi ar dviem reduktoriais (šoninėmis pavaromis). | Siūlomas parametras – Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS |  |  |  |
| 4.1. | Vairo stiprintuvas. | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 4.2. | Vairo rato reguliavimas | Turi būti reguliuojamas vairo rato aukštis ir pasvirimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4.3. | Saugos pagalvės | Automobilis be saugos pagalvių. Skiriamas ekonominio naudingumo balas: - Vairuotojo oro pagalvė, saugos pagalvė vairo rate. - Vairuotojo oro pagalvė, saugos pagalvė vairo rate, keleivio oro pagalvė ir dvi šoninės užuolaidinės oro pagalvės – po vieną kiekvienoje pusėje. | Siūlomas parametras – Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 4.4. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5. VAŽIUOKLĖ |  |  |  |
| 5.1 | Važiuoklės rėmas | Atitinkantis transporto priemonės bendrosios masės reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.2. | Ratų formulė, ašys | 6x4, trys ašys – dvi galinės varomosios, po du ratus ant stebulės. Skiriamas ekonominio naudingumo balas: 6x4, trys ašys – dvi galinės varomosios, po du ratus ant stebulės. Esant mažai apkrovai, viena ašis pakeliama. Ašies pakėlimo valdymas iš vairuotojo kabinos. | Siūlomas parametras - Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.3. | Ratų bazė | Nuo 3400 mm iki 3900 mm | Siūlomas parametras - ____ (mm) |
| 5.4. | Priekinė įrangos pakabinimo plokštė | Įrengtas priekinės papildomos sniego valymo įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir sniego valytuvo tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A ). Pateikiamas plokštės rėmo ir plokštės gamintojo patvirtinimas, kad gaminys atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus. Skiriamas ekonominio naudingumo balas: Važiuoklės gamintojo įrengtas priekinės papildomos sniego valymo įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir sniego valytuvo tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A ). Pateikiamas gamintojo išduotas dokumentas, kad plokštės rėmas ir plokštė sumontuota prekės gamintojo ir atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus. | Siūlomas parametras – Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.5. | Priekinė ašis ir apkrovimai | Ašis ant oro pagalvių. Ašis ir oro pagalvės pritaikytos ne mažesnei nei 9 t apkrovai. | Pritaikytas apkrovai - ____ t. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.6. | Galinės ašys ir apkrovimai. | Ašys ant oro pagalvių. Ašys ir oro pagalvės pritaikytos ne mažiau nei 2 x 13 t apkrovai. | Pritaikytos apkrovai - ____ t. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 5.7. | Diferencialų blokavimas. | Turi būti ašinių diferencialų ir tarpašinio diferencialo blokavimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.8. | Priekinės ir galinių ašių stabilizatoriai. | Turi būti stabilizatoriai arba gamintojo numatyta ir įrengta kita lygiavertė stabilizavimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.9. | Variklio, kabinos purvasaugiai | Turi būti purvasaugiai apsaugantys variklio mazgus nuo priekinių ratų vidinės pusės ir kabinos kraštines apatines dalies purvasaugiai ties priekiniais ratais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.10. | Galinių ašių purvasaugiai | Turi būti ištisiniai arba ne mažiau trijų dalių (dengiantys ratus ir iš viršaus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.11. | Viršutinė rėmo apsauga | Viršutinė rėmo dalis, tarp išilginių rėmo konstrukcijų, nuo kabinos galo iki balno, uždengta plieno lakštais, ne mažiau kaip iš 3 dalių. Plieno lakštai su standumo briaunomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6. PADANGOS |  |  |  |
| 6.1. | Priekinės ašies. | Padangos tinkamos eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga klasės ne žemesnės kaip „C“. Ratų dydis ne mažiau 22,5 col. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). |
| 6.2. | Galinių ašių. | Padangos tinkamos eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga klasės ne žemesnės kaip „C“. Ratų dydis ne mažiau 22,5 col. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). |
| 6.3. | Atsarginis ratas | Priekinių arba galinių ratų išmatavimų, be tvirtinimo vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7. STABDŽIŲ SISTEMA |  |  |  |
| 7.1. | Stabdžiai. | Pneumatiniai, dviejų nepriklausomų kontūrų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.2. | EBS | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.3. | ASR | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.4. | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo. | Automatiškai įsijungiantis stabdis, užgesinus variklį. Stabdis išsijungia automatiškai automobiliui pradėjus važiuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.5. | Pneumatinės sistemos drėgmės atskyrėjas | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.6. | Išvadai kartu eksploatuojamoms puspriekabėms | Turi būti su EBS | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.6.1 | Slėgis | Suslėgto oro slėgis, tiekiamas su vilkiku eksploatuojamų puspriekabių darbinėms funkcijoms (stabdžių sistemai, orinei pakabos sistemai) tinkamai funkcionuoti, turi būti ne mažesnis kaip 8,5 bar | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ bar. |
| 7.7. | Stabdžių tipas | Priekinės ir galinių ašių stabdžiai diskiniai (visų ratų vieno tipo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 8.1. | Įtampa | - V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Generatorius | Ne mažiau kaip 2000 W Įkrovimo srovė ne mažiau 100 A | Siūlomas generatorius - ____ W, ____ A. |
| 8.3. | Akumuliatorių baterijos. | 2 vnt x 12 V (180-240 Ah), tipas AGM (atsparus apkrovoms ir giliam iškrovimui) arba lygiavertės akumuliatoriaus baterijos. | Siūlomas akumuliatorius - ____ Ah. Baterijos tipas - |
| 8.4. | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti mechaninis arba elektromechaninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Išvadai puspriekabei. | Turi būti įrengti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9. KABINA |  |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Dieninio tipo arba specialios paskirties transporto, dviejų sėdimų vietų, su ne mažiau kaip keturių taškų orine/pneumatinė kabinos pakaba . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.2. | Išorinis galinio vaizdo perdavimas | Pagrindiniai (plataus kampo ir artimo vaizdo) galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų pusių, valdomi ir šildomi elektra. Skiriamas ekonominio naudingumo balas: Vietoje šoninių veidrodžių įrengtos vaizdo kameros, kurių vaizdas perduodamas į kabiną. | Siūlomas parametras – Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.3. | Apsauga nuo saulės akinimo. | Turi būti išorinis tonuotas stogelis virš priekinio stiklo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.4. | Šoniniai langai | Šoniniai langai valdomi elektros pavara. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.5. | Priekinis langas | Priekinis langas šildomas elektra (stiklo viduje įlieti tenai). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.6. | Galinis langas | Turi būti galinis langas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.7. | Kabinos klimato kontrolė | Gamyklinė, automatinė kabinos klimato kontrolė (šildymas/vėsinimas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.8. | Centrinis nuotolinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu. | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.9. | Vairuotojo sėdynė. | Turinti svorio nustatymo sistemą, reguliuojama, su saugos diržu, turinčiu automatinius įtempiklius vairuotojo saugumui užtikrinti eismo įvykio metu. Vairuotojo sėdynė su reguliuojamais porankiais, patogesniam darbui nustatant ir pagal poreikį darbo metu keičiant sniego valytuvo ir druskos barstytuvo valdymo pultų parametrus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.10. | Keleivio sėdynės. | Šoninė keleivio sėdynė reguliuojama su saugos diržu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.11. | Radijo imtuvas ir garso/vaizdo įranga. | Informacijos ir programų sistemos su ne mažesniu kaip 9 col. ekranu, su belaidžiu informacijos perdavimu į automobilio ekraną iš vairuotojo telefono. | Siūlomas parametras – Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.12. | Automobilio šviesų aukščio reguliatorius. | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.13. | Papildomi priekiniai žibintai aukščiau sniego valytuvo transportinės padėties. | Turi būti įrengiami papildomi LED žibintai su šildomais stiklais: ilgos/trumpos šviesos ir posūkių žibintai (2 vnt – kairė, dešinė pusės), papildomi darbiniai LED žibintai (ne mažiau 2 vnt). Atsparumo drėgmei ir dulkėms klasė - ne mažiau IP64. Žibintai naudojami dirbant su priekiniu sniego valytuvu. Įrengtas atskiras įjungimo/išjungimo jungiklis papildomiems žibintams ir darbiniams žibintams. | Siūlomas parametras – Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.14. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai virš kabinos. | Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, aukštis ne didesnis kaip 0,2 m, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo arba ant specialaus montavimo kronšteino. Atsparumo drėgmei ir dulkėms klasė - ne mažiau IP64. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - IP ____. |
| 9.15. | Lauko temperatūros daviklis. | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.16. | Grindų kilimėliai | Guminiai arba polimerinių medžiagų grindų kilimėliai vairuotojui ir keleiviui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.17. | Galinio vaizdo kamera | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta (jei tai nėra gamintojo numatyta krovininio automobilio komplektacijoje) galinio vaizdo kamera arba galinio vaizdo kamera su gaubtu (dangteliu) kameros objektyvui, kuris atidaromas/atveriamas aktyvavus galinės eigos pavarą. Kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.18. | Automobilio užvedimas | Automobilio užvedimas per užvedimo spyną, kuriai naudojamas raktas. Skiriamas ekonominio naudingumo balas: Automobilio užvedimas su be rakte funkcija, nuspaudus užvedimo mygtuką. | Siūlomas parametras – Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.19. | Vaizdo registratorius | Pritvirtintas priekinio stiklo viršutinėje dalyje, vaizdo raiška ne mažiau 2160p 8 Mpix, matymo kampas – ne mažiau 140 o, valdymas telefonu, su ekranu, su energijos palaikymo baterija ( PVZ: MIO MiVue 955W vaizdo registratorius) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10. PRIETAISAI |  |  |  |
| 10.1. | Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) informuojanti apie: | Turi būti. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.1 | Variklio temperatūrą | Turi pateikti. Rodiklis skydelyje ir kontrolinė įspėjamoji lemputė | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.2 | Variklio alyvos slėgį | Turi pateikti. Rodiklis skydelyje ir kontrolinė įspėjamoji lemputė | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.3 | Variklio alyvos lygį | Turi pateikti. Rodiklis skydelyje ir kontrolinė įspėjamoji lemputė | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.4 | Aušinimo skysčio lygį | Turi pateikti. Kontrolinė įspėjamoji lemputė. |  |
| 10.1.5 | Aušinimo skysčio temperatūrą | Turi pateikti. Rodiklis skydelyje ir kontrolinė įspėjamoji lemputė. |  |
| 10.1.6 | Degalų kiekio bake rodiklis | Turi pateikti. Atskiras rodiklis skydelyje ir kontrolinė įspėjamoji lemputė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 10.2. | Degalų sąnaudų momentiniai ir suminiai rodmenys. Degalų sąnaudų fiksavimas nuo eksploatavimo pradžios. | Turi pateikti duomenis ir perduoti kiekius į pirkėjo transporto vadybininko darbo vietą, jo eksploatuojamos GPS/GSM įrangos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | TA periodiškumas. Gedimų informavimo sistema. | Turi pateikti informacine indikacija prietaisų skydelyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.4. | Netinkamas slėgis padangose. | Automobilių gamintojo įrengta sistema, pateikianti indikaciją vairuotojui prietaisų skydelyje, apie neteisingą (nevienodą) padangų slėgį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.5. | Skaitmeninis tachografas su nuotoliniu nuskaitymu | Turi būti, sertifikuotas ir aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.6. | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (maks. greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11. TALPOS |  |  |  |
| 11.1. | Degalų bako talpa | Ne mažiau 300 ltr. Medžiaga – aliuminis arba nerūdijantis plienas. | Siūlomas parametras - ____ ltr. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 11.2. | AdBlue bako talpa | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), ne mažiau 30 ltr. Medžiaga plastikas. | Taip AdBlue bakas šildomas, ____ ltr talpos. Ne gamintojo nenumatoma pagal variklio konstrukciją. (nereikalingą išbraukti) |
| 11.3. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir AdBlue bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12. KROVININIO AUTOMOBILIO - BALNINIO VILKIKO HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 12.1. | Hidraulinės sistemos darbo kontrolė | Privalomas įspėjimo signalas (indikacinė informacija vairuotojo darbo vietoje/valdymo pulte) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės sistemos sutrikimui, defektui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 12.2. | Hidrauliniai išvadai puspriekabei tralui, puspriekabei. | Su sumontuotomis greito jungimo jungtimis. Jungtys turi turėti žymėjimus (spalvinius, skaičiais ar pan.) Puspriekabės-platformos (tralo), su hidrauliškai atlenkiamomis/pakeliamomis užvažiavimo juostomis, kai naudojami dvipusio veikimo cilindrai, prikabinimui . Savivertės puspriekabės prikabinimui , kai naudojamas vienpusio veikimo cilindras. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 13. PUSPRIEKABIŲ SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |  |
| 13.1. | Balnas | Turi būti su integruota tepimo sistema sukabinimo mechanizmui ir plokštės darbinei plokštumai. Skiriamas ekonominio naudingumo balas už „sauso tipo“ balną. Balno darbinis paviršius su keičiama plastikine slydimo plokšte, tepamas sukabinimo mechanizmas | Siūlomas parametras - _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 13.2. | Balno nuosavas aukštis | 120 – 150 mm (sužeminto tipo) | Siūlomas parametras - ____ ____________ (mm) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.