Pirkimo sąlygų

  - Priedas „Remonto darbų aprašas“

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS ROBOTIKOS – STEAM IR SENSORINĖS ZONOS REMONTO

DARBŲ APRAŠAS

Darbai skirstomi į du laikotarpius:

- Robotikos – steam zonos remonto darbai atliekami per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

- Sensorinės zonos  remonto darbai atliekami ne anksčiau kaip nuo 2025-06-09 (pasibaigus mokslo metams) ir turi būti atliktine ne vėliau kaip iki 2025-08-22. Darbų pratęsimas nenumatomas.

Patalpų sąrašas 1 lentelė ir patalpų planai 1, 2 pav.

1 lentelė. Patalpų aprašas

| Eilės Nr. | Patalpos Nr. plane | Pavadinimas | Plotas, m² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-29 | Sensorinė zona 1 | 21,54 |
| 2 | 1-28 | Sensorinė zona 2 | 15,83 |
| 3 | 1-3 | Sensorinė zona 3 | 19,48 |
| 4 | 1-10 | Robotikos – steam zona 1 | 20,21 |
| 5 | 1-11 | Robotikos – steam zona 2 | 35,47 |
| 6. | 1-14 | Robotikos – steam zona 2 | 4,5 |

1 pav. Patalpų planas

2 pav. Patalpų planas

Planuojama atlikti šiuos darbus:

- Grindų remontas. Atliekami darbai: visose patalpose pašalinama sena grindų danga, užlyginami nelygumai, pilamas išlyginamasis sluoksnis, grindys šlifuojamos, gruntuojamos,  klijuojama heterogeninė kelių spalvų PVC grindų danga, dėvimojo sluoksnio storis ne mažiau 0,5 mm, dangos storis ne mažiau 2,5 mm. Danga turi būti trinčiai atspari, nedegi, antistatinė, neslidi, atsparumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 34 (EN 685) PVC danga (10cm) užlenkiama ir klijuojama prie sienos.

- Sienų remontas. Patalpoje 1-29 išmontuojamos durys ir durų vieta užmūrijama,  nauja durų anga  įrengiamos brėžinyje pažymėtoje vietoje. Patalpoje 1-11 griaunama pertvara su patalpa 1-14 (brėžinyje pažymėta raudonomis rodyklėmis). Sienos klijuojamos vienspalvėmis keraminėmis plytelėmis (5 m2). Patalpoje 1-10 išorinė siena  šalia lango aptaisoma izoliacinėmis plokštėmis klijuojant klijais  (10m2) ir įrengiama apdaila iš GKP .

Visose patalpose atliekami darbai:  tinkuojami pažeisti paviršiai, pašalinami seni dažai, sienų apdailos plytelės sienos glaistomos 2 kartus, šveičiamos, gruntuojamos ir dažomos 2 kartus matiniais dažais.  Perdažomi langų ir durų angokraščiai, palangės, radiatoriai ir vamzdžiai.

- Durų montavimas. Vietoje senų durų montuojamos naujos faneruotos durys (5 vnt.) su spynomis (raktų skaičius ne mažiau 5 vnt.), kurių varčios plotis ne mažiau 900 mm. Durų spalva turi atitikti mokyklos koridoriuje esamų durų spalvą ir stilistiką. (3 pav.)

3 pav. Kabineto durys

- Lubų remontas. Visose patalpose atliekami darbai: įrengiamos Amstrong akustinės baltos spalvos pakabinamos lubos su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm.

- Elektros instaliacija. Komunikacijos kabeliai. Planuojama:

- Išvedžioti naują elektros instaliaciją visose remontuojamose patalpose. Elektros jungtukus, rozetes ir nereikalingą el. instaliaciją demontuoti. Elektros kabelius išvedžioti potinkiniu būdu (paslėptoji instaliacija). Sumontuoti šiuos įrenginius (2 lentelė):

2 lentelė

| Eilės Nr. | Patalpos Nr. plane | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. skaičius | Įmontuojamų LED šviestuvų (60x60cm, galia 37-45 W) skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-29 | 6 | 4 |
| 2 | 1-28 | 5 | 5 |
| 3 | 1-3 | 5 | 4 |
| 4 | 1-10 | 5 | 4 |
| 5 | 1-11 Sujungiama su 1-14 | 6 | 9 |

- Suremontuoti elektros skydelį (4 pav.)  koridoriuje pakeičiant senus saugiklius sumontuojant  10 modulių paskirstymo skydelį su C15 automatiniais jungikliais ir trifaziu C25 automatiniu jungikliu.

4 pav. Elektros skydelis

- Remontuojamų patalpų el. instaliaciją prijungti prie artimiausio el. skydo. Apšvietimo ir kištukinių lizdų instaliacija prijungti prie atskirų automatinių jungiklių. Kištukinių lizdų instaliacijai įrengti nuotėkio rėles.

- Komunikaciniai kabeliai po sienų ir grindų remonto sumontuojami plastikiniuose instaliaciniuose loveliuose tvirtinat prie sienų.

- Vandentiekis ir kanalizacija. Patalpoje 1-14 išmontuojama esami santechnikos įrenginiai (1 kriauklė ir klozetas) ir įrengiami 2 vandentiekio ir kanalizacijos taškai kriauklių įmontuojamų į baldus pajungimui.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai.

Vykdant statybos rangos darbus būtų vadovaujamasi LR statybos įstatymu ir (ar) STR 2.01.02:2016 (kapitalinio remonto darbų atveju nebus privalomas). Vykdant statybos rangos darbus bus vadovaujamasi LR atliekų tvarkymo įstatymu ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Planuojama įsigyti įranga bus paženklinta CE ženklu pagal reglamentų nuostatas.

Statybinėms medžiagoms turi būtų pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas., tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių.

- Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo ar kiti dokumentai turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu.

- Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai - Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimų.

- Garantija:

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo atliktų darbų akto įforminimo datos.

- Reikalavimai darbams:

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti. Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais ir užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami šiame dokumente, ar ne. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti pastato funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendinius ir / ar reikalavimus, pateiktus pirkimo dokumentuose ir / ar šioje techninėje užduotyje ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Užsakovo išlaidų.

Vykdydamas darbus, Rangovas turi atkreipti dėmesį, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančioje įstaigoje, todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti organizuojami laikantis paslaugos gavėjų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į patalpas.

Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų,  nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis. Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu. Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos vietą.

- Remonto darbų techniniai reikalavimai:

| Žymuo |  | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| TS-01 |  | Demontavimo darbai |
| Vykdant paprastojo remonto darbus, demontuojama: - Senos grindų dangos nuėmimas; - Durų ir staktų išmontavimas - Dažų skutimas; - Šviestuvų demontavimas; - Jungiklių, perjungiklių, rozečių, atvirosios elektros instaliacijos laidų demontavimas; - Senų santechnikos įrenginių demontavimas. Ardydamas dangų konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visus netinkamus paviršiaus (apdailos) medžiagas, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Išmontuotų durų angos pagal poreikį praplatinamos naujų durų montavimui. Visi darbai atliekami Rangovo sąskaita. Ardydamas dangų konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas netinkamas paviršiaus (apdailos) medžiagas, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams: - komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; - inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos; - perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; - pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; - netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Susidariusios statybinės atliekos vežamos 30 km atstumu. Baigus darbus užsakovui turi būti perduoti visų remonto darbų vykdymo metu susidariusių atliekų lydraščiai (kopijos). Sąvartyno ir kitus mokesčius apmoka Rangovas. |  |  |
| TS-02 |  | Grindų išlyginamųjų sluoksnio įrengimas. Grindų dangos įrengimas. |
| Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 10 mm, gruntuojant pagrindą). Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Numatytose patalpose, kur keičiama grindų danga, numatoma įrengti grindų išlyginamąjį sluoksnį. Mišiniai turi būti skirti rankomis ar mechaniškai lyginti ir koreguoti grindų paviršius pastatų viduje, prieš klojant įvairias dangas. Sienų sandūrų, sienų ir grindų sandūrų zonoje naudojamos elastingos hidroizoliacijos juostos. Skiedinys turi būti liejamas be tarpų, kol bus padengtas visas dirbamojo plotelio paviršius. Išlietą paviršių būtina saugoti nuo per greito džiūvimo, tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų, kol juo bus galima vaikščioti. Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Grindų danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių). Numatytose patalpose numatoma įrengti heterogenine ruloninę grindų dangą. Danga turi būti trinčiai atspari, nedegi, antistatinė, neslidi, atsparumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 34 (EN 685). Danga įrengiama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5%. Patalpų temperatūra ne žemesnė kaip 15 laipsnių šilumos. Siūlės suvirinamos karštu būdu, atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Aukštos kokybės heterogeninė PVC danga su ne mažesniu nei 0,5, dangos storis ne mažiau 2,5 mm. Dangos sudėtyje neturi būti ftalatų. Dangų spalva derinama vietoje. Grindjuosčių susidarantis plotas apytikslis jis gali mažėti arba didėti priklausomai nuo klasėse esamų kitų apeinamų pastato konstrukcijų tokių kaip kolonos. Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, iš tos pačios medžiagos kaip ir grindų danga. |  |  |
| TS-03 | Sienų ir lubų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais. Sienų ir lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais. Vidaus didelių ištisinių paviršių dažymas pirmu ir antru (kartotiniu) sluoksniu. |  |
| Durų ir langų angokraščiai, užmūrytos nišos bei pažeistos ir nelygios sienos remontuojamos cemento – kalkių skiedinių. Tinkavimo darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti nuvalytas nuo dulkių ir sudrėkintas. Glotnūs paviršiai išraižomi, kapojami. Turi būti paruošiamasis, išlyginamasis ir dengiamasis sluoksniai. Bendras tinko sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 12mm. Tinkuojamus storesniu sluoksniu paviršius, reikia aptaisyti metaliniu tinkleliu. Išlyginti angokraščių paviršiai turi atitikti gero tinko kokybinius reikalavimus. Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus, švarus. Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5° C iki +30° C (rekomenduojama + (18±2)°C, santykinis oro drėgnumas <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1mm, maksimalus sienoms – 3 mm, maksimalus luboms – 5 mm. Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaistas šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. Naudojant paruoštus glaistus vadovautis firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis, skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto naudojimui. Paviršiai gruntuojami prieš tolesnę apdailą, kad gruntai giliai įsiskverbtų į apdorojamą paviršių, suklijuotų birias daleles, padarytų paviršių mechaniškai atsparesniu. Gruntai turi pagerinti pagrindo sukibimą su klijais, dažais, tinku. Visos paroštos sienos dažomos emulsiniais dažais, dažų spalvą derinti su užsakovu. Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Vidaus paviršiui dažyti emulsiniai dažai turi būti: matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi – 1,5 - 3,0 MPa, atsparumas spalvos blukimui pagal LST ISO 4628:1998 >40 ciklų be pokyčių, atsparumas drėgnam trynimui pagal ISO 6504>10000. Savybių turi nekeisti 10 metų. Dažoma 2 kartus. Grunto angos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno dažyto sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Nudažytas paviršius turi atitikti gero dažymo kokybės reikalavimus. |  |  |
| TS-5 | Montavimo darbai: LED 600mm x 600 mm šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas Rozečių, jungiklių, perjungiklių montavimas mūro sienose; Komunikacinių kabelių plastikinių instaliacinių kanalų montavimas Durų montavimas Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdyno įrengimas |  |
| Rangovas privalo atlikti visus būtinus konstrukcijų sustiprinimo darbus, kad išvengti neardomų konstrukcijų griūties. Visi darbai atliekami Rangovo sąskaita. Ardydamas dangų konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas netinkamas paviršiaus (apdailos) medžiagas, o esamus paviršius tinkamo paruošti naujai apdailai. |  |  |
| Šviestuvai montuojami pakabinamose lubose taip kad užtikrintų tolygų patalpų apšvietimą. LED šviestuvų galia 37-45 W. Spalva balta 4000K (neutrali balta), šviesos srautas 4000 - 4400 Lm Pastato viduje ant mūrinio pagrindo montuojami jungikliai, perjungikliai ir kištukiniai lizdai paslėptos instaliacijos būdu. Apšvietimo jungiklis turi būti kokybiškas, turintis vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą, apsaugos klasė turi atitikti patalpų, kuriose jie montuojami, charakteristikas. Jungikliai įrengiami 105 cm arba 115 cm aukštyje. Normalioji srovė turi būti ne mažiau 16A, įtampa 220 – 230 V kintamos srovės, 50 – 60 Hz, apsaugos laipsnis IP 65. |  |  |
| Montuojami rozečių blokai su įžeminimo kontaktu. Normalioji srovė turi būti ne mažiau 16A, įtampa – 220 – 230 V kintamos srovės, 50 – 60 Hz, apsaugos laipsnis IP 65. Apšvietimo instaliacijos prietaisų (perjungiklių, jungiklių, rozečių) montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Prietaisų montavimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos. Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis visų saugos ir sveikatos reikalavimų, eksploatuojant elektrotechninius įrenginius. |  |  |
| Gaminiai pristatomi į montavimo vietą su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; - specifikacija; - spalvos nuoroda; - įrengimo instrukcija - pagaminimo data. |  |  |
| Nuo elektros skydelių iki reikiamos vietos elektros srovė tiekiama kabeliais įleistais į sieną arba virš pakabinamų lubų. Kabeliai turi būti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu. Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą galimo sėdimo ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą. Apšvietimo tinklai instaliuojami 3 x 1,5 mm2, kištukinių lizdų 3 x 2,5 mm2 kabeliais. Laidai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo žymomis ir kitais dokumentais. Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama kitiems tikslams. Rozečių, šviestuvų išdėstymą derinti vietoje su Užsakovo atsakingu asmeniu. Kabeliai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: - gyslos varinės monolitinės; - nominali įtampa 0,6 kV; - srovės dažnis 50 Hz; - maksimali laidininko įšilimo temperatūra pastoviam apkrovimui ne mažiau kaip 700 C; |  |  |
| - Vandentiekio ir nuotekų vamzdynai prijungiami prie esamų stovų, montuojant lituojamus PPR vamzdžius D16x2,4mm sienose bei sumontuojant pilno pralaidumo rutulinius ventilius, trumpa rankena, 1/2 " visuose pajungimo taškuose |  |  |