Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, DN13, L=120m | Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
|  |  | Standartas: DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. |  |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
|  |  | Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar. |  |  |
|  |  | Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį |  |  |
| 2. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, DN16, L=100m | Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
|  |  | Standartas: Ne žemesnis negu DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. arba lygiavertis (neatsižvelgiant į darbinį slėgį). |  |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
|  |  | Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar. |  |  |
|  |  | Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį |  |  |
| 3. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, DN19, L=120m | Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
|  |  | Standartas: DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. |  |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
|  |  | Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar. |  |  |
|  |  | Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį. |  |  |
| 4. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, DN25, L=120m | Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
|  |  | Standartas: DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. |  |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
|  |  | Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar. |  |  |
|  |  | Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį. |  |  |
| 5. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, DN32, L=150m | Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
|  |  | Standartas: DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. |  |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
|  |  | Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar. |  |  |
|  |  | Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį. |  |  |
| 6. | Siurbiminė žarna vid. diametras 51mm | Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. |  |  |
|  |  | Lenkimo spindulys, mm: ne daugiau 200. |  |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: nuo -40C° iki +50C°. |  |  |
|  |  | Vidus: PVC/NBR mišinys arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Armatūra: PVC spiralė. |  |  |
|  |  | Vakuumas: ne mažiau 60%. |  |  |
|  |  | Svoris kg/m: ne daugiau 1.00. |  |  |
|  |  | Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį. |  |  |
| 7. | Siurbiminė žarna vid. diametras 102mm | Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. |  |  |
|  |  | Lenkimo spindulys, mm: ne daugiau 350. |  |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: nuo -40C° iki +50C°. |  |  |
|  |  | Vidus: PVC/NBR mišinys arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Armatūra: PVC spiralė. |  |  |
|  |  | Vakuumas: ne mažiau 60%. |  |  |
|  |  | Svoris kg/m: ne daugiau 3.00. |  |  |
|  |  | Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, kilmės šalį. |  |  |
| 8. | Siurbiminė žarna vid. diametras 127mm | Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. |  |  |
|  |  | Lenkimo spindulys, mm: ne daugiau 450. |  |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: nuo -40C° iki +50C°. |  |  |
|  |  | Vidus: PVC/NBR mišinys arba analogiškas. |  |  |
|  |  | Armatūra: PVC spiralė. |  |  |
|  |  | Vakuumas: ne mažiau 60%. |  |  |
|  |  | Svoris kg/m: ne daugiau 4.00. |  |  |
|  |  | Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, kilmės šalį. |  |  |
| 9. | Siurbiminė žarna vid. diametras 152mm | Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. |  |  |
|  |  | Lenkimo spindulys, mm: ne daugiau 550. |  |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: nuo -40C° iki +50C°. |  |  |
|  |  | Vidus: PVC/NBR mišinys arba analogiškas |  |  |
|  |  | Armatūra: PVC spiralė. |  |  |
|  |  | Vakuumas: ne mažiau 60%. |  |  |
|  |  | Svoris kg/m: ne daugiau 5.50. |  |  |
|  |  | Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, kilmės šalį. |  |  |