Techninės specifikacijos priedas Nr.1

Lentelė Nr.1

| Eil.Nr. | Rodiklis | Parametrai skirti mobilios kvapus mažinančios sistemos parinkimui | Pildo tiekėjas* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės (nepakanka nurodyti vien „atitinka“) |
| 1 | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai įrangai | Nurodyti prekės pavadinimą, gamintoją, kilmės šalis. |  |
| 2 |  | Visa kvapus mažinanti išpurškimo sistema turi būti mobili, sumontuota, sumontuota ant lengvojo automobilio priekabos. |  |
| 3 |  | Kvapus purškianti sistema turi turėti galimybę reguliuoti aukštį, turi būti galimybė purkštuvus nuleisti ir pakelti |  |
| 4 |  | Kvapus mažinanti išpurškimo sistema turi turėti vandens talpyklą nuo 1000 l iki 1200 l |  |
| 5 |  | Išpurškiamo tirpalo kiekis reguliuojamas rankiniu būdu: Purškiamas kiekis – nuo 20 l/h iki180 l/h. |  |
| 6 |  | Išpurškimo kampas horizontalioje plokštumoje - ne mažiau kaip 180 laipsnių. |  |
| 7 |  | Maksimalus išpurškimo nuotolis ne mažiau kaip 20 m (be vėjo). Sklaidos aprėptis (m2) ne mažiau 600 (be vėjo). |  |
| 8 |  | Išpurškiamų lašelių dydis – ne didesni kaip 70 mikronų. |  |
| 9 |  | Priekabos su visa sumontuota įranga Išmatavimai neturi viršyti – 3500 L x 1800 W x 3200 H. |  |
| 10 |  | Kvapus mažinanti išpurškimo sistema turi turėti galimybę išmaišyti kvapą mažinantį preparatą/neutralizatorių ir skiedimo vandenį automatiškai linijiniu „in-line“ režimu arba talpykloje. |  |
| 11 |  | Sistema turi turėti vėjo krypties nustatymo galimybę, pagal kurią sistema įsijungia automatiškai. Taip pat sistema turi būti valdoma iš vietinės spintos (įjungti/išjungti), suprogramuota veikti laikmačio pagalba. Automatinis darbo laiko režimas pagal paros-savaitės laikmatį. |  |
| 12 | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros tiekimo tipas 220 V |  |
| 13 |  | Prijungimas prie tinklo: 240 V, 50 Hz ± 5%. |  |
| 14 |  | Nominali galia: iki 1kW. |  |
| 15 |  | Apsisukimų skaičius: ne mažiau 2900 1/min |  |
| 16 | Reikalavimai įrangos priekabai | Priekabos tipas – vienos ašies, dviejų ratų, su stabdžiais; Svoris (su įranga ir užpildyta vandens talpa) (kg), maks – 1700; Priekabos vertikali apkrova kabliui (esant tuščiai talpyklai) ne daugiau 220 kg. Ratai ir padangos – pritaikyti esamam įrangos svoriui. Su visa reikiama įranga priekabos tempimui lengvuoju automobiliu. |  |