Techninės specifikacijos priedas

Reikalavimai įrangai suteikiamai panaudos būdu

Reikalavimai įrangai, suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje pirkimo dalyje išvardintais reagentais ir priemonėmis – rinkinių komplektas automatizuotam DNR skyrimui magnetinėmis dalelėmis iš FFPE preparatų, koncentracijos matavimui ir metilintos DNR konversijai.

- Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 15°C-25°C, svyravimai <2°C pokytis per valandą.

- Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20–80%, be kondensacijos.

- El. maitinimas: 100-240 VAC.

- Išoriniai nukleorūgščių skyrimo bloko išmatavimai (WxDxH) ne didesni kaip 40x40x40 cm.

- Konstrukcija paremta magnetinių dalelių perkėlimu tarp vienkartinio rezervuaro šulinėlių.

- Pritaikyta vienu metu apdoroti mėginius diapazone ne siauresniame kaip nuo 1 iki 16 mėginių vienu metu be jokių sąnaudinių medžiagų švaistymo.

- Integruota UV lempa paviršių dekontaminavimui.

- Valdymas per spalvotą lietimui jautrų ekraną.

- Nukleorūgščių preparatai pateikiami individualiuose 0.5 ml nominalaus tūrio mėgintuvėliuose.

- Integruotas fluorimetrinis preparatų koncentracijos matavimo modulis su skyrimo ir matavimo informacijos integruotu dokumentavimu skyrimo analizatoriuje.

Reikalavimai įrangai, suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui 2-oje pirkimo dalyje, „Rinkinių komplektas Multiplex PGR „END-POINT“ ir dPGR formatais“, išvardintais reagentais ir priemonėmis.

- Aplinkos temperatūra eksploatacijai: 22°C ± 3°C.

- Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 10–90%.

- El. maitinimas: 240 VAC.

- Ne mažiau kaip vienos dPGR plokštelės talpos.

- Ne mažiau kaip 5 fluorescencinių detekcijos kanalų pajėgumo, su galimybe padidinti iki 8 be papildomų techninės įrangos (hardware) diegimų.

- Pritaikyta darbui su 8, 24 ir 96 šulinėlių ir ne mažiau kaip 8 tūkst. ar 24 tūkst. nanotūrio reakcijų formato dPGR plokštelėmis.

Reikalavimai įrangai (ABI3500 uždaro tipo genetiniam analizatoriui arba lygiaverčiam), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 3-oje pirkimo dalyje, „Reagentų ir pagalbinių priemonių komplektas uždaro tipo genetiniams analizatoriams ABI3500, SEQSTUDIO FLEX arba lygiaverčiams“, išvardintais reagentais ir priemonėmis.

- Vidutinio - didelio pralaidumo kapiliarinės elektroforezės (CE) sistema su atskiru arba integruotu kompiuteriniu valdymu.

- Pritaikyta Sanger sekoksaitai ir fragmentų, žymėtų fluorescencinėmis žymėmims, nustatymui.

    - DNR sekoskaitos protokolai

    - Mikrosatelitų nustatymo protokolai

    - AFLP profiliavimo protokolai

    - VNP genotipavimo protokolai.

- Ne mažiau kaip 8 kapiliarų konstrukcija.

- Ne mažiau kaip 5 fluorescencinių žymių detekcija.

- Sąnaudinės medžiagos patiekiamus paruoštose naudoti pakuotėse su radiodažnuminiais indikatoriais.

- Polimeras elektroforezei.

- Buferiniai tirpalai elektroforezei.

- Galimybė pasirinkti bent iš dviejų kapiliaro ilgių, pvz., 36 ir 50 cm.

- Ne mažiau kaip dviejų 96 šulinėlių formato talpos.

- Specializuotos programinės įrangos paketas Sanger sekoskaitos ir fragmentų analizės duomenims analizuoti ir interpretuoti.

- Išoriniai išmatavimai (WxDxH) ne didesni kaip 80 x 80 x 80 cm.

PAVYZDINĖ LENTELĖ PILDYMUI, SIŪLANT LYGIAVERTĮ PRIETAISĄ

X pirkimo dalis.

|  | TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI |  |
| --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  | _________________________ |

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |