Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

LAIKOMOSIOS GEBOS TYRIMŲ IR DANGOS KONSTRUKCIJŲ VARIANTŲ PATEIKIMO PASLAUGŲ ATLIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

Reikalavimai gatvių su žvyro ir asfalto danga laikomosios gebos tyrimų atlikimo ir dangos konstrukcijų variantų pateikimo paslaugai:

- Atlikti esamos gatvės arba jos atkarpos eismo intensyvumo matavimus transporto eismo intensyvumui ir sudėčiai nustatyti. Eismo intensyvumo matavimai atliekami automatizuotai naudojant eismo klasifikatorius nepertraukiamai ne mažiau kaip 2 paras arba natūriniais stebėjimais ne mažiau kaip dvi skirtingas skirtingų savaičių dienas ne mažiau kaip po 4 valandas kiekvieną matavimų dieną (laikotarpiu nuo 7.00 iki 19.00 val.) pagal taikomas galiojančias eismo intensyvumo tyrimų metodikas, kuriomis gali būti grindžiamas projektinės apkrovos A apskaičiavimas naujai numatytam projektiniam naudojimo laikotarpiui.

- Įvertinti esamos gatvės ar jos atkarpos dangos paviršiaus būklę vizualinių apžiūrų metodu, nustatant esamas pažaidas ir šių pažaidų susidarymo priežastis, kaip tai numato Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių VII skyriaus II skirsnis.

- Atlikti esamos gatvės arba jos atkarpos dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimus, naudojant krintančio svorio deflektometrą. Matavimų taškai turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 25 m, tačiau matavimo taškų skaičius turi būti ne mažesnis nei 9.

- Atlikti esamos gatvės arba jos atkarpos dangos konstrukcijos sluoksnių storio ir sudėties tyrimus (šurfavimą) nustatant sluoksnių storius iki ne mažesnio kaip 50 cm gylio nuo esamo gatvės paviršiaus. Tyrimų taškai turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 200 m (iš viso ne mažiau kaip 2 tyrimų vietos). Atlikti dangos konstrukcijos sluoksnių medžiagų tyrimus ne mažiau kaip vienoje dangos konstrukcijos šurfavimo vietoje. Atlikti ne mažiau kaip vieną gręžinį iki ne mažesnio kaip 1,0 m gylio gruntinio vandens lygiui nustatyti.

- Apskaičiuoti projektinę apkrovą A pagal 2025 m. kovo 28 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-127 patvirtintose automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėse nurodytą metodiką.

- Parengti gatvės ar jos atkarpos dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius. Sprendiniai turi apimti ne mažiau kaip 3 alternatyvas parenkant techniškai pagrįstus ir ekonomiškus dangų konstrukcijų atnaujinimo būdus, numatytus Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių VII skyriaus V-VIII skirsniuose.

- Parengti gatvės ar jos atkarpos dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių ataskaitą pagrindžiant ir išskiriant ekonomiškai racionaliausią esamos gatvės arba jos atkarpos dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinį.

Reikalavimai pėsčiųjų ir dviračių takų laikomosios gebos tyrimų atlikimo ir dangos konstrukcijų variantų pateikimo paslaugai:

- Įvertinti esamo pėsčiųjų, dviračių ar pėsčiųjų ir dviračių tako ar jo atkarpos dangos paviršiaus būklę vizualinių apžiūrų metodu, nustatant esamas pažaidas ir šių pažaidų susidarymo priežastis, kaip tai numato Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių VII skyriaus II skirsnis.

- Atlikti esamo pėsčiųjų, dviračių ar pėsčiųjų ir dviračių tako ar jo atkarpos dangos konstrukcijos sluoksnių storio ir sudėties tyrimus (šurfavimą) nustatant sluoksnių storius iki ne mažesnio kaip 50 cm gylio nuo esamo gatvės paviršiaus. Tyrimų taškai turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 200 m (iš viso ne mažiau kaip 2 tyrimų vietos). Atlikti dangos konstrukcijos sluoksnių medžiagų tyrimus ne mažiau kaip vienoje dangos konstrukcijos šurfavimo vietoje. Atlikti ne mažiau kaip vieną gręžinį iki ne mažesnio kaip 1,0 m gylio gruntinio vandens lygiui nustatyti.

- Parengti pėsčiųjų, dviračių ar pėsčiųjų ir dviračių tako ar jo atkarpos dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius. Sprendiniai turi apimti ne mažiau kaip 3 alternatyvas parenkant techniškai pagrįstus ir ekonomiškus dangų konstrukcijų atnaujinimo būdus, numatytus Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių VII skyriaus V-VIII skirsniuose.

- Parengti pėsčiųjų, dviračių ar pėsčiųjų ir dviračių tako ar jo atkarpos dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių ataskaitą pagrindžiant ir išskiriant ekonomiškai racionaliausią esamos gatvės arba jos atkarpos dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinį.

REIKALAVIMAI PAPILDOMOMS PASLAUGOMS

Reikalavimai inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimui:

- Atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą. Atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus ir parengti inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą, jei įvertinus esamos dangos paviršiaus būklę, dangos konstrukcijos sudėtį ir laikomąją gebą, yra pagrindas manyti, kad po dangos konstrukcija yra silpni gruntai. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų apimtys nustatomos pagal Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 VIII skyriaus nuostatas.

Reikalavimai nuosėdžių skaičiavimų atlikimui:

- Jeigu inžineriniais geologiniais ir geotechniniais tyrimais yra nustatomi silpni gruntai, dėl kurių gali formuotis dangos nuosėdžiai, atlikti nuosėdžių skaičiavimus ir parengti nuosėdžių skaičiavimo ataskaitą.