SPS priedas Nr. 2. Techninė specifikacija

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis statyba su darbo projekto parengimu

Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas)

Nagrinėjama teritorija yra Vilniaus šiaurės vakariniame pakraštyje, Pašilaičių seniūnijoje. Teritorija, kurioje vykdomi darbai, nepatenka į kultūros paveldo zoną. Būsimas skveras ribosis su Raisteniškių gatve ir eis lygiagrečiai Bendorių gatvei. Darbus planuojama vykdyti 5516 m² sklypų plote.

Teritorijoje sukuriamas takų tinklas su sporto, žaidimų ir poilsio aikštelėmis, bei apšvietimu. Takai projektuojami 1,5 m pločio. Pandusai numatyti iš šaligatvio plytelių 375*375 mm, dangos, kiti takai ir laiptai – medžio terasinių lentų. Žaidimų aikštelės danga – liejama, guminė, dviejų spalvų su atitinkamu raštu.

Pagal statybos leidimą ir techninį projektą, parengti statinio darbo projektą (toliau – Darbo projektas).

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9.p., Darbo projektą rengia Projektuotojas, parengęs techninį projektą. Kitas projektuotojas gali rengti Darbo projektą, jei statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal Statytojo parengtą techninį Projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Jei Darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio Projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, Darbo projekte nurodyti techninį Projektą parengusį Projektuotoją, informuoti techninį Projektą parengusį Projektuotoją apie techninio Projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio Projekto sprendiniams.

Rangovui (laimėjusiam konkurse) bus pateikti Techninio projekto visų dalių failai (.dwg, .docx, .pdf).

  - Bendrieji statomo objekto duomenys

    - Statytojas (Užsakovas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

    - Projekto valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19 B, Vilnius.

    - Rangovas: Darbų viešojo pirkimo laimėtojas.

    - Statinių paskirtis: vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, kiti transporto statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

    - Statinių kategorija: Nesudėtingi ir neypatingi statiniai.

    - Statybos rūšis: Naujų statinių statyba.

    - Projekto numatytos pagrindinės charakteristikos

- Statybos vieta – teritorija šalia Tūkstantmečio bei S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Naujininkuose, Vilnius;

- Tvarkomos teritorijos plotas ~ 8000 m2;

- Takų plotas ~ 480 m2;

- Sporto aikštelė ~ 99 m2;

- Vaikų žaidimų aikštelė ~ 270 m2;

- Poilsio aikštelės ~ 80 m2;

- Gatvių apšvietimo ilgis ~ 1139 m;

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai ~ 35 m.

  - Reikalavimai

    - Bendrieji reikalavimai

      - Rangovas turi parengti Darbo projektą ir, vadovaujantis parengtu Darbo projektu, atlikti statybos darbus, numatytus techniniame projekte. Rangovas Darbo projektą turi parengti  Projekto  pagrindu, atsižvelgiant į papildomus reikalavimus, nurodytus šioje  techninėje specifikacijoje (aiškinamajame rašte).

      - Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti statybvietės aptvėrimo segmentų įrengimą ir ant jų numatyti tentų (apie 100 vnt.) sumaketavimą, apipavidalinimą ir įrengimą su Užsakovo nurodyta informacija (vizualizacija)  pagal pridedamą tentų ruošimo gidą (priedas Nr. 1).

      - Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti ardymo darbus tvarkomos teritorijos ribose, pagal realų, pirkimo procedūrų metu teritorijoje esantį, ardomų objektų kiekį ir būklę.

      - Rangovas nuo statinio statybos pradžios iki darbų pabaigos, turės pildyti elektroninį statybos žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Projekto valdytojas.

      - Darbo projektas ir vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei privalomųjų Projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

      - Rangovas, esant jo paties poreikiui, privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus darbo projekto parengimui. Statytojo pavedimu Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, Statytojo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, Komisijai, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą (deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir jį apmokėti. Statytojo vardu Rangovo sąskaita įregistruoti statinius VĮ Registrų centras.

      - Rangovui pavedama užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylas, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratorinių matavimų programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimui.

      - Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai,  moduliai  ir pan.) nepertraukiamai  ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

      - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

      - Darbo projekto sprendiniuose ir statybos darbuose turi būti taikomi pažangūs energiją taupantys konstrukciniai ir inžineriniai sprendimai.

      - Jeigu techninio projekto techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę.

      - Jeigu techninio projekto techninėse specifikacijose nurodyta skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė.

      - Jeigu techninio projekto techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas,  patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms, įrangai bei darbams (jei taikoma).

      - Teikdamas pasiūlymą rangovas turi vertinti medžių kirtimą, tačiau į pasiūlymą traukti medžių atkuriamosios vertės nereikia.

      - Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant:

2.1.17.1. geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas;

2.1.17.2. suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje;

2.1.17.3. esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

      - Rangos darbų terminas 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant Darbo projekto parengimą ir statybos užbaigimo procedūras.

      - Darbo projekto parengimo terminas 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

      - Taikomi žaliojo viešojo pirkimo reikalavimai pagal aktualios redakcijos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – aprašas), patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 4.1 ir 4.3. p.:

- SPS 5 priedo „Sutarties projektas“ 8.2.18. punktas: darbų metu turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt.

- SPS 6 priede. Reikalaujama, kad perkamiems Darbams tiekėjas taikytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

Pridedama: 1 priedas. Techninis projektas.

2 priedas. Tentų ruošimo gidas.

3 priedas. Medžių saugojimo taisyklės.