AKCINĖ BENDROVĖ

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRINIAM KRAUTUVUI

Klaipėda

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija) perka 1 (vieną) įkraunamą elektrinį krautuvą.

Krautuvas bus naudojamas sandėliavimo darbams, įrangai transportuoti, pakrovimo ir iškrovimo funkcijoms atlikti.

- Pristatymas.

1.1. Elektrinis krautuvas turės būti pristatytas per 5 mėnesius po sutarties įsigaliojimo. Pristatymo vieta – Marių g. 6, Klaipėda, 93264 Klaipėda.

- Techniniai reikalavimai krautuvui:

| REIKALAVIMAI | Pardavėjas nurodo konkrečius siūlomo krautuvo parametrus |
| --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1. Krautuvas elektriniu varikliu yra skirtas ilgalaikiam naudojimui įvairiems darbams lauke ar patalpose, naudojamas kroviniams perkelti ar pakelti. |  |
| 1.2. Siūlomo krautuvo markė, modelis. |  |
| 1.3. Krautuvas naujas, neeksploatuotas, visiškai sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai, neeksperimentinis. |  |
| 1.4. Baterijos garantija ne trumpesnė nei 60 mėnesių arba 3000 ciklų. |  |
| 1.5. Krautuvo garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių arba 2000 darbo valandų. |  |
| 1.6. Garantinė krautuvo techninė priežiūra turi būti atliekama jo eksploatacijos vietoje. Jei tai neįmanoma, krautuvo transportavimą į techninės priežiūros vietą ir grąžinimą atgal savo sąskaita organizuoja pardavėjas. |  |
| 1.7. CE ženklinimas. Gamintojo deklaracija apie atitiktį. |  |
| 2. Reikalavimai krautuvo kėbului ir valdymo mechanizmui |  |
| 2.1. Maksimali kėlimo galia ne mažiau kaip 3500 kg. |  |
| 2.2. Maksimalus kėlimo aukštis (ne mažesniam kaip 2 tonų kėlimo svoriui) – ne mažiau kaip 6500 mm. |  |
| 2.3. Operatoriaus kabina – uždara su šildymu. |  |
| 2.4. Šoninis šakių poslinkis. |  |
| 2.5. Stiebo tipas – triplex. |  |
| 2.6. Strėlė - hidraulinė amortizacijos sistema. |  |
| 2.7. Bendras krautuvas plotis ne didesnis kaip 1300 mm. |  |
| 2.8. Atstumas tarp šakių turi būti reguliuojamas (rankiniu būdu arba iš kabinos). |  |
| 2.9. Važiavimo krypties valdymas – ranka perjungiamas krypties jungiklis (svirtelė). |  |
| 3. Reikalavimai krautuvo baterijai, varikliui ir transmisijai |  |
| 3.1. Baterijos tipas – turi būti ličio jonų arba lygiavertė baterija nereikalaujanti papildomos eksploatacinės priežiūros |  |
| 3.2. Važiavimo variklio (ar variklių) bendra galia turi būti ne mažesnė kaip 20 kW. |  |
| 3.3. Kėlimo galia ne mažesnė nei 16 kW |  |
| 3.4. Baterijos nominali įtampa – ne mažesnė nei 80 V. |  |
| 3.5. Baterijos nominali talpa – ne mažiau nei 700 Ah. |  |
| 3.6. Turi būti akumuliatoriaus įkrovos indikatorius. |  |
| 3.7. Komplekte turi būti akumuliatoriaus įkroviklis. |  |
| 4. Kita būtina krautuvo įranga |  |
| 4.1. Padangos – elastinės. |  |
| 4.2. Darbinės lemputės – LED, dvi priekyje, viena gale. |  |
| 4.3. Švyturėlis. |  |
| 4.4. Operatoriaus saugos diržas. |  |
| 4.5. Atbulinės eigos garsinis signalas. |  |
| 4.6. Galinis veidrodėlis. |  |
| 4.7. Antikorozinė versija. |  |
| 4.8. Krautuvas turi būti pritaikymas kelti lopšį, kuriame yra žmogus |  |
| 5. Krautuvo papildoma (neprivaloma) įranga, vertinama papildomais balai |  |
| 5.1. Kėbulas ir dugnas turi būti atsparus korozijai (10 balų) |  |

5. Kiti reikalavimai.

Krautuvo pristatymo metu, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

5.1. vairuotojo operatoriaus mokymus, užtikrinančius krautuvo teisingą eksploatavimą;

5.2. techninius mokymus, užtikrinančius krautuvo teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

6. Vertinimas.

AB KVJUD pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykį. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaina, Eur be PVM (C) | X = 70 |
| 2. | Papildoma krautuvo eksploatacijos garantija (G) Tiekėjai savo pasiūlymuose turi nurodyti: - Papildomą krautuvo eksploatacijos garantijos trukmę mėnesiais (GI) – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis 12 mėn. terminą. - Papildomą darbo valandų garantiją sveikais skaičiais (Gr). Papildoma krautuvo darbo valandų garantija – tiekėjo suteikiamas papildomas darbo valandų laikas, viršijantis 2000 darbo valandų. | Y=20 |
|  | Krautuvo papildoma (neprivaloma) savybė, vertinama papildomais balais (P): Kėbulas ir dugnas turi būti atsparus korozijai; | B=10 |

Pasiūlymai, neatitinkantys lentelės 1–4 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus vertinami.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (N) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C), papildomos krautuvo eksploatacijos garantijos (G= GI + Gr) ir papildomos įrangos (P) balus:

N = C  + G + P

Pasiūlymo kainos kriterijaus (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Papildomos krautuvo eksploatacijos garantijos (G) balai apskaičiuojami vertinant papildomą garantijos laikotarpį mėnesiais (Gl) virš 12 mėnesių ir papildomas darbo valandas (Gr) virš 2000 darbo valandų. Papildomo garantijos laikotarpio lyginamasis svoris (Y¹) yra 10, papildomų darbo valandų lyginamasis svoris (Y²) yra 10. Papildomos krautuvo eksploatacijos garantijos sąlygose negali būti numatyti apribojimai ir išlygos, kurios netaikomos įprastinės krautuvo eksploatacijos garantijos sąlygose.

Papildomo garantijos laikotarpio balai apskaičiuojami vertinamo papildomo garantinio laikotarpio (Gln) mėnesiais ir ilgiausio pasiūlyto papildomo garantinio laikotarpio (Glmax) mėnesiais santykį padauginant iš papildomo garantijos laikotarpio lyginamojo svorio (Y¹):

Gl = Gln ÷ Glmax · Y¹

Papildomų darbo valandų balai apskaičiuojami vertinamų papildomų darbo valandų (Grn) valandomis ir didžiausios pasiūlytos papildomų darbo valandų garantijos (Grmax) (h) santykį padauginant iš papildomos darbo valandų garantijos lyginamojo svorio (Y²):

Gr = Grn ÷ Grmax · Y²

Pastaba: Jei nors vienas krautuvo tiekėjas siūlo daugiau kaip 2500 darbo valandų garantiją, formulėje Grmax dydis nustatomas kaip 2500 darbo valandų.

Jei tiekėjas pasiūlys papildomą garantinį terminą ar laiką, išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 6,5; 12,2 ar pan.), Uosto direkcija balus skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz., pasiūlius 6,5 mėn. arba 6,5 darbo valandos papildomą garantiją, bus vertinama ir laikoma kaip 6 mėn. arba 6 darbo valandos; pasiūlius 12,2 mėn. arba 12,2 darbo valandos papildomą garantiją – 12 mėn. arba 12 darbo valandų ir t. t.

Papildomos krautuvo eksploatacijos garantija:

G = Gr + Gl

Krautuvo papildomos (neprivalomos) įrangos papildomi balai (P): tiekėjui pasiūlius krautuvą kurio kėbulas ir dugnas atsparus korozijai bus skiriami papildomi 10 balų (B).