DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ–02.1
             restauravimo ir konservavimo darbai. I etapas
	Pozicija,
eil.  Nr.
	 Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo,

TS
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos


DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ–02.1
             restauravimo ir konservavimo darbai. I etapas
	Pozicija,
eil.  Nr.
	 Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo,

TS
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos



	1.
	Sienų mūras
	
	
	
	

	R1.
	Istorinės durų angos pietinio koridoriaus šiaurinės sienos II-oje travėjoje dalinis atidengimas, tikslu eksponuoti buvusią angą ir angokraščio dekoratyvinį apvadą
	
	m2
	0,55
	0,15 m3

	R2.
	Suirusio siūlių skiedinio pašalinimas
	
	m2
	5,11
	

	R3.
	  Eroduotų, sueižėjusių, birių plytų keitimas naujomis keraminėmis (matmenimis atitinkančias istorines) plytomis. Restauravimas plytų įklijavimo būdu, per ½ plytos, naudojant kalkinį skiedinį , skiedinio rupumą ir atspalvį derinti prie autentiško skiedinio
	
	m2
	0,4
	

	
	P sienos IV-oje travėjoje mūro konstrukcijos atodangos zondažo apiforminimas:
	
	
	
	

	R4.
	- nerišlių  ir sudūlėjusių siūlių išvalymas,
- eroduotų plytų sutvirtinimas, 

- plytų priauginimas – plytų paviršiaus

  restauravimas, aptepant specialiu 

  keraminių miltelių skiediniu ir atkūriant 

  plytų formą ( 240 vnt)
- istorinio tinko apkraštavimas 
	
	m2
vnt/m2
m
	0,5
240/

6,006

2,4
	Plytos galais ant briaunos 

	R5.
	Plyšių išvalymas ir užtaisymas
	
	
	
	

	R5.1.
	Esamo tinko nuardymas ir

atkūrimas riebiu kalkių – smėlio skiediniu: rišamosios medžiagos ir užpildo santykis, atitinkamai: 1:0,52, kai užpildo stambumo modulis Mr - 1,37
	
	m2


	2,0


	

	R5.2.1.
	Siūlių pjovimas
	
	m
	6,6
	

	R.5.2.2
	Met. pleištai 50x100 mm, t=2/5 mm
	EN 10025
	vnt
	50
	Σ 8,4   kg

	R5.3.1.
	Skylių gręžimas, injekavimo vamzdelių įgilinimas iki 1,0 m
	
	vnt

vnt
	200

24
	

	R5.3.2.
	Plyšių injekavimas mineraliniu skiediniu
	
	kg
	120
	plyšio plotis ~

5 mm

	2.
	Sienų plokštumų ir angokraščių tinkas
	
	
	
	

	R6.
	Paviršių sausas valymas (nešvarumų, dulkių pašalinimas)
	
	m2
	238,69
	

	R7.
	Kalkinio klijinio dažymo/uždažymo, užtrynimų šalinimas iki autentiško dažų sluoksnio ar autentiško tinko sluoksnio


	
	m2
	200,23
	

	R8.
	Pažeisto tinko šalinimas iki autentiško iki sveiko tinko
	
	m2
	22,8
	

	R9.
	Cementinių užtrynimų pašaliniams
	
	m2
	10,7
	

	R9.
	Nešvarumų, užteršimų pašalinimas nuo 

iki autentiško dažų sluoksnio ar tinko, plaunant  tirpalais
	
	m2
	200,23
	

	R10.
	Paviršių nudruskinimas
	
	m2
	21,6
	Sienų apačios

	R11.
	Autentiško dažų sluoksnio profilaktinis sutvirtinimas
	
	m2
	12,0
	


	R12.
	Pirminio (autentiško) tinko sutvirtinimas
	
	m2
	3,0
	

	R13.
	Atšokusio tinko fragmentų pritvirtinimas
	
	m2
	3,0
	

	R14.
	Atidengto istorinio dažų sluoksnio valymas
	
	m2
	12,0
	

	R15.
	Tinko išdaužų, įskylimų užtaisymas, netekčių atkūrimas pagal tyrimais nustatytą istorinę tinko  sudėtį ; riebiu kalkių – smėlio skiediniu: rišamosios medžiagos ir užpildo santykis, atitinkamai: 1:0,52, kai užpildo stambumo modulis Mr - 1,37;
naujai atkurto paviršiaus užtrynimas ir sušiurkštėjusio autentiško paviršiaus dailinimas (užtrynimas), 
restauruotų paviršių gruntavimas – sutvirtinimas, sotinant tirpalais
	
	m2
	39,66
	

	3.
	Kiti darbai
	
	
	
	

	1.
	Ūkinių – tvarkybos darbų metu susidariusių šiukšlių valymas ir išvežimas 
	
	t
	2,0
	


	0
	2024-06
	Tvarkybos darbų leidimui gauti, tvarkybos darbų vykdymui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

	Kvalifikaciją patvirt.dok. Nr.

	[image: image2.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	PROJEKTO  PAVADINIMAS:

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projektas

	A 166, 0276 
	 PV
	 S. Domanskienė
	
	DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ–02                                     

       restauravimo ir konservavimo darbai. i etapas
	Laida

	
	
	
	
	
	0

	LT
	`
     VšĮ „Pranciškonų namai“
UŽSAKOVAS:

      Kultūros infrastruktūros centras
	DOKUMENTO ŽYMUO:

VIR-09/23-TPS-22-PTDP-SŽ-02.1
	Lapas
	Lapų

	
	
	
	1
	2


	[image: image1.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	 DOKUMENTO ŽYMUO
VIR-09/23-TPS-22-PTDP-SŽ-02.1
	LAPAS

	LAPŲ
	LAIDA

	
	
	2
	2
	0



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]