
        AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS
Projekto pavadinimas – Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) paprastojo remonto projektas. 

Projektuojamas statinys - Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. KVR 766) vienuolyno pastato 
(u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) dalis, unikalus Nr. 1094-0223-3034, 3C3p. 

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – administracinė.

Užsakovas/Statytojas – VšĮ „Pranciškonų namai“, Maironio g. 10, 01124 Vilnius, tel. Nr. 8 (682) 40216, el. paštas pranciskonunamai@inbox.lt,
Statinio adresas - Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  
Statinio kategorija – ypatingieji statiniai (kultūros paveldo statiniai).

Statinio statusas – paminklas.

2. ESAMA BŪKLĖ
Šiame etape nagrinėjami I a. galerijos procesijų pietinis ir rytinis koridoriai. 
Elektros instaliaciniai tinklai pravesti po tinku, kištukiniai lizdai pietinio koridoriaus šiaurinėje sienoje virštinkiniai, rytinio rytiniame koridoriuje - potinkiniai, yra neuždengtų dangtelių matosi atviri laidai. Elektros privedimai prie įrenginių atviri. 

Apšvietimas įsijungia nuo judesio daviklių pritvirtintų prie skliautų pietiniame koridoriuje ir  prie sienų rytiniame koridoriuje. Skliautų centre ir nerviūrų susikirtimo centre ant elektros laido pakabintos lemputės. Pietinis koridorius apšviestas ir pastatomais prožektoriais. 

Elektros įranga – nesaugi.
3. NUMATOMI ELEKTROS INSTALIACIJOS PAPRASTOJO REMONTO darbai
Elektros instaliacinės priemonės ir apšvietimas
   Nesaugių elektros instaliacijos, jungiklių ir kištukinių lizdų išardymas.
1. Grindjuostinio elektros instaliacinio kanalo su kištukiniais lizdais įrengimas.  Spalva aliuminio:
[image: image1.jpg]



2. Apšvietimas numatomas toršerų tipo, pajungimas iš jungiamojo kanalo kištukinių lizdų  nukreiptas į restauruotas sienų freskas. Šviestuvų šaltinių spalva turi minimaliai keisti sienų tapybos spalvas.
Pastatomus toršero tipo šviestuvus įsigis Statytojas.
	0
	2024-08
	Rangos konkursui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

	Kvalifikaciją patvirt.dok. Nr.

	[image: image3.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	PROJEKTO  DALIES PAVADINIMAS:

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projektas

	A 166, 0276 
	 PV
	 S. Domanskienė
	
	DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Aiškinamasis raštas
	Laida

	17779, 0771
	 PDV 
	 D. Navickas
	
	
	0

	LT
	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS:

     VšĮ „Pranciškonų namai“
UŽSAKOVAS:

      Kultūros infrastruktūros centras
	DOKUMENTO ŽYMUO:

VIR-09/23-TPS-22-PTDP-E_AR
	Lapas
	Lapų

	
	
	
	1
	2


	[image: image2.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	 DOKUMENTO ŽYMUO
VIR-09/23-TPS-22-PTDP-E_AR
	LAPAS

	LAPŲ
	LAIDA

	
	
	6
	2
	0



[image: image2.jpg][image: image3.jpg]