## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ĮRAŠŲ, PAKARTOJIMŲ, ATGROJIMŲ SERVERIŲ SISTEMŲ (ST-1, KTS-2 SISTEMŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistemas (ST-1, KTS-2 sistemas), kurios bus skirtos LRT kilnojamoms (KTS) ir kitoms televizijos studijoms (toliau – prekės/įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje. LRT siekia įsigyti  įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverius (ST-1, KTS-2 sistemas), aprašytus Techninės specifikacijos 3 lentelėje.

  - Prekės skirtos video įrašymui, valdymui, transliacijai ir pan.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

5.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

5.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 7.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą) – 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Įsigyjama prekė | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Į pirkimo objektą įeinančios licencijos | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkamos licencijos. |  |  |
| 2. | Visas pirkimo objektas | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“) nustatomas sutarties vykdymui reikalavimas: sutarties vykdymui bus naudojamos elektroninės priemonės: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis. | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |  |
| 3. | Visas pirkimo objektas | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. |  |  |
| 4. | Į pirkimo objektą įeinančios programinės įrangos palaikymo paslaugos | Reikalavimą programinės įrangos palaikymo paslaugas teikti nuotoliniu būdu perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“), nes nuotolinis minėtų paslaugų teikimas užtikrina, kad paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių. |  |  |

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu (taikoma, kai dokumentų laukelis nėra perbrauktas „X“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo arba kito asmens, turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - Įrašų, pakartojimų, atgrojimų sistemos (ST-1, KTS-2 sistemos) - 2 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma. Reikalavimai Prekėms nurodyti 3 lentelėje.

2 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema ST-1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema KTS-2 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

3 Lentelė. Reikalavimai įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistemoms

| - Įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema ST-1 – 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Vaizdo įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema, ne mažiau nei 18 kanalų. Pastabos: a) Sistema skirta atnaujinti dabar ST-1 turimą EVS XS 6U444H sistemą. b) 12 kanalų turi atlikti žemiau išvardintas funkcijas, likę 6 ar daugiau kanalų yra rezerviniai. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Įrašymo režimu veikianti vaizdo įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema privalo turėti bent 12 įrašymo kanalų; Įrašymo-išgrojimo režimu veikianti vaizdo įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema privalo turėti bent 10 įrašymo kanalų ir bent 2 išgrojimo kanalus, išgrojimo kanalai turi turėti funkcionalumą miksuoti tarp išgrojamų klipų viename kanale. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Siūloma sistema privalo palaikyti ne mažiau nei 12 kanalų, kur kiekvienas kanalas pasirinktinai gali būti tiek įrašymo, tiek atgrojimo, HD/FHD (720p, 1080i, 1080p) raiškos režimais (per SDI). |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalomas video signalo palaikymas per IP (10G SFP+) ST 2110 standartą arba jam lygiavertį. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti tokius kodekus, kaip: - HD/FHD: XAVC-I, AVC-I, DNxHD/ProRes; - PROXY: MJPEG/ H.264. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti realaus laiko visų įrašymo kanalų eksportavimą į išorines vaizdo duomenų įrašymo priemones/ rašiklius/ kompiuterinio tinklo vietą, XDcam formatu. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Garso įterpimo (Embedded audio) palaikymas (24-bit); Dolby-E palaikymas (pass-through & cut edit); Ne mažiau nei 16 audio takelių (mono) per video kanalą. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | MADI protokolo palaikymas per SFP: ne mažiau nei 128 Mono In ir ne mažiau nei 128 Mono Out. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Tinklo palaikymas: - ne mažesnės spartos nei 10Gbps (ne mažiau 2 vnt. SFP+), - ne mažesnės spartos nei 3Gbps (ne mažiau 2 vnt. BNC), - ne mažesnės spartos nei 10GigE (ne mažiau 2 vnt. SFP+), - ne mažesnės spartos nei 1GigE (ne mažiau 2 vnt. RJ45). |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Su integruotu daugiakanaliu vaizduokliu (video multiviewer) su ne mažiau nei 4 vnt. SDI išėjimų ir ne mažiau nei 2 vnt. SDI įėjimų. Su „Tally” signalizavimo sistema ir UMD MW išėjimai negali užimti darbinių kanalų įšėjimų. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalomos OSD (on screen display) eilutes kiekviename MW atvaizduojamame langelyje. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Bendrai visa sistema privalo turėti ne mažiau nei 12 saugyklų (po saugyklą kiekvienam kanalui). Kiekviena saugykla turi būti sukonfigūruota ne prasčiau nei RAID 3 būdu. Po RAID apjungimo bendra kiekvienos saugyklos talpa turi būti ne mažiau kaip 1800 GB Saugyklos diskai privalo turėti funkcionalumą būti pakeisti neišjungiant sistemos (hot swap) |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistemos serveris privalo turėti atsarginį maitinimo šaltinį. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Su „Multicam” arba lygiaverte licencija, skirta paruošti sistemą darbui su ne mažiau kaip 12 kanalų HD/FHD. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Su sistemai skirtu to paties gamintojo pakartojimų kontroleriu - pulteliu. Pultelis privalo turėti spalvotą lietimui jautrų LCD ekraną. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Su laisvai pasirenkamomis kanalo įrašymo ir išgrojimo funkcijomis. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalo būti numatyta funkcija, skirta archyvuoti, atkurti įrašytiems failams į išorinius diskus/įrenginius. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Sistema privalo turėti darbo stotį numatytą serverių sistemos valdymui. Darbo stotis privalo turėti sekantį funkcionalumą: - išgrojimo kanalų valdymas; - išgrojimo sąrašų sudarymas ir valdymas; - galimybė sukurti A/B roll tipo išgrojimo sąrašus; - įrašymo kanalų valdymas; - privalo turėti funkcionalumą valdyti įrašymo kanalus pagal sudarytą tvarkaraštį; - turi turėti funkcionalumą valdyti multi-camera įrašymą; - turi būti funkcionalumas aprašyti įrašų metaduomenis; - turi būti numatyta paprasta ir pažangi (advanced) paieška serverių sistemos duomenų bazėje. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Ne mažiau nei 4 vnt. GPI ir ne mažiau nei 4 vnt. GPO jungčių (viso ne mažiau nei 8) klipų paleidimui iš vaizdo pulto. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Sistemos serverių užimama vieta - ne daugiau nei 16RU. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti ST-1. Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymą. Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir/ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kąiną. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Pasiūlyta ir įdiegta sistema turi būti suderinama ir turėti galimybę būti centralizuotai valdoma ir sujungiama su 2 lentelės dalyje siūloma sistema. |  | /įrašyti/ |  |
| - Įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema KTS-2 – 1 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Vaizdo įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema, ne mažiau nei 12 kanalų. Pastaba: Sistema skirta KTS-2. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Įrašymo funkciją privalo turėti bent 10 kanalų, atgrojimo funkciją - bent 2 kanalai. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Siūloma sistema privalo palaikyti ne mažiau nei 12 kanalų HD/FHD (720p, 1080i, 1080p) įrašymo, atgrojimo raiškos režimais (per SDI). |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalomas video signalo palaikymas per IP (10G SFP+) ST 2110 standartą arba jam lygiavertį. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti tokius kodekus, kaip: - HD/FHD: XAVC-I, AVC-I, DNxHD/ProRes; - PROXY: MJPEG/ H.264. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti įrašymo eksportavimą į atskiras vaizdo duomenų įrašymo priemones/laikmenas XDcam formatu. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Garso įterpimo (Embedded audio) palaikymas (24-bit); Dolby-E palaikymas (pass-through & cut edit); Ne mažiau nei 16 audio takelių (mono) per video kanalą. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | MADI protokolo palaikymas per SFP: ne mažiau nei 128 Mono In ir ne mažiau nei 128 Mono Out. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Tinklo palaikymas: 2.9.1. ne mažesnės spartos nei 10Gbps (ne mažiau nei 2 vnt. SFP+); 2.9.2. ne mažesnės spartos nei 3Gbps (ne mažiau nei 2 vnt. BNC); 2.9.3. ne mažesnės spartos nei 10GigE (ne mažiau nei 2 vnt. SFP+); 2.9.4. ne mažesnės spartos nei 1GigE (ne mažiau nei 2 vnt. RJ45). |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Su integruotu daugiakanaliu vaizduokliu (video multiviewer) su ne mažiau nei 4 vnt. SDI išėjimų ir ne mažiau nei 2 vnt. SDI įėjimų. Su „Tally” signalizavimo sistema ir UMD MW išėjimai negali užimti darbinių kanalų išėjimų. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalomos OSD (on screen display) eilutes kiekviename MW atvaizduojamame langelyje. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Bendrai visa sistema privalo turėti ne mažiau nei 12 saugyklų (po saugyklą kiekvienam kanalui). Kiekviena saugykla turi būti sukonfigūruota ne prasčiau nei RAID 3 būdu. Po RAID apjungimo bendra kiekvienos saugyklos talpa turi būti ne mažiau kaip 1800 GB Saugyklos diskai privalo turėti funkcionalumą būti pakeisti neišjungiant sistemos (hot swap). |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Sistemos serveris privalo turėti atsarginį maitinimo šaltinį. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Su „Multicam” arba lygiaverte licencija, skirta paruošti sistemą darbui su ne mažiau kaip 12 kanalų HD/FHD. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Su ne mažiau nei 2 vnt. sistemai skirtais to paties gamintojo pakartojimų kontroleriais - pulteliais. Pultelis privalo turėti spalvotą lietimui jautrų LCD ekraną. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Su laisvai pasirenkamomis kanalo įrašymo ir išgrojimo funkcijomis. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalo būti funkcionalumas archyvuoti, atkurti įrašytiems failams į išorinius diskus/įrenginius. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Ne mažiau nei 4 vnt. GPI ir ne mažiau nei 4 vnt. GPO jungčių (viso ne mažiau nei 8) klipų paleidimui iš vaizdo pulto. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Sistemos serverių užimama vieta - ne daugiau nei 10RU. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Sistema privalo turėti darbo stotį, numatytą serverių sistemos valdymui. Darbo stotis privalo turėti sekantį funkcionalumą: - išgrojimo kanalų valdymas; - išgrojimo sąrašų sudarymas ir valdymas; - funkcionalumas sukurti A/B roll tipo išgrojimo sąrašus; - įrašymo kanalų valdymas; - privalo turėti funkcionalumą valdyti įrašymo kanalus pagal sudarytą tvarkaraštį; - turi turėti funkcionalumą valdyti multi-camera įrašymą; - turi būti funkcionalumas aprašyti įrašų metaduomenis; - turi būti numatyta paprasta ir pažangi (advanced) paieška serverių sistemos duomenų bazėje. |  | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti KTS-2. Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymą. Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir/ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Pasiūlyta ir įdiegta sistema turi būti suderinama ir turėti galimybę būti centralizuotai valdoma ir sujungiama su 1 lentelės dalyje siūloma sistema. |  | /įrašyti/ |  |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  |  |  |
|  | Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis. |  |  |  |
|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 24 mėn. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos siūlomos sistemos privalo būti to paties gamintojo dėl suderinamumo ir turėti užkeitimo bei sujungimo tarpusavyje galimybes. |  |  |  |

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai prekėms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

_________________