8

  
        Pirkimo sąlygų 8 priedas/

      Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 1 priedas
MOKSLO IR INOVACIJŲ SKLAIDOS CENTRO 

VAIZDO IR GARSO ĮRANGOS PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas: Mokslo ir inovacijų sklaidos centro vaizdo ir garso įranga su priedais skirta konferencijų ir renginių erdvių (62.1/63.1) įrengimui. 
Mokslo ir inovacijų sklaidos centro vaizdo ir garso įrangos pirkimas yra vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšomis finansuojamą projektą „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“, projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-20-0001 (toliau – Projektas). Projekto partneriai Perkančioji organizacija ir VšĮ „Mokslo ir inovacijų sklaidos centras“.

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu)
2.1. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų, pateikiamos su visais prekių naudojimo, priežiūros instrukcijomis, dokumentais, patvirtinančiais Tiekėjo garantinius įsipareigojimus.

2.2. Siūlomos prekės turi būti tarpusavyje suderinamos ir pritaikytos veikti Mokslo ir inovacijų sklaidos centro patalpose. Jei siūloma prekė netinkamai

veiks su kitais įrenginiais ar trikdys jos darbą, ji turės būti neatlygintinai pakeista į tokią prekę, kuri veiks tinkamai.

2.3. Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas – ne ilgiau, kaip 1 darbo diena visoms lentelės 1-24 p. išvardintoms prekėms.

2.4. Tiekėjas prekes turės pristatyti adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50 Kaunas, jas sunešti ir įrengti per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų  laikotarpiui, sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nustatyta tvarka. 
2.5. Įranga montuojama dviejose konferencijų salėse (62.1 ir 63.1) atsižvelgiant į salių išdėstymą - lygiavertiškai abiejose patalpose. Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 4., 5., 6., punktuose nurodyta įranga privalo turėti galimybę veikimui tiek (62.1, tiek ir 63.1 patalpoje, pagal Užsakovo poreikį, perkeliant įrangą be papildomų programavimo ir instaliacijos darbų. 
2.6. Prekės turi atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus.

2.7. Tiekėjas įrengęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių įrengimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.
2.9. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi įrangos montavimo, pajungimo darbai, kabelių išvedžiojimas ir įrengimui reikalingos medžiagos, laidai, programinė įranga, licenzijos ir kitos reikalingos priemonės. 

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami Sutarties vykdymo metu)

3.1. Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 4 eilutėje nurodyta prekė (monitorius) privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo VI skyriuje nurodytus televizoriams bei monitoriams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
3.1.1. prekė turi būti G arba aukštesnės energinio efektyvumo klasės. 

Atitiktį įrodantys dokumentai: 

a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal 2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 ES, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.1.2. Produkte neturi būti gyvsidabrio.

Atitiktį įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.1.3. Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). 

Atitiktį įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Tiekėjui sutarties projekte yra numatyta sankcija už šių dokumentų nepateikimą ar tik dalies dokumentų pateikimą.

4. Techniniai reikalavimai prekėms:
4.1. Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. 
Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams, pateikiama:

- nuoroda į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinančią (-čias) momentinę (-es) ekrano kopiją (-as) (print screen) lietuvių arba anglų kalba.  Momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma;
 ir (arba)

- gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Tiekėjui nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų ir prašomos informacijos, jo pasiūlymas bus atmestas.

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami.
Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlytų prekių charakteristikos reikšmių, dėl kurių nėra prašoma pateikti gamintojo internetinio tinklalapio momentinės ekrano kopijos (print screen) ar gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, atitiktis reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

Jei sutarties vykdymo metu, tikrinant pateiktos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimas, bus nustatyta neatitiktis ar kils abejonė dėl prekės charakteristikų, dėl kurių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams įrodymo pasiūlymo tikrinimo metu dokumentų nebuvo prašoma, perkančioji organizacija turi teisę šių dokumentų paprašyti, siekiant įsitikinti, kad tiekėjo deklaruojamos prekės techninės charakteristikos reikšmės atitinka pirkimo dokumentuose reikalaujamas reikšmes.

4) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.)
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos
techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija)

(būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Su pasiūlymu pateiktos gamintojo internetinio tinklalapio momentinės ekrano kopijos (print screen) ar gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas

(PILDO TIEKĖJAS)
	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (pildoma, jei teikiamas gamintojo dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė*)
(PILDO TIEKĖJAS)


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Vaizdo projektorius (2 vienetai)

	Gamintojas (nurodyti): ...............................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................
Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......
*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	1.1.
	Ryškumas ne mažiau kaip  9900 liumenų matuojant pagal ISO 21118:2020 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Liumenų skaičius (įrašyti) .............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	1.2.
	Lazerinis vaizdo projektorius. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	1.3.
	Raiška, ne mažiau kaip 1920x1200 (WUXGA)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Raiška (įrašyti) .............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	1.4.
	Vaizdo formavimo technologija 3LCD arba lygiavertė
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	1.5.
	Maksimali palaikoma signalo geba ne mažiau kaip 4K (4096 × 2160)/60 Hz
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Maksimali palaikoma signalo geba (įrašyti) .............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	1.6.
	Objektyvo optinės ašies postūmio funkcija ( „Lens Shift) turi būti motorizuota. Ne mažiau kaip vertikaliai ±50 %,  horizontaliai ±15% 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Objektyvo optinės ašies postūmis vetikaliai (įrašyti) ..............., horizontaliai (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	1.7.
	Optinis vaizdo projekcijos dydžio keitimas („Zoom“) turi būti motorizuotas ne mažiau kaip x 1,5. Turi būti galimybė išsaugoti atmintyje iš anksto pasirinktus objektyvo nustatymus. Turi būti užtikrinta 440 ± 5 cm pločio vaizdo projekcija, projektoriui esant ne siauresniame atstumo nuo ekrano intervale kaip 7,0 – 11,0 m. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Optinis vaizdo projekcijos dydžio keitimas (įrašyti) .............

Vaizdo projekcijos plotis (įrašyti) .............
	
	

	1.8.
	Įvesties jungtys - ne mažiau kaip: 

1 x RJ45 HDBaseT

1 x HDMI (HDCP 2.3)

1 x 3G-SDI įvestis. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Įvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	1.9.
	Valdymo sąsaja ne mažiau kaip 1x RJ45 Ethernet. 1 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Valdymo sąsaja (įrašyti) ...............


	
	

	1.10.
	Turi būti valdomas LCD valdymo panelės (Techninės specifikacijos 19 punktas) pagalba. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	1.11.
	Projektorius turi galimybę vienu metu rodyti ekrane du vienodo dydžio vaizdus iš dviejų skirtingų šaltinių, DICOM standarto simuliacija.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	1.12.
	Projektorius yra komplektuojamas su lubiniu laikikliu. Projektoriaus laikiklis turi būti reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip 1000 – 1500 mm. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
Lubinio laikiklio gamintojas  (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Lubinio laikiklio modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Projektoriaus reguliavimo intervalas (įrašyti) ...............


	
	

	1.13.
	Vaizdo projektorius komplektuojamas su visais reikiamais laidais, laikikliais ir papildomomis medžiagomis ir priedais būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	2. 
	Projekcinis ekranas (2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	2.1.
	Tipas: Rėminis projekcinis ekranas. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	2.2.
	Ekrano plotis ne mažiau 450 ± 5 cm
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano plotis (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	2.3.
	Ekrano kraštinių santykis, proporcijos 16:10
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Proporcijos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	2.4.
	Ekrano projekcinės medžiagos atspindžio (Gain) koeficientas ne mažiau kaip 1,2 ± 0,1
	Projekcinės medžiagos atspindžio koeficientas (įrašyti): .................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	2.5.
	Ekrano projekcinė medžiaga turi dengti visą rėmą be jokių matomų tvirtinimų priekyje. Ekrano priekinė pusė turi būti balta be juodo rėmelio. Ekrano rėmas turi būti aliuminis ar lygiavertės medžiagos. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	2.6.
	Projekcinis ekranas komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	3. 
	Interaktyvus monitorius (1 vienetas)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	3.1.
	Tipas: Lietimui jautrus LCD monitorius. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	3.2.
	Ekrano dydis ne mažiau kaip  25 coliai
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano dydis (įrašyti) ..............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	3.3.
	Ekrano raiška ne mažiau kaip 4K UHD (3840 × 2160)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano raiška (įrašyti) ..............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	3.4.
	Maksimalus ekrano ryškumas ne mažiau kaip 400 cd/m2
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano ryškumas: (įrašyti) ..............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	3.5.
	Ekranas komplektuojamas su belaidžiu rašikliu palaikančiu ne mažiau kaip 2000 prisilietimo jautrumo lygių. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Belaidžio rašiklio palaikantys prisilietimo jautrumo lygiai (įrašyti) ..............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	3.6.
	Ekrano valdymas turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose (OS). Turi būti galima rašyti padėjus riešą ant ekrano ir jis neturi būti fiksuojamas.

Windows ir Mac OS, visose programose turi būti automatiškai, be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašiklio rašymo, trintuko trynimo ir valdymo liečiant pirštu funkcijos1. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	3.7.
	Turi turėti integruotą vaizdo kamerą ne mažiau nei 4K (3840 × 2160) raiškos. Matymo laukas FOV 100°, Didinimas („Zoom“)  ne mažiau kaip x 3

	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Kameros raiška (įrašyti) ..............

Didinimas (įrašyti) ..............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	3.8.
	Turi būti integruotas ne mažiau kaip 8 mikrofonų masyvas su aido slopinimo funkcija („AEC“). 1
	Mikrofonų skaičius  (įrašyti): .................
Mikrofonų masyvas su aido slopinimo funkcija (įrašyti taip / ne) ..................
	
	

	3.9.
	Įvesties jungtys – ne mažiau kaip 

1 x HDMI ,

1 x USB-C. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Įvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	3.10.
	Išvesties jungtys – ne mažiau kaip

1x HDMI. 1

	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Išvesties jungtys (įrašyti) ...............


	
	

	3.11.
	Ne mažiau kaip 1 x USB – A, 1 x USB – B sąsaja.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	3.12.
	Tu būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 5 W arba lygiaverčiai garsiakalbiai. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Garsiakalbių skaičius/galingumas (įrašyti) ...............
	
	

	3.13.
	Funkcionalumui užtikrinti įrenginys  turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, USB 3.0. Per USB-C sąsają  turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	3.14.
	Komplektuojama su reguliuojamo posvyrio kampo stovu, ekrano posvyrio kampo reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 20° - 60°.1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Posvyrio kampas (įrašyti) ...............
	
	

	3.15.
	Komplektuojama su programine įranga. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	3.16.
	Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	3.17.
	Interaktyvus monitorius komplektuojamas su visais reikiamais laidais, licencijomis ir papildomomis medžiagomis,  būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	4
	Monitorius (1 vienetas)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	4.1.
	Tipas: LCD monitorius. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	4.2.
	Ekrano įstrižainė ne mažiau  kaip 42 coliai
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano įstrižainė (įrašyti) ..............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	4.3.
	Ekrano raiška ne mažiau kaip  4K (3840x2160)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano raiška (įrašyti) ..............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	4.4.
	Maksimalus ekrano ryškumas ne mažiau 400 cd/m2
	Ekrano ryškumas: (įrašyti) ..............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	4.5.
	Ekrano kontrastas ne mažiau kaip 3000:11
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano kontrastas (įrašyti) ..............
	
	

	4.6.
	Vidinė atmintis ne mažiau kaip 16 GB1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Vidinė atmintis (įrašyti) ..............
	
	

	4.7.
	Monitorius turi turėti integruotą media grotuvą. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	4.8.
	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip H.265, VP9, VC-1, AV1 vaizdo dekoderius.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Vaizdo dekoderiai (įrašyti) .............. 
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	4.9.
	Įvesties jungtys – ne mažiau kaip:

2 x HDMI, 

1 x USB. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Įvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	4.10.
	Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 sąsajos. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	4.11.
	Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth belaidės sąsajos
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ..............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	4.12.
	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Garsiakalbių kiekis/galingumas (įrašyti) ...............
	
	

	4.13.
	DICOM standarto simuliacija užtikrinanti ekrano ryškumą
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	4.14.
	Monitorius komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	5. 
	Mobilus monitoriaus stovas (1 vienetas)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	5.1.
	Tipas: Mobilus monitoriaus stovas ant ratukų. 1 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	5.2.
	Monitoriaus stovas turi būti suderinamas su Techninės specifikacijos 4. punkte nurodytu gaminiu. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	5.3.
	Maksimalus stovo aukštis ne daugiau kaip 700 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Stovo aukštis (įrašyti) ..................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	5.4.
	Stovo aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresniame kaip 50 mm intervale.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Reguliavimo intervalas (įrašyti) ..................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	5.5.
	Ant stovo sumontuoto monitoriaus kampas turi būti reguliuojamas vertikalioje plokštumoje ne siauresniame intervale nei  +20° - +45° . 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Monitoriaus kampas (įrašyti) ...............
	
	

	5.6.
	Turi būti integruotas laidų montavimo kanalas. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	5.7.
	Turi būti ne mažiau kaip du ratukai su riedėjimo blokavimo machanizmu. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	5.8.
	Mobilaus monitoriaus stovas komplektuojamas su visomis papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	6.
	Signalų komutatorius (2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	6.1.
	Tipas: HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	6.2.
	Palaikoma vaizdo signalo raiška ne mažiau kaip 4K
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Vaizdo signalo raiška (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	6.3.
	Vaizdo/garso signalų įvesties jungtys – ne mažiau kaip

2 x HDMI,

1 x USB-C. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Įvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	6.4.
	Vaizdo/garso signalų išvesties jungtys – ne mažiau kaip

2 x HDMI. 1

	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Išvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	6.5.
	Ne mažiau kaip  1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x USB-A, 1 x USB-B sąsajų
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	6.6.
	Įvesčių perjungimas turi būti automatinis, konfiguruojamas. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	6.7.
	Įrenginiys turi galimybę būti valdomas LCD valdymo panelės (Techninės specifikacijos 19 punktas)   pagalba. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	6.8.
	Turi palaikyti ne mažiau kaip: CEC, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C  turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	6.9.
	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 50 x 250 x 250 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Matmenys AxPxG  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	6.10.
	Signalų komutatorius komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	7.
	Vaizdo signalo siųstuvas ( 2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	7.1.
	Tipas: HDMI, USB ir valdymo signalų siųstuvas per IP. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	7.2.
	Palaikoma vaizdo signalų raiška ne mažesnė kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Signalo raiška  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	7.3.
	Vaizdo/garso signalų įvesties jungtys – ne mažiau kaip

1 x HDMI. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Įvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	7.4.
	Vaizdo/garso signalų išvesties jungtys – ne mažiau kiaip

1 x HDMI,

1 x RJ-45 Gigabit, 

1 x Audio stereo. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Išvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	7.5.
	Ne mažiau kaip 1 x USB-C, 1 x RS232 sąsajų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	7.6.
	Duomenų perdavimo greitis ne daugiau kaip 1 Gb/s.1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Duomenų perdavimas (įrašyti) ...............
	
	

	7.7.
	Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDCP 2.2, CEC, KVM funkcijas
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Palaikomos funkcijos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	7.8.
	El. maitinimas  PoE. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	7.9.
	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 50 x 250 x 500 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Matmenys AxPxG  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	7.10.
	Vaizdo signalų siųstuvas komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	8.
	Vaizdo signalo imtuvas (2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	8.1.
	Tipas: HDMI ir valdymo signalų imtuvas per IP. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	8.2.
	Palaikoma vaizdo signalų raiška ne mažesnė kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Signalo raiška  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	8.3.
	Vaizdo/garso signalų įvesties jungtys – ne mažiau kaip 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Įvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	8.4.
	Vaizdo/garso signalų išvesties jungtys – ne mažiau kaip

1 x HDMI, 

1 x stereo. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Išvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	8.5.
	Ne mažiau kaip 1 x RS232 sąsaja
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsaja (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	8.6.
	Duomenų perdavimo greitis ne daugiau kaip 1 Gb/s. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Duomenų perdavimas (įrašyti) ...............
	
	

	8.7.
	Turi palaikyti ne mažiau kaip:

HDCP 2.2, CEC funkcijas
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Palaikomos funkcijos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	8.8.
	El. maitinimas  PoE. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	8.9.
	Pageidaujami matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 50 x 250 x 250 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Matmenys AxPxG  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	8.10.
	Vaizdo signalų imtuvas komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	9.
	Garso signalo siųstuvas (2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	9.1.
	Garso signalo siųstuvas/ imtuvas per IP. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	9.2.
	Garso signalo įvesties jungtys – ne mažiau kaip

1 x RJ-45 Gigabit Ethernet. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Įvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	9.3.
	Garso signalo įšvesties jungtys – ne mažiau kaip

 1 x audio stereo. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Išvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	9.4.
	Ne mažiau kaip 1 x RS232 sąsaja
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	9.5.
	Duomenų perdavimo greitis ne daugiau kaip 500 Mb/s. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Duomenų perdavimas (įrašyti) ...............
	
	

	9.6.
	El. maitinimas  PoE . 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	9.7.
	Garso signalo palaikymas ne mažiau 192kHz ir 24-bit
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Garso signalo palaikymas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	9.8.
	Siūloma prekė turi būti tinkama naudoti su Techninėje specifikacijoje įvardintu Vaizdo signalo siųstuvu (Techninės specifikacijos 7 punktas), be jokių papildomų gaminio korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	9.9.
	Pageidaujami matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 40 x 250 x 250 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Matmenys AxPxG  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	9.10.
	Garso signalo siųstuvas komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	10.
	USB signalo siųstuvas  (2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	10.1.
	Tipas: USB signalo siųstuvas/imtuvas per IP. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	10.2.
	Ne mažiau kaip 2 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet Client/Host (pasirinktinai) sąsajos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	10.3.
	Duomenų perdavimo greitis ne daugiau kaip 500 Mb/s. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Duomenų perdavimas (įrašyti) ...............
	
	

	10.4.
	Turi palaikyti ne mažiau kaip USB2.0, KVM
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	10.5.
	El. maitinimas  PoE. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	10.6.
	Siūloma prekė turi būti tinkama naudoti su Techninėje specifikacijoje įvardintu Vaizdo signalo siųstuvu (Techninės specifikacijos 7 punktas), be jokių papildomų gaminio korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	10.7.
	Pageidaujami matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 50 x 150 x 120 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Matmenys AxPxG  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	10.8.
	USB signalo siųstuvas komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	11.   
	Garso kolonėlė (4 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	11.1.
	Tipas: pasyvinė lynijinio masyvo („Line Source“) kolonėlė. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	11.2.
	Nominalus galingumas ne mažiau 700W.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Nominalus galingumas  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	11.3.
	Maksimalus garso sistemos sukuriamas slėgis (SPL) ne mažiau kaip 125dB
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Maksimalus SPL  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	11.4.
	Sistemos atkuriamas dažnių diapazonas ne mažiau kaip 50Hz-20kHz (-10 dB)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Atkuriamas dažnių diapazonas  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	11.5.
	Kolonėlę sudaro ne mažiau kaip: 10 x 4” garsiakalbių.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Garsiakalbių skaičius ir diametrai  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	11.6.
	Nominali garso sklaida ne mažiau 120° horizontaliai ir ne daugiau kaip 30° vertikaliai.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Garso sklaida (horizontali/vertikali)  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	11.7.
	Nominali varža ne daugiau 4 Ohm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Nominali varža  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	11.8.
	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 1500 x 150 x 150 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Matmenys AxPxG  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	11.9.
	Garso kolonėlių spalva – balta. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	11.10.
	Garso kolonėlės komplektuojamos su visais reikiamais orginaliais laikikliais (su pasukimo funkcija), laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	12.
	Žemų dažnių garso kolonėlė ( 4 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	12.1.
	Tipas: Pasyvinė žemų dažnių garso kolonėlė. 1 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	12.2.
	Nominalus galingumas ne mažiau 100W.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Nominalus galingumas  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	12.3.
	Maksimalus garso sistemos sukuriamas slėgis ne mažiau kaip 100 dB
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Maksimalus sukuriamas slėgis  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	12.4.
	Kolonėlę sudaro ne mažiau kaip: 2 x 4” garsiakalbių. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Garsiakalbių skaičius ir diametrai  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	12.5.
	Siūloma prekė turi būti tinkama naudoti su Techninėje specifikacijoje įvardinta Garso kolonėle (Techninės specifikacijos lentelės 11 punktas), be jokių papildomų gaminio korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	12.6.
	Kolonėlės skerspjūvio forma bei jos gylis ir plotis turi sutapti su Techininės specifikacijos 11. Punkte nurodyta kolonėle, kuri montuojama virš žemų dažnių kolonėlės. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	12.7.
	Nominali varža ne daugiau 4 Ohm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Nominali varža  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	12.8.
	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 1000 x 150 x 150 mm..
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Matmenys AxPxG  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	12.9.
	Garso kolonėlių spalva – balta. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	12.10
	Žemų dažnių garso kolonėlės komplektuojamos su visais reikiamais orginaliais laikikliais (su pasukimo funkcija), laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	13. 
	Garso stiprintuvas (2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	
	

	13.1.
	Tipas: D klasės skaitmeninis garso stiprintuvas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Stiprintuvo klasė  (įrašyti) ...............


	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	13.2.
	Stiprintuvo galingumas ne mažiau kaip  4 × 1000 W prie 4Ω / 100 V
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Galingumas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	13.3.
	Dažnių juosta ne mažesnėse ribose kaip 20Hz - 20 kHz (±0,5 dB)  
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Dažnių juosta (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	13.4.
	Signalo/ triukšmo santykis ne mažiau kaip 100 dB. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Signalo/ triukšmo santykis (įrašyti) ...............
	
	

	13.5.
	Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) ne daugiau kaip 0.1 %. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	13.6.
	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Diapazonas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	13.7.
	Garso signalo įvestys ne mažiau kaip  4 kanalai. 1 × RJ-45 100BASE-T Ethernet  Dante, suderinama su AES-67. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Kanalų skaičius (įrašyti) ...............
	
	

	13.8.
	Garso signalo išvestys ne mažiau:4. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Išvesčių skaičius(įrašyti) ...............
	
	

	13.9.
	Ne mažiau kaip  1 x RS-485, 1 x USB-C valdymo sąsajos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	13.10.
	Įrenginys turi galimybę būti valdomas LCD valdymo panelės (Techninės specifikacijos 19 punktas)   pagalba. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	13.11.
	Turi būti ne mažiau kaip: 4 x 4 matricinis mikšeris, 8 x 8 parametrinis ekvalaizeris, dinaminis procesorius, iš anksto išsaugoti gamintojo optimizuoti nustatymai Garso kolonėlėms numatymoms Techninės specifikacijos 11 ir 12 punktuose. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	13.12.
	Įrenginys turi automatiškai įsijungti, kai įėjime yra aktyvus garso signalas. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	13.13.
	Įrenginys turi automatiškai pereiti į energijos taupymo rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	13.14.
	Įrenginys turi turėti: ne mažiau kaip 10 nepriklausomų signalo ribojimo limiterių; apsauga nuo viršįtampių; apsauga nuo srovės viršijimo; apsauga nuo temperatūros viršijimo; apsauga nuo trumpojo jungimo.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	13.15.
	Stiprintuvas komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	14.
	Garso procesorius  (1 vienetas)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	14.1.
	Tipas: skaitmeninis garso procesorius. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	14.2.
	Dažnių juosta ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0.2 dB)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Dažnių juosta(įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	14.3.
	Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) ne daugiau kaip 0,005%. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (įrašyti) ...............
	
	

	14.4.
	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 100 dB
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Dinaminis diapazonas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	14.5.
	Garso signalo apdorojimas ne mažiau kaip 32 bit, 48kHz
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Signalo apdorojimas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	14.6.
	Garso apdorojimo funkcijos: ne mažiau kaip: 15 kanalų su aido ir  triukšmo slopinimu,  64 x 64 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Garso apdorojimo funkcijos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	14.7.
	Garso signalų įvestie jungtys ne mažiau kaip 

10 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 

2 x kanalai USB audio, 

44 x kanalai Rx Dante. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Įvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	14.8.
	Garso signalų išvesties jungtys ne mažiau kaip:

6 x linijiniai balansiniai, 

2 x kanalai USB audio,

44 x kanalai Tx Dante. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Išvesties jungtys (įrašyti) ...............
	
	

	14.9.
	Ne mažiau kaip:  2 x RJ-45 Gigabit LAN Dante, su AES-67 suderinama, 1 x USB-B audio sąsajos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	14.10.
	Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, grafinė vartotojo valdymo sąsaja Windows operacijų sistemoje. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	14.11.
	Įrenginiys turi galimybę būti valdomas LCD valdymo panelės (Techninės specifikacijos 19 punktas)   pagalba. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	14.12.
	Įrenginio dydis ne daugiau 1U. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	14.13.
	Garso procesorius komplektuojamas su visais reikiamais laidais, plokštėmis, licenzijomis ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	15.
	Dante keitiklis (1 vienetas)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	15.1.
	Tipas: analoginio audio signalo  sąsaja su Dante. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	15.2.
	Dažnių juosta ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0,5 dB).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Dažnių juosta (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	15.3.
	Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) ne daugiau kaip 0,02
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Bendri harmoniniai iškraipymai (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	15.4.
	Audio sąsajos ne mažiau kaip 1 x RJ-45 Dante, su AES-67 suderinama
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	15.5.
	Įvestys ne mažiau kaip 4 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai/nebalansiniai su fantominiu maitinimu, 4 x kanalai Rx Dante. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Įvestys: (įrašyti) ...............
	
	

	15.6.
	Išvestys ne mažiau kaip 4 x balansiniai/nebalansiniai,  4 x kanalai Tx Dante. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Išvestys: (įrašyti) ...............
	
	

	15.7.
	Dante keitiklis komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	16.
	Bevielių mikrofonų sistema (1 vnt.)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	16.1.
	Dviejų belaidžių skaitmeninių rankinių mikrofonų (dviejų kanalų imtuvo-dviejų siųstuvų) sistema. 1 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	16.2.
	Sistemos perduodamų dažnių diapazonas ne siaurėsne nei 50 Hz – 16 kHz  ribose.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Perduodamų dažnių diapazonas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	16.3.
	Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) ne daugiau kaip 0,05%. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) (įrašyti) ...............
	
	

	16.4.
	Sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 110 dB
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sistemos dinaminis diapazonas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	16.5.
	Radio signalo priėmimui turi būti ne mažiau kaip dvi prijungtos prie imtuvo antenos, kurios automatiškai, panaudojant integruotą skaitmeninį analizavimo algoritmą,  perjungiamos tarpusavyje, siekiant išvengti ryšio nestabilumo. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	16.6.
	Maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 80 m.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Maksimalus veikimo atstumas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	16.7.
	Siųstuvo kapsulė turi būti dinaminė, superkardioidė. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	16.8.
	Siųstuvo kapsulės jautrumas ne mažiau kaip ne mažiau kaip  −55 dBV/Pa
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Siųstuvo kapsulės jautrumas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	16.9.
	Siųstuvas komplektuojamas su įkraunamais ličio jonų maitinimo elementais arba lygeverčiais. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	16.10.
	Siųstuvo maitinimo elementų veikimo trukmė iš vienos įkrovos ne mažiau kaip 7 val. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Vienos įkrovos veikimo trukmė (įrašyti) ...............
	
	

	16.11.
	Siųstuvo maitinimo elementų veikimo laiko indikacija turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo ekrane.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	16.12.
	Siųstuvo korpusas turi būti metalinis. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	16.13.
	Siųstuvo svoris ne daugiau kaip 150 g. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Svoris (įrašyti) ...............
	
	

	16.14.
	Turi būti valdoma galimybė iš imtuvo keisti siųstuvo parametrus, taip pat turi būti galimybė jungti imtuvą į kompiuterinį tinklą ir valdyti jo parametrus gamintojo pateikiama nemokama programine įranga. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	16.15.
	Bevielių mikrofonų sistema komplektuojama su visais reikiamais gamintojo rekomenduojamais pakraunamais maitinimo šaltiniais, to paties gamintojo ne mažesnės nei 90°  aprėpties antenomis, laidais, priedais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	17.
	Bevielio ant ausies dedamo mikrofono sistema (1 vnt.) 
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	17.1.
	Dviejų belaidžių skaitmeninių ant ausies dedamų mikrofonų (dviejų kanalų imtuvo-dviejų siųstuvų) sistema. 1 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	17.2.
	siūloma prekė turi būti tinkama naudoti kartu  su Techninėje specifikacijoje įvardintu Bevielis rankinis mikrofonas (Techninės specifikacijos lentelės 16 punktas) be jokių papildomų gaminio korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. Vienu metu imtuvas turi leisti pajungti tiek rankinio, tiek ant ausies tvirtinamo mikrofono siųstuvus. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	17.3.
	Sistemos perduodamų dažnių diapazonas ne siauresnis, kaip 20 Hz – 20 kHz (±2 dB)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sistemos dažnių diapazonas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	17.4.
	Signalo ir triukšmo santykis ne mažiau kaip 60 dB
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Signalo ir triukšmo santykis (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	17.5.
	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 70 dB
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Dinaminis diapazonas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	17.6.
	Maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 80 m.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Maksimalus atstumas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	17.7.
	Mikrofono kapsulė turi būti kondensatorinė, įvairiakryptė.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	17.8.
	Mikrofono kapsulės jautrumas ne mažiau kaip − 45 dBV/Pa
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Kapsulės jautrumas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	17.9.
	Mikrofono siųstuvas komplektuojamas su įkraunamais ličio jonų maitinimo elementais arba lygiaverčiais. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	17.10.
	Mikrofono siųstuvo maitinimo trukmė iš vienos įkrovos ne mažiau kaip 7 val. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Vienos įkrovos veikimo trukmė (įrašyti) ...............
	
	

	17.11.
	Mikrofono siųstuvo maitinimo elementų veikimo laiko indikacija turi būti rodoma siųstuvo ekrane. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	17.12.
	Mikrofono siųstuvo svoris ne daugiau kaip 100 g. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Svoris (įrašyti) ...............
	
	

	17.13.
	Bevielio ant ausies dedamo mikrofono svoris ne daugiau kaip 30 g. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Svoris (įrašyti) ...............
	
	

	17.14.
	Bevielio ant ausies dedamo mikrofono sistema komplektuojama su visais reikiamais gamintojo rekomenduojamais pakraunamais maitinimo šaltiniais, laidais, priedais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	18.
	Valdymo procesorius (1 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	18.1.
	audio/video (A/V) sistemos valdymo procesorius.  1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	18.2.
	Gaminys turi valdyti Vaizdo projektorių (Techninės specifikacijos 1. punktas), Signalų kamutatorių (Techninės specifikacijos 6. punktas), Garso procesorių (Techninės specifikacijos 14. punktas), LCD Valdymo panelę (Techninės specifikacijos 19. punktas). 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	18.3.
	Valdymo juntys ne mažiau kaip

1 x RS-232, 

1 x RS232 (abipusis), 

1 x RS-232, RS-422, RS-485 (abipusis),

2 x Digital I/O,  

1 x RJ45 (10/100/1000Base-T), garso lygio valdymo portą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Valdymo jungtys (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	18.4.
	Ne mažiau kaip 2 vnt. valdymo rėlių. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Valdymo rėlės: (įrašyti) ...............
	
	

	18.5.
	Komunikacijos protokolų palaikymas ne mažiau kaip

HTTPS,

Discovery Service, 

DHCP,

DNS,

IPv4, 

802.1X
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Komunikacijos protokolų palaikymas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	18.6.
	BMS protokolų palaikymas ne mažiau kaip

BACnet, 

KNX,

DALI
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

BMS protokolų palaikymas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	18.7.
	Saugumo protokolų palaikymas ne mažiau kaip

IEEE 802.1X
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Saugumo protokolų palaikymas (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	18.8.
	Vidinė atmintinė ne mažiau kaip

operatyvioji 1 Gb, 

pastovioji 8 Gb.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Vidinė atmintinė: operatyvioji/pastovioji (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	18.9.
	Automatinis laiko sinchronizavimas 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	18.10.
	Turi palaikyti programinę įrangą, leidžiančia valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais (BYOD) per LAN ir WEB naršyklės pagalba. Turi būti laisvai kuriama vartotojo sąsaja. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	18.11.
	Pageidaujami matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 50 x 200 x 200 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Matmenys AxPxG  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	18.12.
	Valdymo procesorius komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	19.
	Valdymo panelė ( 2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	19.1.
	Valdymo panelė montuojama ant sienos, lietimui jautri, LCD, audio video sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	19.2.
	Siūloma prekė turi būti tinkama naudoti su Techninėje specifikacijoje įvardintu Valdymo procesoriumi (Techninės specifikacijos lentelės 18 punktas), be jokių papildomų gaminio korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	19.3.
	Panelės ekrano įstrižainė ne mažiau kaip  7 coliai
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano įstrižainė  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	19.4.
	Panelės ekrano raiška ne mažiau kaip 800x600
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano raiška  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	19.5.
	Panelės maksimalus ekrano ryškumas ne mažiau kaip 400 cd/m2. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Ekrano ryškumas  (įrašyti) ...............
	
	

	19.6.
	Matymo kampas ne mažiau kaip vertikaliai ±70°, horizontaliai ±70°.1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Matymo kampas vertikaliai/horizontaliai  (įrašyti) ...............
	
	

	19.7
	Vidinė atmintinė ne mažiau kaip

operatyvioji 1 Gb, 

pastovioji 8 Gb.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Vidinė atmintinė: operatyvioji/pastovioji (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	19.8.
	Ekranas turi turėti ne mažiau kaip 1 x RJ45 Gigabit LAN valdymo sąsają.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	19.9.
	Valdymo panelė su automatinio laiko sinchronizavimu. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	19.10.
	Valdymo panelė su judesio davikliu. 1
	
	
	

	19.11.
	Valdymo panelė su apšvietimo davikliu. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	19.12.
	Valdymo panelė su garsiakalbiu. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	19.13.
	El. maitinimas  PoE. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	19.14.
	Valdymo panelė komplektuojama su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	20.
	Tinklo komutatorius Nr. 1  ( 1 vienetas)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	20.1.
	Ne mažiau kaip L3 valdomas tinklo komutatorius. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	20.2.
	Portai ne mažiau kaip 20 x RJ45 Gigabit + 4 x 10G SFP+
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Portai (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	20.3.
	Palaikomi protokolai ne mažiau kaip

IGMP v1, v2, v3 Snooping, IGMP Querier, IGMP proxy, DHCP server, Multicast, static routes, Jumbo frames, ARP
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Palaikomi protokolai  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	20.4.
	Vidinės magistralės pralaidumas ne mažiau kaip 100 Gbps
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Magistralės pralaidumas  (įrašyti) ...............
	.................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	20.5.
	Įrenginys turi turėti VLAN palaikymą
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	.................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	20.6.
	El. maitinimas ne mažiau kaip 20 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 350W. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Prievadų skaičius  (įrašyti) ...............

Bendras galingumas  (įrašyti) ...............
	
	

	20.7.
	Valdomas tinklo komutatorius komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	21.
	Tinklo komutatorius Nr. 2  (2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	21.1.
	Ne mažiau kaip L3 valdomas tinklo komutatorius. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................


	
	

	21.2.
	Portai ne mažiau kaip 15 x RJ45 Gigabit + 2 x 10G SFP+
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Portai (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	21.3.
	Palaikomi protokolai ne mažiau kaip:

IGMP v1, v2, v3 Snooping, IGMP Querier, IGMP proxy, DHCP server, Multicast, static routes, Jumbo frames, ARP
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Palaikomi protokolai  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	21.4.
	Vidinės magistralės pralaidumas ne mažiau kaip 100 Gbps
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Magistralės pralaidumas  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	21.5.
	Įrenginys turi turėti VLAN palaikymą
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	21.6.
	El. maitinimas ne mažiau kaip 15 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 100W. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Prievadų skaičius  (įrašyti) ...............

Bendras galingumas  (įrašyti) ...............
	
	

	21.7.
	Valdomas tinklo komutatorius komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	22.
	Nuotolinio valdymo pultas prezentacijoms (2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	22.1.
	Belaidis nuotolinis valdymo pultas prezentacijoms. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	22.2.
	Valdymo pultas turi turėti USB sąsają.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	22.3
	Maksimalus veikimo atstumas ne mažesnis nei 10 m.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Maksimalus veikimo atstumas  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	22.4.
	Įrenginys turi turėti funkcionuojančius mygtukus prezentacijos valdymui:

 Integruotas lazeris, mygtukas pirmyn, mygtukas atgal, mygtukas pradėti prezentaciją. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	22.5.
	Nuotolinio valdymo pultas prezentacijoms  komplektuojamas su visais reikiamais laidais, jungtimis ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	23.
	Tinklinis grotuvas su licencija (2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	23.1.
	Tinklinis media grotuvas. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	23.2.
	Garso signalo išvesties jungtys ne mažiau kaip:

1 x 3,5 mm stereo,

 2 x RCA. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Išvesties jungtys  (įrašyti) ...............
	
	

	23.3.
	Tinklinis media grotuvas turi palaikyti ne mažiau nei 1x  RJ45 10/100 Mbit  sąsają.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Sąsajos (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	23.4.
	Grotuve integruota vidinė atmintis ne mažesnė nei 16 GB
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Vidinė atmintis  (įrašyti) ...............
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	23.5.
	Grotuve integruotas automatinis veikimas, atjungus grotuvą nuo kompiuterinio tinklo jis turi būti pritaikytas groti autonomiškai, pagal iš anksto numatytus grojaraščius. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	23.6.
	Grotuvas turi palaikyti Soundtrack Your Brand platformą pritaikytą viešų arba verslo įstaigų (ne asmeniniam) naudojimui 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	......................................
(įrašyti)
	......................................
(įrašyti)

	23.7.
	Grotuvas turi būti valdomas  jam skirta programine įranga iš išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	23.8
	Licenzija užtikrinanti grotuvo veikimą ne trumpesnė nei 1 metai. Licenzijos kaina skaičiuojama su visais reikiamais mokesčiais autorines teises ginančioms įstaigoms 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Licenzijos trukmė  (įrašyti) ...............
	
	

	23.9.
	Tinklinis grotuvas komplektuojamas su visais reikiamais laidais, licencijomis ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	24.
	Komutacinė spinta ( 2 vienetai)
	Gamintojas (nurodyti): ...............................

Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ....................................

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................

Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją

(dokumentaciją) gamintojo internetiniame

tinklalapyje (pateikti*):.......

*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai
	......................................
(įrašyti)
	.................................
(įrašyti)

	24.1.
	Rack 19" sistemos komutacinė spinta1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	24.2.
	Spintos aukštis ne mažiau kaip 8U.1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................

Aukštis (įrašyti) ..................
	
	

	24.3.
	Kamutacinė spinta komplektuojama su 19" 8 vietų el. maitinimo panele, 19" 1U lentyna – 2 vnt. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	24.4.
	Rack tipo spinta komplektuojama su visais reikiamais laidais, priedais, varžtais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam eksplotavimui. 1
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	


	Pastabos:

1 Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Užsakovui kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.




5. Reikalavimai prekių montavimui:

5.1.Visa įranga: pagrindinės projekcinės sistemos, sistemą aptarnaujantys įrenginiai, kabeliai, valdymo prietaisai privalo būti sumontuoti ant konferencijų salių 62.1/ 63.1 sienų, lubų, paruošiamosiose patalpose remiantis patalpų planais ir komunikacinėmis linijomis, nepažeidžiant esamos infrastruktūros bei suderinus visus darbus su Mokslo ir inovacijų sklaidos centro atsakingais asmenimis. Būtinas išankstinis Tiekėjo atliekamų darbų suderinimas sutarties vykdymo metu su Mokslo ir inovacijų sklaidos centro atsakingais asmenimis.
5.2. Visa įranga montuojama, komutuojama, programuojama laikantis Užsakovo Mokslo ir inovacijų sklaidos centro užduoties bei pasirinktų gaminių gamintojų rekomendacijų.

5.3. Tiekėjas  privalo užtikrinti sisteminius mokymus pristatant sumontuotos įrangos valdymo galimybes, kertinius su įrangos veikimu susijusius kritinius mazgus, programinius momentus, galimus pakeitimus ir adaptacijas Mokslo ir inovacijų sklaidos centro paskirtiems darbuotojams.
5.4. Visos įrangos tvirtinimo vieta derinama su Užsakovu sutarties vykdymo metu.

6. Prekių garantinis terminas:

Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms Prekėms (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų gamintojo ar  tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 1, 11, 12, 13, 14, 18, 20 ir 21 eilutėse nurodytoms prekėms papildomą, t. y. viršijantį Prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.
	Eil. Nr.
	Reikalavimo pavadinimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą  patvirtinanti informacija

(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 eilutėse nurodytoms prekėms (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas)


	Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą)  garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai*  
	Teikiamo gamintojo (-ų) ar tiekėjo dokumento failo pavadinimas ir nurodytas puslapis, kuriame yra reikalavimą patvirtinanti informacija:

Failo pavadinimas (įrašyti): ...................

Puslapio numeris (įrašyti): .....................

	* Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 eilutėse  nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpiausias nurodytas terminas. 

Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2;, 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz.  pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9  balai (V) ir t.t.). 
Tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, perkančioji organizacija skaičiuodama papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 2 metus privalomo garantinio termino ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz. jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimami 2 metai ir 3 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). Ta pati nuostata taikoma, ir jeigu tiekėjo  pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildomas garantinis terminas, kuris suteikiamas virš privalomo 2 metų garantinio termino.


PRIDEDAMA: Pastato patalpų, kuriose bus įdiegiama įranga planas konferencijų salės 62.1 ir 63.1.
[image: image1.emf]Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatyt us reikalavimus. Tiekėjas  patvirtina, kad siūlomos Prekės bus sumontuotos, įdiegtos ir sukonfigūruotos pagal techninės specifikacij os reikalavimus bei deklaruoja, kad techninėje  specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.   


[image: image2.emf]_________________________________________________                      ___________________                                ___ ______________________     (Tiekėjo ar jo įgalio to asmens pareigų pavadinimas)* *                                       (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė   * * Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam da rbuotojui, atstovauti tiekėją .  


